UWAGA!!!

Zalecane jest aby wykonawca przeprowadził własną, szczegółową wizję lokalną oraz dokonał pomiarów z natury w pomieszczeniach docelowych.

Podane wymiary są wymiarami poglądowymi.

MEBLE KUCHENNE

- Konstrukcja nośna szafek (korpusy), fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej obustronnie o grubości 18 mm.

- Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych (korpusy, fronty, blendy, półki) należy zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, maszynowo przyklejanym za pomocą kleju termotopliwego o podwyższonej odporności na wilgoć.

- Wszystkie szafki posiadają plecy z atestowanej płyty HDF jednostronnie laminowanej o grubości 3 mm. Przymocowane do płyty w odstępach min. co 150 mm.

- Półki osadzone na metalowych satynowanych podpórkach w sposób umożliwiający regulację jej położenia.

- Drzwiczki w szafkach montowane na dwóch metalowych zawiasach puszkowych z samodomykiem z pełną regulacją położenia drzwi.

- Wszystkie widoczne wkręty należy zakryć przy użyciu zaślepek w kolorze płyty.

- Szafki dolne posadowione na nóżkach montażowych z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości, umożliwiających precyzyjne wypoziomowanie mebli.

- Cokół dolny maskujący o wysokości 80 mm, wykonany z płyty laminowanej, wyposażony w dolną, transparentną, elastyczną uszczelkę silikonową przylegającą do podłogi.

- Uchwyty satynowe o rozstawie śrub montażowych min. 128 mm.

- Kolor: buk.

Szafka górna wisząca (A)

- Wymiary: szerokość 1100 mm x wysokość 470 mm x głębokość 300 mm.

- Front dwuskrzydłowy rozwierny.

- 1 półka wewnętrzna.

- Pod półką umieszczona suszarka do naczyń.

- Blenda boczna o szerokości 350 mm (część użytkowa szafki: 750 mm).

Szafka dolna stojąca (A)

- Wymiary: szerokość 1100 mm x wysokość 840 mm x głębokość 530 mm.

- Front dwuskrzydłowy rozwierny.

- 1 półka wewnętrzna.

- Blenda boczna o szerokości 350 mm (część użytkowa szafki: 750 mm).

Szafka górna wisząca (B)

- Wymiary: szerokość 1480 mm x wysokość 470 mm x głębokość 300 mm.

- Front trzyskrzydłowy rozwierny.

- Konstrukcja z podziałem na 3 symetryczne komory.

- W każdej komorze 1 półka wewnętrzna.

Szafka dolna stojąca (B)

- Wymiary: szerokość 1480 mm x wysokość 840 mm x głębokość 300 mm.

- Front trzyskrzydłowy rozwierny.

- Konstrukcja z podziałem na 2 komory.

- Jedna komora jednoskrzydłowa, a druga komora dwuskrzydłowa rozwierna.

- W każdej komorze 1 półka wewnętrzna.

Blat roboczy

- Blat w kształcie litery „L” składający się z dwóch zaciętych i trwale połączonych technologicznie odcinków:

  - Odcinek A: szerokość 1100 mm × głębokość 600 mm

  - Odcinek B: szerokość 1480 mm × głębokość 320 mm

- Blat wykonany z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości 38 mm, pokrytej laminatem HPL, charakteryzującym się podwyższoną odpornością na ścieranie, uderzenia oraz działanie podwyższonej temperatury i wilgoci.

- W blacie należy wykonać fabryczny otwór oraz zamontować i podłączyć zlewozmywak stalowy jednokomorowy o wymiarach 500 × 450 mm oraz baterię kuchenną z wysoka wylewką  w kolorze zlewu. Wszystkie surowe krawędzie po wycięciu otworu zabezpieczone przed wilgocią za pomocą silikonu sanitarnego, wodoodpornego lub specjalistycznego uszczelniacza poliuretanowego.

- Kolor: buk.

Przykładowy rysunek.

SZAFA UBRANIOWA

- Szafa ubraniowa trzydrzwiowa z systemem drzwi przesuwnych.

- Wymiary: szerokość 2300 mm x wysokość 2900 mm x głębokość 700 mm.

- Konstrukcja nośna szafy (korpus), fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm.

- Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych (korpusy, fronty, półki) należy zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, maszynowo przyklejanym za pomocą kleju termotopliwego o podwyższonej odporności na wilgoć.

- Szafa posiada plecy z atestowanej płyty HDF jednostronnie laminowanej o grubości 3 mm. Przymocowane do płyty w odstępach min. co 150 mm.

- Półki osadzone na metalowych satynowanych podpórkach w sposób umożliwiający regulację jej położenia.

- Wszystkie widoczne wkręty należy zakryć przy użyciu zaślepek w kolorze płyty.

- Szafa posadowiona na nóżkach montażowych z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości, umożliwiających precyzyjne wypoziomowanie mebla.

- Cokół dolny maskujący o wysokości 80 mm, wykonany z płyty laminowanej.

- Środkowy front wyposażony w lustro na całej wysokości drzwi.

- Aluminiowy tor jezdny dolny i górny, zapewniający ciche i płynne przesuwanie skrzydeł drzwiowych.

- Układ jezdny musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem drzwi z toru.

- Wszystkie skrzydła drzwiowe muszą być wyposażone w system cichego domykania zapobiegający uderzaniu o boki szafy.

- Pionowe profile drzwiowe wyposażone w szczotki odbojowe eliminujące hałas i kurzenie.

- Wnętrze szafy podzielone symetrycznie na 3 moduły.

- Moduł lewy i  środkowy wyposażony w 8 półek o regulowanej wysokości.

- Moduł prawy w górnej część wyposażony 3 półki o regulowanej wysokości.

- Pozostała część modułu pionowo podzielona na dwie równe części.

- Kolor: buk.

Przykładowy rysunek.

SZAFA UBRANIOWA

- Szafa ubraniowa trzydrzwiowa z systemem drzwi przesuwnych.

- Wymiary: szerokość 1900 mm x wysokość 2900 mm x głębokość 700 mm.

- Konstrukcja nośna szafy (korpus), fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm.

- Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych (korpusy, fronty, półki) należy zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, maszynowo przyklejanym za pomocą kleju termotopliwego o podwyższonej odporności na wilgoć.

- Szafa posiada plecy z atestowanej płyty HDF jednostronnie laminowanej o grubości 3 mm. Przymocowane do płyty w odstępach min. co 150 mm.

- Półki osadzone na metalowych satynowanych podpórkach w sposób umożliwiający regulację jej położenia.

- Wszystkie widoczne wkręty należy zakryć przy użyciu zaślepek w kolorze płyty.

- Szafa posadowiona na nóżkach montażowych z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości, umożliwiających precyzyjne wypoziomowanie mebla.

- Cokół dolny maskujący o wysokości 80 mm, wykonany z płyty laminowanej.

- Środkowy front wyposażony w lustro na całej wysokości drzwi.

- Aluminiowy tor jezdny dolny i górny, zapewniający ciche i płynne przesuwanie skrzydeł drzwiowych.

- Układ jezdny musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem drzwi z toru.

- Wszystkie skrzydła drzwiowe muszą być wyposażone w system cichego domykania zapobiegający uderzaniu o boki szafy.

- Pionowe profile drzwiowe wyposażone w szczotki odbojowe eliminujące hałas i kurzenie.

- Wnętrze szafy podzielone symetrycznie na 3 moduły

- Moduł lewy i prawy w górnej części wyposażony w 3 półki o regulowanej wysokości. W dolnej części wyposażony w 2 systemowe szuflady o wysokości ok. 200 mm zamontowane na prowadnicach pełnego wysuwu z systemem cichego domykania. Pod górnymi półkami zamontowany drążek na ubrania.

- Moduł środkowy w górnej części wyposażony w 2 półki w rozstawie ok. 300 mm z regulowaną wysokością. Pod półkami zamontowany pantograf meblowy. W dolnej części wyposażony w 2 półki  o regulowanej wysokości.

- Kolor: buk.

Przykładowy rysunek.

KOMODA

- Wymiary: szerokość 1500 mm x wysokość 900 mm x głębokość 450 mm.

- Konstrukcja nośna komody (korpus), fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej obustronnie o grubości 18 mm.

- Blat  wykonany z płyty wiórowej, laminowanej obustronnie o grubości 25 mm.

- Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych (korpusy, fronty, półki) należy zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, maszynowo przyklejanym za pomocą kleju termotopliwego o podwyższonej odporności na wilgoć.

- Komoda posiada plecy z atestowanej płyty HDF jednostronnie laminowanej o grubości 3 mm. Przymocowane do płyty w odstępach min. co 150 mm.

- Półki osadzone na metalowych satynowanych podpórkach w sposób umożliwiający regulację jej położenia.

- Wszystkie widoczne wkręty należy zakryć przy użyciu zaślepek w kolorze płyty.

- Komoda podzielona na trzy symetryczne części.

- Prawa i lewa część zamykana na drzwiczki montowane na metalowych zawiasach puszkowych z pełną regulacją położenia drzwi i zamykane na zamki meblowe patentowe (2 klucze w zestawie). W środku znajdują się 2 półki o regulowanej wysokości.

- Środkowa część wyposażona w 3 równomiernie rozłożone szuflady systemowe zamontowane na prowadnicach pełnego wysuwu z systemem cichego domykania.

- Szuflady zamykane (2 klucze w zestawie).

- Komoda posadowiona na nóżkach montażowych z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości, umożliwiających precyzyjne wypoziomowanie mebla.

- Cokół dolny maskujący o wysokości 80 mm, wykonany z płyty laminowanej.

- Uchwyty santynowe o rozstawie śrub montażowych min. 128 mm.

- Kolor: buk.

Przykładowy rysunek.

ŁAWA

- Wymiary: długość1200 mm x głębokość 600 mm x wysokość 560 mm.

- Ława wykonana z atestowanej płyty wiórowej laminowanej obustronnie o grubości 18 mm.

- Blat wykonany z atestowanej płyty wiórowej laminowanej obustronnie o grubości 25 mm.

- Ława posiada półkę.

- Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych należy zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, maszynowo przyklejanym za pomocą kleju termotopliwego o podwyższonej odporności na wilgoć.

- Kolor: buk.

Przykładowy rysunek.