PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA

wewnetrznej INSTALACJI GAZOWEJ

W ISTNIEJĄCYM

BUDYNKU MIESZKALNYM.

BUDYNEK „D”

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Usługi Projektowe „ProGreS” Grzegorz Sułkowski |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES | ul. Broniewskiego 20/6, 58-400 Kamienna Góra |  |
| OBIEKT | Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny Kategoria obiektu: XIII |  |
| ADRES OBIEKTU | ul. Janusza Korczaka 1D, 58-400 Kamienna Góra |  |
| DZIAŁKA NR | 10/5 obr. Kamienna Góra-8 |  |
| INWESTOR | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII Sp. z o.o. |  |
| ADRES | ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra |  |

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że zgodnie z art 34 ust. 2 Prawo budowlane (Dz.U.Nr 2020.1333 z dn. 13 lutego 2020) projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

| INSTALACJE SANITARNE | Projektant: inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI nr uprawnień: 591/01/DUW nr ewid.: DOŚ/IS/0069/02 |  |
| --- | --- | --- |

DATA OPRACOWANIA: 29.07.2022

SPIS TREŚCI

- OPIS TECHNICZNY.

- Przedmiot i zakres opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Opis stanu istniejącego i zamierzenia projektowego.

- Projekt wewnętrznej instalacji gazowej.

- Charakterystyka energetyczna.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej.

- Uwagi końcowe.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Rys.  PZT-1. 	Mapa poglądowa. Przedmiotowy budynek.			1:  500

Rys.  D-PT-1. 	Rzut piwnic. Instalacja gazowa.					1:  100.

Rys.  D-PT-2. 	Rzut parteru. Instalacja gazowa.				1:  100.

Rys.  D-PT-3. 	Rzut I piętra. Instalacja gazowa.				1:  100.

Rys.  D-PT-4. 	Rzut poddasza. Instalacja gazowa.				1:  100.

Rys.  D-PT-5a. 	Aksonometria instalacji gazowej. Część wspólna.		1:  100.

Rys.  D-PT-5b. 	Aksonometria instalacji gazowej. Lokale mieszkalne.		1:  100.

Rys.  D-PT-6. 	Szafka gazowa główna. Rysunek ideowy.

Rys.  D-PT-7. 	Przewód wentylacyjny W9. Rysunek ideowy.

- I.OPIS TECHNICZNY.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w obrębie istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Janusza Korczaka 1D w Kamiennej Górze.

Adres inwestycji: ul. Janusza Korczaka 1D, 58-400 Kamienna Góra.

Zakres projektu obejmuje przebudowę instalacji gazowej od kurka głównego do odbiorników gazowych w budynku mieszkalnym oraz na odcinku od gazomierzy do lokali mieszkalnych.

- Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- wizja lokalna;

- stosowne normy i wytyczne branżowe;

- Katalogi producentów i dystrybutorów urządzeń.

- Opis stanu istniejącego i zamierzenia projektowego.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wykonany jest w technologii tradycyjnej (murowany, dach kryty dachówką ceramiczną). Budynek wybudowano w 1910 roku. Budynek podpiwniczony.

Kubatura budynku: ca 5100m3.

Budynek posiada 1 główną klatkę schodową, osobne wejście do korytarza z wejściami do 2 lokali mieszkalnych oraz osobne wejście z zewnątrz do lokalu mieszkalnego w piwnicy/suterenie.

Budynek w obrębie piwnicy/suterenie posiada w sumie 3 lokale mieszkalne, na parterze – 6 lokali mieszkalnych, na I piętrze – 4 lokale mieszkalne, na poddaszu – 3 lokale mieszkalne (łącznie: 16 lokali mieszkalnych).

Budynek jest całkowicie podpiwniczony, a do pomieszczeń piwnic prowadzi odrębne wejście z zewnątrz budynku oraz z głównej klatki schodowej. Budynek posiada poddasze mieszkalne.

Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację wody, wewnętrzną kanalizację sanitarną, instalację grzewczą zasilaną z węzła cieplnego c.o. zlokalizowanego w piwnicy, wewnętrzną instalację gazową, instalację elektryczną i teletechniczną.

Ściany zewnętrzne oraz część ścian działowych pomieszczeń z urządzeniami gazowymi są wykonane z cegły ceramicznej pełnej oraz płyt regipsowych. Stropy drewniane.

Aktualnie budynek zasilany jest gazem GZ-50 z wewnętrznej sieci gazowej poprzez istniejące przyłącze DN50. Na dzień dzisiejszy w gaz zasilane są 9 lokali mieszkalnych.

Budynek wyposażony jest w instalację gazową z rur stalowych spawanych i gwintowanych (w obrębie lokali mieszkalnych). Stan instalacji kwalifikujący się do wymiany i przebudowy.

Przewiduje się całkowity demontaż instalacji gazowej w obrębie piwnicy, na parterze, I piętrze i poddaszu od kurka głównego do odbiorników gazowych. W zamian zaprojektowano wewnętrzną instalację gazową od głównego kurka odcinającego budynku do podejść do gazomierzy oraz od podejść do gazomierzy do odbiorników gazowych.

W ramach inwestycji projektuje się opomiarowanie każdego z lokali mieszkalnych w postaci gazomierzy (dotychczas opomiarowania w budynku nie było).

Niniejsze opracowanie zakłada zasilanie w gaz 9 lokali mieszkalnych, 7 lokali mieszkalnych z możliwością podłączenia do instalacji gazowej (projektowane podejścia do gazomierzy), przy założeniu docelowego wyposażenia każdego mieszkania w kocioł gazowy 2-funkcyjny i kuchenkę gazową.

Instalacja gazowa aktualnie zasilać będzie następujące urządzenia gazowe w poszczególnych lokalach mieszkalnych:

| Lp. | Lokal mieszkalny lub pomieszczenie | Typ urządzeń gaz | Ilość urz. Gaz. | Sugerowany gazomierz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokal M11 – piwnica/suterena (brak zasilania w gaz) | -- | -- | podejście do gazomierza |
| 2. | Lokal M12 – piwnica/suterena (brak zasilania w gaz) | -- | -- | podejście do gazomierza |
| 3. | Lokal M13 – piwnica/suterena (brak zasilania w gaz) | -- | -- | podejście do gazomierza |
| 4. | Lokal M21 – parter (brak zasilania w gaz) | -- | -- | podejście do gazomierza |
| 5. | Lokal M22 – parter (lokal zasilany w gaz) | Kuchenka gazowa 7 kW, | 1 | G-1,6 |
| 6. | Lokal M23 – parter (lokal zasilany w gaz) | Kuchenka gazowa 7 kW, | 1 | G-1,6 |
| 7. | Lokal M24 – parter (brak zasilania w gaz) | -- | -- | podejście do gazomierza |
| 8. | Lokal M25 – parter (lokal zasilany w gaz) | Kuchenka gazowa 7 kW, | 1 | G-1,6 |
| 9. | Lokal M26 – parter (lokal zasilany w gaz) | Kuchenka gazowa 7 kW, | 1 | G-1,6 |
| 10. | Lokal M31 – I piętro (lokal zasilany w gaz) | Kuchenka gazowa 7 kW, | 1 | G-1,6 |
| 11. | Lokal M32 – I piętro (lokal zasilany w gaz) | Kuchenka gazowa 7 kW, | 1 | G-1,6 |
| 12. | Lokal M33 – I piętro (lokal zasilany w gaz) | Kuchenka gazowa 7 kW, | 1 | G-1,6 |
| 13. | Lokal M34 – I piętro (lokal zasilany w gaz) | Kuchenka gazowa 7 kW, | 1 | G-1,6 |
| 14. | Lokal M41 – poddasze (lokal zasilany w gaz) | Kuchenka gazowa 7 kW, | 1 | G-1,6 |
| 15. | Lokal M42 – poddasze (brak zasilania w gaz) | -- | -- | podejście do gazomierza |
| 16. | Lokal M43 – poddasze (brak zasilania w gaz) | -- | -- | podejście do gazomierza |

- Projekt wewnętrznej instalacji gazowej.

  - Urządzenia gazowe.

Proj. instalacja gazowa zasilać będzie:

- Istn typowa kuchenka gazowa 4-palnikowa – 9 kpl;

Na dzień dzisiejszy przewiduje się zasilanie 9 kpl kuchenek gazowych (po 1 urządzeniu dla każdego lokalu mieszkalnego).

Budynek posiada przyłącze gazowe oraz wewnętrzną instalację gazową rozprowadzającą gaz do odbiorników gazowych w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Zastosowano urządzenia gazowe dostosowane do spalania gazu typu GZ-50 z sieci gazowej miejskiej.

  - Ocena stanu technicznego instalacji gazowej.

Ze względu na wizualne zużycie instalacji gazowej oraz brak opomiarowania lokali mieszkalnych przewiduje się przebudowę instalacji gazowej na odcinku od kurka głównego budynku w szafce na ścianie zewnętrznej budynku do samych odbiorników gazowych. Istniejąca instalacja gazowa w obrębie lokali mieszkalnych – do likwidacji. Przewiduje się również wykonanie podejść do gazomierzy na klatce schodowej w piwnicy/suterenie, parterze, I piętra i poddaszu w budynku i indywidualne opomiarowanie dla każdego lokalu mieszkalnego. Przewidziano podejścia do gazomierzy wszystkich 16 lokali mieszkalnych, przy czym podejścia do gazomierzy dla 7 lokali mieszkalnych aktualnie nie zasilanych gazem należy zaślepić.

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz w celu ułatwienia odczytów gazomierzy w ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie części wspólnej instalacji gazowej oraz lokalizację punktów pomiaru gazu na klatkach schodowych w zaznaczonych na rysunkach miejscach.

  - Wewn. instalacja gazowa – część wspólna.

Część wspólna instalacji gazowej to odcinek instalacji gazowej od kurka głównego budynku zlokalizowanego w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku do projektowanych gazomierzy zlokalizowanych na klatce schodowej stanowiących opomiarowanie poszczególnych lokali mieszkalnych.

Zakres niniejszego opracowania części wspólnej instalacji gazowej dotyczy budowy rurarzu od kurka głównego do podejść do gazomierzy w obrębie piwnicy i parteru budynku wraz z projektowanymi podejściami do gazomierzy.

Przewody na odcinku od kurka głównego budynku do gazomierzy muszą być wykonane bezwzględnie z rur stalowych spawanych.

Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-H-74219, stosując połączenia spawane rurowe.

Złączy spawanych nie wolno stosować w miejscach przechodzenia przez ściany i stropy, zaś zmiany kierunków należy wykonywać przy pomocy kolan hamburskich.

Przejścia przewodu przez ściany należy zrealizować w rurze ochronnej stalowej czarnej o 2 dymensje większej od rury przewodowej, osadzonej w zaprawie cementowej. Przestrzeń między rurą ochronną, a przewodową należy wypełnić masą bitumiczną zgodnie z BN-72/8976-50 i BN-72/8976-52. W miejscach oddzielenia pożarowego stosować specjalne przejścia z zabezpieczeniem p.-poz. o odporności ogniowej jak przegroda, przez którą przewód gazowy przechodzi.

Przewód gazowy należy prowadzić na powierzchni ścian w odległości 2 cm od nich, nad wszystkimi przewodami instalacyjnymi, z minimalnym spadkiem 4‰. Instalację gazową należy prowadzić po powierzchni ścian pod sufitem (w narożach), zachowując odległość co najmniej 0,1 m od innych przewodów instalacyjnych w układzie równoległym, zaś krzyżujące się przewody gazowe z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być oddalone co najmniej o 0,02 m. Mocowanie przewodu do ściany lub sufitu należy wykonać nie rzadziej niż co 1.5 m w obejmach z wkładką elastomerową, kotwionych do ścian.

Dopuszcza się prowadzenie przewodów podwieszając do stropu w taki sposób, aby niemożliwa była ingerencja osób trzecich.

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej (0,1 MPa) w czasie 30 min. Po pozytywnym wyniku próby przewody należy oczyścić do IIIo czystości i pomalować farbą kreodurową, a następnie farbą ftalową koloru żółtego. Instalację gazową należy objąć układem połączeń wyrównawczych, uziemiających poprzez wykonanie szyny uziemiającej.

Instalacja z rur stalowych musi być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących (monoblok izolacyjny).

Całość armatury zastosowanej w instalacji gazowej muszą posiadać pozytywne opinie i atesty IGNiG.

Instalacja podlega odbiorowi przez przedstawiciela dostawcy gazu w obecności kierownika budowy.

  - Wewn. instalacja gazowa – od gazomierzy do odbiorników gazowych.

Przewiduje się zasilanie w gaz 9 lokali mieszkalnych.

Odcinki od gazomierzy do lokali mieszkalnych wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie twarde lub połączenia zaciskowe.

Przejścia przez ściany i stropy przewodów gazowych należy wykonać w tulejach ochronnych stalowych wypełnionych szczeliwem (np. kit elastyczny), zgodnie z BN-72/8976-50 i BN-72/8976-52.

Przewody gazowe należy prowadzić na powierzchni ścian w odległości 2 cm od nich, nad wszystkimi przewodami instalacyjnymi, z minimalnym spadkiem w kierunku urządzeń gazowych 4‰. Przy montażu przewodów gazowych należy pamiętać o minimalnej odległości od innych przewodów: 10 cm przy prowadzeniu równoległym i 2 cm przy skrzyżowaniu.

Dopuszcza się prowadzenie przewodów podwieszając do stropu w taki sposób, aby niemożliwa była ingerencja osób trzecich.

Rury, kształtki i armaturę łączyć ze sobą zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL.

Na styku elementów stalowych i miedzianych stosować przekładki izolujące (złączki mosiężne).

Po wykonaniu instalacji i przeprowadzenia prób szczelności przewody instalacji gazowej pomalować na kolor żółty (zwłaszcza na korytarzu).

  - Opomiarowanie lokalu mieszkalnego.

Przewiduje się punkty pomiarowe dla lokali mieszkalnych na klatce schodowej.

Zaprojektowano łącznie 16 podejść do gazomierzy, przy czym aktualnie przewiduje się montaż 9 gazomierzy miechowych G-1,6 o rozstawie króćców 130mm, zgodnie z rysunkami.

Na króćcach zastosować uchwyty stabilizujące – zastosować typ uchwytu wymagany przez Dostawcę Gazu. Przed gazomierzem, na dopływie gazu zamontować kurek odcinający mieszkaniowy dn25.

Gazomierze montować na korytarzu, w zamykanej szafce gazowej wentylowanej w celu zabezpieczenia gazomierzy przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym.

Dopuszcza się rezygnację z szafek gazowych, przy zachowaniu odpowiednich odległości od pozostałych urządzeń, z uwzględnieniem przepisów p-poż. i wytycznych Dz.U.02/75.690 wraz z późniejszymi zmianami.

Należy zachować minimalne odległości od szafek elektrycznych, liczników, puszek i urządzeń iskrzących – zgodnie z Dz. U. Nr 75. Gazomierze montować powyżej liczników elektrycznych.

  - Szafka gazowa naścienna i opomiarowanie kotłowni.

Przewiduje się przebudowę szafki gazowej na ścianie budynku. W szafce na ścianie budynku powinien znajdować się kurek główny dn50.

Zastosować szafkę w stylu retro, stalową, w kolorze brązowym, lakierowaną proszkowo, z pochyłym daszkiem i okapnikiem, z mosiężną literą „G”, zamykaną na zamek kwadratowy.

  - Wentylacja pomieszczeń z urządzeniami gazowymi.

Przyjęto nawiew do pomieszczeń z kuchenką gazową poprzez typowe nawietrzaki okienne montowane w ramie okna lub też zastosować nawietrzaki o powierzchni F=150cm2 (np. nawietrzak DARCO o przekroju fi150) zgodnie z rysunkami.

Jako wentylację wywiewną przewiduje się:

- Lokal mieszkalny M22:

Istniejący kanał wywiewny murowany W3i z kratką wentylacyjną pod stropem, wyprowadzony nad dach.

- Lokal mieszkalny M23:

Stwierdzono brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu z kuchenką gazową. Projektuje się wywiew W4 przez ścianę. W pomieszczeniu zamontować wentylator nakanałowy DN100-150 o wydajności minimum 70m3/h, załączany ręcznie lub w trybie cyklicznym. Powietrze wyrzucane z pomieszczenia przez kanał DN100-150stal. Wyrzutnia ścienna 20x20cm na elewacji budynku. Nad kuchenką zamontować okap bezkanałowy w celu zabezpieczenia przegród przed wykraplaniem się pary wodnej.

- Lokal mieszkalny M25:

Stwierdzono brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu z kuchenką gazową. Projektuje się wywiew W2 przez ścianę. W pomieszczeniu zamontować wentylator nakanałowy DN100-150 o wydajności minimum 70m3/h, załączany ręcznie lub w trybie cyklicznym. Powietrze wyrzucane z pomieszczenia przez kanał DN100-150stal. Wyrzutnia ścienna 20x20cm na elewacji budynku. Nad kuchenką zamontować okap bezkanałowy w celu zabezpieczenia przegród przed wykraplaniem się pary wodnej.

- Lokal mieszkalny M26:

Istniejący wywiew W1i przez ścianę. W pomieszczeniu zamontowano wentylator nakanałowy DN100. Powietrze wyrzucane z pomieszczenia przez kanał DN100stal. Wyrzutnia ścienna istniejąca na elewacji budynku. Nad kuchenką zamontowany okap bezkanałowy.

- Lokal mieszkalny M31:

Istniejący kanał wywiewny murowany W5i z kratką wentylacyjną pod stropem, wyprowadzony nad dach.

- Lokal mieszkalny M32:

Istniejący kanał wywiewny murowany W6i z kratką wentylacyjną pod stropem, wyprowadzony nad dach.

- Lokal mieszkalny M33:

Stwierdzono brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu z kuchenką gazową. Projektuje się wywiew W7 przez ścianę. W pomieszczeniu zamontować wentylator nakanałowy DN100-150 o wydajności minimum 70m3/h, załączany ręcznie lub w trybie cyklicznym. Powietrze wyrzucane z pomieszczenia przez kanał DN100-150stal. Wyrzutnia ścienna 20x20cm na elewacji budynku. Nad kuchenką zamontować okap bezkanałowy w celu zabezpieczenia przegród przed wykraplaniem się pary wodnej.

- Lokal mieszkalny M34:

Stwierdzono brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu z kuchenką gazową. Projektuje się wywiew W8 przez ścianę. W pomieszczeniu zamontować wentylator nakanałowy DN100-150 o wydajności minimum 70m3/h, załączany ręcznie lub w trybie cyklicznym. Powietrze wyrzucane z pomieszczenia przez kanał DN100-150stal. Wyrzutnia ścienna 20x20cm na elewacji budynku. Nad kuchenką zamontować okap bezkanałowy w celu zabezpieczenia przegród przed wykraplaniem się pary wodnej.

- Lokal mieszkalny M41:

Stwierdzono brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu z kuchenką gazową. Jako wentylację wywiewną grawitacyjną przewidziano kanał z blachy stalowej dwuścienny Fi150mm mocowany do elementów konstrukcyjnych budynku, wyprowadzony nad dach.

Do kanału doprowadzić kanał stalowy z blachy stalowej „leżak” Fi150mm lub 15x20cm. Kratka wentylacyjna Fi150 lub 14x21cm montowana pod stropem.

Kanał w obrębie strychu lub przestrzeni nieogrzewanej obudować płytami ognioodpornymi EI60 lub zastosować stosowny przewód dwuścienny z izolacją.

Końcówkę kanału wentylacyjnego zakończyć końcówką obrotową typu TURBOWENT Fi150mm w celu wspomagania ciągu w kanale wentylacyjnym.

Montować zgodnie z wymaganiami wybranego producenta.

Kanał wentylacyjny zabezpieczyć przed wykraplaniem się skroplin z kanału do pomieszczenia – zaleca się odprowadzanie skroplin do kanalizacji sanitarnej po uprzednim zasyfonowaniu.

W tym przypadku należy stosować się do wymagań normy DIN 18160 oraz PN-B/10425.

Nad kuchenką gazową zaleca się montaż okapu bezkanałowego z filtrem węglowym w celu zabezpieczenia stropu przed wykraplaniem się pary wodnej.

  - Próby i odbiory.

Po wykonaniu instalacja gazowa podlega sprawdzeniu, czyli odbiorowi technicznemu w obecności wykonawcy, dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego.

Odbiór ten polega na sprawdzeniu:

- zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem;

- jakości wykonania instalacji gazowej;

- szczelności wszystkich elementów instalacji gazowej.

Należy przeprowadzić próby szczelności dla wszystkich odcinków instalacji podlegających ingerencji wykonawcy.

Należy wykonać próbę szczelności dla części wspólnej – od kurka głównego do gazomierzy.

Próbie szczelności podlegają również wszystkie odcinki instalacji od gazomierzy mieszkaniowych do urządzeń gazowych.

Próbę przeprowadza wykonawca w obecności przedstawiciela dostawcy gazu za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego (azot) pod ciśnieniem 100kPa, w czasie 30 min. W czasie próby wszystkie urządzenia muszą być zamontowane. Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do eksploatacji, jeżeli podczas próby nie zostanie stwierdzony żaden spadek ciśnienia na urządzeniach pomiarowych. Z prób szczelności należy sporządzić protokół.

- Charakterystyka energetyczna.

Nie dotyczy.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku niniejszej inwestycji poprawia się jakość ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwo eksploatacji budynku ze względu na lokalizację punktów pomiaru gazu na klatce schodowej.

Pozostałe warunki ochrony przeciwpożarowej w budynku po wykonaniu niniejszej inwestycji nie zmienią się.

- Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz.II: „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL.

- Przy usytuowaniu urządzeń i sieci na działce budowlanej oraz instalacji w budynku obowiązują wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami.