Grudziądz, dnia 1.10.2023 r.

ED/5/2023/GBO

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130.000 ZŁOTYCH

- Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.: „Poprawa wizerunku SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika na ul. Konarskiego 14 w Grudziądzu”.

Zadanie polega na zagospodarowaniu otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu ( fragment dz. ew. nr 13/13, 14/2, 44/2, 45 w obrębie 113).

Zakres praco obejmuje:

- Zdjęcie kostki betonowej typu polbruk na powierzchni ok. 95 m2

- 	zdjęcie istniejącej kostki oraz składowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym 
na terenie obiektu,

-	zakres prac przedstawiają załączniki do oferty (RYS.2),

- Zakup oraz ułożenie obrzeża betonowego o długości ok. 66 mb

-	zakup krawężników betonowych o wymiarach 6x20x100 cm,

- 	ułożenie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, przebieg zgodny
z załącznikiem graficznym (RYS.2),

- Przygotowanie terenu pod nasadzenia i rewitalizację żywopłotów:

-	zdjęcie warstwy darni pod nasadzenia na powierzchni około 130 m2,

-	usunięcie resztek roślin, oczyszczenie terenu ze wszelkich zanieczyszczeń (w tym gruzu),

-	usunięcie pozostałości żywopłotu (krzewy od strony ul. Konarskiego pomiędzy przedszkolem i placem przed szkołą,

-	wywóz zebranej darni, roslin oraz zanieczyszczeń do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-	wyrównanie powierzchni terenu, uzupełnienie czarnoziemu w przypadku powstania większych nierówności	,

- Przygotowanie terenu pod nasadzenia – rabata przed szkołą:

-	oczyszczenie terenu z warstwy podsypki,

-	usunięcie warstwy gruntu rodzimego na głębokość ok. 10 cm pod planowane  nasadzenia krzewów traw i bylin,

-	wywóz zebranej, gleby oraz zanieczyszczeń do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- 	wyrównanie powierzchni terenu, uzupełnienie i rozścielenie 15 cm warstwy ziemi urodzajnej,

-	powierzchnia rabaty wraz ze ściółką ma być obniżona względem nawierzchni o ok. 3 cm,

-	ułożenie na powierzchni rabat agrowłókniny ściółkującej w kolorze czarnym 
o gramaturze 50 g/m2,

- zakup transport  i nasadzenie roślin  zgodnie z załącznikiem graficznym (RYS.3, 4A, 4B) oraz spisem roślin zawartym tabeli (ZESTAWIENIE ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DO NASADZEŃ):

-	nasadzenie roślin (zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej) w ilości i o parametrach zgodnych z załączonym projektem,

- 	zaprawienie dołów pod nasadzenie roślin ziemią urodzajną, rozmiar dołu wykopanego pod krzewy, byliny i trawy ozdobne powinien być większy od bryły korzeniowej rośliny o ok. 1/3

- 	posadzenie drzew w dołach o wymiarach dostosowanych do rozmiarów bryły korzeniowej jednak nie mniejszych niż ok. 60x60x0 cm, z zastosowaniem hydrożelu, zaprawieniem dołu substratem torfowym oraz ziemią urodzajną bez jakichkolwiek zanieczyszczeń,

- 	zastosowanie przy każdym drzewie drenażu napowietrzającego,

-	ściółkowanie rabaty przed szkołą ok. 3 cm warstwą kory średniomielonej 
i drobnomielonej- pow. ściółkowania 90 m2,

-	opalikowanie 7 szt. drzew sadzonych wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Nad Torem oraz 9 szt. drzew gat wiśnia ‘Amonogawa’ z użyciem 2 szt. palików o średnicy 6 cm 
i dł. ok. 250 cm, do mocowania drzew należy użyć taśmy parcianej koloru czarnego

- 	opalikowanie pozostałych drzew z użyciem 3 szt. palików, o średnicy 6 cm i dł. ok. 250 cm, do mocowania drzew należy użyć taśmy parcianej koloru czarnego oraz półwałków o średnicy 6 cm i dł. ok. 60 cm (3 szt. na jedno drzewo),

- 	materiał roślinny przeznaczony do nasadzeń powinien być I gatunku i zaakceptowany przez Zamawiającego;

-	materiał roślinny podlega obligatoryjnej kontroli pod względem jakości sadzonek;

-	po dokonaniu nasadzeń materiał roślinny należy obficie podlać.

- zakup, transport i montaż elementów małej architektury:

a)	11 szt. ławek parkowych o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu 40x40x2 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo (kolor ANTRACYT - RAL 7016), siedzisko wykonane z 5 desek z drewna iglastego malowanego podkładem i lazurą (wymiar deski 180x8x4 cm). Rozmiar całkowity ławki 188x45x48cm. (Przykład 1)

b)	2 szt. siedzisk o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu 40x40x2 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo (kolor ANTRACYT - RAL 7016), siedzisko wykonane z 5 desek z drewna iglastego malowanego podkładem i lazurą (wymiar deski 150x8x4 cm). Rozmiar całkowity siedziska 158x96x45cm. Zamawiający dopuszcza wykonanie siedziska z 2 szt. ławek.

c)	1 szt. zestawu piknikowego ( 1 stół + 2 ławki bez oparcia) elementy konstrukcyjne wykonane z profili 40x40x2 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo (kolor ANTRACYT - RAL 7016),  siedziska ławek i blat wykonane z desek z drewna iglastego malowanego podkładem i lazurą (wymiar deski 150x8x4 cm). Całkowity wymiar ławki 158x48x45cm, całkowity wymiar stołu 158X67X74 cm. (Przykład 2)

-	kolorystyka elementów drewnianych DĄB lub ORZECH,

d)	kosz do segregacji odpadów (3 komory) z etykietami, konstrukcja stalowa, ocynkowanych i malowana proszkowo (kolor ANTRACYT - RAL 7016), wykończenie z desek (wygląd nawiązujący do pozostałych elementów małej architektury), pojemność pojedynczego pojemnika min. 40 l max. 65 l. (Przykład 3)

-	ustawienie ławek i koszy w lokalizacji zgodnej z załącznikiem graficznym,

-	po wcześniejszym uzgodnieniu Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji ławek,

-	Wykonawca dostosuje sposób montażu elementów małej architektury do rodzaju podłoża,

-	montaż elementów małej architektury w sposób zapewniający stabilne posadowienie oraz bezpieczne użytkowanie.

e)	20 szt. worków do nawadniania kropelkowego o pojemności 60/75 l.

Przykład 1. Wygląd proponowanej ławki. Kolor elementów konstrukcyjnych:

ANTRACYT, RAL 7016, kolor elementów drewnianych: DĄB lub ORZECH

Przykład 2. Wygląd proponowanego stołu piknikowego. Kolor elementów konstrukcyjnych:

ANTRACYT, RAL 7016, kolor elementów drewnianych: DĄB lub ORZECH

Przykład 3. Wygląd proponowanego kosza do segregacji odpadów.

Kolor elementów konstrukcyjnych: ANTRACYT, RAL 7016, 
kolor elementów drewnianych: DĄB lub ORZECH

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZADANIA:

| LP | RODZAJ POWIERZCHNI/ ELEMENT MAŁEJ ARCHITEKTURY | POW. /ILOŚĆ | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEMONTAŻ KOSTKI TYPU POLBRUK | 95 m2 | - demontaż istniejącej kostki w miejscach zaznaczonych na załączniku graficznym, - wybranie warstwy podsypki i gruntu na głębokość ok. 15 cm, - wywóz i utylizacja materiału. |
| 2. | UŁOŻENIE OBRZEŻY | 66 mb | - ułożenie obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej wokół projektowanych rabat , - krawężnik betonowy koloru szarego o wymiarach 6x20x100 cm. |
| 3. | ZDJĘCIE DARNI | 130 m2 | - usunięcie warstwy darni pod nasadzenie żywopłotu |
| 4. | CZARNOZIEM/ZIEMIA URODZAJNA | 95 m2 | - uzupełnienie warstwy ok. 15 cm warstwy ziemi urodzajnej na pow. 95 m2, + dodatkowo do zaprawienia dołów przy nasadzeniu roślin! |
| 5. | MATA PRZECIW CHWASTOM | ok. 95 m2 | - rozścielenie maty przeciw chwastom na powierzchni rabat, - mata koloru czarnego lub brązowego o gramaturze 50g/m2, - przytwierdzenie maty do podłoża za pomocą szpilek. |
| 6. | KORA | 103 m2 | - kora ściółkująca z roślin iglastych, drobno i średnio mielona, przekompostowana, - warstwa ściółki o grubości ok. 3 cm. |
| 7. | PALIKI | 59 szt. | - paliki drewniane, impregnowane o średnicy 6 cm, dł. ok. 250 cm, 1 koniec zaostrzony, - w kolorze naturalnego drewna lub brązowym, |
| 8. | RYGLE | 27 szt. | - półwałki o długości min. 60 cm i średnicy 6 cm, montowane do palików wkrętami do drewna. |
| 9. | TAŚMA | 70 m | - taśma parciana koloru czarnego, szer. 30 mm mocująca pień drzewa do każdego z palików, |
| 10. | RURA DO NAWODNIENIA | 30 m | - rura drenarska o średnicy 5cm, - montaż rury o dł. ok. 1,2 m do każdego z drzew, |
| 12. | WORKI NAWADNIAJĄCE | 20 szt. | - worek do nawadniania kropelkowego o pojemności 60/75 l |
| 11. | ŁAWKA 188x45x48cm. | 11szt. | ławka parkowa o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu 40x40x2 mm cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo (kolor ANTRACYT) oraz desek 180x8x4cm malowanych podkładem i lazurą , montaż poprzez przykręcenie do podłoża, |
| 12. | SIEDZISKO 158x96x45cm | 2 szt. | ławka parkowa o konstrukcji stalowej wykonanej z profilu 40x40x2 mm cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo (kolor ANTRACYT) oraz desek 150x8x4cm malowanych podkładem i lazurą, montaż poprzez przykręcenie do podłoża, |
| 13. | STÓŁ PIKNIKOWY Z ŁAWKAMI | 1 szt. | ( 1 stół + 2 ławki bez oparcia) elementy konstrukcyjne wykonane z profili 40x40x2 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo (kolor ANTRACYT - RAL 7016), siedziska ławek i blat wykonane z desek z drewna iglastego malowanego podkładem i lazurą (wymiar deski 150x8x4 cm). Całkowity wymiar ławki 158x48x45cm, całkowity wymiar stołu 158X67X74 cm. |
| 14 | KOSZ DO SEGREGACJI ODPADÓW | 1 szt. | 3 komorowy, z etykietami, elementy konstrukcyjne Stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ANTRACYT –RAL 7016, obudowa deski drewniane –kolorystyka jak pozostałe elementy małe architektury, |
| 15. | DRZEWA LIŚCIASTE | 25 szt. | Wg tabeli poniżej |
| 16. | KRZEWY | 429 szt. | Wg tabeli poniżej |
| 17. | BYLINY | 91 szt. | Wg tabeli poniżej |
| 18. | TRAWY OZDOBNE | 121 szt. | Wg tabeli poniżej |

3. GATUNKI I PARAMETRY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DO NASADZEŃ 
WRAZ Z ILOŚCIAMI:

| NAZWA POLSKA | NAZWA ŁACIŃSKA | ILOŚĆ SZT. | ROZSTAWA / ROZMIAR / UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| DRZEWA (ŁĄCZNIE 25 SZT.) |  |  |  |
| Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 2 | - obw. 10-12cm, f. pienna, drzewo alejowe o równomiernie ugałęzionej koronie, Pa 180 cm, pojemnik lub balot, wys. drzewa > 250 cm - uprawa gleby pod nasadzeni drzew na głębokość ok. 60 cm, - sadzenie drzew na terenie płaskim, - uformowanie misy w sposób gwarantujący prawidłowe wsiąkanie wody, |
| Klon jawor ‘Leopoldi’ | Acer pseudoplatanus ‘Leopoldi’ | 4 | - obw. 10-12 cm, f. pienna, drzewo alejowe o równomiernie ugałęzionej koronie, Pa 180 cm, pojemnik lub balot, wys. drzewa > 250 cm - uprawa gleby pod nasadzeni drzew na głębokość ok. 60 cm, - sadzenie drzew na terenie płaskim, - uformowanie misy w sposób gwarantujący prawidłowe wsiąkanie wody, |
| Brzoza topololistna | Betula populifolia Zamiennie: Betula Maximowicza Betula Hoseri | 1 | - obw. 10-12 cm, f. pienna, drzewo alejowe o równomiernie ugałęzionej koronie, Pa 180 cm, pojemnik lub balot, wys. drzewa > 250 cm - uprawa gleby pod nasadzeni drzew na głębokość ok. 60 cm, - sadzenie drzew na terenie płaskim, - uformowanie misy w sposób gwarantujący prawidłowe wsiąkanie wody |
| Klon polny | Acer campestre | 3 | - obw. 10-12 cm, f. pienna, drzewo alejowe o równomiernie ugałęzionej koronie, Pa 180 cm, pojemnik lub balot, wys. drzewa > 250 cm - uprawa gleby pod nasadzeni drzew na głębokość ok. 60 cm, - sadzenie drzew na terenie płaskim, - uformowanie misy w sposób gwarantujący prawidłowe wsiąkanie wody |
| Lipa drobnolistna ‘Green Globe’ | Tilia cordata ‘Green Globe’ | 6 | - obw. 10-12 cm, f. pienna, drzewo alejowe o równomiernie ugałęzionej koronie, Pa 220-250 cm, pojemnik lub balot, wys. drzewa > 300 cm - uprawa gleby pod nasadzeni drzew na głębokość ok. 60 cm, - sadzenie drzew na terenie płaskim, - uformowanie misy w sposób gwarantujący prawidłowe wsiąkanie wody |
| Wiśnia piłkowana ‘Amonogawa’ | Prunus serrulata ‘Amonogawa’ | 9 | - obw. 8-10 cm, f. pienna, korony na jednej wysokośc, ugałęzione od ziemi, pojemnik lub balot, wys. drzewa ok. 150 cm - uprawa gleby pod nasadzeni drzew na głębokość ok. 50 cm, - sadzenie drzew na terenie płaskim, - uformowanie misy w sposób gwarantujący prawidłowe wsiąkanie wody |
| KRZEWY (ŁĄCZNIE 429 szt.) |  |  |  |
| Dereń świdwa | Cornus sanguinea | 25 | Materiał pojemni kowany lub kopany Min. 4 pędy o dł. ok. 40 cm Żywopłot naturalny – krzewy sadzone jednorzędowo co ok. 80 cm. |
| Irga błyszcząca Zamiennie: Ligustr jajolistny | Cotoneaster lucidus Zamiennie: Ligustrum ovalifolium | 140 | Materiał pojemni kowany lub kopany bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Min. 4 pędy o dł. min . 30 cm, Sadzone jednorzędowo co ok. 55 cm. |
| Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | 115 | Materiał pojemni kowany lub kopany bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Min. 4 pędy o dł. min . 30 cm, Sadzone jednorzędowo co ok. 50 cm. |
| Horetensja bukietowa ‘Limelight Prime’ zamiennie: ‘Magical Sweet summer’ ‘Sundae Friese’ | Hydrangea paniculata ‘Limelight Prime’ | 19 | Materiał pojemni kowany, pojemnik C3 bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Min. 4 pędy o dł. min . 40 cm, Sadzone jednorzędowo co ok. 80-90 cm. |
| Trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’ | Euonymus fortunei ‘Coloratus’ | 130 | Materiał pojemni kowany, pojemnik min. 1,5 bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Min. 4 pędy o dł. min . 20 cm, 6 szt./m2 |
| BYLINY I TRAWY OZDOBNE (ŁĄCZNIE 212 szt.) |  |  |  |
| Rozplenica japońska ‘Hameln | Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ | 18 | Pojemnik min. C2, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Rozstawa w trójkę co ok. 60cm. |
| Hakonechloa macra Zamiennie” Turzyca Morrowa ‘Irish Green’ Lriope szafirkowe ‘Big blue’ | Hakonechloa smukła | 30 | Pojemnik min. P14, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Sadzone co ok. 40 cm |
| Trzcinnik krótkowłosy | Calamagrostis brachytricha | 12 | Pojemnik min. P14, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Sadzone co ok. 50 cm |
| Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl foerster’ Zamiennie: Miskant chiński ‘Little miss’ | Calamagrostis acutifolia ‘Karl foerster’ | 61 | Pojemnik min. P14, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Sadzone co ok. 50 cm |
| Liatra kłosowa ‘Floriastan Violet’ | Liatris spicata ‘Floriastan Violet’ | 8 | Pojemnik min. P14, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Sadzone pomiędzy rozplenią japońską. |
| Kocimiętka Faassena ‘Purple Haze’ | Nepeta faasseni ‘Purple Haze’ | 34 | Pojemnik min. P14, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Rozstawa 6szt./m2 |
| Zawilec japoński ‘Whirland’ | Anemone hupenensis | 31 | Pojemnik min. P14, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Sadzone w kępach po 5 i 3 szt. |
| Perowskia łobodo listna ‘Lacy blue’ | # Perovskia atriplicifolia ‘Lacy blue’ | 3 | Pojemnik min. P14, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. + 2 szt. szałwii |
| Szałwia omszona ‘Caradonna’ | Salvia nemorosa ‘Caradonna’ | 6 | Pojemnik min. P14, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych. Sadzone w kępie perowskit + 2 szałwie. |
| Jeżówka purpurowa | Echinacea | 9 | Pojemnik min. P14, bez oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych |

II. Kryteria oceny ofert, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze
     najkorzystniejszej oferty:

-  cena brutto zadania, dostępność całości materiału wskazanego w zapytaniu ofertowym 100%,
Jeśli Wykonawca nie spełnia wymagania dotyczącego dostępności wskazanego w zapytaniu ofertowym materiału roślinnego, Zamawiający dopuszcza  możliwość wyboru oferty uwzględniającej zamienniki.

III. Istotne warunki zamówienia (np. termin realizacji zamówienia, wymagania jakościowe, okres gwarancji, warunki serwisu):

Warunki szczegółowe:

- Podstawą wyboru oferty będzie najniższy podany całkowity koszt brutto wykonania zadania.

- Przedmiot umowy w zakresie wykonania zadań będzie wykonany w terminie 
od podpisania umowy  do 30.11.2023 r.

- W przypadku braku wymaganych gatunków i odmian roślin, możliwe będzie zastosowanie zamienników o zbliżonych cechach(docelowy rozmiar, pokrój) 
i parametrach wskazanych w tabeli „GATUNKI I PARAMETRY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DO NASADZEŃ”, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Przed złożeniem oferty cenowej należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie, na własny koszt.

- Zadania należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

- Dokładna lokalizacja elementów małej architektury zostanie ustalona w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

IV.  Termin płatności:

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zakupu i montażu donic i podpór oraz zakupu i nasadzenia roślin będzie płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.

V.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VI.  Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę, należy złożyć na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings w nieprzekraczalnym terminie 06.10.2023 r. do godziny 10:00

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 45-10-456 
(Pani Tatiana Szymańska - Architekt Zieleni)

Załączniki:

1. Rysunek 1 	  - Lokalizacja.

2. Rysunek 2 	  - Zestawienie powierzchni i materiałów.

3. Rysunek 3	  - Dobór gatunków.

4. Rysunek 4 A   - Szczegółowa lokalizacja nasadzeń (fragment 1 rabaty przed szkołą).

5. Rysunek 4B    -  Szczegółowa lokalizacja nasadzeń (fragment 1 rabaty przed szkołą).

6. Wymagania dotyczące materiału roślinnego.

7. Formularz ofertowy.