Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

„REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 85 DLA POTRZEB WYDZIAŁU W KIELCACH CBZC UL. KUSOCIŃSKIEGO 51”

ST1. ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane             z wykonaniem i odbiorem robót polegających na remoncie pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego w budynku nr 85 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z zakupem i dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej 
i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, 
w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych               (Dz.U. z 2020 poz. 215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w STWIORR i dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm

- korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

- D1 - Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe z blachy stalowej ocynkowanej, akustyczne, przeciwpożarowe EI30, gładkie pełne (np. typu Delta, model Magnum 58K 90E), klasa    min. RC4, kolor antracyt, próg termiczny, dwa niezależne zamki, wkładki kl. 6, z kompletem okuć Vera Inox, ościeżnica z 4 zawiasami samozamykającymi, ościeżnica PD58/150 STANDARD

- D2 - Skrzydło drzwiowe pojedyncze 90/200, wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone typu Porta CPL MODEL 1.1 popielate, płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina CPL 0,2 mm, z trzema zawiasami, zamek, wkładka patentowa, klamka metalowa patentowa OFFICE z długim szyldem, skrzydło 90x200 + ościeżnica przylgowa, opaskowa, Porta System (grubość ściany 18cm). Prawe - 3 szt., otwierane na korytarz.

- D3 - Skrzydło drzwiowe 80x200 wewnętrzne jednodzielne, plaster miodu, fabrycznie wykończone np. typu Porta CPL model 1.1, przylgowe, okleina CPL 0,2 mm,                                     z 2 zawiasami, klamka Accent Plus srebrna, matowa, skrzydło 80x200 z tulejami wentylacyjnymi, zamek z blokadą łazienkową, rozeta z blokadą łazienkową, kolor BIAŁY- (2 sztuki, prawe) - Drzwi łazienkowe (same skrzydła bez ościeżnicy)

- szpachlówka celulozowa na tynki

- papier ścierny w arkuszach

- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

- benzyna do lakierów

- Listwa progowa, aluminiowa

- emulsja gruntująca np. "ATLAS-UNIGRUNT"

- samopoziomująca masa szpachlowa np. TERPLAN-N

- wykładzina z tworzyw sztucznych, homogeniczna, winylowa, klasa ścieralności P,                    gr. warstwy ścieralnej min 2 mm, bezkierunkowa, rulonowe , antypoślizgowa min. R=8, gramatura <2900 g ,natężenie ruchu-silne,  typu TARKETT IQ OPTIMA, WZMOCNIENIE IQ PUR, wykładzina wywinięta na ścianę 10 cm, kolor do uzgodnienia z inwestorem

- gips szpachlowy

- preparat gruntujący np. typu "CERESIT CT 17"

- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na szorowanie min. 3 klasa, np. typu Dekoral Perfect

- Akrylowy Lakier lamperyjny np. typu Dekoral Silver

- Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x1,5mm2

- Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne z uszczelką, białe 16A 250V IP44 + ramka

- gniazda podtynkowe 2-biegunowe

- Plafon LED 24W 4000K np. KANLUX VARSO IP54 4000K

- Plafon LED 18W 4000K np. typu KANLUX VARSO IP54 4000K

- łączniki światła podtynkowe podwójne

- Hermetyczny (IP65) czujnik ruchu na podczerwień z funkcją czujnika obecności np. typu F&F DR 09 IP65

- Wentylator ścienny, np. typu DOSPEL fi 150 WP

- płyty gipsowo-kartonowe

- kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60

- kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60

- Płyta z wełny mineralnej POLTERM UNI, grubość 150 mm

- grzejnik łazienkowy z podłączeniem bocznym np. typu AMADEUSZ BIS 55 x 40 ZB biały zasilanie boczne

- grzejniki z blachy stalowej lakierowane-dwupłytowe o mocy ok. 1300-1400W , np. typu PURMO COMPACT C22 600x800

- grzejniki z blachy stalowej lakierowane-dwupłytowe o mocy ok. 1700W , np. typu PURMO COMPACT C22 600x1000

- grzejniki z blachy stalowej lakierowane-dwupłytowe o mocy ok. 2000-2100W , np. typu PURMO COMPACT C22 600x1200

- Kratka wentylacyjna z PCV

- Umywalka ceramiczna, np. typu CERSANIT Parva 50x40 Z/0

- Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego

- bateria umywalkowa, stojąca np. typu KFA Mohit chrom

- urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt, np. Kompakt WC z deską polipropylenową "Merida Cersanit M010"

- wężyk (przyłącze) elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej

- zawór kulowy kątowy z głowicą ceramiczną

- Lustro łazienkowe o wym. 50x70, ścienne, krawędź szlifowana, odporne na wilgoć + klej

- dozownik mydła. np. typu EkaPlast SALAMANKA 0.75 litra plastik biały

- pojemnik na papier toaletowy z tworzywa sztucznego, naścienny np. typu EkaPlast SALAMANKA Mini plastik, biały

- Pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe, np. typu EkaPlast 083-01

- Roleta wewnętrzna w kasecie płaskiej z tkaniną materiałową zaciemniającą w 50%, sterowanie manualne o wym. 64x90 wraz ze wszystkimi elementami montażowymi, mocowane do skrzydła okiennego

- Folia mleczna matowa ochronna

- Folia okienna antywłamaniowa ochronna zewnętrzna klasy P1

- klimatyzatory 3,5kW z jednostkami zewnętrznymi (typu SPLIT), klasa energooszczędności (chłodzenie) A++, Klasa wydajności energetycznej - grzanie A+, filtr antybakteryjny HEPA, czynnik R32, np. typu Rotenso Ukura 3,5 kW lub AUX Q-SMART PREMIUM

- szafa wisząca ZPAS - Z - CUE 600x600 15U ( 764 mm wys.) z drzwiami szklanymi                  nr kat. WZ-8180-30-04-011 z zespołem wentylacyjnym nr kat.WN-0200-04-00-000                        (2 wentylatory) oraz zespołem uziemienia szafki ( listwy+linki+elementy mocujące) nr kat. WZ-2733-13-00-000.

- panel krosowy 24 portowy (Schrack HSER0240GS)

- puszka natynkowa EVEL 6 modułów - 6E45, E10 ( nr kat.02-03M-1)

- ramka maskująca i suport

- Listwa zasilająca RACK 19"  2 m, 8 gniazd UNISCHUKO z przewodem 3g1,5 z zabezpieczeniem przepięciowym (nr kat. MXL027B082)

- moduł Keystone RJ45 kat.6A

- adapter kątowy dla 2 modułów z klapką (nr kat.HSEMD02W2F)

- tulejki rozporowe stal. PSRM10x90

- wspornik sufitowy

- Koryto siatkowe KDS 200 ,h 60

- SGK M6×12 śruby montażowe

- kanał instalacyjny  90/40

- kołki rozporowe plastykowe

- kanał instalacyjny  60/40

- gniazdo instalacyjne podwójne JAVEL 2x230V 2P+Z 90x45 ( 4 mod.) + klucze (nr kat.01-G23-4K)

- puszka natynkowa EVEL 4 moduły - 4E45, E09 + suport mocujący E16 + ramka maskująca E13

- listwa zasilająca antyprzepięciowa 10m HSK Data Acar FS Power 16A (nr.kat. W2301)

- listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 m HSK Data Acar FS Power 16A (nr.kat. W2291)

- listwa zasilająca antyprzepięciowa 3 m HSK Data Acar FS Power 16A (nr.kat. W2290)

- uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m

- złącza prętów

- grot stalowy

- studnia prefabrykowana 300x300 dla instalacji odgromowej

- rura RHDPe 125

- złączka rur kanalizacji kablowej

- uchwyt dyst. D110/4

- przewód YLY 1 x 25 mm2 0,6/1kV

- pianka poliuretanowa

- linka YLY 5 x10 mm2

- GSW Szyna wyrównawcza

- uchwyty pod rury winidurowe

- przewody YLY 4 x 10 mm2

- wkładka nożowa NH1 35A/500V gG/gL

Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem.

Kolorystyka farb do uzgodnienia z inwestorem

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o równoważnych parametrach (pkt.2.5. STWiORR).

Pomimo wszelkich starań ze strony Inwestora w zakresie precyzyjnego opracowania zakresu robót istnieje możliwość przypadkowego, niezamierzonego pominięcia kosztorysowanych pozycji – w przypadku ujawnienia brakujących czynności/elementów (niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) Oferent winien jest uwzględnić to w kosztach pośrednich.

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4. Zakres prac do wykonania:

- Demontaż drzwi wejściowych i montaż nowych drzwi wejściowych klasy RC4

- Demontaż drzwi wewnętrznych i montaż nowych

- Przygotowanie ścian/sufitów do malowania

- Gruntowanie i malowanie ścian/sufitów

- Wykonanie lamperii w korytarzu „A”

- Demontaż kratek wentylacyjnych i montaż nowych

- Demontaż plafonier i montaż nowych z uwzględnieniem zmiany lokalizacji ze ścian na sufit

- Demontaż wykładzin podłogowych, listew podłogowych i montaż nowych                           z cokolikami

- Demontaż skrzydeł drzwiowych w pom. 5 i „B” i montaż nowych w pom. 5

- Demontaż armatury sanitarnej w tym: umywalki, zlewu, baterii, podgrzewaczy, ustępu

- Demontaż grzejników we wskazanych w dalszej części dokumentacji lokalizacjach wraz z montażem nowych z termostatami

- Montaż lustra 50 cm x 70 cm w pom. 5

- Montaż trzech klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach biurowych

- Wykonanie wewnętrznej linii zasilania i montaż rozdzielnicy TK (rozdzielnica po stronie Inwestora) wraz z uziomem i studzienką kablową gruntową, kontrolno-pomiarową

- Montaż koryt siatkowych i kanałów instalacyjnych

- Rozprowadzenie instalacji zasilającej stanowiska komputerowe wraz z montażem gniazd podwójnych (przewód YDYżo 3x2,5 po stronie Inwestora)

- Montaż gniazd PEL w wybranych pomieszczeniach (kabel skrętkowy                      po stronie Inwestora)

- Montaż szafki wiszącej

- Wykonanie ścianki z płyt g-k (wypełnienie wełna mineralna 15 cm) w przejściu między korytarzem „A” a pom. 4

- Montaż rolet wewnętrznych w oknach w pom. biurowych

- Montaż folii mlecznej i antywłamaniowej w oknach w pom. biurowych

- Prace związane z przebiciami przez ścianę

- Wywóz i utylizacja odpadów

- pozostałe roboty jak w opisie przy przedmiarach i zgodnie z opisem robót wg poszczególnych podstaw z katalogu nakładów rzeczowych.

5.	  Wymagania dotyczące robót

5.1 Wszystkie roboty powinny spełniać techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie    
z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

  - Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka polegać będzie na demontażu wykładzin podłogowych, opraw oświetleniowych, elementów armatury łazienkowej, grzejników, verticali, skrzydeł drzwiowych wraz                         z ościeżnicami itd. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych                      i rozbiórkowych.

5.5 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

Powierzchnie nowych ścian należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

Ze starych ścian należy zeskrobać i zmyć starą farbę. Następnie zreperować pęknięcia, rysy i uszkodzenia oraz wygładzić powierzchnie tynki przez szpachlowanie.

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po                                     ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby.

5.6 Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych

Wykonanie wewnętrznej linii zasilania wraz z uziomem, montaż gniazd PEL, podłączenie plafonier łączników światła, gniazdek, wentylatora, czujki ruchu należy wykonać w sposób estetyczny z uwzględnieniem wiedzy branżowej i zgodnie z wytycznymi oraz technologią montażu zalecaną przez producenta.

Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

    - określenie usytuowania dla poszczególnych elementów systemów,

Roboty zasadnicze (Instalacyjne):

    - wykonanie zasilania dla poszczególnych elementów Systemów

    - wykonanie instalacji okablowania: w kanałach elektroinstalacyjnych,                                   w ścianie lub suficie przy użyciu atestowanego osprzętu.

Prace montażowe:

    - montaż urządzeń

    - uruchomienie i testowanie systemów.

5.7 Wymagania dotyczące montażu ścian z płyt g-k

Wykonać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producenta.

6.  Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

6.2 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

6.3 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na

bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania 
prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami  
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie      
z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.) oraz wymogami  ochrony środowiska.

  - Cena brutto określona w umowie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania zadania przez Wykonawcę, w tym                   w szczególności koszty:

- usunięcia gruzu i materiałów z rozbiórki z placu budowy wraz z ich utylizacją                   i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów ze złożenia tych odpadów na certyfikowanym wysypisku odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587),

- usunięcia elementów złomowanych z rozbiórki z przekazaniem Zamawiającemu dowodu ich zdania na złom z podaniem ilości i ceny za elementy złomowane (Wz) celem wystawienia przez Zamawiającego, na przyjmującego złom przedstawiciela, faktury VAT,

- wykonania tablicy informacyjnej w ramach działań informacyjnych zgodnie               z Dz.U. z dnia 25.05.2021 r. poz. 953,

- Kontrola  jakości

7.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

7.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.4.  Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i sposobu osadzenia ościeżnic (jakości wykonania montażu)

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania i spasowania elementów

Kontrola  jakości robót elektrotechnicznych polega na :

- Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z ustaleniami bieżącymi

- Sprawdzeniu kompletności i estetyki montażu poszczególnych elementów

- Sprawdzenie poprawności podłączeń

- Sprawdzenie  spełnienia  założeń  funkcjonalnych  instalacji  poprzez przeprowadzenie prób i symulację na etapie testowania.

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie jakości i funkcjonowania zastosowanych materiałów                  w tym opraw oświetleniowych

- Badanie pomontażowe robót zanikających

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i zgodności z obowiązującymi przepisami

Kontrola jakości wykonania ścian z płyt g-k

- Sprawdzenie jakości i rodzaju materiałów (płyt, profili)

- Sprawdzenie czy płyty nie posiadają uszkodzeń, wgnieceń itp.

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i stabilności konstrukcji

- Sprawdzenie poprawności wykonania otworów drzwiowych

Kontrola jakości robót malarskich

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

- Sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać aktualnym normom, powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg aktualnych norm oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu 
i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

Kontrola jakości pozostałych prac remontowych

- Sprawdzenie jakości wykonania i prawidłowości poszczególnych prac oraz zastosowanych materiałów

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.

8  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji
przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

9  Odbiór i podstawa płatności

9.1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

  - Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenie prac i gotowości do odbioru.

  - Podstawą płatności będzie wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone                     w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

9.4 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych jeśli były sporządzane

10 Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

- Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.)