Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

„REMONT KOMINA NA BUDYNKU KOTŁOWNI                                        W KPP WE WŁOSZCZOWIE”

ST1. ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane             z wykonaniem i odbiorem robót polegających na skróceniu o 1,65 m murowanego komina spalinowego na budynku kotłowni KPP we Włoszczowie oraz przygotowanie i docieplenie pozostałej części komina zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej wykonanej w celu oceny stanu technicznego.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z zakupem i dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej 
i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, 
w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych               (Dz.U. z 2020 poz.215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w STWIORR i dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- emulsja gruntująca np. typu ATLAS UNI-GRUNT

- Płyta z wełny mineralnej np. PAROC InVent 80 G9 do izolacji akustycznej i termicznej kanałów wentylacyjnych, grubość 30 mm

- zaprawa klejowa do wełny mineralnej np. ATLAS ROKER W-20

- łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

- siatka z włókna szklanego

- Tynk cienkowarstwowy silikonowy np. CT 74 1,5 mm kolor do uzgodnienia z Inwestorem

- Kliny styropianowe - izokliny 10/10cm

- Papa asfaltowa, samoprzylepna, podkładowa modyfikowana SBS, gr. 3 mm, np. typu Izobud Izobit Super Sticks G lub o parametrach równoważnych lub lepszych

- Papa asfaltowa, termozgrzewalna, wierzchniego krycia modyfikowana SBS, osnowa włóknina poliestrowa np. typu IZOBIT SUPER W-PYE 250 S53 SBS  lub o parametrach równoważnych lub lepszych

- Farba podkładowa antykorozyjna np. UREKOR S do zabezpieczania powierzchni metalowych

- Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa

- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

- drewno okrągłe na stemple budowlane

- deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

- deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

- gwoździe budowlane okrągłe gołe

- Impregnat ochronny, hydrofobowy na bazie siloksanu weber.tec 773

- mineralna powłoka ochrona przed korozją Ceresit CD 30

- pręty stalowe ocynkowane

- Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o równoważnych parametrach (pkt.2.5. STWiORR).

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4. Zakres prac do wykonania:

- montaż rusztowań wraz z instalacją odgromową

- roboty rozbiórkowe (demontażowe) w zakresie:

- rozebrania obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

- demontaż obejm stalowych

- odbicie tynku

- rozebranie komina murowanego 1,65 m

- demontaż części instalacji odgromowej

- skrócenie wkładu kominowego (1,65 m) z ponownym mocowaniem nasady

- odgruzowanie przewodu

- roboty budowlane

- przygotowanie pow. ścian komina, gruntowanie

- montaż płyt z wełny mineralnej klejenie + łączniki

- przyklejenie warstwy siatki

- wykończenie warstwą tynku

- wykonanie fasety z klinów styropianowych wokół komina

- obłożenie papą asfaltową termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, z wywinięciem na wierzch komina na wys. 20cm

- zabezpieczenie antykorozyjne klamer wejściowych i malowanie ich

- montaż nowych obejm stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie

- wykonanie czapy betonowej (beton B-20) wraz z impregnacją hydrofobową

- montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarem

- wywóz i utylizacja odpadów

- pozostałe roboty jak w opisie przy przedmiarach i zgodnie z opisem robót wg poszczególnych podstaw z katalogu nakładów rzeczowych.

Pomimo wszelkich starań ze strony Inwestora w zakresie precyzyjnego opracowania zakresu robót istnieje możliwość przypadkowego, niezamierzonego pominięcia kosztorysowanych pozycji – w przypadku ujawnienia brakujących czynności/elementów (niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) Oferent winien jest uwzględnić to w kosztach pośrednich.

5.	  Wymagania dotyczące robót

5.1 Wszystkie roboty powinny spełniać techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie    
z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego , bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

  - Roboty rozbiórkowe

Rozbiórkę należy wykonać metodami tradycyjnymi. Nie przewiduje się użycia ciężkiego sprzętu. W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren placu rozbiórki należy go                   w pierwszej kolejności ogrodzić. Od strony bram wjazdowych należy umieścić na ogrodzeniu tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.

5.5 Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich

Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w warunkach:

- przy temperaturze powietrza od  +5 ºC  do +25 ºC  (przy nakładaniu tynków silikatowych od  +10 ºC  do +25 ºC

- przy stabilnej wilgotności względnej powietrza  (przy wykonywaniu tynków silikatowych wilgotność powinna być w przedziale  55-65%)

- przy pogodzie bez opadów atmosferycznych

- nie można wykonywać zaraz po wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza

- na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru  (temperatura podłoża od  +5 ºC  do +25 ºC)

Należy również:

- zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych

- odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do

jednorazowego wykonania  (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt,

istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne)

- stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej

aprobacie technicznej materiału

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji.

Niezwiązane materiały należy chronić przed działaniem deszczu.

W przypadku tynków barwionych temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie może być niższa od  +5 ºC  a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać  80%.

Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki zewnętrzne muszą być wykonane
i  suche.

5.6 Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych

Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Część V- Instalacje elektryczne”.

6.  Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

6.2 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

6.3 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na

bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania 
prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami  
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie      
z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.) oraz wymogami  ochrony środowiska.

- Kontrola  jakości

7.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

7.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.4.  Zasady kontroli jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

- Sprawdzenie materiałów, certyfikatów, aprobat technicznych

a ponadto  Kontrola jakości robót murowych kominów

- Zgodnie z PN-B-10425:1989

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Wszystkie badania                i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, odpowiednich norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” Część V- Instalacje elektryczne.

Kontrola jakości robót tynkarskich

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie podłoży

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

- Sprawdzenie grubości tynku

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków

- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach itp.

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.

Kontrola jakości pozostałych prac remontowych

- Sprawdzenie jakości wykonania i prawidłowości poszczególnych prac oraz zastosowanych materiałów wraz z ich dokumentacją.

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.

8  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji
przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

9  Odbiór i podstawa płatności

9.1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

  - Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenie prac i gotowości do odbioru.

  - Podstawą płatności będzie wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone                     w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

9.4 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych jeśli były sporządzane

10 Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

- Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.)