Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

„REMONT MYJNI SAMOCHODOWEJ

DLA POTRZEB MONTAŻU NOWEGO OSPRZĘTU

W KWP W KIELCACH UL. KUSOCIŃSKIEGO 51”

ST1. ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane             z wykonaniem i odbiorem robót polegających na remoncie pomieszczenia myjni samochodowej w celu dostosowania go do potrzeb montażu nowego osprzętu.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z zakupem i dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej 
i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, 
w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych               (Dz.U. z 2020 poz. 215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w STWIORR i dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- koryto odwodnienia szer. 300 mm i wysokości do 200 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia B125

- ruszt koryta odwodnienia szer. 300 mm z żeliwa; klasa obciążenia B125

- betony zwykłe z kruszywa naturalnego

- grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników

- zaprawa cementowa m. 12

- masa asfaltowa

- drewno opałowe

- Gres szkliwiony np. typu MILTON grey mat 29,7x29,7 gat. I, antypoślizgowość R11, wytrzymałe na zginanie, niska nasiąkliwość

- hydroizolacja zespolona typu 3w1 - izolacja podpłytkowa, zaprawa klejowa (C1E S2) oraz zaprawa do spoinowania MB FL 2K

- Farba gruntująca stosowana w środowisku silnie korozyjnym np. typu Hempel Hempatex Hi-Build 46410 Kolor biały lub innej farby równoważnej parametrowo

- rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania

- Farba nawierzchniowa stosowana w środowisku silnie korozyjnym np. Hempatex Enamel 56360 jako farba nawierzchniowa lub inna farba równoważna parametrowo

- utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy

- rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania

- benzyna do ekstrakcji

- Oprawa hermetyczna LED 70W 4000K 8400lm IP65 np. 150cm IK07 LED Samsung 676 V-TAC

- Okna o wym. 1,54*1,8 PVC dzielone, nitowane

- drzwi z PCV, częściowo przeszklone o wym. 1,0*2,04 PVC dzielone, nitowane 2 szt.                    z folią mleczną, 1 szt. zwykłe.

- Kratka wentylacyjna z PCV

- Rozdzielnia elektr. z wyłącznikiem różnicowo- prądowym 30 mA na każdy obwód (myjnia i pom. techniczne), zabezpieczenie nadmiarowo prądowe na 25 kW i 5 kW oba typu C zabezpieczenie trójfazowe, główny wyłącznik mechaniczny wyłączający rozdzielnię.

- np. EPIMAL LX higieniczna farba epoksydowa

- 2 szt. bram (wjazdowa, wyjazdowa) Bramy segmentowe przemysłowe ocieplane                        z przeznaczeniem do myjni, sterowane automatycznie (wymiar w świetle otworu 3,6m x 3,0m szer./wys.) wysokość podnoszenia (istniejące prowadnice 4,48m). Bramy wyposażone w fotokomórki: otwieranie bramy wjazdowej uruchamiane z zewnątrz oraz z pomieszczenia obsługi, jak również, samoczynne zamykanie po określonym czasie. Brama wyjazdowa obsługiwana z wewnątrz przyciskiem przy bramie oraz z pomieszczenia obsługi, również zamykanie czasowe

Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem.

Kolorystyka farb do uzgodnienia z inwestorem

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o równoważnych parametrach (pkt.2.5. STWiORR).

Pomimo wszelkich starań ze strony Inwestora w zakresie precyzyjnego opracowania zakresu robót istnieje możliwość przypadkowego, niezamierzonego pominięcia kosztorysowanych pozycji – w przypadku ujawnienia brakujących czynności/elementów (niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) Oferent winien jest uwzględnić to w kosztach pośrednich.

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4. Zakres prac do wykonania:

- DEMONTAŻ POSADZKI I COKOLIKÓW Z PŁYTEK

- ROZBIÓRKA OBUDOWY TEOWNIKÓW (PŁYTA G-K OBŁOŻONA PŁYTKAMI)

- POSZERZENIE KANAŁU ODWODNIENIA LINIOWEGO W POSADZCE                      Z BETONU (ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM)

- OSADZENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO dł. 5 m, szer. 0,3 m, gł, 0,2 m WYPOSAŻONEGO W KRATĘ POMOSTOWĄ

- WARTSWY WYRÓWNAWCZE - NIWELACJA SPADKU Z UWAGI NA ZMIANĘ LOKALIZACJI SZYN JEZDNYCH MYJNI

- OBŁOŻENIE NOWYMI PŁYTKAMI POSADZKI I COKOLIKÓW

- CZYSZCZENIE, ODŁTUSZCZANIE, GRUTNOWANIE I MALOWANIE KONTRUKCJI SZKIELETOWYCH W TYM TEOWNIKÓW, ODCIĄGÓW ITP.

- ODTŁUCZANIE, GRUNTOWANIE I MALOWANIE WEWNĘTRZNYCH KONSTRUKCJI PEŁNOŚCIENNYCH (PŁYTY WARSTWOWE)

- DEMONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- WYMIANA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH (PESZLI) W POMIESZCZENIU MYJNI. PODŁĄCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WRAZ                          Z UWZGLĘDNIENIEM STEROWANIA W TYM. OŚWIETLENIE (URUCHAMIANE PODCZAS OTWARCIA BRAMY WJAZDOWEJ, WYŁĄCZANE PO WYJEŹDZIE Z MYJNI ORAZ NIEZALEŻNIE Z POM. OBSŁUGI), WENTYLATORY DACHOWE (URUCHAMIANE WRAZ Z PRACĄ MYJNI), PODŁĄCZENIE KOMPRESORA POWIETRZA (DOPROWADZENIE ZASILANIA) ITP.

- MONTAŻ NOWYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH HERMETYCZNYCH DO PRACY W ŚRODOWISKU SILNIE WILGOTNYM/KOROZYJNYM (ZMIANA LOKALIZACJI CZĘŚCI OŚWIETLENIA)

- WYMIANA OKIEN NIETOTWIERALNYCH, NITOWANYCH Z PVC

- WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PVC

- WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH

- ZAKUP I MONTAŻ ROZDZIELNI ELEKTR. DO MONTAŻU NOWYCH URZĄDZEŃ. ROZDZIELNIA ELEKTR. Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWO - PRĄDOWYM 30 mA NA KAŻDY OBWÓD (MYJNIA + POM. TECHNICZNE), ZABEZPIECZENIE NADMIAROWO PRĄDOWE NA 25 KW I 5 KW                            (OBA TYPU C) ZABEZPIECZENIE TRÓJFAZOWE, GŁÓWNY WYŁĄCZNIK MECHANICZNY WYŁĄCZAJĄCY ROZDZIELNIĘ

- WYMIANA BRAM: BRAMY SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE OCIEPLANE                       Z PRZEZNACZENIEM DO MYJNI, STEROWANE AUTOMATYCZNIE (WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU 3,6m X 3,0m SZER./WYS.) WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (ISTNIEJĄCE PROWADNICE 4,48m)

- BRAMY WYPOSAŻONE W FOTOKOMÓRKI:

-	OTWIERANIE BRAMY WJAZDOWEJ URUCHAMIANE Z ZEWNĄTRZ ORAZ Z POMIESZCZENIA OBSŁUGI, JAK RÓWNIEŻ, SAMOCZYNNE ZAMYKANIE PO OKREŚLONYM CZASIE

-	BRAMA WYJAZDOWA OBSŁUGIWANA Z WEWNĄTRZ PRZYCISKIEM PRZY BRAMIE ORAZ Z POMIESZCZENIA OBSŁUGI, RÓWNIEŻ ZAMYKANIE CZASOWE

- MONTAŻ KRAT POMOSTOWYCH W MIEJSCU ELEMENTÓW PEŁNYCH

- PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO KOMPRESORA POWIETRZA DO INSTLACJI Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM

- WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

5.	  Wymagania dotyczące robót

5.1 Wszystkie roboty powinny spełniać techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie    
z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

  - Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka polegać będzie na demontażu: płytek, opraw oświetleniowych, drzwi, przewodów elektrycznych itd. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych                      i rozbiórkowych.

5.5 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, czyste i suche.

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po                                     ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby.

5.6 Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych

Podłączenie opraw oświetleniowych oraz przewodów zasilających poszczególne elementy systemu tj.: bramy, wentylatory dachowe, kompresor należy wykonać w sposób estetyczny z uwzględnieniem wiedzy branżowej i zgodnie z wytycznymi oraz technologią montażu zalecaną przez producenta.

Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

    - określenie usytuowania dla poszczególnych elementów systemów,

Roboty zasadnicze (Instalacyjne):

    - wykonanie zasilania dla poszczególnych elementów Systemów

    - wykonanie instalacji okablowania: w peszlach zabezpieczających przed wilgocią przy użyciu atestowanego osprzętu.

Prace montażowe:

    - montaż urządzeń

    - uruchomienie i testowanie pracy sprzętu

5.7 Wymagania dotyczące układania płytek

Po uprzednim przygotowaniu podłoża poprzez gruntowanie i wyrównanie posadzki z niwelacją podłoża należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów i rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem
gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji
klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć
nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie
przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi
i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

6.  Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

6.2 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

6.3 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania 
prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami  
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie      
z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.) oraz wymogami  ochrony środowiska.

  - Cena brutto określona w umowie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania zadania przez Wykonawcę, w tym                   w szczególności koszty:

- usunięcia gruzu i materiałów z rozbiórki z placu budowy wraz z ich utylizacją                   i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów ze złożenia tych odpadów na certyfikowanym wysypisku odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587),

- usunięcia elementów złomowanych z rozbiórki z przekazaniem Zamawiającemu dowodu ich zdania na złom z podaniem ilości i ceny za elementy złomowane (Wz) celem wystawienia przez Zamawiającego, na przyjmującego złom przedstawiciela, faktury VAT,

- wykonania tablicy informacyjnej w ramach działań informacyjnych zgodnie               z Dz.U. z dnia 25.05.2021 r. poz. 953,

- Kontrola  jakości

7.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

7.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.4.  Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i sposobu osadzenia ościeżnic (jakości wykonania montażu)

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania i spasowania elementów

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

- Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z ustaleniami bieżącymi

- Sprawdzeniu kompletności i estetyki montażu poszczególnych elementów

- Sprawdzenie jakości i funkcjonowania zastosowanych materiałów                  w tym opraw oświetleniowych

- Badanie pomontażowe robót zanikających

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i zgodności z obowiązującymi przepisami

Kontrola jakości robót malarskich

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

- Sprawdzanie podłoży: powierzchnia powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych

- Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu 
i natężeniu

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

Kontrola jakości wykonania okładzin z płytek

- Sprawdzenie estetyki wykonania podłoża

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie stabilności podłoża i prawidłowości wykonania połączeń, fug, poziomów itp.

Kontrola jakości pozostałych prac remontowych

- Sprawdzenie jakości wykonania i prawidłowości poszczególnych prac oraz zastosowanych materiałów

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.

8  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji
przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

9  Odbiór i podstawa płatności

9.1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

  - Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenie prac i gotowości do odbioru.

  - Podstawą płatności będzie wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone                     w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

9.4 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych jeśli były sporządzane

10 Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

- Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.)