Wrocław, dnia. 23.09.2024r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

„ Wymiana pokrycia  dachu w Komisariacie Policji w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju 2B”

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana pokrycia  dachu w Komisariacie Policji w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju 2B

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania

1. Rozbiórka blachy z posypką  z blachy nienadającej się do użytku  ISOLA Powertekk TYRI-100 m²

2. Rozebranie kalenicy, szczytów i koszy z blachy nienadającej się do użytku  - 17,0 m²

3. Rozebranie obróbek blacharskich przy kominach, okapy – 25 m ²

4. Demontaż wsporników odgromówki – 54 szt.

5. Rozebranie ołacenia dachu o odstępie łat ponad 24 cm – 100,0 m².

6. Taśmy uszczelniające pod kontrłaty -1000 m.

7. Ułożenie na kontrłatach ekranu zabezpieczającego z foli – 100,0 m².

8. Ołacenie połaci dachowych łatami 50x76 mm co 36,9 cm  z tarcicy nasyconej – 100,0 m².

9. Obróbki z blachy ocynkowanej w kolorze grafitowym gr. 0.6 mm powlekanej  o szer. 25 cm– 17 m².

10. Ułożenie blachodachówki ISOLA Powertekk TYRI w kolorze czarnym wiatrownice boczne -11m

11. Pokrycie dachu z blachy j.w -100 m2

12. Montaż odgromu ( wsporniki 60 szt, zwody z pręta aluminiowego 55 m, złącza 14 szt.).

13. Rusztowania rurowe zew. o wys. do 10 m -192 m².

14. Utylizacja materiałów z rozbiórki.

15. Zabezpieczenie ochronne połaci dachowej płachtami dekarskimi -120 m².

16. mocowanie membrany dachowej – 100 m2

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) Termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 30.10.2024r

j) Zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) Przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz  wąski zakres robót nie może być dzielony.