Załącznik nr…….. do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

PKOB- 1220 – budynki administracyjne

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont  pomieszczeń w budynku nr 2 - parter na terenie jednostki wojskowej                      w m. Węgorzewo ul. Bema 7.

Budynek Nr 2 – Węgorzewo ul. Bema 7

Budynek podpiwniczony o trzech kondygnacjach z poddaszem użytkowym, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty  dachówką, stolarka okienna drewniana, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane. Obiekt wyposażony w instalację c.o., wod-kan, elektryczną, telefoniczną , alarmowa i odgromową.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów

- Uzupełnienie  tynków żywicznych na korytarzu

- Malowanie rur farbą olejną

- Osadzenie ościeżnic stalowych wraz z zawieszeniem skrzydeł drzwiowych

- Ułożenie podłogi z paneli

- Wywiezienie gruzu

- Wymiana pakietów szybowych

- Zdanie  zdemontowanych  pakietów  szybowych do magazynu SOI Węgorzewo

Zakres robót sanitarnych  obejmuje:

- Wymiana grzejników wraz z zaworami.

Zakres robót elektrycznych  obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie otworów fi do 10 mm

- Ułożenie krótkich odcinków instalacji elektrycznej

- Założenie puszek instalacyjnych

- Wymiana gniazd instalacyjnych

- Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe

2. Warunki realizacji zadania:

- Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Realizacja robót w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki).

- Roboty będą prowadzone na terenie czynnej Jednostki Wojskowej. W związku z tym, Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy, powinien uwzględnić utrudnienia z tego tytułu.

- Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr ….do zaproszenia ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych 
z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w zaproszeniu lub umowie jako do kontaktów.

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie cudzoziemców winien jest dostarczyć do zamawiającego wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi danymi ( załącznik nr……….. do zaproszenia ) celem uzyskania niezbędnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej ( czas oczekiwania 10 dni ) od własnej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego.    Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy ( podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy /Komendanta /Szefa jednostki wojskowej instytucji na terenie której będzie zamówienie.

7. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem okna

oraz inne elementy, których przedmiotowy zakres robót nie obejmuje.

- Po zakończeniu prac teren strzelnicy należy kompleksowo uporządkować aby

nadawał się od razu do użytkowania .

9. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo 
      i higienę pracy  w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa

pożarowego.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii

elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót

i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

11. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP p…..…........., tel................,

który będzie współpracował z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu

budowy wyznaczonym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej.

12.W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, ppoż., sieci jawnych,

niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej,

kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48

godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie

usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia

awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

13.Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę

posiadającą stosowne uprawnienia.

14.Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazywania

w 2022 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych

sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych

uzyskanych przy sprzedaży.

Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonania utylizacji materiałów rozbiórkowych należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.