Opis do zakresu wykonania

nowych estakad kablowych

wraz z fundamentami, ułożeniem kabli i uruchomieniem nowej sieci.

(do zapytania ofertowego, ilości zgodnie z obmiarem wg projektu dokonanym przez oferenta i wizją lokalną)

Wykonanie kompletnych robót budowlanych i instalacyjnych służących osiągniecia celu, którym jest uruchomienie nowej trasy sieci na estakadzie i odtworzeniu istniejących nawierzchni, zgodnie z projektem, między innymi w następującym zakresie:

    - Demontaż nawierzchni; chodnika lub trawników pod stopy estakad; wykonanie robót żelbetowych; częściowe odtworzenie nawierzchnie; istniejącego terenu.

UWAGA: 	wykopy pod stopy fundamentowe bezwzględnie wykonać ręcznie z uwagi 				na występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury podziemnej 				(w tym kabli eNN i SN)

    - Wykonanie nowych estakad stalowych; podparć na ścianach i/lub na istniejących konstrukcjach wg załączonego projektu.

    - Ułożenie na estakadach; ścianach budynków koryt kablowych BAKS.

    - Ułożenie kabli w trasach, z materiału powierzonego przez Inwestora, w ilości zgodnie z załączonym rysunkiem.

    - Wykonanie odbojów zabezpieczających słupy estakady z rury stalowej fi 160 zalane betonem, zakotwione w istniejących nawierzchniach betonowych lub z wykonaniem stopy fundamentowej 50x50x50; w ilości 22 słupków i 28 mb odcinków poziomych.

    - Wykonanie uziemień fundamentów wg projektu.

    - Wygrodzenie terenu budowy na czas robót (poszczególnych zakresów w trakcie ich realizacji).

    - Odłączenie starych odcinków sieci i uruchomienie nowej sieci na estakadzie.

    - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w niezbędnym zakresie).

    - Wszystkie inne roboty niezbędne dla realizacji zadania zgodnie z projektem przepisami prawa i „sztuką budowlaną”.

UWAGI:

- praca w obrębie i przy istniejących kablach po uprzednim zgłoszeniu i otrzymaniu zgody służb SUR

- utrzymywanie odpowiedniego porządku w trakcie robót

- sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiałów i opakowań

- prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia

- po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna i przedmiar wg schematów i praktyki budowlanej

- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego

- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp

- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Załączniki:

  - projekt estakad i fundamentów

  - rysunek z ilością kabli na estakadach

Bydgoszcz, 26 wrzesień 2024r