ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANYCH AUTOBUSÓW UŻYWANYCH ( dotyczy każdego z oferowanych autobusów)

znak: PKM/ZRS/N/23/24

| Lp. | - Graniczne parametry techniczno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego | - Dane Wykonawcy - dotyczące : granicznych parametrów techniczno-użytkowych oferowanych autobusów używanych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |  |
| A.GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANYCH AUTOBUSÓW |  |  |  |
| Parametry oferowanych autobusów |  |  |  |
| 1 | długość całkowita 17,5-18,5 m | spełnia/ nie spełnia* | podać w m: |
| 2 | szerokość całkowita 2,45 – 2,55 m | spełnia/ nie spełnia* | podać w m: |
| 3 | liczba drzwi min. 4 | spełnia/ nie spełnia* | podać: |
| 4 | wysokość wejścia we wszystkich drzwiach maks. 360 mm | spełnia/ nie spełnia* | podać w mm: |
| 5 | pojemność silnika min.10 500 cm3 | spełnia/ nie spełnia* | podać w cm3: |
| 6 | moc silnika min. 230 kW | spełnia/ nie spełnia* | podać w kW: |
| 7 | rodzaj silnika ON | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 8 | emisja spalin min.EURO 6 | spełnia/ nie spełnia* | podać: |
| 9 | ilość miejsc siedzących minimum 40 | spełnia/ nie spełnia* | podać: |

| 10 | ilość miejsc ogółem (siedzące, stojące) minimum 110 | spełnia/ nie spełnia* | podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletacja oferowanych autobusów |  |  |  |
| Konstrukcja autobusów |  |  |  |
| 11 | konstrukcja ramowa lub samonośna – kratownica z profili | spełnia/ nie spełnia* | podać: |
| 12 | szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| Silnik |  |  |  |
| 13 | wysokoprężny, doładowany, rzędowy, 6-cylindrowy | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 14 | chłodzony cieczą | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| 15 | automatyczna minimum 4 biegowa | spełnia/ nie spełnia* | podać ilość biegów: |
| 16 | wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny (retarder) | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| Most napędowy |  |  |  |
| 17 | przełożenie dobrane w sposób minimalizujący zużycie paliwa na liniach komunikacyjnych | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 18 | uzębienie przekładni wykonane w sposób minimalizujący emisję hałasu | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| Układ kierowniczy |  |  |  |
| 19 | ze wspomaganiem hydraulicznym | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |

| Zawieszenie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | pneumatyczne z szybkowymiennymi, wkładanymi elementami sprężynującymi w postaci miechów | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 21 | wyposażone w układ obniżania – przyklęk | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| Układ hamulcowy |  |  |  |
| 22 | hamulec główny dwuobwodowy, pneumatyczny, nadciśnieniowy | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 23 | wyposażony w system EBS | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 24 | hamulce tarczowe na wszystkich osiach | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 25 | hamulec postojowy uruchamiany ze stanowiska kierowcy | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 26 | hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 27 | hamulec przystankowy uruchamiany dodatkowo osobnym przyciskiem na pulpicie kierowcy | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| Układ pneumatyczny |  |  |  |
| 28 | obwód przygotowania powietrza wyposażony m.in. w sprężarkę 2 tłokową o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim i używania przyklęku | spełnia/ nie spełnia* | _____________________ |
| 29 | zalecana możliwość szybkiego napełniania układu ze źródła zewnętrznego z przodu autobusu | spełnia/ nie spełnia* | możliwość szybkiego napełniania układu ze źródła zewnętrznego z przodu autobusu [zaznaczyć JEDNO właściwe z listy poniżej]:  posiada  nie posiada |

| Układ elektryczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | akumulatory o pojemności nie mniejszej niż 220 Ah, alternator zapewniający prąd ładowania |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | podać pojemność akumulatora w Ah: |  |  |
| Ogumienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | obręcze stalowe o wymiarach 7.50 -22.5” |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |  |
| 32 |  | opony bezdętkowe, o wymiarach 275/70 - 22.5 |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |  |
| 33 |  | stan ogumienia i bieżnika pozwalający na eksploatację autobusu |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |  |
| Drzwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | wszystkie drzwi dwuskrzydłowe o wymiarze (w świetle) minimum 1100 mm |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | podać w mm: |
| 35 |  |  | z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem pasażera |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 36 |  |  | blokada otwarcia drzwi po ruszeniu autobusu |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 37 |  |  | przyciski do zamykania i otwierania wszystkich drzwi na pulpicie kierowcy po prawej stronie (na prawą rękę) |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 38 |  |  | możliwość otwierania drzwi 2,3,4 przez pasażera za przyzwoleniem kierowcy |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| Podłoga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | niska podłoga całej przestrzeni pasażerskiej |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 40 |  |  | pomost naprzeciw drugich drzwi po lewej stronie autobusu, umożliwiający przewóz wózka dziecięcego lub wózka dla inwalidy |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 41 |  |  | miejsce na wózek inwalidzki wyposażony w pas bezpieczeństwa i tzw. deskę zabezpieczającą |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |

| Siedzenia pasażerskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | ukształtowane ergonomicznie, wkładki siedzeń z wykładziny welurowej | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |  |  |
| 43 |  | ilość miejsc dostępnych z niskiej podłogi w autobusie minimum 6 | spełnia/ nie spełnia* |  |  | podać ilość : |  |  |
| 44 |  | tapicerka i kolor siedzeń pasażerskich jednolity w całym autobusie |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | ______________________ |  |
| Ogrzewanie i wentylacja wnętrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ogrzewanie wspomagające dodatkowe (np. typu Webasto) |  |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | podać: |
| 53 | ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika |  |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 54 | sterownik ogrzewania i klimatyzacji z wyświetlaczem pokazującym zakres pracy i temperaturę |  |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 55 | ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej w postaci nagrzewnic z wentylatorami, w okolicach drzwi minimum 3 sztuki |  |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | podać ilość : |
| 56 | wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewami z elektrycznym wymuszeniem obiegu |  |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 57 | klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy |  |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 58 | nawiew ciepłego powietrza w przestrzeni pasażerskiej z sufitu przy szybach bocznych autobusu |  |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| Stanowisko kierowcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją , regulacja z prawej i czołowej strony siedzenia kierowcy |  |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |
| 60 | pulpit kierowcy – możliwość przestawiania, nachylenia - przyciskiem pneumatycznym |  |  |  | spełnia/ nie spełnia* |  |  | _____________________ |

| 61 | żaluzja przeciwsłoneczna - na szybie czołowej po stronie kierowcy i na oknie bocznym z lewej strony |  | spełnia/ nie spełnia* |  | _____________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | wieszak na ubranie na tylnej ścianie kabiny kierowcy |  | spełnia/ nie spełnia* |  | _____________________ |  |
| 63 | tylnia ściana kabiny kierowcy nieprzezroczysta |  | spełnia/ nie spełnia* |  | _____________________ |  |
| 64 | kabina kierowcy typu zamkniętego, z możliwością ryglowania kluczem |  | spełnia/ nie spełnia* |  | _____________________ |  |
| Wyposażenie dodatkowe autobusów |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | rampa dla inwalidy – otwierana ręcznie przy drugich drzwiach |  | spełnia/ nie spełnia* |  | ___________________ |
| 66 |  | nagłośnienie wewnątrz autobusu, mikrofon załączany przełącznikiem |  | spełnia/ nie spełnia* |  | ___________________ |
| 67 |  | monitoring pojazdu obejmujący 7 kamer wewnątrz pojazdu oraz 2 kamery zewnętrzne ( przód i tył pojazdu) |  | spełnia/ nie spełnia* |  | ___________________ |
| 68 |  | system detekcji pożaru w komorze silnika |  | spełnia/ nie spełnia* |  | ___________________ |
| Stan techniczny autobusów |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | przedział pasażerski i kabina kierowcy o dobrej estetyce, bez widocznych śladów korozji |  | spełnia/ nie spełnia* |  | _____________________ |
| 70 |  | siedzenia pasażerskie bez przetarć i pęknięć |  | spełnia/ nie spełnia* |  | _____________________ |
| 71 |  | wykładzina podłogowa jednolita (jednakowy kolor) bez ubytków i pęknięć |  | spełnia/ nie spełnia* |  | ___________________ |
| 72 |  | podwozie autobusu – bez widocznych śladów korozji, zakonserwowana środkami do konserwacji podwozia |  | spełnia/ nie spełnia* |  | ___________________ |

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do:

- w kolumnie 3 - dokonania odpowiednich skreśleń w pozycjach: 1-72,

- w kolumnie 4 - wypełnienia w pozycjach: 1-6; 8-11; 15; 29-30; 34; 43; 52; 55.

kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany osoby/ osób upoważnionej/upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy***

***- forma elektroniczna (tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  postać elektroniczna  (tj. opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)