Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia do Umowy na:

„Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw systemów i urządzeń alarmowych”

§ 1 Zakres robót

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania:

1) konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów ochrony technicznej w jednostkach wojskowych znajdujących się na zaopatrzeniu 17. WOG w Koszalinie, według wykazu określonego w §2 ust.1 poniżej;

2) obsługi serwisowej i napraw awaryjnych urządzeń wchodzących w skład systemów ochrony technicznej w jednostkach wojskowych znajdujących się na zaopatrzeniu 17. WOG w Koszalinie, według wykazu określonego w §2 ust.1 poniżej;

3) w/w czynności realizować zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno –Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne Do Ochrony Obiektów” z dnia 8 maja 2020r.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do poniższych systemów:

- Systemów Alarmowych SA (centrale alarmowe, czujki, klawiatury, okablowanie itp.),

- Telewizyjnych Systemów Nadzoru TSN (rejestratory, kamery zewnętrzne 
i wewnętrzne itp.),

- Kontroli Dostępu KD (czytniki, kontrolery, kołowroty, zwory elektromagnetyczne, systemy domofonowe itp.)

- Pozostałe urządzenia podlegające naprawie i konserwacji.

- Dokumentacji powykonawczej w ramach posiadanych zasobów (do wglądu).

- Zamawiający dopuszcza a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ilość urządzeń podlegający konserwacji i naprawie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy (10% w stosunku do ilości urządzeń podanych w §2 ust. 2). W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zmiany zakresu konserwacji, a naprawy będą realizowane w trybie zgodnym z podpisaną Umową.

§ 2 Miejsca wykonywania prac i osoby odpowiedzialne z ramienia JW

- W skład systemów technicznej ochrony obiektów wchodzą następujące obiekty                 i kompleksy wojskowe:

| Lp | Nazwa obiektu | Numer kompleksu | Adres | Osoby odpowiedzialne na terenie JW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 283 kompania radiotechniczna | kw4186 | Darżewo | Norbert Gamus 261533913, Damian Adamczyk 261533937 |
| 2. | Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin | kw8209 | ul. Wojska Polskiego 66, Koszalin | Jarosław Tucki, Marek Bogdan, 261457416, Piotr Janik 261457205 |
| 3. | 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy | kw1587 | ul. 4–go Marca 3, Koszalin | Patryk Kryśkiewicz 261456540, Jarosław Banach 261456193 |
| 4. | Placówka Żandarmerii Wojskowej | kw1587 | ul. 4–go Marca 3, Koszalin | Przemysław Damrych 261456693 |
| 5. | WCR Koszalin | kw1587 | ul. 4–go Marca 3, Koszalin | Marek Jurek 261457673 |
| 6. | 8 Pułk Przeciwlotniczy (JW1223) | kw1587 | ul. 4–go Marca 3, Koszalin | Robert Piechucki 261457046 |
| 7. | SST – 4 8 Pułk Przeciwlotniczy | kw1594 | ul. Polanowska, Koszalin | Robert Piechucki 261457046 |
| 8. | Grupa Lotnicza Darłowo (JW4653) | kw4222 | ul. Zwycięstwa, Darłowo | Krzysztof Wolski 261237575, Przemysław Jasion 261237130 |
| 9. | 12 PLog w Kołobrzegu | kw1556 | ul. Koszalińska 76, Kołobrzeg | Zbigniew Zagata, 261223521, Krzysztof Górniak 261223586 |
| 10. | Klub Garnizonowy w Kołobrzegu | kw1560 | ul. Łopuskiego 2, Kołobrzeg | Zbigniew Zagata, 261222668, Krzysztof Górniak 261223586 |
| 11. | WCR Kołobrzeg | kw1556 | ul. Koszalińska 76, Kołobrzeg | Marcin Rymgayłło 261223112, Tomasz Stańczak 261223124 |
| 12. | Dywizjon Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Dąbki | kw7161 | Dąbki | Jarosław Tucki, Marek Bogdan, 261457416, Piotr Janik 261457205 |
| 13. | Węzeł Teleinformatyczny Kołobrzeg, RCI Gdynia (JW2641) | kw4252 | ul. Wiosenna 4a, Kołobrzeg | Paweł Tunkel 261222208 Sławomir Kotowski (Bud47) |
| 14. | Zespół Techniczny KPW Gdynia | kw7160 | Ustronie Morskie | Zbigniew Wojdyła 261222121 |
| 15. | Węzeł Teleinformatyczny Darłowo, RCI Gdynia (JW2641) | kw4222 | Darłowo | Dariusz Zakrzewski 261237954 |
| 16. | Skład Darłowo (1RBLog, JW4224) | kw4222 | Darłowo | Mariusz IWKO, Waldemar Wiernicki 261237421 |
| 17. | Stacja Radiowo Nadawcza SRN, RCI Gdynia | kw4180 | Ustronie Morskie | Bartłomiej Gielewski 261222101 |
| 18. | Węzeł Telekomunikacyjny Koszalin, RCI Gdynia | kw1587 | Koszalin | Konrad Kosiorowski 261456666 |
| 19. | Punkt Obserwacyjny Gąski PO16, RCI Gdynia (JW2641) | kw4251 | Pleśna 76-038 Dobrzyca | Edyta Wasyluk, Jarosław Nowak 261923088 |
| 20. | Teren byłego lotniska Zegrze Pomorskie | kw8744 | Zegrze Pomorskie | Patryk Kryśkiewicz 261456540, Jarosław Banach 261456193 |

- Przewidywana ilość urządzeń w obiektach i kompleksach:

| obiekty przy ul 4-go Marca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj, nazwa, typ urządzenia | Ilość |
| 1 | Sygn. dźwiękowy-świetlny | 30 |
| 2 | Centrala alarmowa | 11 |
| 3 | Szyfrator | 55 |
| 4 | Czujka magnetyczna (kontaktron) | 340 |
| 5 | Czujka podczerwieni | 175 |
| 6 | Czujka mikrofalowa | 70 |
| 7 | Czujka stłuczenia szkła | 70 |
| 8 | Podcentrala alarmowa (koncentrator) | 51 |
| 9 | Moduł rozszerzeń (beznapięciowy) | 30 |
| 10 | Moduł RS (wizualizacja) | 5 |
| 11 | Oprogramowanie (wizualizacji) | 3 |
| 12 | Komputer PC | 5 |
| 13 | Monitor LCD | 18 |
| 14 | Czujka wibracyjna | 2 |
| 15 | Czujka wstrząsowa | 2 |
| 16 | Wideo domofon | 16 |
| 17 | Kamera | 105 |
| 18 | Obiektyw kamery | 76 |
| 19 | Stacja bramowa wideo domofonu | 1 |
| 20 | Rejestrator video | 8 |
| 21 | Czytnik kart zbliżeniowych | 62 |
| 22 | Kontroler BIBI | 22 |
| 23 | Konwerter | 11 |
| 24 | Przycisk wyjścia awaryjnego | 32 |
| 25 | Elektrozaczep | 12 |
| 26 | Oprogramowania BIBI | 1 |
| 27 | Kontroler | 1 |
| 28 | Karta zbliżeniowa | 5 |
| 29 | Akumulator | 80 |
| 30 | Zasilacz | 33 |
| 31 | Bramka tripod | 3 |
| 32 | Zwora elektromagnetyczna | 16 |
| 33 | rejestrator ip novus nms nvr x-2u/48/r | 1 |
| 34 | macierz dyskowa zintegrowana z nvr x-2u/48/r | 1 |
| 35 | stacja kliencka novus 7xe-t | 1 |
| 36 | rejestrator cyfrowy nhdr-5116ahd | 5 |
| 37 | mysz komputerowa przewodowa | 3 |
| 38 | klawiatura przewodowa | 3 |
| 39 | monitor lcd 43" lg43lh541vfhd | 8 |
| 40 | wzmacniacz video vcaq-1/2000 | 4 |
| 41 | zasilacz awaryjny ups apc sm2200hv | 1 |
| 42 | bateria ups apc smx120bp | 4 |
| 43 | przedłużacz usb | 6 |
| 44 | switch lan | 3 |
| 45 | szafa 19'' | 5 |
| 46 | zestaw komputerowy pc w obudowie rack | 2 |
| 47 | licencja na dodatkowe stanowisko bibi (płyta cd) | 1 |
| 48 | licencja oprogramowania ifter (papierowa + klucz sprzętowy) | 1 |
| 49 | studnia kablowa sk-1 | 1 |
| 51 | elementy pasywne systemu tsn | 25 |
| 50 | depozytor kluczy | 3 |
| obiekty przy ul. Wojska Polskiego Koszalin i Dąbki |  |  |
| Lp. | Rodzaj, nazwa, typ urządzenia | Ilość |
| 1 | Centrala alarmowa | 5 |
| 2 | Czujka magnetyczna | 144 |
| 3 | Czujka ruchu | 44 |
| 4 | Klawiatura LCD | 27 |
| 5 | Akumulator | 52 |
| 6 | Sygnalizator | 18 |
| 7 | Moduł komunikacji liniowej | 16 |
| 8 | Czujka mikrofalowa ALFA | 17 |
| 9 | Czujka zbicia szyb | 13 |
| 10 | Czujka sejsmiczna | 2 |
| 11 | Czujka wibracyjna | 13 |
| 12 | Zasilacz | 5 |
| 13 | Komputer PC | 5 |
| 14 | Monitor | 11 |
| 15 | Podcentrala alarmowa | 19 |
| 16 | Kamera | 21 |
| 17 | Obiektyw | 20 |
| 18 | Rejestrator cyfrowy | 4 |
| 19 | Czytnik kart zbliżeniowych | 11 |
| 20 | Kontroler przejścia | 11 |
| 21 | Kamera wideodomofonu | 5 |
| 22 | Przycisk ewakuacyjny | 10 |
| 23 | Karta zbliżeniowa | 10 |
| 24 | Jednokanałowy nadajnik LPTV-200A | 9 |
| 25 | Jednokanałowy odbiornik LPRV-300A | 1 |
| 26 | Transformator separujący TR-1M | 20 |
| 27 | Koncentrator | 5 |
| 28 | Zamek szyfrowy z obudową | 3 |
| 29 | Samozamykacz TS 72 | 3 |
| 30 | Radiolinia | 18 |
| 31 | Oświetlacz podczerwieni | 8 |
| 32 | Monitor wideofonu | 7 |
| 33 | Espander | 3 |
| 34 | Elektrozaczep | 5 |
| 35 | Zwora elektromagnetyczna | 3 |
| 36 | Bariera mikrofalowa | 2 |
| 37 | Bariera podczerwieni | 1 |
| obiekty - Darłowo |  |  |
| Lp. | Rodzaj, nazwa, typ urządzenia | Ilość |
| 1 | Koncentrator RIO | 150 |
| 2 | Czujka magnetyczna | 480 |
| 3 | Czujka ruchu | 250 |
| 4 | Czujka mikrofalowa ALFA | 121 |
| 5 | Czujka zbicia szyb | 43 |
| 6 | Czujka sejsmiczna | 30 |
| 7 | Przycisk napadowy | 30 |
| 8 | Klawiatura | 90 |
| 9 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 31 |
| 10 | Dialert telefoniczny | 1 |
| 11 | Centrala alarmowa | 18 |
| 12 | Zasilacz buforowy | 95 |
| 13 | Bariery | 56 |
| 14 | Kontroler SKD | 42 |
| 15 | Wideodomofon | 16 |
| 16 | Kamera | 110 |
| 17 | Monitor | 28 |
| 18 | Zasilacz UPS | 12 |
| 19 | Komputer PC | 20 |
| 20 | Akumulator | 200 |
| 21 | Czytnik kart zbliżeniowych | 100 |
| 22 | Radiolinia | 18 |
| 23 | Elektrozaczep | 20 |
| 24 | Zwora elektromagnetyczna | 25 |
| 25 | Rejestrator cyfrowy | 13 |
| 26 | Macierz dysków twardych | 3 |
| 27 | Tablica synoptyczna | 3 |
| nowe urządzenia w kw 4222 Darłowo - VIP(hangary i reszta) |  |  |
| 1 | Czujka mikrofalowa | 66 |
| 2 | Czujka magnetyczna | 140 |
| 3 | Czujka PIR | 240 |
| 4 | Centrala alarmowa | 56 |
| 5 | Klawiatura MK7 | 25 |
| 6 | Serwer | 6 |
| 7 | Macierz dyskowa | 5 |
| 8 | Akumulator | 279 |
| 9 | Zasilacz buforowy | 38 |
| 10 | Moduły rozszerzenia | 100 |
| 11 | Moduł komunikacyjny | 11 |
| 12 | Przycisk napadowy | 32 |
| 13 | Przycisk ewakuacyjny | 27 |
| 14 | Sygnalizator optyczno - akustyczny | 46 |
| 15 | Kamera | 106 |
| 16 | Czytnik kart zbliżeniowych | 91 |
| 17 | Zwora elektromagnetyczna | 17 |
| 18 | Kontroler SKD | 19 |
| 19 | Bariera podczerwieni | 6 |
| 20 | Wideodomofon | 10 |
| 21 | Komputer PC | 7 |
| 22 | Monitor LCD | 18 |
| 23 | Drukarka systemowa zewnętrzna | 2 |
| 24 | Czujka zbicia szkła | 15 |
| 25 | Zasilacz awaryjny UPS wraz z baterią akumulatorórw 100 Ah | 3 |
| obiekty Kołobrzeg i Ustronie Morskie |  |  |
| Lp. | Rodzaj, nazwa, typ urządzenia | Ilość |
| 1 | Centrala alarmowa | 11 |
| 2 | Moduły rozszerzenia RIO | 23 |
| 3 | Czujka PIR | 115 |
| 4 | Czujka mikrofalowa | 65 |
| 5 | Czujka magnetyczna | 160 |
| 6 | Czujki stłuczenia szkła | 15 |
| 7 | Klawiatura MK7 | 30 |
| 8 | Sygnalizator | 23 |
| 9 | Komputer PC | 5 |
| 10 | Drukarka | 3 |
| 11 | Bariery | 22 |
| 12 | Kamera | 81 |
| 13 | Monitor LCD | 18 |
| 14 | Wideodomofon | 10 |
| 15 | Kontroler SKD | 6 |
| 16 | Czytnik kart zbliżeniowych | 24 |
| 17 | Bramki obrotowe | 2 |
| 18 | Przycisk napadowy | 22 |
| 19 | Przycisk ewakuacyjny | 15 |
| 20 | Zasilacz UPS | 5 |
| 21 | Zasilacz buforowy | 53 |
| 22 | Akumulator | 100 |
| 23 | Radiolinia | 15 |
| 24 | Rejestrator cyfrowy | 6 |
| 25 | Elektrozaczep | 2 |
| 26 | Zwora elektromagnetyczna | 14 |
| 27 | Tablica synoptyczna | 2 |
| 28 | Moduł komunikacyjny | 6 |
| 29 | Transformator typu balun Delta TR-1B | 26 |
| 30 | Ekspander | 22 |
| nowe urządzenia Kołobrzeg ul. Wiosenna - budynek nr 47 |  |  |
| 1 | Czujka mikrofalowa | 20 |
| 2 | Czujka magnetyczna | 45 |
| 3 | Czujka PIR | 21 |
| 4 | Centrala alarmowa | 1 |
| 5 | Klawiatura MK7 | 8 |
| 6 | Serwer w obudowie RACK | 1 |
| 7 | Macierz dyskowa | 1 |
| 8 | Dysk HDD | 21 |
| 9 | Akumulator | 50 |
| 10 | Zasilacz buforowy | 21 |
| 11 | Zasilacz UPS | 1 |
| 12 | Moduły rozszerzenia | 1 |
| 13 | Moduł komunikacyjny | 2 |
| 14 | Przycisk napadowy | 5 |
| 15 | Przycisk ewakuacyjny | 6 |
| 16 | Przycisk medyczny | 5 |
| 17 | Sygnalizator optyczny | 2 |
| 18 | Kamera | 24 |
| 19 | Elektrozaczep | 6 |
| 20 | Czytnik kart zbliżeniowych | 12 |
| 21 | Zwora elektromagnetyczna | 5 |
| 22 | Kontroler SKD | 6 |
| 23 | Bariera mikrofalowa | 13 |
| 24 | Wideodomofon | 4 |
| 25 | Komputer PC | 5 |
| 26 | Monitor LCD | 7 |
| 27 | Podwójny kabel sensoryczny ziemny | 490m |
| 28 | Sterownik kabla sensorycznego | 1 |
| 29 | Przełącznica światłowodowa | 6 |
| 30 | Switch | 4 |
| 31 | Szafa stojąca RACK | 1 |
| 32 | Drukarka Kafka | 1 |
| obiekty - Darżewo |  |  |
| Lp. | Rodzaj, nazwa, typ urządzenia | Ilość |
| 1 | Centrala alarmowa | 1 |
| 2 | Moduły rozszerzenia RIO | 9 |
| 3 | Czujka PIR | 13 |
| 4 | Czujka mikrofalowa | 12 |
| 5 | Czujka magnetyczna | 12 |
| 6 | Klawiatura MK7 | 10 |
| 7 | Sygnalizator | 6 |
| 8 | Komputer PC | 4 |
| 9 | Kamera | 27 |
| 10 | Monitor LCD | 9 |
| 11 | Wideodomofon | 5 |
| 12 | Kontroler SKD | 18 |
| 13 | Przycisk napadowy | 9 |
| 14 | Przycisk alarmu medycznego | 9 |
| 15 | Rejestrator cyfrowy | 1 |
| 16 | Switch | 3 |
| 17 | Media konwerter | 44 |
| 18 | Zasilacz UPS | 2 |
| 19 | Czytnik kart | 23 |
| 20 | Zwora elektromagnetyczna | 4 |
| obiekty - Gąski |  |  |
| Lp. | Rodzaj, nazwa, typ urządzenia | Ilość |
| 1 | Centrala alarmowa | 1 |
| 2 | Czujka zbicia szkła | 1 |
| 3 | Czujka PIR | 2 |
| 4 | Czujka mikrofalowa | 2 |
| 5 | Elektrozaczep | 3 |
| 6 | Klawiatura MK7 | 3 |
| 7 | Sygnalizator | 5 |
| 8 | Komputer PC | 2 |
| 9 | Kamera | 14 |
| 10 | Monitor LCD | 3 |
| 11 | Wideodomofon | 1 |
| 12 | Czujka magnetyczna | 6 |
| 13 | Przycisk napadowy | 2 |
| 14 | Akumulator | 1 |
| 15 | Rejestrator cyfrowy | 1 |
| 16 | Moduł komunikacyjny | 1 |
| 17 | Radiolinia | 1 |
| 18 | Przełącznik sieciowy | 2 |

§ 3 Konserwacje

- W ramach usługi Wykonawca w systemach technicznej ochrony obiektów wskazanych w § 2 ust.1 powyżej wykona:

- Konserwację (1 w półroczu) zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi Dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów:

- 1 konserwacja do 30.06.2025r.

- 2 konserwacja do 30.11.2025r.

2) Szczegółowe terminy wykonania czynności konserwacyjnych dla poszczególnych jednostek (instytucji) wojskowych ustalone będą przez Wykonawcę z osobami odpowiedzialnymi zgodnie z §2 ust.1 powyżej, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

- Wszelkie materiały jednorazowego użytku niezbędne do przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych, w tym, baterie do urządzeń bezprzewodowych, papier do drukarek, przewody instalacyjne o długości do 5 m, listwy PVC do 5m, smary, materiały izolacyjne, itp. na własny koszt zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w Umowie.

- Przed zastosowaniem materiału do konserwacji Wykonawca musi uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego.

- Dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne i ważne certyfikaty (do wglądu na życzenie Zamawiającego),

- Wykonawca programowanie central alarmowych wykonywać będzie ręcznie, a jeśli programowanie centrali będzie musiało być wykonane z użyciem komputera to Wykonawca będzie tę czynność wykonywał na stanowisku komputerowym przeznaczonym do obsługi technicznej systemu stanowiącym własność Zamawiającego.

- Po wykonaniu konserwacji każdorazowo Wykonawca będzie sporządzał protokół konserwacji - (stanowiący załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia) oraz dokonywał zapisu wykonanych czynności w książce – „Rejestrze napraw i przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych” będącej w dyspozycji Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej w danej jednostce wojskowej zgodnie z §2 ust.1 powyżej). Protokół musi bezwzględnie zawierać datę oraz informacje dotyczące zakresu wykonanej konserwacji.

- Wykonawca ma prawo składać wnioski (w formie pisemnej) do Zamawiającego

w sprawie systemów zainstalowanych na terenie jednostek i instytucji wojskowych, mające na celu podniesienie skuteczności ochrony obiektów.

§ 4 Naprawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obsługi serwisowej oraz napraw awaryjnych mających na celu utrzymanie urządzeń wchodzących w skład systemów technicznej ochrony obiektów w pełnej sprawności.

2. Podjęcie czynności naprawczych w miejscu powstania awarii zgodnie z wykazem wskazanym w § 2 ust.1 powyżej musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż  4 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

3. Urządzenia zastępcze:

1) Wykonawca będzie posiadał urządzenia zastępcze adekwatne do zamontowanych w systemie ochrony technicznej Jednostek Wojskowych o parametrach nie gorszych niż eksploatowane, w tym m.in:

- centrale alarmowe i podcentrale alarmowe SA;

- czujki SA;

- sygnalizatory;

- klawiatury;

- bariery mikrofalowe i podczerwieni;

- rejestratory TSN;

- kamery;

- monitory;

- czytniki i kontrolery SKD;

- zasilacze i akumulatory;

- inne urządzenia, co umożliwi niezwłoczne przystąpienie do usunięcia awarii i zabezpieczy ciągłość pracy systemów ochrony technicznej;

2) Zamawiający nie określa wymaganej ilości urządzeń zastępczych.

4. Fakt montażu urządzeń zastępczych należy odnotować w protokole – awarii - naprawy – odbioru.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia sprawności systemu ochrony Technicznej w czasie zadeklarowanym w Umowie, z możliwością przedłużenia tego czasu za zgodą osoby odpowiedzialnej, ze strony Zamawiającego zgodnie z §2 ust.1 powyżej, co zostanie potwierdzone na protokole awarii – naprawy – odbioru podpisem w/w osoby. Przywrócenie sprawności jest realizowane przy użyciu urządzeń zastępczych wskazanych powyżej.

6. Przed zastosowaniem materiału lub przed dokonaniem wymiany urządzenia lub jego elementu Wykonawca musi uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego.

7. Dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne i ważne certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiotowe dokumenty wraz z instrukcjami obsługi. Wszelkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

- Wykonawca po zamontowaniu elementów zastępczych, niesprawne elementy przekaże Zamawiającemu (17WOG) celem przeprowadzenia sprawdzenia (diagnostyki) i podjęcia decyzji o ewentualnej naprawie lub utylizacji.

- W protokole  awarii - naprawy - odbioru użytkownik musi potwierdzić fakt wprowadzenia zmian w dokumentacji eksploatacyjnej systemów alarmowych.

- Wykonawca programowanie central alarmowych wykonywać będzie ręcznie, 
a jeśli programowanie centrali będzie musiało być wykonane z użyciem komputera to Wykonawca będzie tę czynność wykonywał na stanowisku komputerowym przeznaczonym do obsługi technicznej systemu stanowiącym własność Zamawiającego.

- Przed dokonaniem ostatecznej naprawy, wymiany uszkodzonych elementów i urządzeń, Zamawiający podejmie decyzję na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę (ze względu na opłacalność), czy urządzenie będzie naprawiane czy wymieniane.

13. Czas na weryfikację (diagnostykę) i badanie oferty wynosi 30 dni od dnia dostarczenia protokołu awarii - naprawy - odbioru i urządzeń do sprawdzenia do Sekcji Ochrony Obiektów 17WOG, z możliwością przedłużenia tego czasu do 90 dni przez Zamawiającego.

14. Zamawiający może odstąpić od zlecenia usunięcia awarii Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że wartość jest zawyżona w stosunku do ogólnych cen rynkowych. W tym przypadku Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi naprawy innemu Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu urządzeń zastępczych. W takim przypadku koszty montażu, demontażu i koszty samych urządzeń zastępczych ujęte są w rozliczeniu ryczałtowym w ramach usługi konserwacji i nie będą podstawą do dalszych rozliczeń.

15. W przypadku gdy uszkodzony element lub urządzenie nie nadaje się do naprawy lub jego naprawa jest nieopłacalna, co stwierdzi Zamawiający po dokonanym sprawdzeniu, Wykonawca odbierze uszkodzony element lub urządzenie i wystawi dokument o utylizacji tego elementu lub urządzenia.

16. Określa się zakres czynności które wchodzą w zakres obsługi awaryjnej, której koszty robocizny zostały ujęte w cenie ryczałtowej usługi konserwacji systemów. Czynności nie będą podstawą do dodatkowych rozliczeń i roszczeń:

1) przywracanie konfiguracji na stanowiskach komputerowych i centralach alarmowych z przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego kopii bezpieczeństwa,

2) przeinstalowanie istniejącego oprogramowania komputerowego (Windows, Ifter,

BiBi itp.),

3) instalowanie nowego oprogramowania (z wyłączeniem ceny oprogramowania),

4) aktualizacja oprogramowania (z wyłączeniem ceny oprogramowania),

5) restartowanie urządzeń wchodzących w skład ochrony technicznej (czujek, stacji 	roboczych, centrali itp.),

6) wprowadzanie zmian w konfiguracji istniejącej tablicy synoptycznej (grafiki, opisy 	elementów, powiązania itp.) nie wymagające zmiany całej konfiguracji,

7) przenoszenie elementów systemu alarmowego w obrębie tego samego budynku, bez konieczności instalowania dodatkowych elementów systemu (czujek, sygnalizatorów itp.) – każdorazowo po uzgodnieniu z Technikiem Sekcji Ochrony Obiektów 17WOG lub Kierownikiem Sekcji Ochrony 17WOG.

8) Czasowe wyłączenia systemów alarmowych (związane np. z remontami pomieszczeń) – każdorazowo po uzgodnieniu z Technikiem Sekcji Ochrony Obiektów 17WOG lub Kierownikiem Sekcji Ochrony 17WOG.

- Po wykonaniu naprawy uszkodzeń każdorazowo Wykonawca będzie sporządzał protokół awarii - naprawy – odbioru (stanowiący załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia) usługi oraz dokonywał zapisu wykonanych czynności w książce – „Rejestrze napraw i przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych” będącej w dyspozycji Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej w danej jednostce wojskowej §2 ust.1 powyżej). Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisów w książce, o której mowa wyżej, dotyczących czasowych wyłączeń elementów lub części systemu (podsystemów). Protokół musi bezwzględnie zawierać datę i informacje dotyczące zakresu wykonanej naprawy oraz informacje dotyczące ewentualnych przyczyn powstania uszkodzeń oraz działań jakie należy wykonać, aby zminimalizować ponowne ich powstanie, np. (konieczność montażu urządzeń przeciwprzepięciowych, odgromowych, montaż  obudów o większej szczelności, zmiana warunków pracy urządzeń itp.)

18. W przypadku awarii elementów systemów objętych gwarancją  powykonawczą, wskazanych przez Zamawiającego naprawę realizuje podmiot udzielający gwarancji, po uprzednim dokonaniu przez Wykonawcę możliwych czynności diagnostycznych lub dokonania niezbędnych wyłączeń  nienaruszających struktury systemu, a zapobiegających dalszym uszkodzeniom. Koszty tych czynności zostały ujęte w cenie ryczałtowej usługi konserwacji systemów.

19. Wszelkie dane konfiguracyjne (w tym  kody serwisowe, inżyniera, hasła  itp.) muszą być uzgodnione i przekazane Zamawiającemu.

20. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i ochronę informacji niejawnych Zamawiający dopuszcza powierzenia części realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom (np. wykonanie wykopu, instalacja okablowania na elewacji budynku itp.), zawsze na pisemny wniosek Wykonawcy, jedynie w zakresie wcześniej ustalonym z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony 17WOG (Technik SOO17WOG, Kierownik SOO17WOG). Zakres prac i stopień poświadczeń podwykonawców muszą zostać ustalone i zaakceptowane przed realizacją zadania,  a z powyższego należy sporządzić notatkę służbową.

§ 5 Zgłaszanie Awarii

1. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę w godzinach 00:00 - 24:00 przez 7 dni w tygodniu, w tym w święta i dni wolne od pracy. W tym celu Wykonawca zapewni prowadzenie całodobowego dyżuru serwisowego.

2. Wykonawca będzie posiadał wydzielone całodobowe 2 (dwa) numery telefonów pod które będą zgłaszane awarie:

- stacjonarny z koniecznością rejestracji rozmów celem weryfikacji zgłoszeń,
 tel.………………………

- komórkowy, używany w przypadku braku możliwości kontaktu przez telefon stacjonarny, tel.……………………………….

3. Wykonawca dostarczy na wniosek Zamawiającemu comiesięczne zestawienie osób które będą pełniły dyżur telefoniczny w formie grafiku na każdy dzień tygodnia, najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca, na miesiąc kolejny.

4. W razie potrzeby, na wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy na nośniku CD/DVD nagraną rozmowę telefoniczną.

5. Zgłoszenia awarii dokonywać mogą osoby wymienione w §2 ust.1 powyżej, a po godzinach pracy służba dyżurna/ ochrony jednostki wojskowej (Oficer Dyżurny, Dowódca ochrony SUFO, LCN).

6. Czas przybycia grupy serwisowej powinien być potwierdzony w protokole awarii -naprawy - odbioru przez:

1) w godzinach pracy – przedstawiciela jednostki wojskowej wymienionego w §2 ust.1 powyżej,

2) po godzinach pracy - przez służbę dyżurną/ ochrony jednostki wojskowej (Oficera Dyżurnego, Dowódcę Ochrony SUFO, LCN).

§ 6 Rozliczanie konserwacji i napraw

- Podstawę rozliczenia prac konserwacyjnych stanowi protokół z konserwacji (Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia) podpisany przez:

  - osobę wyznaczoną przez Dowódcę jednostki wojskowej zgodnie z §2 ust.1 powyżej, na której terenie realizowano naprawę;

  - Technika Sekcji Ochrony Obiektów 17 WOG.

Zapis z przeprowadzonej konserwacji powinien znajdować się w książce -„Rejestr napraw i przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych” będącej w dyspozycji Zamawiającego (danej Jednostki Wojskowej).

- Podstawę rozliczenia napraw awaryjnych oraz obsługi serwisowej stanowić będzie:

    - Zatwierdzony przez 17WOG kosztorys ofertowy zawierający minimum:

- datę;

- nazwę jednostki wojskowej;

- nazwy wymienionych elementów;

- liczbę roboczogodzin;

- cenę wymienionych urządzeń i łączny koszt usługi;

- nazwę i ilość zdemontowanych urządzeń.

    - „Zlecenie wykonania usługi” – wystawione przez przedstawiciela Zamawiającego: Technika Sekcji Ochrony Obiektów 17WOG lub Kierownika SOO17WOG.

    - „Protokół awarii – naprawy – odbioru” podpisany przez uprawnione osoby §2 ust.1 - (Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia ).

    - Wpis naprawy w książce „Rejestr napraw i przeglądów technicznych  oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych” - będącej w dyspozycji  Zamawiającego (danej Jednostki Wojskowej).

- Koszty dojazdów Wykonawcy do miejsca usunięcia awarii oraz miejsca prowadzenia konserwacji, ujęte zostały w cenie ryczałtowej usługi konserwacji systemów.

§ 7 Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na obsługę serwisową i naprawy awaryjne, w tym także na zamontowany sprzęt i urządzenia. Gwarancja obejmuje także konserwację. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru danej usługi (naprawy) lub wymiany zamontowanego sprzętu i urządzeń.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia i usunięcia usterek i wad, tzn. o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do usunięcia usterek i wad gwarancyjnych we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci – na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia tych usterek i wad.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8 Odbiór prac

- Odbioru wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych dokonuje:

  - Osoba wyznaczona przez Dowódcę jednostki wojskowej zgodnie z §2 ust.1 powyżej, na której terenie realizowano naprawę – na miejscu;

  - Technik Sekcji Ochrony Obiektów 17 WOG lub Kierownik SOO17WOG – na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę do Sekcji Ochrony Obiektów 17 WOG, podpisanych przez osobę wyznaczoną przez Dowódcę jednostki wojskowej zgodnie z §2 ust.1 powyżej, na której terenie realizowano naprawę,

§ 9 Kontrola wykonania usługi

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do prowadzenia kontroli usługi w zakresie konserwacji oraz prac awaryjnych i obsługi serwisowej zamontowanych  urządzeń wchodzących w skład systemów technicznej ochrony obiektów w jednostkach i instytucjach wojskowych są:

1) Technik Sekcji Ochrony 17WOG;

2)  Kierownik Sekcji Ochrony Obiektów 17WOG;

3) Osoba wyznaczona przez Dowódcę danej jednostki, Komendanta jednostki lub instytucji wojskowej – na terenie podległej Jednostki Wojskowej.

- Wykonawca wyznacza:

p. ……………………………………….,numer telefonu ………………...……..………..

p. ………………………………………, numer telefonu………………………………….

jako osoby upoważnione do współpracy z Zamawiającym w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Załączniki stanowiące integralną część Opisu przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 - protokół konserwacji

Załącznik nr 2 – protokół awarii - naprawy - odbioru

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

……………………………….		                                        ………………………………..

Opis przedmiotu zamówienia sporządzono w 2 (dwóch) egz. na 16 str.:

Egz. Nr 1 – Pion Głównego Księgowego

Egz. Nr 2 – Wykonawca