Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

SST - 1

1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

-CPV 45100000-7

1.1 Przygotowanie terenu pod budowe

- CPV 45100000-8

1.2 Instalacje niskiego napięcia

- CPV 45315600-4

1.3 Instalacje średniego napięcia

- CPV 45315500-3

Usunięcie kolizji kablowej sieci elektroenergetycznej

SN i nN  kolidującej  z budową drogi

ul. Wiejska w  Złotoryi

OBIEKT:   Sieć rozdzielcza SN i sieć rozdzielcza nN

INWESTOR:	Gmina Miejska Złotoryja

59-500 Złotoryja

pl. Orląt Lwowskich 1

DATA OPRACOWANIA: MARZEC  2024 r.

1.1.1 Wstęp.

1.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych.

1.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.1.1

1.1.1.3 Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania w zakresie robót dotyczących wykonania instalacji elektrycznych:

- Wykonanie prac ziemnych niwelacyjnych w poboczach usuniecie humusu – 30m2

- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 42m3

- Transport samochodami samowyładowczymi urobku na odleg.do 1 – 42m3

- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m - 42m3

- Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III –7,92 m3

- Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III – 19,2 m3

- Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - rury DVK 110 mm – 48 m

- Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 160 mm - rury SRS 160 mm – 46 m

- Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych w rurach i przepustach ręcznie – NA2XYJ 4x120 mm/1kV –14 m

- Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych w rurach i przepustach ręcznie – XRUHAKXS 1x240 mm/1kV –48 m

- Mufy kablowe przelotowe ZRM4 – szt. 2

- Mufy kablowe przelotowe POLJ-24/1x120-240 – szt. 2

- Zasypywanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III –27,2 m3

- Badanie linii kablowej nN.- kabel 4-żyłowy po ułożeniu – szt. 1

- Badanie diagnostyczne linii kablowej SN.- kabel 1-żyłowy po ułożeniu – szt. 1

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - szt. 1

1.1.1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

1.1.1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiada za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.2 Materiały i sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pn. „Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji”.

Do wykonania robót w zakresie określonym w punkcie 1.1.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

- Linia kablowa nn będąca na majątku Tauron-Dystrybucja

- kabel NA2XYJ 4x120 mm/1kV

- mufy kablowe przelotowe ZRM4

- rura osłonowa SRS Ø 110 mm

- folia kalandrowana niebieska

- palczatka termokurczliwa 4-torowa 120 mm2

- materiały pomocnicze

- Linia kablowa nn będąca na majątku Tauron-Dystrybucja

- kabel XRUHAKXS 1x240 mm/1kV

- rura osłonowa SRS Ø 110 mm

- folia kalandrowana niebieska

- mufy kablowe przelotowe POLJ-24/1x120-240

- materiały pomocnicze

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robót w zakresie określonym w punkcie1.1.1.3 przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu:

- żuraw samochodowy

- samochód samowyładowczy

- spawarka, wiertarka

- ciągnik kołowy

1.1.3 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

1.1.4 Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Szczegółowy zakres wykonywanych robót:

Montaż: Wykonanie linii kablowej, dołów i przeniesienie istniejącej

- wykonanie prac ziemnych niwelacyjnych w poboczu drogi

- wykonanie rowu kablowego i ułożenie linii kablowej

- przeniesienie istniejących kabli SN i nN poza krawędz drogi

- ułożenie w rurach osłonowych nowych wstawek kabli SN i nN

- wykonanie muf przelotowych termokurczliwych przelotowych SN i nN

- ułożenie folii kablowej

- zasypanie rowu kablowego

- włączenie w obwód zasilania i sprawdzenie poprawności działania

Próby i badania:  Próby elektryczne pomontażowe

- sprawdzenie stanu izolacji po ułożeniu linii kablowej

- sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania latarni

- sprawdzenie rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego

1.1.5 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Poszczególne etapy kontroli jakości robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakości powinna obejmować w szczególności:

- Kontrolę elementów składowych materiałów i wyrobów. Właściwości i jakość materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji oświetleniowej musi być potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiały muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

- Kontrolę zgodności wykonania instalacji elektrycznej z normami i przepisami.

- Przeprowadzenie sprawdzeń i badań kontrolnych zgodnie obowiązującymi przepisami.

1.1.6 Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjęto następujące jednostki obmiarowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją:

- Wykonanie prac ziemnych niwelacyjnych 		                                                           [m3]

- Wykonanie linii kablowych                                                                                                 [m]

- Pomiary kontrolne powykonawcze                                                                             [pomiar]

2.1. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania instalacji oświetleniowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiór robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje powyższy po zgłoszeniu przez wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót.

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dają wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, jeżeli kontrola dała, choć jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i dokumentacją projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

3.1. Postanowienia końcowe

- sposób rozliczenia zgodnie z zawartością umowy

- roboty należy wykonać zgodnie z projektem technicznym

- w przypadku rozbieżności obowiązuje następująca hierarchia ważności dokumentów:

a/. projekt techniczny

b/. specyfikacja techniczna

c/. przedmiar robót

UWAGA : O rozpoczęciu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić z wyprzedzeniem właściciela sieci energetycznej – Tauron O/L-ca, odpowiedni wydział Urzędu Miejskiego w Złotoryi i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zabezpieczenie interesów zamawiającego i osób trzecich - Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach publicznych, na obiektach należących do zamawiającego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej.

4.1. Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ( tom V) Arkady,   Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,

poz.2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych - (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom II)

Arkady, Warszawa 1989-1990

- PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzania odbiorcze, Warszawa, 2000.