Dane do Specyfikacji Warunków Zamówienia 
na załadunek, transport, rozładunek i wypoziomowanie kontenerów mieszkalnych 20’ 
i kontenerów sanitarnych 20’.

- Podstawa: Plan zadań 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

- Przedmiot zamówienia: załadunek, transport, rozładunek i wypoziomowanie kontenerów mieszkalnych 20’ w ilości 300 sztuk i kontenerów sanitarnych 20’ w ilości 20 sztuk.

Kontenery mieszalne i sanitarne posiadają wymiary zewnętrzne 2438 x 6058 x2591 mm, oparte są na konstrukcji kontenera 20stopowego z kształtowników giętych na zimno, spawanych, zabezpieczonych antykorozyjnych , malowanych na kolor RAL 9010.

- Nadzorowanie jakości: odbiór końcowy przez Użytkownika.

- Termin realizacji: prognozowany termin realizacji usługi 04.11 – 18.11.2024 r.

- Miejsce realizacji:

- załadunek kontenerów: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Okólna 37, 87 – 103 Toruń

- rozładunek kontenerów: ul. Popiełowa Droga – Camp St. Barbara

- odległość między miejscem załadunku a rozładunku wynosi ok. 3,5 km.

- Przy transporcie i rozładunku kontenerów należy stosować się do następujących wytycznych:

 Środki transportu należy dobrać odpowiednio do masy kontenera, która wynosi około

3300 kg dla kontenera sanitarnego.

 Przed przemieszczaniem kontenera wszystkie ruchome części należy stabilnie

umocować. Należy upewnić się, że okna i drzwi są prawidłowo zamknięte, a grzejnik,

urządzenia sanitarne oraz pręt uziomowy są prawidłowo zamontowane w kontenerze.

 Kontener przeznaczony jest do transportu samochodowego lub kolejowego przy

pomocy podwozia przystosowanego do tego typu ładunków.

 Mocowanie kontenerów na tradycyjnych samochodach ciężarowych odbywa się za

pomocą pasów mocujących. Pasy powinny być mocowane w taki sposób by nie

dotykały zewnętrznego poszycia dachu i umiejscowione na elementach nośnych

konstrukcji. Surowo wzbronione jest przekładanie pasów transportowych w osi

kontenera. W miejscu styku pasa z ramą kontenera zaleca się stosowanie podkładek

plastikowych inaczej zewnętrzna warstwa farby na kontenerze może ulec

uszkodzeniu.

Rys. Przykłady poprawnego i niepoprawnego zabezpieczenia kontenerów pasami transportowymi.

Rys. Sposób zaczepienia pasa transportowego o naroże kontenera.

 Załadunek i rozładunek kontenera dokonywany jest za pomocą dźwigu lub HDS o

odpowiednim udźwigu.

 Długość liny żurawia należy wybrać na podstawie odległości naroży kontenera. Kąt

tworzony przez ramiona liny i dach kontenera nie może być mniejszy, niż 30o.

 Każdorazowo przy podnoszeniu kontenera należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie

robocze stosowanych zawiesi w stosunku do kąta ich nachylenia w stosunku do

dachu. Bardzo ważne jest, aby wszystkie 4 odgałęzienia liny miały równą długość! W

przypadku wyciągniętej liny lub podnoszenia na niedopasowanych łańcuchach

uszkodzeniu mogą ulec elementy dachu.

Rys. Minimalny kąt pomiędzy zawiesiem a dachem kontenera.

 Linę żurawia można zaczepić tylko o górne naroża kontenera za owalne otwory

boczne! W żadnym wypadku nie dopuszcza się mocowania haków liny do samej blachy

poziomej naroża górnego, co może skutkować jej wygięciem.

Rys. Prawidłowy i nieprawidłowy sposób zaczepienia haka liny w narożu kontenera.

 Nie dopuszcza się przenoszenia kontenerów obciążonych dodatkowym ładunkiem nie

przewidzianym przez producenta!

 Jednocześnie dopuszcza się przenoszenie tylko jednego kontenera.

 Kontenery można przemieszczać również za pomocą wózków widłowych. Widły

wózka powinny sięgać przez całą szerokość kontenera, w taki sposób, aby obydwie

podłużne belki podłogi były oparte na widłach. Brak podparcia na całej szerokości

może skutkować uszkodzeniem podłogi kontenera.

Rys. Minimalna długość wideł wózka widłowego – 2,5 m.

- Firma zobowiązuje się do wypoziomowania kontenerów. 
Przy wykonywaniu posadowienia należy kierować się następującymi zasadami:

- należy pamiętać o odsunięciu do wewnątrz bloczków posadowienia od obrysu kontenera, tak żeby zapewnić swobodny odpływ wody ze znajdujących się rur spustowych;

- podczas wykonywania posadowienia należy zachować dostęp do przyłączy.

- Zrealizowanie zadań przez Wykonawcę zostanie potwierdzone Protokołem Przyjęcia - Przekazania Usługi podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy usługi. Do protokołu należy wpisać ewentualne braki lub uszkodzenia. Jeżeli istnieje ku temu sposobność, do protokołu należy załączyć zdjęcia.

Uwaga: Firma Modular System Sp. z o. o. (producent kontenerów) nie ponosi odpowiedzialności oraz wyklucza jakiekolwiek świadczenia za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, rozładunku, posadowienia, montażu kontenerów wykonanych przez kupującego, bądź inną firmę której powierzone zostały powyższe czynności.