# ZESTAWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAKUP PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

| LP. | NAZWA SPRZĘTU GAŚNICZEGO | # JM | ### ILOŚĆ | ### UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # 3 | ### 4 | ### 5 |
| 1 | GAŚNICA PROSZKOWA GP-6X ABC | # szt. | ### 200 | ### Gaśnica GP-6xABC przeznaczona jest do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży a także domów. Cechy gaśnicy przewoźnej GP-6x ABC: -łatwa i ergonomiczna w obsłudze - szybka i skuteczna w gaszeniu -zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrole gaśnicy - konstrukcja prądownicy umożliwia czasowe przerwanie gaszenia - zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy - możliwość wielokrotnego napełnienia - zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliestrową odporną na promiennie UV ### Dane techniczne: ### - skuteczność gaszenia 55A 233/BC, - rodzaj środka gaśniczego – proszek gaśniczy ABC, - czynnik roboczy N² - czas działania 15 s - ciśnienie próbne zbiornika 27 bar (2,7 MPA) - ciśnienie robocze 15 bar (1,5 MPA) - zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwiający kontrolę napełnienia - zakres temperatury stosowania -30C°/+60C° - masa środka gaśniczego – 6kg - masa całkowita ~9,9 kg - max napięcie gaśnicze urządzenia 1000 V - całkowita wysokość 540 mm - średnica zbiornika 160 mm - kolor gaśnicy czerwony, pokryty farbą poliestrową odporną na promieniowanie UV Wyprodukowana gaśnica ma spełniać wymogi rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty jakości ISO 9001, zgodnie z wymaganiami europejskimi EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE Ponadto musi spełniać wymagania zgodne z PN-EN3-7 (gaśnica proszkowa), posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP i spełniać wymagania Laboratorium Wysokich Napięć . Gwarancja producenta obowiązuje przy przeprowadzaniu czynności serwisowych nie rzadziej niż przed upływem 12 miesięcy |
| 2 | GAŚNICA PROSZKOWA GP-2x ABC | # szt | ### 250 | ### Gaśnica GP-2xABC/MP przeznaczona jest do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży a także domów. Cechy gaśnicy przewoźnej GP-2x ABC: -łatwa i ergonomiczna w obsłudze - szybka i skuteczna w gaszeniu -zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrole gaśnicy - konstrukcja prądownicy umożliwia czasowe przerwanie gaszenia - zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy - możliwość wielokrotnego napełnienia - zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliestrową odporną na promiennie UV ### Dane techniczne: ### - skuteczność gaszenia 13A 89/BC, - rodzaj środka gaśniczego – proszek gaśniczy ABC, - czynnik roboczy N2 - czas działania 15 s - ciśnienie próbne zbiornika 27 bar (2,7 MPA) - ciśnienie robocze 15 bar (1,5 MPA) - zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwiający kontrolę napełnienia - zakres temperatury stosowania -30C°/+60C° - masa środka gaśniczego -2kg - masa całkowita ~3,8 kg - max napięcie gaśnicze urządzenia 1000 V - całkowita wysokość 410 mm - średnica zbiornika 110 mm - kolor gaśnicy czerwony, pokryty farbą poliestrową odporną na promieniowanie UV Wyprodukowana gaśnica ma spełniać wymogi rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty jakości ISO 9001, zgodnie z wymaganiami europejskimi EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE Ponadto musi spełniać wymagania zgodne z PN-EN3-7 (gaśnica proszkowa), posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP i spełniać wymagania Laboratorium Wysokich Napięć . Gwarancja producenta obowiązuje przy przeprowadzaniu czynności serwisowych nie rzadziej niż przed upływem 12 miesięcy |
| 3 | GAŚNICA PRZEWOŹNA AP25 | # szt. | ### 20 | ### Gaśnica AP25 ABC/1kV z pokrowcem, przeznaczona jest do zabezpieczenia obiektów typu stacje benzynowe duże zakłady przemysłowe, tworzyw sztucznych i włókienniczych , tartaków, fabryki mebli itp. Cechy gaśnicy przewoźnej AP25 ABC: -łatwa i ergonomiczna w obsłudze - szybka i skuteczna w gaszeniu -zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrole gaśnicy - konstrukcja prądownicy umożliwia czasowe przerwanie gaszenia - zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy - możliwość wielokrotnego napełnienia - zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliestrową odporną na promiennie UV - 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego ### Dane techniczne: ### - skuteczność gaszenia 55A 233/BC, ### techniczne: ### - skuteczność gaszenia AII B,C -czas działania 15 s - masa środka gaśniczego 25 kg - czynnik roboczy: N2 - Ciśnienie próbne zbiornika 31bar - ciśnienie robocze 16 bar - zakres stosowania temperatur: -20 C /+60 C - masa całkowita 48 kg - maks. Napięcie gaszonego urządzenia : 1000V lub 24500V* - całkowita wysokość 1050 mm - całkowita dł. 440mm * Gaśnica przewoźna AP25x pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych O napięciu do 24500 V (fakt ten potwierdza dodatkowa etykieta klejona obok etykiety głównej Wyprodukowana gaśnica ma spełniać wymogi rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty jakości ISO 9001, zgodnie z wymaganiami europejskimi EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE Ponadto musi spełniać wymagania zgodne z PN-EN3-7 (gaśnica proszkowa), posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP i spełniać wymagania Laboratorium Wysokich Napięć . Gwarancja 24 m-cy |

Ww. gaśnice  proszkowe  GP6, GP2 i AP 25 ABC oferowana przez dostawcę musi być fabrycznie nowa, rok produkcji 2024 r.

Ww. sprzęt pożarniczy  oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 11 z dnia 07.01.20