Załącznik do wniosku o wyrażenie zgody

na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

1) Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich pomników nagrobnych: Fryderyka Richtera (sektor 38, rząd 1, grób 5A); Domiceli Richter (sektor 38, rząd 1, grób 3A) zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego „Starego” w Jarosławiu wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zatwierdzonymi programami prac konserwatorskich.

2) Wykonanie prac polegających na stabilizacji i pionizacji pomnika nagrobnego: NN (sektor 26, rząd 6, grób nr 6A) zlokalizowanego na terenie Cmentarza Komunalnego „Starego” w Jarosławiu wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym programem podejmowania innych działań przy zabytku.

2. Zakres prac do wykonania przy ww. nagrobkach określają programy prac konserwatorskich oraz program podejmowania innych działań przy zabytku, zatwierdzone przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiące integralną część zamówienia.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

POMNIKA NAGROBNEGO FRYDERYKA RICHTERA ZLOKALIZOWANEGO NA STARYM CMENTARZU W JAROSŁAWIU

(sektor 38, rząd 1, grób nr 5A)

1. DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU

- rodzaj, tytuł: Pomnik nagrobny Fryderyka Richtera (data urodzenia nieznana – 22.08.1894);

- lokalizacja: sektor 38, rząd 1, grób nr 5A;

- autor: brak informacji;

- czas powstania: prawdopodobnie 1894 rok;

- wymiary: 194 cm wysokość, 69 cm szerokość, 53 cm głębokość;

- materiał i technika wykonania: pomnik nagrobny wraz z podstawą wykonany z wapienia. Od frontu marmurowa tablica z inskrypcją obramiona linią przechodzącą u szczytu w symetryczne woluty.

2. OPIS OBIEKTU

Pomnik kamienny wykonany z wapienia w formie obelisku, cokół tworzy prostopadłościenna podstawa zwężająca się ku górze, profilowana. Od frontu dekorowana marmurowa tablica obramiona linią przechodzącą u szczytu w symetryczne woluty. Inskrypcja od frontu: Dr FRYDERYK / RICHTER / zmarł 22. sierpnia 1894 / w 81 roku życia / prosi / o Zdrowaś Marya.

3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ

Nagrobek w bardzo złym stanie zachowania, wymagane jest natychmiastowe podjęcie działań konserwatorskich.

Obiekt kamienny eksponowany na zewnątrz narażony jest na szereg czynników fizycznych, mechanicznych i biologicznych, które mają wpływ na procesy niszczące, zazwyczaj są to gazy, pyły i różnego rodzaju mikroorganizmy. Nagrobek uległ znacznej degradacji, stąd wymuszone jest zastosowanie skomplikowanych i bardziej inwazyjnych zabiegów konserwatorskich. Powierzchnia pomnika wykazuje zniszczenia, takie jak ciemna fałszywa patyna oraz glony, mchy i porosty. Największe skupiska glonów i mchów obserwujemy w partiach kamiennej podstawy i płaszczyzn obelisku pozostających w bezpośrednim kontakcie z podłożem, które stwarzają doskonałe warunki do rozwoju mikroorganizmów. Powierzchnia kamienia wykazuje liczne spękania, większe i mniejsze ubytki; partia frontowa ze znacznymi odłupaniami fragmentów, wykruszeniami, widoczne partie osypującej się i pudrującej struktury. Niestabilne podłoże oraz osłabiona struktura kamienna spowodowały upadek nagrobka – w jego wyniku obiekt został rozdzielony na dwie partie: podstawę i leżący w poziomie obok trzon. Całość przesunięta względem swego pierwotnego położenia.

4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pomnik jako jeden z wielu obiektów zlokalizowanych na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu jest cennym i wartościowym zabytkiem sztuki sepulkralnej, jak również nośnikiem ważnych informacji historycznych. Wyróżnia się formą oraz zastosowaniem różnych gatunków kamienia (wapień, marmur). Pierwszorzędnym założeniem konserwatorskim jest przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej, w wyniku której zostanie zabezpieczony i utrwalony aktualny stan pierwotnej substancji zabytkowej oraz zostaną powstrzymane wszystkie procesy destrukcyjne. W dalszych krokach zostanie wykonana konserwacja estetyczna polegająca na rekonstrukcji trwale zniszczonego detalu kamiennego.

W przypadku stwierdzenia znacznych skupisk zasoleń, przed przystąpieniem do prac należy wykonać badania zasolenia kamienia (umożliwi to określenie składu ilościowego i jakościowego występujących soli).

Prace powinny być prowadzone in situ, jeżeli transport lub inne czynniki wpłyną negatywnie na pierwotną strukturę obiektu, lub jeśli stan zachowania pozwala, dopuszczalne jest zdemontowanie obiektu i działania w pracowni konserwatorskiej.

5. PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu (przed przystąpieniem do prac konserwatorskich).

2. Analiza zasolenia (opcjonalnie – w przypadku stwierdzenia znacznego zasolenia).

3. Odkopanie dolnych partii nagrobka i usunięcie nakładu ziemi.

4. Demontaż elementów kamiennych oraz tablicy inskrypcyjnej, zabezpieczenie całości w trakcie transportu do pracowni.

5. Wykonanie nowego posadowienia pod nagrobek w formie płyty fundamentowej z betonu klasy B20 zabezpieczonych izolacją poziomą zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wody z gruntu (dopuszcza się wykonanie jednego fundamentu dla obu sąsiadujących z sobą nagrobków tj. Fryderyka Richter i Domiceli Richter po uprzednich konsultacjach z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu).

6. Ręczne usunięcie luźnych warstw mchów i porostów z kamienia przy pomocy miękkich szczotek i pędzli z włosiem syntetycznym bądź naturalnym oraz wstępne zmycie powierzchni pomnika wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka myjącego Schmutzloser firmy Remmers.

7. Impregnacja powierzchni środkiem fungistatycznym firmy Remmers BFA (dwukrotna w odstępach 3-dniowych).

8. Impregnacja silnie zdezintegrowanych, osłabionych i zwietrzałych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym KSE 300 firmy Remmers o działaniu hydrofilnym poprzez iniekcję środka w warstwy zdegradowane.

9. Oczyszczenie powierzchni kamienia z osadów i nalotów atmosferycznych, takich jak głębokie zaplamienia oraz fałszywe patyny za pomocą pary pod ciśnieniem (w przypadku niepowodzenia usunięcia intensywnych nawarstwień – metodą kompresów chemicznych preparatem na bazie fluorku amonu oraz poprzez mikropiaskowanie ścierniwem kwarcowym ze zmiennym ciśnieniem maszyną Rotec firmy Remmers).

10. Odsolenie elementów pomnika poprzez zabieg swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z zastosowaniem kompresów Ensaltzungkompres firmy Remmers – w przypadku wykazania występowania skupisk soli zabieg wykonać kilkukrotnie.

11. Odkucie za pomocą narzędzi kamieniarskich wtórnych zapraw powstałych w wyniku wcześniejszych działań naprawczych lub osadzenia poszczególnych bloków kamienia.

12. Uzupełnienie dużych ubytków poprzez flekowanie kamieniem analogicznym do oryginału.

13. Uzupełnienie i podklejenie ubytków mineralną zaprawą renowacyjną o właściwościach fizycznych i mechanicznych zbliżonych do uzupełnianego kamienia Restauriermortel firmy Remmers wraz z wybarwieniem kitów w masie.

14. Iniekcja drobnych spękań, rys i szczelin kamienia preparatem Akepox 1005 firmy Akemi w celu ich wypełnienia.

15. Impregnacja środkiem hydrofilnym w celu wzmocnienia strukturalnego powierzchni kamienia – w celu właściwej kondensacji kwasu krzemowego w pory kamienia zabezpieczyć obiekt przed szybkim odparowaniem rozpuszczalnika poprzez szczelne owinięcie poliestrową folią wraz z ustawionym obok pojemnikiem z wodą oraz zwiększyć wilgotność w otoczeniu nagrobka.

16. Opracowanie rzeźbiarskie powierzchni i uczytelnienie faktur dekoracji rzeźbiarskiej.

17. Scalenie kolorystyczne uzupełnień z oryginalną materią pomnika z zastosowaniem farb lazurujących o spoiwie krzemoorganicznym Historic lasur farbe firmy Remmers.

18. Oczyszczenie i konserwacja tablicy inskrypcyjnej z marmuru, w szczególności poprzez przywrócenie poleru powierzchni.

19. Zabezpieczenie tablicy inskrypcyjnej woskiem mikrokrystalicznym Monocera Italia.

20. Dwukrotna impregnacja hydrofobowa powierzchni kamienia preparatem silikonowym Funcosil SNL Remmers.

21. Osadzenie obiektu na nowym fundamencie.

22. Wyfugowanie elementów nagrobka masą do fugowania Fugenmortel firmy Remmers.

23. Ponowna hydrofobizacja całości nagrobka preparatem Funcosil SL firmy Remmers.

24. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w trakcie oraz po wykonaniu prac konserwatorskich) i opisowej.

6. ZALECENIA

Zaleca się przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich w oparciu o produkty Remmers lub inne o podobnych właściwościach.

Wszystkie wątpliwości oraz ustalenia powinny być wyjaśniane w toku komisji konserwatorskich odbywających się z udziałem wykonawcy, inwestora oraz organu nadzorującego prace.

Załącznik nr 1 do Programu prac

konserwatorskich pomnika nagrobnego Fryderyka Richtera

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA POMNIKA NAGROBNEGO FRYDERYKA RICHTERA (STAN NA DZIEŃ: 26.07.2024 ROKU):

1)

2)

3)

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

POMNIKA NAGROBNEGO DOMICELI RICHTER ZLOKALIZOWANEGO NA STARYM CMENTARZU W JAROSŁAWIU

(sektor 38, rząd 1, grób nr 3A)

1. DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU

- rodzaj, tytuł: Pomnik nagrobny Domiceli Richter (data urodzenia nieznana – 01.01.1882);

- lokalizacja: sektor 38, rząd 1, grób nr 3A;

- autor: brak informacji;

- czas powstania: prawdopodobnie 1882 rok;

- wymiary: 195 cm wysokość, 69 cm szerokość, 68 cm głębokość;

- materiał i technika wykonania: pomnik nagrobny wraz z podstawą wykonany z wapienia. Od frontu miejsce na tablicę inskrypcyjną.

2. OPIS OBIEKTU

Pomnik wapienny w formie obelisku. Prostopadłościenna, profilowana, zwężająca się ku górze podstawa tworzy cokół. Od frontu miejsce na tablicę inskrypcyjną (marmurowa tablica roztrzaskana na liczne fragmenty leżące przy rzeczonym pomniku oraz przy sąsiednim nagrobku). Inskrypcja częściowo nieczytelna.

3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ

Nagrobek w złym stanie zachowania, zalecane jest podjęcie prac konserwatorskich.

Obiekt kamienny eksponowany na zewnątrz - narażony na działanie licznych niszczących czynników fizycznych, mechanicznych i biologicznych, tj. gazów, pyłów oraz mikroorganizmów. Pomnik uległ znacznemu zniszczeniu, w związku z czym należy dokonać złożonych czynności konserwatorskich. Na powierzchni nagrobka widnieją mchy, glony i porosty – głównie w partiach podstawy pozostającej w bezpośrednim kontakcie z podłożem, gdzieniegdzie na cokole i w partiach szczytu. Widoczna fałszywa patyna – znaczne zaplamienia w partiach dolnych i górnych. Obiekt ze spękaniami, znacznymi ubytkami, wykruszeniami i odłupaniami– szczególnie w partii frontowej; z przodu materiał pudrujący się i osypujący. Niestabilność podłoża oraz struktura kamienia pozostająca w złym stanie spowodowały znaczne przechylenie obiektu względem swego pierwotnego położenia i stwarzają ryzyko upadku na sąsiadujący nagrobek.

4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pomnik stanowi cenny i wartościowy przykład  sztuki sepulkralnej . Wyróżnia się formą oraz zastosowaniem różnych gatunków kamienia (wapień, marmur). Priorytetowe założenie konserwatorskie wiąże się z pełną konserwacją techniczną, która zabezpieczy substancję zabytkową przed kolejnymi procesami destrukcyjnymi. Następną czynnością będzie konserwacja estetyczna mająca na celu rekonstrukcję trwale zniszczonego detalu oraz przywrócenie pierwotnych walorów artystyczno-estetycznych.

Jeżeli wstępnie zostanie stwierdzone znaczne zasolenie obiektu, należy wykonać analizę zasolenia pozwalającą na określenie składu ilościowego oraz jakościowego powstałych wykwitów soli.

W przypadku, gdy nie zachodzi ryzyko pogorszenia stanu zachowania obiektu w trakcie transportu, elementy mogą być zdemontowane a prace prowadzone w pracowni konserwatorskiej. Jeżeli istnieje zagrożenie, że transport, bądź inne czynniki wpłyną negatywnie na wyjściową strukturę nagrobka, prace powinno się prowadzić in situ.

5. PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu (przed przystąpieniem do prac konserwatorskich).

2. Analiza zasolenia (opcjonalnie – w przypadku stwierdzenia znacznego zasolenia).

3. Odkopanie dolnych partii nagrobka i usunięcie nakładu ziemi.

4. Demontaż elementów kamiennych, zlokalizowanie i skompletowanie zachowanych fragmentów tablicy inskrypcyjnej, zabezpieczenie całości w trakcie transportu do pracowni.

5. Wykonanie nowego posadowienia pod nagrobek w formie płyty fundamentowej z betonu klasy B20 zabezpieczonej izolacją poziomą zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wody z gruntu (dopuszcza się wykonanie jednego fundamentu dla obu sąsiadujących z sobą nagrobków tj. Domiceli Richter i Fryderyka Richter po uprzednich konsultacjach z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu).

6. Ręczne usunięcie luźnych warstw mchów i porostów z kamienia przy pomocy miękkich szczotek i pędzli z włosiem syntetycznym, bądź naturalnym oraz wstępne zmycie powierzchni pomnika wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka myjącego Schmutzloser firmy Remmers.

7. Impregnacja powierzchni środkiem fungistatycznym firmy Remmers BFA (dwukrotna w odstępach 3-dniowych).

8. Impregnacja silnie zdezintegrowanych, osłabionych i zwietrzałych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym KSE 300 firmy Remmers o działaniu hydrofilnym poprzez iniekcję środka w warstwy zdegradowane.

9. Oczyszczenie powierzchni kamienia z osadów i nalotów atmosferycznych, takich jak głębokie zaplamienia oraz fałszywe patyny za pomocą pary pod ciśnieniem (w przypadku niepowodzenia usunięcia intensywnych nawarstwień – metodą kompresów chemicznych preparatem na bazie fluorku amonu oraz poprzez mikropiaskowanie ścierniwem kwarcowym ze zmiennym ciśnieniem maszyną Rotec firmy Remmers).

10. Odsolenie elementów pomnika poprzez zabieg swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z zastosowaniem kompresów Ensaltzungkompres firmy Remmers (w przypadku wykazania występowania skupisk soli zabieg wykonać kilkukrotnie).

11. Odkucie za pomocą narzędzi kamieniarskich wtórnych zapraw powstałych w wyniku wcześniejszych działań naprawczych lub osadzenia poszczególnych bloków kamienia.

12. Uzupełnienie dużych ubytków kamienia poprzez flekowanie kamieniem analogicznym do oryginału.

13. Uzupełnienie i podklejenie ubytków mineralną zaprawą renowacyjną o właściwościach fizycznych i mechanicznych zbliżonych do uzupełnianego kamienia Restauriermortel firmy Remmers wraz z wybarwieniem kitów w masie.

14. Iniekcja drobnych spękań, rys i szczelin kamienia preparatem Akepox 1005 firmy Akemi w celu ich wypełnienia.

15. Impregnacja środkiem hydrofilnym w celu wzmocnienia strukturalnego powierzchni kamienia – w celu właściwej kondensacji kwasu krzemowego w pory kamienia zabezpieczyć obiekt przed szybkim odparowaniem rozpuszczalnika poprzez szczelne owinięcie poliestrową folią wraz z ustawionym obok pojemnikiem z wodą oraz zwiększyć wilgotność w otoczeniu nagrobka.

16. Opracowanie rzeźbiarskie powierzchni i uczytelnienie faktur dekoracji rzeźbiarskiej.

17. Scalenie kolorystyczne uzupełnień z oryginalną materią pomnika z zastosowaniem farb lazurujących o spoiwie krzemoorganicznym Historic lasur farbe firmy Remmers.

18. Oczyszczenie i konserwacja zachowanych elementów marmurowej tablicy inskrypcyjnej, w szczególności poprzez przywrócenie poleru powierzchni.

# 20. W przypadku stwierdzenia nieznacznych ubytków fragmentów, bądź określenia stanu zachowania pierwotnych fragmentów jako umożliwiającego częściowe uzupełnienie tablicy inskrypcyjnej - uzupełnienie wybrakowanych części oraz zespolenie całości elementów wraz z wypełnieniem szczelin i wymodelowaniem brzegów i krawędzi preparatem Akemi Marmorkitt.

# 21. W przypadku stwierdzenia znacznych ubytków tablicy, bądź określenia stanu zachowania zachowanych fragmentów jako niepozwalającego na ich miejscową konserwację oraz częściowe uzupełnienia brakujących fragmentów – rekonstrukcja całości płyty w oparciu o tablicę oryginalną i osadzenie jej w pierwotnym miejscu przeznaczenia tj. we wnęce w części frontowej nagrobka. Przed przystąpieniem do prac rekonstrukcyjnych, należy przeprowadzić konsultacje konserwatorskie, bądź komisję konserwatorską.

22. Uczytelnienie i wzmocnienie zatartego liternictwa (w przypadku uzupełnianych fragmentów tablicy  z pierwotnie widniejącymi nań fragmentami inskrypcji należy odtworzyć wybrakowane liternictwo w zakresie i brzmieniu niebudzącym wątpliwości tj. tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy odtwarzana treść stanowi kontynuację zachowanego tekstu, bądź wynika z kontekstu).

23. Zabezpieczenie tablicy inskrypcyjnej woskiem mikrokrystalicznym Monocera Italia.

24. Dwukrotna impregnacja hydrofobowa powierzchni kamienia preparatem silikonowym Funcosil SNL Remmers.

25. Pionizacja i osadzenie obiektu na nowym fundamencie.

26. Wyfugowanie elementów nagrobka masą do fugowania Fugenmortel firmy Remmers.

27. Ponowna hydrofobizacja całości nagrobka preparatem Funcosil SL firmy Remmers.

28. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w trakcie oraz po wykonaniu prac konserwatorskich) i opisowej.

6. ZALECENIA

Zaleca się przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich w oparciu o produkty Remmers lub inne o podobnych właściwościach.

Wszystkie wątpliwości oraz ustalenia powinny być wyjaśniane w toku komisji konserwatorskich odbywających się z udziałem wykonawcy, inwestora oraz organu nadzorującego prace.

Załącznik nr 1 do Programu prac

konserwatorskich pomnika nagrobnego Domiceli Richter

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA POMNIKA NAGROBNEGO DOMICELI RICHTER (STAN NA DZIEŃ: 26.07.2024 ROKU):

1)

2)

3)

4)

PROGRAM PODEJMOWANIA INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU

- OPIS OBECNEGO STANU ZACHOWANIA OBIEKTU:

Nagrobek NN zlokalizowany na Starym Cmentarzu w Jarosławiu (sektor 26, rząd 6, grób nr 6A)

Stan zachowania – bardzo zły. Obiekt narażony jest na niszczące działanie fizycznych, mechanicznych i biologicznych czynników (mikroorganizmy, gazy, pyły). Powierzchnia wykazuje znaczne skupiska glonów, mchów i porostów – w partiach podstawy pozostających bezpośrednio w kontakcie z podłożem, przy partiach inskrypcji oraz partiach zachowanego fragmentu krzyża, bądź figury (głównie w miejscach zagłębień udrapowań). Widoczne gdzieniegdzie ślady fałszywej patyny i wtórnych nawarstwień. Powierzchnia w wielu miejscach wyszczerbiona, wykruszona, z ubytkami, z odłamaniami (szczególnie przy brzegach i krawędziach). Obiekt ze znacznym ubytkiem w partii szczytowej (pierwotnie prawdopodobnie krzyż z udrapowaną tkaniną, bądź figura nagrobna z widocznymi udrapowaniami szat). Partie podstawy i zachowanego fragmentu trzonu rozdzielające się, ze sporych rozmiarów szczeliną. W związku z znacznym przechyleniem całości spowodowanym niestabilnym podłożem oraz osłabieniem struktury kamienia istnieje ryzyko upadku obiektu, co stwarza zagrożenie dla przechodzących osób. W związku z  powyższym, nagrobek wymaga przeprowadzenia prac interwencyjnych prowadzących do jego stabilizacji i wypionizowania.

- PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI ROZWIĄZANIA – OPIS SZCZEGÓŁOWY, METODY, MATERIAŁY, TECHNIKA:

Proponowane działania podejmowane przy zabytku dotyczącą stabilizacji i pionizacji obiektu (w przyszłości – w ramach dalszych prac planuje się jego pełną konserwację):

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu (przed przystąpieniem, w trakcie i po wykonaniu prac).

2. Odkopanie dolnych partii nagrobka.

3. Usunięcie nakładu ziemi.

4. Wyrównanie terenu.

5. Wykonanie podsypki stabilizującej.

6. Zespolenie podstawy i zachowanego fragmentu (pierwotnie krzyż z udrapowaną tkaniną, bądź figura nagrobna z udrapowaną szatą) wraz z wypełnieniem szczeliny.

7. Pionizacja i osadzenie obiektu.

- ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY, RYSUNKOWY, WIZUALIZACJA:

Dokumentacja fotograficzna pomnika nagrobnego NN (stan na dzień: 26.07.2024 roku):

1)

2)

3)