Szafka przyłóżkowa

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość 835mm +/- 10mm |  |
| 2. | Szerokość 540mm +/- 10mm |  |
| 3. | Głębokość 430mm +/-10mm |  |
| 4. | Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową (w kolorze białym) |  |
| 5. | Szafka wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach 354x354mm |  |
| 6. | Między szuflada i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min 70mm |  |
| 7 | Uchwyty w szafce metalowe |  |
| 8 | Szuflada na prowadnicach rolkowych. Szuflada o wysokości 105 mm. Szuflada zabezpieczona przed całkowitym wyjęciem |  |
| 9 | Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory na drzwiczki. |  |
| 10 | W dolnej części szafki pólka na buty o wysokości 100mm |  |
| 11 | Szafka na czterech kółkach o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem nie brudzącym, dwa koła z blokada indywidualna |  |
| 12 | Blat szafki z płyty HPL o grubości 10mm w kolorze białym. Blaty z zaokrąglonymi narożami (nie dopuszcza się ostrych rogów) |  |
| 13 | Z boku szafki na całej wysokości wnęka na butelki wykonana z blachy. Wnęka z prętem o średnicy 6mm zabezpieczającym butelki przed wypadnięciem |  |
| 14 | Szafka wyposażona z boku w uchwyt do zawieszania ręczników o długości 270mm z pręta o średnicy 5mm |  |

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM JEGO ETAPIE, BEZ PODANIA PRZYCZYNY, ORAZ MOŻLIWOŚĆ NIEPODPISANIA UMOWY Z WYŁONIONYM WYKONAWCĄ.