Opis przedmiotu zamówienia

PKOB –1274 zabudowania koszarowe

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana bramy wjazdowej na PST w kompleksie wojskowym przy Alei Wojska Polskiego 21 w Giżycku.

- Lokalizacja obiektu:

Przedmiotowa brama wjazdowa znajduje się przy alei Wojska Polskiego, wjazd na PST.

- Zakres prac:

- Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie obszaru przy bramie (wyjazd na ulicę), wygrodzenie i oznaczenie terenu

- Roboty demontażowe:

- ostrożne wycięcie i demontaż skrzydła bramy, prowadnicy, rolek, tulei i innych elementów uszkodzonych i wypaczonych nie nadających się do użytku

- Roboty montażowe:

- naprawa słupa stalowego  (podprostowanie i pospawanie)

- wykonanie i montaż nowej bramy stalowej przesuwanej automatycznie, brama wykonana na wzór istniejącej z profili zamkniętych warsztatowo przygotowanych, zmontowanych w gotowy element. Całość zabezpieczona antykorozyjnie minimum dwa razy farbą podkładową oraz minimum raz nawierzchniową. Brama wyposażona w elementy (np. zamki) odpowiadające elementom bramy istniejącej wraz ze wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do prawidłowego działania bramy ( w tym napędu o parametrach nie gorszych od istniejącego). Kolor bramy- czarny.

Wykonanie i odbiór robót budowlanych

-  wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm,    potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

-  wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami   technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I dział 1, 4, tom III, tom V oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

ELEMENT   CPV 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

IV. Warunki realizacji zadania:

- Zamawiający informuje, iż ze względu na specyfikę robót w dniu ………...............

o godzinie …………. odbędzie się obowiązkowa wizja lokalna miejsca inwestycji. Wizję lokalną przeprowadzi p. ………………………………………………..

Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Realizacja robót w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki).

- Roboty będą prowadzone na terenie czynnego zakładu. W związku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia wynikające z tego tytułu.

- Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr …… do zaproszenia) wraz  z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w umowie jako do kontaktów.

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr …… do swz) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

- Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP

p. ........................................................................., tel. ....................., który będzie współpracował z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu budowy wyznaczonym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy znajdujące się z sąsiedztwie prowadzonych prac, których przedmiotowy zakres robót nie obejmuje.

- Po zakończeniu robót obszar, w którym prowadzono prace należy kompleksowo posprzątać tak, by nadawał się od razu do użytkowania.

- Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazywania w 2023 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ, który sporządzony jest z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży.

Uwaga! Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonanie utylizacji należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.

Sporządził:

………………………

KIEROWNIK

SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY

……………………………………

Uzgodniono:

……………………………