Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd i konserwacja urządzeń biomasy w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój 
w zakresie:

- Dozowniki celkowe - poz. 1 - 6

- Separatory magnetyczne – poz. 7 - 8

Dane techniczne urządzeń wraz z zakresem rzeczowym

| Lp | Oznaczenie projektowe urządzenia | Nazwa | Dane techniczne urządzenia/aparatu |
| --- | --- | --- | --- |
| Dozowniki celkowe |  |  |  |
| 1 | DC-2 | Dozownik celkowy podwagowy | Dozownik celkowy zabudowany pod wagą, typu H-AR-1 350/PN10, DN350 (dostawca: firma Tessa). Dozownik certyfikowany w Atex jako system ochronny – wytrzymałość 11 barg (bariera dla płomienia). Wymagana wydajność: 11 t/h (36 m3/h). Napęd dozownika celkowego: motoreduktor NORD, moc napędu 1,1 kW. |
| 2 | DC-3 , DC-4, | Dozowniki celkowy pod urządzeniami odpylającymi | Dozownik celkowy zabudowany pod urządzeniami odpylającymi, typu H- AR-1 350/PN10, DN350 (dostawca: firma Tessa). Dozownik certyfikowany w Atex jako system ochronny – wytrzymałość 11 barg (bariera dla płomienia). Wydajność: 1-6 t/h (5-30 m3/h). Napęd dozownika celkowego: motoreduktor NORD, moc napędu 1,1 kW. |
| 3 | DC-5, DC-8 | Dozowniki celkowe pod silosem biomasy (2 szt) - skrajne | Dozownik celkowy typu H-AR-1 350/PN10, DN350 (dostawca: firma Tessa). Dozownik certyfikowany w Atex jako system ochronny – wytrzymałość 11 barg (bariera dla płomienia). Wymagana wydajność: 11 t/h (36 m3/h). Napęd dozownika celkowego: motoreduktor NORD, moc na-pędu 1,1 kW |
| 4 | DC-6 DC-7 | Dozowniki celkowe pod silosem biomasy (2 szt)-środkowe | Dozownik celkowy KREISEL ZSV 400x400 -21 LUZ DN350 (dostawca: firma Tessa). Dozownik certyfikowany w Atex jako system ochronny – wytrzymałość 11 barg (bariera dla płomienia). Wymagana wydajność: 11 t/h (36 m3/h). Napęd dozownika celkowego: motoreduktor NORD, moc napędu 1,1 kW. |
| 5 | DC-9 | Dozownik celkowy – przesyp z PW na PK (1 szt.) | Dozownik celkowy typu ZSV 630x800 -21L, o wymiarach przyłą-czeniowych: 400 x 400. Wymagana wydajność: 60 t/h (120 m3/h). Wytrzymałość konstrukcyjna: 11 barg, certyfikowany jako system ochronny (dostawca: firma Tessa). Napęd: motoreduktor SEWL, moc napędu 5,5 kW. |
| 6 | Dozowniki celkowe UTPB-31 UTPB-32 UTPB-41 UTPB-42 | Urządzenie do zasypu biomasy (do transportu pneumatycznego) | Wydajność urządzenia ok. 2,72 t/h (9 m3/h), zawór celkowy typu H-AR- 1 250/PN10, DN250. Wytrzymałość na 11 bar nadciśnienia (certyfikowane zgodnie z ATEX jako system ochronny). Napęd: motoreduktor NORD, moc napędu to 0,75 kW. Dostawca: firma Tessa. |
| Separatory Magnetyczne |  |  |  |
| 7 | SM-1 | Separator magnetyczny | Separator magnetyczny (dostawca: firma TESSA) – dwurzędowy automatyczny magnes kratowy Auto-Shuttle ASHD3030/HS. Wydajność: 11 t/h (36 m3/h), całkowity roz-miar: 460 mm (szer.) x 1310 mm (dł.) x 400 mm (wys.), wlot/wylot: 300 x 300 mm. Pobór mocy: 2 kW. |
| 8 | SM-2 | Separator magnetyczny | Separator magnetyczny z układem odbioru zanieczyszczeń fer-romagnetycznych tj. Opiłki metalu, śruby, nakrętki, gwoździe itp. (dostawca: firma TESSA) – dwurzędowy automatyczny magnes kratowy Auto-Shuttle ASHD5050/HS. Elementy konstrukcyjne separatora wykonane z atestowanej stali kwasoodpornej. Wydajność: 70 t/h (140 m3/h), całkowity rozmiar: 640 mm (szer.) x 1620 mm (dł.) x 400 mm (wys.), wlot/wylot: 500 x 500 mm. Pobór mocy: 2 kW. |
| Dmuchawy i sprężarki |  |  |  |

Zakres prac

| Lp. | Oznaczenie projektowe urządzenia | Nazwa | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- |
| Dozowniki celkowe |  |  |  |
| 1 | DC-2 | Dozownik celkowy podwagowy | - Montaż i demontaż dozowników celem przeprowadzenia prac - Kontrola i regulacja wielkości szczeliny między wewnętrznym otworem obudowy a wirnikiem dozownika ( 0,20 do 0,25 mm)- - Kontrola zużycia, szczelin, osłon, listew zamykających, czyszczenie, nastawianie - Wymiana oleju w przekładniach Jak wyżej |
| 2 | DC-3 , DC-4, | Dozowniki celkowy pod urządzeniami odpylającymi |  |
| 3 | DC-5, DC-8 | Dozowniki celkowe pod silosem biomasy (2 szt) - skrajne |  |
| 4 | DC-6 DC-7 | Dozowniki celkowe pod silosem biomasy (2 szt)-środkowe |  |
| 5 | DC-9 | Dozownik celkowy – przesyp z PW na PK (1 szt.) |  |
| 6 | Dozowniki celkowe UTPB-31 UTPB-32 UTPB-41 UTPB-42 | Urządzenie do zasypu biomasy (do transportu pneumatycznego) |  |
| Separatory Magnetyczne |  |  |  |
| 7 | SM-1 | Separator magnetyczny | Kontrola poprawności działania sprawdzenie skuteczności działania separatorów. Dostawa i wymiana 9 sztuk prętów magnetycznych o długości 148 cm i 7 sztuk prętów o długości 118 cm – łączna ilość prętów w separatorach Wymiana uszkodzonych sprężyn odbijających dla wymienianych prętów w ilości 32 szt. ( po dwie na jeden pręt) |
| 8 | SM-2 | Separator magnetyczny |  |

- MATERIAŁY:

Transport i sprzęt techniczny niezbędny do wykonania zadania w zakresie Wykonawcy

- WYMAGANIA DODATKOWE

- Wymagane sprawozdanie przeglądowe zawierające dokumentację zdjęciową

- W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych wynikłych w trakcie wykonanego przeglądu w celu doprowadzenia urządzenia do całkowitej sprawności, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania służb ruchowych Zamawiającego oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej uszkodzenia. Roboty dodatkowe będą wyceniane na podstawie osobnego dodatkowego kosztorysu.

- Utylizacja wszystkich materiałów odpadowych powstałych w trakcie wykonywania prac po stronie Wykonawcy.

- Złom powstały w wyniku prowadzonych prac jest własnością Zamawiającego. Powstałe odpady metalowe należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Sporządzenie dokumentacji (w tym zdjęciowej) stwierdzonych usterek oraz dostarczenie protokołu z wykonanych prac wraz z zaleceniami remontowymi i eksploatacyjnymi.

- Każdorazowo zakres prac należy wykonać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń i instalacji.

- Minimalny okres gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały i urządzenia wynosi 12 miesięcy.

- Wizja lokalna na obiekcie nieobowiązkowa lecz możliwa w terminie ustalonym z dozorem Zakładu Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6c , 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Osoba do kontaktu: Grzegorz Szumlański

kom.: 883 343 554

e-mail:  Grzegorz.Szumlański@termika.pgnig.pl

- TERMINY, ODBIÓR, PŁATNOŚCI

Dopuszcza się składanie ofert częściowych z rozbiciem na poszczególne części.

Termin wykonania dla każdego z tematów: 30 dni od daty zawarcia umowy/otrzymania zamówienia.

Dokładny termin wykonania prac na obiekcie należy uzgodnić z Zakładem.

Fakturowanie: jednorazowe po podpisaniu protokołu odbioru.

# Załączniki: zdjęcia, DTR, dokumentacja techniczna itp.

Dozowniki celkowe

DTR