ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

  - LOKALIZACJA

  - INWESTOR

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

4. PLAC WIELOFUNKCYJNY

5.  UWAGI  KOŃCOWE

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA POTRZEB

FUNKCJONOWANIA I UTRZYMANIA PSÓW SŁUŻBOWYCH    1:500	 RYS. NR 1

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA POTRZEB

FUNKCJONOWANIA I UTRZYMANIA PSÓW SŁUŻBOWYCH    1:100	 RYS. NR 2

- OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Utwardzenie terenu, montaż bezodpływowego zbiornika betonowego o pojemności 10 m3 na fekalia odzwierzęce oraz budowa ogrodzenia wybiegu dla psów służbowych zlokalizowanych na terenie KWP w Krakowie, na działce nr 31/3, obręb: 0016, jedn. ewidencyjna 126105_9 Śródmieście, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

  - LOKALIZACJA

Teren pod utwardzenie, na którym odbędzie się montaż kojców dla psów służbowych oraz montaż bezodpływowego zbiornika betonowego o pojemności 10 m3 na fekalia odzwierzęce i budowa ogrodzenia wybiegu dla psów służbowych znajduje się pomiędzy budynkami nr 26    i nr 24 w południowej części działki nr 31/3 obręb: 0016, jedn. ewidencyjna 126105_9 Śródmieście, zlokalizowanej przy ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

1.3 INWESTOR

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Zlecenie Inwestora,

-  Mapa zasadnicza w skali 1:500,

-  Obowiązujące normy budowlane, akty prawne, przepisy Prawa Budowlanego,

W zakres opracowania wchodzą: część opisowa oraz część rysunkowa dotyczące zagadnień

związanych z utwardzeniem istniejącego terenu, na którym będą montowane kojce dla psów

służbowych, montaż bezodpływowego zbiornika betonowego o pojemności 10 m3 na fekalia

odzwierzęce wraz z budową ogrodzenia wybiegu dla psów służbowych.

3. STAN  ISTNIEJĄCY

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie zlokalizowany jest pomiędzy budynkami nr 26 i nr 24 w południowej części działki nr 31/3, obręb: 0016, jedn. ewidencyjna 126105_9 Śródmieście przy ul. Mogilskiej 109, 31-571 Kraków.

Na terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie dla potrzeb funkcjonowania i utrzymania psów służbowych do badań osmologicznych, pomiędzy budynkami nr 26 i nr 24 zostanie przygotowany utwardzony plac o wymiarach 8,50 x 14,00 m, z dojściem o szerokości 2,50 m                    i długości 5,47 m.

Budynek nr 26 jest budynkiem (niemieszkalnym) garażowym. Budynek nr 24 jest budynkiem (niemieszkalnym) biurowo – warsztatowym.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA POTRZEB PSÓW SŁUŻBOWYCH

4.1 Rozwiązanie projektowe

4.1.1 Plac

Celem wykonania utwardzenia terenu w południowej części działki nr 31/3 przy budynku               nr 24 i nr 26 przygotowanie zagospodarowanie dla potrzeb funkcjonowania i utrzymania psów służbowych do badań osmologicznych.  W zamiarze jest uzyskanie placu o wymiarze 8,50 m x 14,00 m z dojściem o szerokości 2,50 m i długości 5,47 m. Plac zlokalizowany będzie pomiędzy istniejącymi budynku nr 26 i nr 24, przy wewnętrznej drodze dojazdowej prowadzącej do budynku nr 24 i 26. Plac zaprojektowano ze spadkiem wewnętrznym 1%, gdzie nieczystości zostaną odprowadzone do odrębnej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a dalej do bezodpływowego, podziemnego zbiornika betonowego o pojemności 10 m3 na fekalia odzwierzęce.

Plac wraz z kojcami usytuowany jest w odległości 1,00 m od ściany zewnętrznej bez okien budynku nr 26 i w odległości 24,60 m od ścian zewnętrznych z oknami budynku nr 24.

Plac wraz z kojcami usytuowany jest w odległości 6,97 (6,22) m od granicy z działką nr 55/3        i w odległości 9,23 (16,06) m od granicy z działką nr 242/25.

4.1.2 Zbiornik bezodpływowy

W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje się montaż bezodpływowego, podziemnego zbiornika betonowego o pojemności 10 m3 na fekalia odzwierzęce o wymiarze 2,40 x 3,00 m i wysokości 1,74 m z włazem o średnicy 600 mm. Odległość włazu do ściany zewnętrznej bez okien w budynku nr 26 wynosi 10,58 m i odległość od ściany zewnętrznej            z oknami budynku nr 24 wynosi 22,60 m. Do podziemnego, bezodpływowego zbiornika będą trafiać nieczystości odzwierzęca odprowadzone z kojców psów służbowych wewnętrzną, odrębną kanalizacją sanitarną. Odbiór nieczystości odzwierzęcych będzie odbywał się na podstawie umowy przez specjalistyczną firmę. Wewnętrzna, odrębna kanalizacja sanitarna nie będzie włączona do istniejącej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działki nr 31/3.

4.1.3 Ogrodzenie wewnętrzne

W ramach zagospodarowania powyższego terenu będzie wykonane ogrodzenie wewnętrzne o wysokości 2,0 m z podmurówką betonową, tworzące wybieg dla psów służbowych. Zaprojektowano ogrodzenie panelowe ocynkowane z pręta 8/6/8 2D o wysokości 2,0 m z wewnętrznymi furtkami panelowymi  o szerokości 80 cm i bramą dwuskrzydłową panelową o szerokości 2,50 m.

W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje się montaż bezodpływowego, podziemnego zbiornika betonowego o pojemności 10 m3 na fekalia odzwierzęce o wymiarze 2,40 x 3,00 m i wysokości 1,74 m z włazem o średnicy 600 mm. Odległość włazu do ściany zewnętrznej bez okien w budynku nr 26 wynosi 10,58 m i odległość od ściany zewnętrznej            z oknami budynku nr 24 wynosi 22,60 m.

4.2 Nawierzchnia

Nawierzchnia dojazdu do placu będzie wykonana z kostki brukowej w kolorze szarym.

Warstwy utwardzenia terenu:

- kostka brukowa (kolor szary) gr. 8,0 cm

- podsypka piaskowo – cementowa gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0-63mm gr. 35,0 cm

- pospółka gr. 10,0 cm

Nawierzchnię, dojazdu do placu, ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30x100cm, ustawionymi na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm i ławie z betonu B-20                     z oporem.

Plac oddzielony będzie od istniejącej drogi wewnętrznej krawężnikami najazdowymi betonowymi o wymiarze 15x30cm. Krawężnik będzie wystawał 4 cm nad krawędź drogi.

Nawierzchnia placu będzie betonowa.

Warstwy utwardzenia terenu:

- płyta betonowa gr. 15,0 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- warstwa chudego betonu gr. 10 cm

- pospółka gr. 60,0 cm

Nawierzchnię placu, ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30x100cm, ustawionymi na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm i ławie z betonu B-20 z oporem.

4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegać będą na zdjęciu warstwy humusu w miejscu lokalizacji placu i dojazdu do placu. Zostanie wykonane koryto pod projektowane warstwy konstrukcji. Podłoże gruntowe (koryto) przed ułożeniem warstw podbudowy nawierzchni powinno być zagęszczone. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych z terenu przeznaczonego pod zagospodarowanie dla potrzeb funkcjonowania i utrzymania psów służbowych do badań osmologicznych należy usunąć występującą zieleń wysoką. Prace prowadzić pod nadzorem zarządców sieci podziemnych.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie placu odbywać się będzie powierzchniowo przez odpowiednie ukształtowanie jego powierzchni w kierunku środka placu do wewnętrznej odrębnej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Odwodnienie dojazdu do placu będzie odbywać się powierzchniowo przez ukształtowanie powierzchni na zewnątrz, na teren działki Inwestora.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów kojców psów służbowych poprzez rynny i rury spustowe na teren działki Inwestora.

5. UWAGI  KOŃCOWE.

1.   Wykonanie i montaż kojców dla psów służbowych jest poza zakresem opracowania.

# 2. Roboty budowlane powinny nadzorować osoby z odpowiednimi uprawnieniami, dysponujące wszechstronną wiedzą i doświadczeniem w zakresie drogowym.

# 3.  Roboty należy prowadzić w sposób zabezpieczający interesy osób trzecich.

Opracował:

inż. Agnieszka KRÓL

UPR. BUD. Nr MAP/0008/POOK/04

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

do projektowania bez ograniczeń