Opis Przedmiotu Zamówienia

Serwisowanie systemu drzwi przesuwnych firmy GEZE w budynku biurowym przy ul. Zaruskiego 4.

- Opis urządzeń:

Drzwi przesuwne  typ napędu Slimdrive SL NTE – 2 szt., EcDrive – 1 szt.

- Zakres usługi: Przegląd i konserwacja 2 razy w roku.

Czynności przeglądu i konserwacji:

- Czyszczenie bieżni napędu

- Sprawdzenie zużycia elementów jezdnych

- Sprawdzenie połączeń mechanicznych zawieszenia skrzydła

- Sprawdzenie i regulacja szczelności drzwi,

- Sprawdzenie mocowania pokrywy

- Wzrokowe sprawdzenie stanu szklenia skrzydeł.

- Usunięcie nieprawidłowości i usterek.

- Sprawdzenie oraz regulacja zabezpieczeń napędu

- Sprawdzenie zasięgu działania czujników ruchu i regulacja

- Sprawdzenie ryglowania nocnego drzwi

- Sprawdzenie otwarcia zimowego drzwi

- Sprawdzenie sposobu reakcji drzwi po zaniku zasilania

- Sprawdzenie wejścia od instalacji SAP (zasymulowanie alarmu ppoż.)

- Sprawdzenie działania wyłącznika awaryjnego

- Sprawdzenie kodów błędów zapisanych w sterowniku oraz ich weryfikacja

- Kontrola połączeń elektrycznych, sprawdzenie działania zewnętrznego przełącznika kluczykowego

- Usunięcie nieprawidłowości i usterek

- Świadczone przez Wykonawcę czynności serwisowe należy wykonać w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w dni robocze w godzinach 700- 1400.

- Czynności dodatkowe określone w OPZ:

- Wykonawca będzie wykonywał naprawy na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po godzinach pracy Zamawiającego (pomiędzy 1400 a 700) oraz w dni wolne od pracy dopuszczalne jest zawiadomienie Wykonawcy w formie telefonicznej, na numer telefonu  Wykonawcy, udostępniony Zamawiającemu.

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Wykaz czynności dodatkowych:

- Roboczogodziny w trakcie trwania zamówienia- szacowana ilość 30 roboczogodzin

- Dojazd do usuwania awarii i usterek w trakcie trwania zamówienia- szacowana ilość 20 dojazdów

- Wykaz materiałów, które mogą podlegać wymianie:

| Lp. | Materiały |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silnik DCU 1-2M |  | 1 szt. |
| 2 | Wózek jezdny SL |  | 1 szt. |
| 3 | Pasek zębaty, |  | 1 szt.. |
| 4 | Rolka napinająca |  | 1 szt. |
| 5 | Bariera podczerwieni |  | 1 szt. |
| 6 | Rygiel elektromagnetyczny |  | 1 szt. |
| 7 | Akumulator |  | 3 szt. |

- Wykonawca przystąpi do naprawy nie później niż  w ciągu:

- 24 godzin w przypadku awarii tj. zdarzeń powodujących utratę sprawności drzwi,

- 48 godzin w przypadku usterki tj. zdarzeń niewpływających na sprawność i bezpieczeństwo użytkowania drzwi,-licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia w dni robocze, w godzinach od 700 do 1400.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu:

- w przypadku awarii – 48 godzin od chwili przystąpienia do naprawy i uzgodnienia kosztu części zamiennych/podzespołów z Zamawiającym,

- w przypadku usterki - 72 godzin od chwili przystąpienia do naprawy i uzgodnienia kosztu części zamiennych/podzespołów z Zamawiającym.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny lub elektroniczny wniosek Wykonawcy naprawa może trwać dłużej. Uzasadnienie przedłużenia terminu zakończenia naprawy musi być zaakceptowane przez Zamawiającego i zawierać termin zakończenia naprawy. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych części zamiennych lub podzespołów, Wykonawca zobowiązuje się do ich zastępowania częściami i podzespołami o parametrach jakościowych i technicznych nie gorszych niż zastosowane przez producenta. Części zamienne/podzespoły nie mogą być regenerowane.

- Wykonanie czynności dodatkowych nieokreślonych w OPZ

      - W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nie określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

      - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

      - Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

      - W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Warunki wykonania usługi: Do wykonania czynności, składających się na przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest użyć technik i materiałów gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz właściwej jakości wykonania usługi.

- Terminy realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- Przegląd i konserwacja:

- kwiecień 2025 rok

- październik 2025 rok

- kwiecień 2026 rok

- październik 2026 rok

- Usuwanie awarii i usterek sukcesywnie na każdorazowe zgłoszenie zamawiającego od dnia otrzymania zamówienia (jednak nie wcześniej niż od 02.01.2025 roku) do 31.12.2026 r. lub wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia

- Miejsce wykonania usługi: ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawie.