OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie instalacji biomonitoringu – akwaria przepływowe z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 - Serwisowanie instalacji biomonitoringu dla trzech Stacji Uzdatniania Wody

Zadanie nr 2 - Serwisowanie instalacji biomonitoringu dla Stacji Pomp Rzecznych

Zadanie nr 1 - Serwisowanie instalacji biomonitoringu dla trzech Stacji Uzdatniania Wody

I. Opis instalacji:

1) Stacja Uzdatniania Wody w Falenicy, ul. Bysławska 61, 04-968 Warszawa, Dzielnica Wawer - biomonitoring wody po odżelaziaczach, 1 punkt kontroli:

- Zestaw testowy tworzą dwa przepływowe akwaria, o pojemności 100 l każde, połączone szeregowo. Wyposażenie: termometr, oświetlenie sterowane wyłącznikiem czasowym, napowietrzanie wody przez „kostkę”. Cyrkulacja i napowietrzanie odbywa się poprzez zamontowaną pompkę. Stałe filtrowanie wody przez filtr z gąbki oraz filtr biologiczny wypełniony elementami z tworzywa sztucznego.

2) Stacja Uzdatniania Wody w Radości, ul. Patriotów 216A, 04-701 Warszawa, Dzielnica Wawer - biomonitoring wody po odżelaziaczach, 1 punkt kontroli:

- Zestaw testowy tworzą dwa przepływowe akwaria, o pojemności 100 l każde, połączone szeregowo. Wyposażenie: oświetlenie sterowane wyłącznikiem czasowym, napowietrzanie wody przez „kostkę”, termometr.

- Zestaw hodowlany jako zabezpieczenie dla uzupełnienia obsady w akwariach testowych SUW Falenica i SUW Radość, pracuje w obiegu zamkniętym. Są to dwa szeregowo połączone akwaria o pojemności każdego 100 l. Cyrkulacja i napowietrzanie odbywa się poprzez zamontowaną pompkę. Dodatkowo 100 l zbiornik akwariowy ze stałym filtrowaniem wody przez filtr z gąbki oraz filtr biologiczny wypełniony elementami z tworzywa sztucznego.

3) Stacja Uzdatniania Wody Praga, ul. Brukselska 21 w Warszawie – biomonitoring wody po aeratorach, 2 punkty kontroli:

- Dla każdego punktu kontroli zamontowany jest zestaw dwóch akwariów przepływowych 
o pojemności 100 l każde, pracujących szeregowo tzw. zestaw testowy. Przepływ dla każdego zestawu wynosi 100 l/h. Zamontowane jest oświetlenie sterowane wyłącznikiem czasowym, indywidualne dla każdego akwarium. W dwóch akwariach zamontowano dodatkowe napowietrzanie wody przez „kostkę”.

- Zestaw hodowlany jako zabezpieczenie dla uzupełnienia obsady w akwariach testowych pracuje w obiegu zamkniętym. Są to dwa szeregowo połączone akwaria, o pojemności 100 l każde. Cyrkulacja i napowietrzanie odbywa się poprzez zamontowaną pompkę. Dodatkowo 100 l zbiornik akwariowy ze stałym filtrowaniem wody, przez filtr z gąbki oraz filtr biologiczny wypełniony elementami z tworzywa sztucznego.

II. Zakres usługi:

1) dla Stacji Uzdatniania Wody w Falenicy i Stacji Uzdatniania Wody w Radości:

1. Przegląd, konserwacja, czyszczenie urządzeń i elementów instalacji oraz regulacja parametrów pracy układu biomonitoringu wody, w razie potrzeby wymiana części będących w posiadaniu użytkownika – jeden raz na kwartał,

2. Jednorazowa dostawa (przy pierwszym przeglądzie dla dwóch lokalizacji – 1 kpl.) i wymiana nw. części:

- termometr – 2 szt.

- podbierak – 2 szt.

- magnes do czyszczenia – 2 szt.

- siatka ochronna do akwarium – 2 szt.

2) dla Stacji Uzdatniania Wody Praga

1. Przegląd, konserwacja, czyszczenie urządzeń i elementów instalacji oraz regulacja parametrów pracy układu biomonitoringu wody, w razie potrzeby wymiana części będących w posiadaniu użytkownika – raz na kwartał,

2. Jednorazowa dostawa (przy pierwszym przeglądzie - 1 kpl.) i wymiana nw. części:

- pompka do wody akwariowej: max. wydajność 2500 l/h, max. wysokość słupa wody 200 cm, długość przewodu zasilającego min 10 m, moc min. 30 W, zabezpieczenie termiczne silnika, prefiltr, płynna regulacja wydajności – 1 szt.

- wkład ceramiczny na 20l – 1 kl.

- termometr – 2 szt.

- siatka ochronna do akwarium – 6 szt.

III. Warunki realizacji:

- Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Użytkownikiem.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o wydanie przepustek upoważniających do wstępu na teren, na którym ma być zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

- Prace mogą być wykonywane w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze, zmiana godzin wymaga akceptacji Kierownika Zakładu.

- Utylizacja powstałych w czasie serwisu odpadów leży po stronie Wykonawcy.

- Po wykonanej usłudze należy sporządzić protokół z wykazem wykonanych czynności i wymienionych części oraz oceną stanu instalacji i zaleceniami co do dalszej ich eksploatacji.

- Części zamienne oraz materiały konieczne do wykonania serwisu pomp dostarcza Wykonawca.

IV. Czynności dodatkowe

- Wykonanie czynności dodatkowych lub dostawy i wymiany części nieokreślonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub dostawy i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub dostawy i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub dostawy i wymiany tych części nieokreślonych w OPZ i udzieleniu zamówienia na wykonanie czynności dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nieokreślone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta.

V. Termin realizacji usługi: od daty wysłania zamówienia zakupu do 31.12.2025 r.; termin realizacji poszczególnych przeglądów:

- I przegląd - marzec 2025 r.

- II przegląd - czerwiec 2025 r.

- III przegląd - wrzesień 2025 r.

- IV przegląd - grudzień 2025 r.

Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Użytkownikiem.

VI. Miejsce realizacji usługi:

- Stacja Uzdatniania Wody w Falenicy, ul. Bysławska 61, 04-968 Warszawa, Dzielnica Wawer,

- Stacja Uzdatniania Wody w Radości, ul. Patriotów 216A, 04-701 Warszawa, Dzielnica Wawer,

- Stacja Uzdatniania Wody Praga, ul. Brukselska 21, 03-972 Warszawa.

Zadanie nr 2 - Serwisowanie instalacji biomonitoringu dla Stacji Pomp Rzecznych.

I. Opis instalacji:

1) Stacja Pomp Rzecznych, ul. Czerniakowska 124 w Warszawie - dwa punkty kontroli:

1 punkt - pompownia IV HALA:

- 2 zestawy testowe po dwa przepływowe akwaria o pojemności ok. 100L każde, połączone szeregowo. Wyposażenie: termometr, oświetlenie sterowane wyłącznikiem czasowym, napowietrzanie wody przez „kostkę". Napowietrzanie odbywa się poprzez zamontowaną pompkę. Stałe filtrowanie wody przez filtr z gąbki

- 2 zestawy hodowlane, jako zabezpieczenie dla uzupełnienia obsady w akwariach testowych pracują w obiegu zamkniętym. Każdy zestaw to cztery szeregowo połączone akwaria o pojemności każdego ok. 100L. Cyrkulacja i napowietrzanie odbywa się poprzez zamontowane pompki. Stałe filtrowanie wody przez filtr z gąbki oraz filtr biologiczny wypełniony elementami z tworzywa sztucznego i ceramicznego.

2 punkt - pompownia „GŁÓWNA":

- 2 zestawy testowe po trzy przepływowe akwaria o pojemności ok. 100L każde, połączone szeregowo. Wyposażenie: termometr, oświetlenie sterowane wyłącznikiem czasowym, napowietrzanie wody przez „kostkę". Napowietrzanie odbywa się poprzez zamontowane pompki.

- Instalacja doprowadzająca wykonana jest z rurek plastikowych demontażowych (rozkręcanych) w systemie Hep2 Ø28mm, firmy Hepworth o długości ok. 50m.

- Instalacja odbierająca wykonana jest z rur kanalizacyjnych plastikowych Ø50mm

II. Zakres usługi:

- Sprawdzenie układu oświetlenia zbiorników.

- Sprawdzenie układu napowietrzania (szczelności układu, drożności kostek lub rurek napowietrzających, sprawności pompek  napowietrzających).

- Sprawdzenie układu filtracyjnego (pompki fontannowe, rury doprowadzające) oraz czyszczenie wkładów filtracyjnych,

- Sprawdzenie szczelności zbiornika,

- Oczyszczenie instalacji doprowadzającej i odprowadzającej wodę do układu biomonitoringu wody.

- Jednorazowa dostawa (przy pierwszym przeglądzie (Pompownia Główna)– 1 kpl.) i wymiana nw. części:

- pompka do wody akwariowej: max. wydajność 2000 l/h, max. wysokość słupa wody 200 cm, długość przewodu zasilającego min 10 m, moc min. 30 W, prefiltr, płynna regulacja wydajności

- pompka napowietrzająca do akwarium 80-150 l, maks. wydajność napowietrzania 150 l/h, w  zestawie wężyk silikonowy oraz listwa napowietrzająca, kurtyna. – 3 szt.

- listwa napowietrzająca 20 cm – 10 szt.

- gąbka filtracyjna gr. 5cm 40x50 cm – 10 szt.

- przyssawki – 10 szt.

- termometr – 1 szt.

- świetlówka zastosowania akwariowego jako zamiennik światła dziennego, światło białe lub emitująca światło o temperaturze barwowej 7000-10000K moc 25 W, długość 75 cm – 10 szt.

- wkład ceramiczny na 20l –  1 kpl.

- magnes do czyszczenia – 4 szt.

III. Warunki realizacji:

- Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Użytkownikiem.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o wydanie przepustek upoważniających do wstępu na teren, na którym ma być zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

- Prace mogą być wykonywane w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze, zmiana godzin wymaga akceptacji Kierownika Zakładu,

- Utylizacja powstałych w czasie serwisu odpadów leży po stronie Wykonawcy,

- Po wykonanej usłudze należy sporządzić protokół z wykazem wykonanych czynności i wymienionych części oraz oceną stanu instalacji i zaleceniami co do dalszej ich eksploatacji.

- Części zamienne oraz materiały konieczne do wykonania serwisu pomp dostarcza Wykonawca.

IV. Czynności dodatkowe

- Wykonanie czynności dodatkowych lub dostawy i wymiany części nieokreślonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub dostawy i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub dostawy i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub dostawy i wymiany tych części nieokreślonych w OPZ i udzieleniu zamówienia na wykonanie czynności dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nieokreślone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta.

V. Termin realizacji usługi: od daty wysłania zamówienia zakupu do 31.12.2025 r.; termin realizacji poszczególnych przeglądów:

- I przegląd - marzec 2025 r.

- II przegląd - czerwiec 2025 r.

- III przegląd - wrzesień 2025 r.

- IV przegląd - grudzień 2025 r.

Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Użytkownikiem.

VI. Miejsce realizacji usługi:

- Stacja Pomp Rzecznych, ul. Czerniakowska 124, 00-454 Warszawa - dwa punkty kontroli (Pierwszy punkt - pompownia IV HALA; Drugi punkt - pompownia „GŁÓWNA").