ZAŁACZNIK NR 1

ZESTAW DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw musi posiadać pełne niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch probówek krwi o objętości po 5cm3.

SKAŁAD ZESTAWU :

- Opakowanie zewnętrzne -1 szt.

- Opakowanie wewnętrzne – transportowe – 1 szt.

- Igła z adapterem – 1 kpl.

- Rękawiczki jednorazowe – 1 kpl.

- Opaska uciskowa – 1 szt.

- Środek do dezynfekcji skóry – 1 op.

- Gazik  – 1 szt.

- Banderole samoprzylepne – 1 kpl.

- Fiolki próżniowe 5cm3 – 1 kpl.

- Instrukcja obsługi do pobierania krwi w systemie próżniowym – 1 szt.

- Protokół do pobrania krwi – 1 szt.

OPIS TECHNICZNY:

- Opakowanie zewnętrzne – wykonane ze sztywnej tektury w kolorze jasnym, o wymiarach nie większych jak 100mm x 100mm x 40 mm, w którym zostaną umieszczone wszystkie podstawowe materiały potrzebne do jednorazowego pobrania krwi wraz z opakowaniem transportowym. Opakowanie zewnętrzne zabezpieczone banderolą o wymiarach 20mm x 30mm oraz w całości zafoliowane.

- Opakowanie wewnętrzne – transportowe  -   wykonane ze sztywnej tektury w kolorze jasnym
o zminimalizowanych wymiarach, które będzie się mieściło w opakowaniu zewnętrznym.

UWAGA – Opakowanie zewnętrzne oraz opakowanie wewnętrzne – transportowe powinno posiadać nazwę przedmiotu zamówienia, termin ważności oraz literowo-cyfrowy numer seryjny taki sam na obu opakowaniach.

- Igła - umieszczona w osłonce i podstawce z adapterem do próżniowego pobierania krwi o pojemności  nie mniejszej niż 10 cm3  .

- Rękawiczki – lateksowe do jednorazowego użytku w rozmiarze M (medium).

- Opaska uciskowa – gumowa, wytrzymała na rozciąganie – (staza).

- Środek do dezynfekcji skóry – spełniający wymogi przepisów o wyrobach medycznych, posiadający opakowanie jednorazowe zgodnie z tymi przepisami , nie zawierających alkoholu.

- Gazik – wyjałowiony pozwalający na przemycie miejsca ukłucia, pakowany w opakowaniu jednorazowym sterylnym.

- Banderole samoprzylepne – pięć samoprzylepnych banderol typu VOID lub KRUCHA do oklejania korków fiolek w dwóch płaszczyznach i opakowania transportowego, posiadający czytelne literowo – cyfrowe numery seryjne
( od  nr RZ 24 – 000001 ) o treści:

- „PRÓBKI – Z ODCZYNNIKAMI    (RZ 24 – 000001”, do pionowego zabezpieczenia fiolek z krwią – 2 szt.

- „RZ 24 – 000001” – do poziomego zabezpieczenia fiolek z krwią ( wokół fiolki, poniżej korka ) – 2 szt.

- „PAKIET RZ 24 – 000001” – do zabezpieczenia opakowania transportowego – 1 szt.

UWAGA - Wielkość wszystkich banderol musi być taka, by po użyciu trwale zabezpieczały opakowanie na,  które będą naklejane, a każda próba otworzenia pakietu lub fiolki musi pozostawić widoczne ślady na szkle fiolki i na opakowaniu pakietu, wskazujące na niepożądaną integrację z zewnątrz.

- Fiolki próżniowe –

  - 2 - fiolki próżniowa z odczynnikami - wykonana z materiału o dużej laboratoryjnej czystości o objętości 5cm3  zawierająca odpowiednio dobrane ilości antykoagulanta uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji.

  - zamknięcie fiolek – wciskane, składające się z dwóch części: gumowego korka i plastikowej osłonki ułatwiającej zdejmowanie i wciskanie korka oraz chroniące przed kontaktem z kroplami krwi mogącymi znajdować się na korku.