OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja nasypów, kanałów odprowadzających wodę oraz rowów melioracyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

z podziałem na Zadania:

Zadanie nr 1: Konserwacja rowów melioracyjnych oraz kanałów odwodnieniowych przewodów przesyłowych dla Zakładu Północnego

Zadanie nr 2: Konserwacja nasypów oraz rowów melioracyjnych dla Zakładu Pruszków

Zadanie nr 3: Konserwacja nasypów oraz rowów melioracyjnych dla Zakładu Sieci Kanalizacyjnej

Zadanie nr 1: Konserwacja rowów melioracyjnych oraz kanałów odwodnieniowych przewodów przesyłowych dla Zakładu Północnego

- Ogólny opis usługi:

Konserwacja rowów melioracyjnych na Tarasie Dolnym - TD (SUW Wieliszew), kanałów odwodnieniowych  przewodów przesyłowych (Stanisławów II i Józefów), Kanału K-1 (Wieliszew), kanału Komornickiego oraz roboty dodatkowe naprawcze na ww. rowach

- Zakres usługi:

1) Zakres prac do wykonania na TD: K1 K2 W (Tabela nr 1 - poz.1-3)

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, miękki,

- wygrabienie i wywóz,

- wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%,

- oczyszczenie z namułu przepustów o śr. 0,60 m i 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia  do 0,33 średnicy przewodu

2) Zakres prac do wykonania na TD: K 9 R R1 A A1 W1    (Tabela nr 1 - poz. 4-10)

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki,

- wygrabienie i wywóz,

- ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu, 0,10 m,

- ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namułu  0,10 m,

- oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia  do 0,33 średnicy przewodu

3) Zakres prac do wykonania w kanale "B" Stanisławów II B (Tabela nr 1 - poz.11)

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy,

- ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namułu 0,20 m,

- oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu

4) Zakres prac do wykonania w kanale odwodnieniowym Józefów (Tabela nr 1 - poz.12)

- mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna,

- oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu,

- oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 1,00 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu

5) Zakres prac do wykonania w kanale K-1 Wieliszew (Tabela nr 1 - poz.13)

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy,

- wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%,

- oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 1,25 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu

6)  Zakres prac do wykonania w kanale Komornickim (Tabela nr 1 - poz.14)

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy,

- wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%,

- oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 1,00 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia  do 0,33 średnicy przewodu,

- oczyszczenie z namułu przepustów o śr. 1,25 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu

7)  Roboty/czynności dodatkowe (naprawcze) na rowach melioracyjnych: (zgodnie z pkt 5 OPZ)

- wyrównanie skarp rowów  (uszkodzone w wyniku działania zwierząt) - grunt rodzimy kat. III -  200 m3

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gr. kat. I-III – 1000 m2

- obsianie skarp mieszanką traw - 1000 m2

Charakterystyka techniczna rowów i kanałów:

Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa rowu | Długość L [m] | Szerokość dna [m ] | Pow. skarp [m2] | Przepusty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### TARAS DOLNY: SUW Wieliszew |  |  |  |  |  |
| 1. | K1 | 942 | 0,80 | 6 437 |  |
| 2. | K2 | 760 | 0,50 | 4 288 | 1 szt. ø 0,60 m, L = 8 m |
| 3. | W | 608 | 0,50 | 1 612 | 1 szt. ø 0,80 m, L = 8 m |
|  | #### RAZEM | 2 310 |  | 12 337 |  |
| 4. | #### K | 443 | 1,00 | 1 152 | 2 szt. ø 0,60 m, L = 8 m |
| 5. | 9 | 500 | 1,00 | 6 000 |  |
| 6. | R | 855 | 0,50 | 3 218 | 1 szt. ø 0,60 m, L = 8 m |
| 7. | R1 | 276 | 0,50 | 1 122 | 2 szt. ø 0,60 m, L = 8 m |
| 8. | A | 780 | 0,50 | 3 136 | 3 szt. ø 0,60 m, L = 8 m |
| 9. | A1 | 210 | 0,50 | 836 |  |
| 10. | W1 | 170 | 0,50 | 401 |  |
|  | ##### RAZEM | 3 234 |  | 15 865 |  |
| KANAŁY NA PRZEWODACH PRZESYŁOWYCH: Stanisławów II, Józefów |  |  |  |  |  |
| 11. | ##### B | 164 | 0,80 | 984 | 2 szt. ø 0,60 m, L = 8 m |
| 12. | odwodnieniowy | 155 | 0,50 | 899 | 1 szt. ø 0,60 m, L = 8 m 1 szt. ø 1,00 m, L = 12 m |
|  | RAZEM | 319 |  | 1 883 |  |
| KANAŁ K-1: Wieliszew |  |  |  |  |  |
| 13 | ##### K-1 | 1 257 | 4,00 | 8 044 | 1 szt. ø 1,25 m, L = 10 m 1 szt. ø 1,25 m L = 18 m |
| Kanał Komornicki |  |  |  |  |  |
| 14 | Kanał Komornicki | 3 940 | 5,00 | 23 640 | 8 szt. ø 125 L = 8,0 m 1 szt. ø 100 L = 52 m 1 szt. ø 125 L = 22 m 1 szt. ø 125 L = 20 m |

- Termin realizacji: od dnia 01.06.2025r. do dnia 10.11.2025r.

- Dla poz. 1-12 Tabeli nr 1:

- I konserwacja: od dnia 01.06.2025r. do dnia 15.07.2025r.,

- II konserwacja: od dnia 15.09.2025r. do dnia 30.10.2025r.

- Dla poz. 13-14 Tabeli nr 1 (wg. potrzeb):

- I konserwacja: od dnia 01.06.2025r. do dnia 30.09.2025r.,

- II konserwacja: od dnia 16.10.2025r. do dnia 10.11.2025r.

- Roboty/czynności dodatkowe (naprawcze) na rowach melioracyjnych (zgodnie z pkt 5 OPZ): do 15 dni roboczych od dnia zakończenia I konserwacji

- Miejsce realizacji: Zakład Północny, ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew, teren Gminy Wieliszew i Nieporęt

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ:

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Dodatkowe informacje:

- Pozycje 13-14 Tabeli nr 1 będą realizowane według potrzeb Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania ww. prac Zamawiający uzgodni ich dokładny termin z Wykonawcą. Powyższe wynika z zaobserwowania w 2024r. występowania i bytowania zimorodków, które są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Wykonanie prac konserwacyjnych na Kanale Komornickim i Kanale K-1 uzależnione jest od uzyskania zezwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wykonanie czynności, które podlegają zakazom w stosunku do gatunków znajdujących się pod ścisłą ochroną. Zamawiający wystąpi we własnym zakresie o uzyskanie powyższego zezwolenia.  W przypadku braku uzyskania ww. zezwolenia na wykonanie prac  w okresie lęgowym zimorodków (od 1 marca do 15 października), Zamawiający zleci wykonanie tylko jednej konserwacji w terminie od dnia 16.10.2025r. do dnia 10.11.2025r.

- Wszelkie odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. gałęzie, liście, trawa, odpady organiczne) muszą być przez Wykonawcę na bieżąco zbierane oraz wywożone na jego koszt z terenu wykonywania usługi – dotyczy rowów na Tarasie Dolnym (Tabela nr 1 poz. 1-10) . Odpady z pozostałych terenów pozostają na skarpach.

- Prace należy wykonywać bez użycia sprzętu ciężkiego – zakaz poruszania się ciężkim sprzętem po koronach rowów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykonania prac na każdym obiekcie bezpośrednio po ich zakończeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowości w budowie lub otoczeniu rowów.

Zadanie nr 2: Konserwacja nasypów oraz rowów melioracyjnych dla Zakładu Pruszków

- Ogólny opis usługi:

# Konserwacja nasypów oraz rowów melioracyjnych dla Zakładu Pruszków

- Zakres usługi:

- Wykoszenie traw,

- Usunięcie samosiejek z dwóch skarp rzeki Utraty oraz umocnień na odcinku długości 77 m w dół rzeki oraz 7 m w górę rzeki od wylotu kanału awaryjnego z oczyszczalni ścieków Zakładu „Pruszków”

- Termin realizacji: od dnia 16.08.2025r. do dnia 30.09.2025r.

- Miejsce realizacji: Zakład Pruszków, ul. Domaniewska 23 05-800 Pruszków

- Dodatkowe informacje:

- Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia ma obowiązek uporządkować teren prac. Wszelkie odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. trawa, samosiejki) muszą być przez Wykonawcę na bieżąco zbierane oraz wywożone na jego koszt z terenu wykonywania usługi,

- Przedmiot zamówienia należy wykonywać bez użycia spalinowych oraz elektrycznych dmuchaw do liści

Zadanie nr 3: Konserwacja nasypów oraz rowów melioracyjnych dla Zakładu Sieci Kanalizacyjnej

- Ogólny opis usługi:

Zapewnienie pełnej drożności rowów melioracyjnych będących w eksploatacji MPWiK S.A. w m. st. Warszawie oraz utrzymanie w należytym stanie poszycia nasypu Układu Przesyłowego do Oczyszczalni Ścieków Południe poprzez wykonanie maksymalnie 4 konserwacji (maksymalnie po 4 razy w danym roku kalendarzowym) nasypu oraz rowów melioracyjnych polegających na realizacji poniższego:

- Koszenie traw i chwastów (dot. Kanał otwarty Wolica, Kanał otwarty Drewnowskiego, Kanał otwarty zrzutowy z Pompowni Wód Deszczowych Bródno, Układ Przesyłowy Oczyszczalni Ścieków Południe),

- Czyszczenie i odmulanie dna rowów melioracyjnych (dot. Kanał otwarty Wolica, Kanał otwarty Drewnowskiego, Kanał otwarty zrzutowy z Pompowni Wód Deszczowych Bródno).

- Opis nasypów i rowów melioracyjnych:

- Kanał otwarty Wolica – odcinek od wylotu kanału deszczowego Ø 2 000mm w ul. Płaskowickiej do włączenia do kanału W.O.W (Wola, Ochota, Wilanów) przy ul. Arbuzowej oraz odcinek kanału otwartego od wylotu kanału deszczowego Ø 1 000mm w ul. Ciszewskiego  do kanału otwartego Wolica. Dno rowów wyłożone jest płytami na całej ich długości:

- Łączna długość				                           3 157 m

- Szerokość dna rowu					               ok. 0,5 m

- Średnia wysokość skarpy				               ok. 1,6 m

- Średnia szerokość skarp po obu stronach rowu do koszenia ok. 16 m

- Nachylenie ścian bocznych rowu				    ok. 45o

- Kanał otwarty Drewnowskiego – odcinek od ul. Samarytanka do włączenia z kanałem Bródnowskim. Dno rowu wyłożone jest płytami na całej jego długości

- Łączna długość 						   902 m

- Szerokość dna rowu 						   ok. 1,0 m

- Średnia wysokość skarpy 					   ok. 1,5 m

- Średnia szerokość skarp po obu stronach rowu do koszenia ok. 6 m

- Nachylenie ścian bocznych rowu 				   ok. 45o

- Kanał otwarty zrzutowy z Pompowni Wód Deszczowych Bródno - na odcinku od ul. Artyleryjskiej do włączenia do Kanału Bródnowskiego. Dno rowu wyłożone jest płytami na całej jego długości.

- Łączna długość 						    545 m

- Szerokość dna rowu 						    ok. 1,2 m

- Średnia wysokość skarpy 					    ok.1,6 m

- Średnia szerokość skarp po obu stronach rowu do koszenia ok. 7 m

- Nachylenie ścian bocznych rowu 				    ok. 45o

- Układ Przesyłowy Oczyszczalni Ścieków Południe – odcinek od Komory K-9 w ul. Augustówka do ul. Czerniakowskiej.

- Łączna długość 						3 055 m

- Średnia wysokość nasypu 					ok. 1,40

- Średnia szerokość skarp po obu stronach do koszenia 	ok. 10,5 m

- Średnie nachylenie ścian bocznych nasypu 		ok. 45o

- Łączna długość dna rowów do wyczyszczenia wynosi: 	4 604 m

- Łączna długość podwójnego pasa skarp i nasypów wynosi: 	7 659 m

- Zakres usługi:

- Zakres koszenia traw i chwastów zgodnie z poniższym:

- Koszenie traw i chwastów na skarpach i koronach rowów oraz na nasypie i jego zboczach,

- Zebranie skoszonej trawy oraz innych chwastów wraz z każdorazowym ich wywożeniem (w tym samym dniu gdy realizowana była usługa)

- Zakres czyszczenia i odmulania dna rowów melioracyjnych zgodnie z poniższym:

- Czyszczenie i odmulanie dna rowu z zalegających osadów oraz roślinności do odsłonięcia płyty dennej,

- Każdorazowy wywóz zebranego z dna urobku oraz zanieczyszczeń  (w tym samym dniu gdy realizowana była usługa)

- Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2025r.) do dnia 31.12.2025r.

- Zgłoszenie konieczności wykonania prac będzie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany w umowie adres Zamawiającego, przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną.

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji usługi w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia oraz do zakończenia zleconego zakresu prac w ciągu 20 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do realizacji zgłoszenia.

- Miejsce realizacji:

- Kanał otwarty Wolica – odcinek od wylotu kanału deszczowego Ø 2 000 mm w ul. Płaskowickiej do włączenia do kanału W.O.W (Wola, Ochota, Wilanów) przy ul. Arbuzowej oraz odcinek kanału otwartego od wylotu kanału deszczowego Ø 1 000 mm w ul. Ciszewskiego  do kanału otwartego Wolica. Dno rowów wyłożone jest płytami na całej ich długości.

- Kanał otwarty Drewnowskiego – odcinek od ul. Samarytanka do włączenia z kanałem Bródnowskim. Dno rowu wyłożone jest płytami na całej jego długości.

- Kanał otwarty zrzutowy z Pompowni Wód Deszczowych Bródno - na odcinku od ul. Artyleryjskiej do włączenia do Kanału Bródnowskiego. Dno rowu wyłożone jest płytami na całej jego długości.

- Układ Przesyłowy Oczyszczalni Ścieków Południe – odcinek od Komory K-9 w ul. Augustówka do ul. Czerniakowskiej w Warszawie.

- Dodatkowe informacje:

- Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia do usuwania zanieczyszczeń z dna do odsłonięcia płyty dennej (zakazuje się używania tzw. dmuchaw w związku z zarządzeniem Prezydenta m.st Warszawy nr 333/2020 z dnia 5.03.2020r.).

- Wszelkie odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. gałęzie, liście, trawa, odpady organiczne) muszą być przez Wykonawcę usługi na bieżąco zbierane i wywożone na jego koszt oraz za pomocą jego środków z terenu wykonywania usługi.

- Zamawiający będzie każdorazowo zgłaszał konieczność wykonania prac określając jednocześnie zakres usługi.

- Po nasypach Układu Przesyłowego Oczyszczalni Ścieków Południe zabroniony jest ruch pojazdów kołowych ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rurociągu.

- Prace należy wykonywać bez użycia sprzętu ciężkiego – zakaz poruszania się ciężkim sprzętem po skarpach i koronach rowów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykonania prac na każdym obiekcie bezpośrednio po ich zakończeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w drożności, budowie lub otoczeniu rowów, skarp oraz nasypu.