Załącznik nr 1 do zaproszenia

Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla

przedmiotu dostawy przyczepy do przewozu dwóch quadów

- Wymagania dla przyczepy transportowej:

- Przyczepa transportowa do przewozu pojazdów typu quad na dalsze odległości,  spełniająca następujące wymagania:

  - rok produkcji: 2024

  - dopuszczalna, maksymalna masa całkowita (DMC): 1100-1400 kg,

  - rama w całości ocynkowana, spawana z profili zamkniętych, sztywna na tzw. kratownicy

  - 1 oś z hamulcem o nośności 1500 kg,

  - komplet kół z ogumieniem - 2 szt (nośność koła 710 kg)

  - koło zapasowe umiejscowione  na dyszlu,

  - opony nie starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy,

  - koła pod skrzynią ładunkową, podłoga na wysokości ok. 62cm,

  - zaczep kulowy z hamulcem najazdowym do 1500kg,

  - dwa trapy stalowe, ocynkowane, z blachy otworowej typu LOHR o długości ok. 180-220 cm, chowane pod ramę w tylny pas lampowy,

  - skrzynia (platforma) ładunkowa o wymiarach 3,3 m x 2,1 m,

  - podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej z warstwą antypoślizgową o grubości  12mm,

  - burty aluminiowe o wys. 350 mm otwierane z 4 stron, z zamknięciami kasetowymi

  - ceowniki do zaczepiania podjazdów z 3 stron (możliwość wjazdu quadem od 2 boków i tyłu),

  - słupki narożne wyjmowane, możliwość szybkiego demontażu burt i słupków do poziomu platformy,

  - uchwyty na pasy tzw. cybanty wyciągane z profila obrzeżnego, 4 szt na 1 bok + 2 dodatkowe z przodu,

  - dodatkowe uchwyty spawane pod ramą po 4szt  na boku,

  - koło manewrowe z przodu wzmocnione 300kg,

  - kliny plastikowe pod koła - 2 kpl,

  - pełnowymiarowe koło zapasowe,

  - pakiet oświetleniowy zgodny z kodeksem ruchu drogowego (światła obrysowe boczne i tylne oraz światła tylne pojazdu)

  - pasy transportowe z napinaczem, atestowane – 8 szt.

- Wymagane dokumenty:

Wraz z przyczepą należy dostarczyć:

- świadectwo zgodności WE,

- oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji 
i ewidencji pojazdów.

- Warunki gwarancji i serwisu:

- Przyczepa transportowa musi być objęta gwarancją na okres min. 24 miesięcy, lecz nie krócej niż gwarancja producenta, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.

- Przeglądy okresowe, naprawy gwarancyjne oraz naprawy bieżące w okresie gwarancji, będą wykonywane w stacjach obsługi sprzętu transportowego spełniających kryteria jakościowe określone dla autoryzowanych stacji obsługi oferowanej marki sprzętu transportowego.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do istniejącej sieci serwisowej producenta sprzętu na zasadach obowiązujących w tej sieci, w tym do co najmniej jednego serwisu zlokalizowanego na terenie woj. podkarpackiego.

- W przypadku odrzucenia reklamacji Wykonawca lub jego serwis będzie informować Zamawiającego, pisemnie podając pełne uzasadnienie odrzucenia.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających   z fabrycznej gwarancji.

- Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej sprzętu.