OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa podestów roboczych i drabin dla Działu Logistyki

- Zakres dostawy

- Jezdny podest roboczy z jednostronnym wejściem – 3 szt.

- 4 stopnie + podest

- wysokość do podestu: nie mniej niż 1200 mm

- układ blokady jazdy zabezpieczający przed przesuwaniem się drabiny

- wykonana z rur lub profili metalowych

- dopuszczalne obciążenie 150 kg

- wymiar stopnia: nie mniej niż 600x150 mm

- wymiar podestu: nie mniej niż 595x650 mm

- wysokość całkowita: nie mniej niż 2300 mm

- Stopnie i podest wykonany w sposób zabezpieczający przed pośliźnięciem.

- podest osłonięty barierkami z 3 stron, oraz zabezpieczeniem przed wypadnięciem od strony wejścia.

- deklaracja zgodności z normą PN EN 131-7 lub zamiast deklaracji zgodności certyfikat, potwierdzający zgodność z ww. norma, wydany przez niezależną od producenta instytucję

- instrukcja obsługi lub naklejone piktogramy z instrukcją obsługi.

- dostarczony produkt musi być zmontowany (złożony)

- Jezdny podest roboczy z jednostronnym wejściem – 1 szt.

- 6 stopnie + podest

- wysokość do podestu: nie mniej niż 1700 mm

- układ blokady jazdy zabezpieczający przed przesuwaniem się drabiny

- wykonana z rur lub profili metalowych

- dopuszczalne obciążenie 150 kg

- wymiar stopnia: nie mniej niż 600x150 mm

- wymiar podestu: nie mniej niż 595x650 mm

- wysokość całkowita: nie mniej niż 2800 mm

- Stopnie i podest wykonany w sposób zabezpieczający przed pośliźnięciem.

- podest osłonięty barierkami z 3 stron, oraz zabezpieczeniem przed wypadnięciem od strony wejścia.

- deklaracja zgodności z normą PN EN 131-7 lub zamiast deklaracji zgodności certyfikat, potwierdzający zgodność z ww. norma, wydany przez niezależną od producenta instytucję

- instrukcja obsługi lub naklejone piktogramy z instrukcją obsługi.

- dostarczony produkt musi być zmontowany (złożony)

- Rozkładany 3 stopniowy stołek z jednostronnym wejściem – 3 szt.

- 3 stopnie

- wysokość całkowita po rozstawieniu: nie mniej niż 700 mm

- wykonana z anodowanego aluminium

- dopuszczalne obciążenie 150 kg

- wymiar stopnia: nie mniej niż 360x220 mm

- Stopnie wykonane w sposób zabezpieczający przed pośliźnięciem.

- deklaracja zgodności z normą PN EN- 14183 lub zamiast deklaracji zgodności certyfikat, potwierdzający zgodność z ww. norma, wydany przez niezależną od producenta instytucję

- instrukcja obsługi lub naklejone piktogramy z instrukcją obsługi.

- dostarczony produkt musi być zmontowany (złożony)

- Termin realizacji:

Do 31.12.2025 roku

- Miejsce dostawy:

Magazyn M010 ul. Stanisława Mikkego 4, 00-454 Warszawa, czynny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:00 -13:00