Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych 
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł 
w Urzędzie Miasta Myszkowa

Wniosek

o udzielenie zamówienia w zapytaniu ofertowym

z dnia 08.12.2025r.

Znak sprawy:

SMiZK.5556.58.2025

Wnioskodawca:

Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe

- Nazwa zamówienia:

Zakup agregatu prądotwórczego.

- Opis przedmiotu zamówienia oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała opisu przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego w ramach Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.

Agregat prądotwórczy o mocy min. 60 kVA - szt. 1

1. Moc maksymalna LTP 400V - nie mniejsza niż 60 kVA / 48 kW .

2. Moc znamionowa PRP 400V - nie mniejsza niż 50 kVA / 40 kW .

3. Częstotliwość - 50 Hz.

4. Napięcie - 400 V .

5. Moc silnika LTP- min 55 kW.

6. Rodzaj paliwa – olej napędowy (ON).

7. Prądnica bezszczotkowa, 3-fazowa 400V 50Hz.

8. Stabilizacja napięcia 1%.

9. Zabudowa agregatu - obudowa wyciszona.

10. Stopień ochrony prądnicy min. IP23.

11. Wymiary mm(dł/szer/wys): nie większe niż 2400 x 1000 x 1200 mm.

12. Akumulator rozruchowy.

13. Czas pracy na zbiorniku paliwa min. 10 godz.

Opisu przedmiotu zamówienia dokonał Sebastian Jurczyk.

- Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana): dostawa.

- Proponowane wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia, jeżeli zamawiający stawia takie wymagania:

### 1. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane.

2. Gwarancja min. 12 miesiące.

3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

4. Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat od daty dostawy.

5. Wykonanie przeglądu zerowego – zalanie olejem, odpalenie, sprawdzenia działania.

- Proponowany termin wykonania zamówienia: 19.12.2025r.

- Ustalona wartość zamówienia: …54 482,39 zł … oraz

Imię i nazwisko osoby, która dokonała oszacowania jego wartości:

……Sebastian Jurczyk………………………………………………………………… oraz

Data ustalenia wartości zamówienia: …08.12.2025r.……………………………………

- Proponowane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w postępowaniu spełniania warunków udziału:

brak

- Proponowane kryteria oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

- Nazwa i adres znanych zamawiającemu wykonawców do zaproszenia do składania ofert:

- Łukasz Gurba VAG-TECH ul. Bolesława Chrobrego 19/14, 08-110 Siedlce,              NIP:821-248-68-56, biuro@vagtech24.pl ;

- BRANŻOWA HURTOWNIA NARZĘDZI, 05-420 JÓZEFÓW K/OTWOCKA, UL.ELIZY ORZESZKOWEJ 3, rogulski@bhntools.pl ;

- Zbigniew Pertkiewicz PROTON POLSKA - Agregaty prądotwórcze Zbigniew Pertkiewicz, Olendry małe 28, 98-200 Sieradz, NIP: 827-106-58-66, agromoc@gmail.com .

- Miejsce zamieszczenia zamówienia wraz z informacją o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami:

…Platforma zakupowa https://miastomyszkow.eb2b.com.pl ……………………………………..

- Projektowane postanowienia umowy lub wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzgodnione ze Skarbnikiem Miasta oraz Radcą prawnym/Adwokatem (załącznik).

- Nazwisko i imię osoby wyznaczonej do sporządzenia zapytania ofertowego:

…Sebastian Jurczyk…………………………………………………………………………

Załącznik – wzór umowy

Wniosek sporządził/a:

…..............................................

.……………………………………………………

Kierownik Wydziału/Referatu

(data i podpis)

Zatwierdzam:

……………………………………………………..…

Burmistrz Miasta Myszkowa lub osoba upoważniona

(data i podpis