## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: LP.281.35.2026

Wymagania techniczne i technologiczne

- Zadanie nr 1 - OLEJ SILNIKOWY Orlen Oil Ultor Progress 10W-40   (YY02511129ZZ)

- Olej ma być przeznaczony do stosowania w wysokoprężnych silnikach autobusowych spełniających normy emisji EURO-5 EEV, EURO-6 eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej Krakowa.

- Wymagania jakościowe:

  - klasa lepkości SAE 10W-40;

  - spełnienie norm jakościowych: API : CI-4, ACEA: E6/E7/E9

  - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych producentów silników  DTFR 15C110 (dawniej MB 228.51)

- Warunki dostawy: opakowania jednorazowe około 200-205 l (beczki metalowe) Wykonawca musi zapewnić możliwość dostawy w pojemnikach zwrotnych około 1000 l.

- Inne wymagania:

  - przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg aktualnego rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008

  - wraz z każdą dostawą olejów Wykonawca dostarczy atest – świadectwo jakości.

- Zadanie nr 2 – OLEJ PRZEKŁADNIOWY Orlen Oil Hipol GL-4 80W-90 (YY02560110ZZ)

- Olej ma być przeznaczony do stosowania w przekładniach tramwajowych eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej Krakowa.

- Wymagania jakościowe:

  - klasa lepkości 80W-90;

  - spełnienie norm jakościowych API GL-4

- Warunki dostawy: opakowania jednorazowe (beczki metalowe) około 200-205 l

- Inne wymagania:

- przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg aktualnego rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008

- wraz z każdą dostawą olejów Wykonawca dostarczy atest – świadectwo jakości

- Zadanie nr 3 – OLEJ PRZEKŁADNIOWY Orlen Oil Gear LL 80W-90 (YY02560109ZZ)

- Olej ma być przeznaczony do stosowania w mostach napędowych i mechanicznych  skrzyniach biegów autobusów miejskich posiadanych przez Zamawiającego, eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej Krakowa.

- Wymagania jakościowe:

  - klasa lepkości 80W-90;

  - spełnienie norm jakościowych API GL-5

  - spełnienie wymagań  ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A

- Warunki dostawy: opakowania jednorazowe około 200-205 l  (beczki metalowe)

- Inne wymagania:

  - przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg aktualnego rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008

  - wraz z każdą dostawą olejów Wykonawca dostarczy atest – świadectwo jakości

- Zadanie nr 4  - OLEJ SILNIKOWY Orlen Oil Ultor Perfect 5W-30 (YY02511138ZZ)

    - Posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych producentów silników:  MAN M3677

    - Inne wymagania:

  - przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg aktualnego rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008

  - wraz z każdą dostawą olejów Wykonawca dostarczy atest – świadectwo jakości