Załącznik nr 2 – Formularz informacji cenowej

# Zakres podstawowy:

| L.P. | Wyszczególnienie prac dla silnika TMF 50-29-4 400 kW | Ilość silników | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badania diagnostyczne; wstępna ocena stanu technicznego silnika, stojana, wirnika, podzespołów silnika. |  |  |  |
| 2 | Demontaż silnika (tj. demontaż: osłony NDE i TMBU, kołnierza przekładni, wirnika, osłon, kratek wentylacyjnych). |  |  |  |
| 3 | Czyszczenie, mycie, suszenie elementów silnika: stojana, wirnika, węzła łożyskowego, podzespołów (tarcza NDE, kołnierz zębaty, uszczelnienia, czujnik prędkości, półsprzęgło, pierścień wsporczy, osłony). |  |  |  |
| 4 | Kontrola i testowanie pakietu blach stojana: test magnetyczny, pomiar termowizyjny lub pomiar bezpośredni. |  |  |  |
| 5 | Pomiary elektryczne: indukcyjność, rezystancje uzwojeń i izolacji, DAR, PI, SV, DD, wytrzymałość izolacji. |  |  |  |
| 6 | Badanie MT i UT wału wirnika (w razie zablokowanych łożysk lub labiryntów). |  |  |  |
| 7 | Impregnacja uzwojeń stojana metodą VPI, naprawa ubytków, uszczelnienie żłobków. |  |  |  |
| 8 | Pomiary mechaniczne: diagnostyka drganiowa, pomiar czopów, luzów promieniowych i osiowych. |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie stanu wirnika. |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie stanu: otworów wlotowych i wylotowych, siatek wentylacyjnych, gwintów, gniazda łożyskowego. |  |  |  |
| 11 | Wyważenie dynamiczne wirnika (klasa G1). |  |  |  |
| 12 | Sprawdzenie przewodów, gniazd, czujników temperatury, obrotów, zębatki. |  |  |  |
| 13 | Wymiana/uzupełnienie końcówek przewodów i oznaczeń. |  |  |  |
| 14 | Wymiana/uzupełnienie dławików kablowych. |  |  |  |
| 15 | Wymiana uszkodzonych normaliów (śruby, zawleczki, podkładki sprężynowe, specjalne). |  |  |  |
| 16 | Usunięcie usterek mocowania zawieszenia silnika (śruby, hak, gwinty). |  |  |  |
| 17 | Usunięcie uszkodzeń mechanicznych kadłuba silnika. |  |  |  |
| 18 | Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie ze specyfikacją TSA. |  |  |  |
| 19 | Wymiana zespołu łożyska TMBU lub NU. |  |  |  |
| 20 | Montaż silnika. |  |  |  |
| 21 | Próby wdrożeniowe: bieg jałowy, obciążenie, zwarcie – wg IEC 60034 i IEC 60349. |  |  |  |
| RAZEM ZAKRES PODSTAWOWY |  |  |  |  |

# Zakres dodatkowy:

| L.P. | Wyszczególnienie prac dodatkowych | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przezwojenie stojana |  |  |  |
| 2 | Wymiana blach rdzenia stojana (przepakietowanie) |  |  |  |
| 3 | Regeneracja wirnika |  |  |  |
| 4 | Wymiana wirnika |  |  |  |
| 5 | Wymiana klatki wirnika |  |  |  |
| 6 | Wymiana blach rdzenia wirnika (przepakietowanie) |  |  |  |
| 7 | Wymiana wału wirnika |  |  |  |
| 8 | Wymiana czujnika temperatury |  |  |  |
| 9 | Wymiana czujnika obrotów |  |  |  |
| 10 | Wymiana gniazd/złącz czujników |  |  |  |
| 11 | Wymiana tarczy/zębatki do pomiaru obrotów maszyny |  |  |  |
| 12 | Regeneracja tarczy łożyskowej NDE |  |  |  |
| 13 | Wymiana tarczy łożyskowej NDE |  |  |  |
| 14 | Wymiana półsprzęgła |  |  |  |
| 15 | Wymiana haka zabezpieczającego |  |  |  |
| 16 | Wymiana kołnierza przekładni |  |  |  |
| 17 | Wymiana pierścienia wsporczego |  |  |  |
| 18 | Wymiana osłon (peszli) przewodów zasilających |  |  |  |
| 19 | Wymiana płytki zacisków |  |  |  |
| 20 | Wymiana tabliczki znamionowej |  |  |  |
| RAZEM ZAKRES DODATKOWY |  |  |  |  |
| RAZEM ZAKRES PODSTAWOWY + DODATKOWY |  |  |  |  |