Załącznik nr 2 do Szacowania

Kryteria odbioru rozwiązania dla „Rozbudowa Infrastruktury - Linia CI/CD”

1. Odbiór infrastruktury sprzętowej

Za spełnienie kryteriów odbioru warstwy sprzętowej uznaje się sytuację, w której:

- Wszystkie serwery zostały dostarczone, zamontowane w szafach RACK oraz podłączone do infrastruktury zasilania i sieci Zamawiającego.

- Wszystkie elementy infrastruktury posiadają aktualne firmware zgodne z rekomendowaną przez producenta konfiguracją (baseline).

- Zdalne zarządzanie serwerami (BMC/iDRAC/iLO lub równoważne) jest dostępne z sieci administracyjnej Zamawiającego.

- Każdy serwer jest widoczny w systemie zarządzania sprzętem producenta.

- Przeprowadzono test redundancji zasilania (odłączenie jednego zasilacza nie powoduje wyłączenia serwera).

- Wszystkie interfejsy sieciowe działają z prędkością nominalną (1Gb/25Gb).

- Zamawiający otrzymał dokumentację powykonawczą zawierającą listę numerów seryjnych i konfigurację sprzętu.

2. Odbiór warstwy wirtualizacji

Warstwa wirtualizacji uznana jest za poprawnie wdrożoną gdy:

- Wszystkie hosty ESXi zostały zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z architekturą VMware Cloud Foundation.

- Hosty są widoczne w istniejącej domenie zarządzającej VMware Cloud Foundation.

- Nowy klaster jest zarządzany z poziomu istniejącego vCenter Zamawiającego.

- Hosty są zgodne z VMware Compatibility Guide (HCL).

- Mechanizmy HA oraz DRS działają poprawnie.

- Wdrożono i zweryfikowano konfigurację sieci:

  - vMotion

  - vSAN

  - Management

  - VM Network

- Wszystkie hosty raportują poprawny stan zdrowia (green status) w vCenter.

3. Odbiór warstwy storage (vSAN ESA)

Warstwa storage uznana jest za poprawnie wdrożoną gdy:

- Klaster vSAN został uruchomiony w architekturze vSAN Express Storage Architecture.

- Wszystkie dyski capacity są widoczne i pracują w ramach klastra vSAN.

- Konfiguracja storage policy została utworzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (np. RAID-5 lub RAID-6).

- Przeprowadzono test:

  - awarii pojedynczego dysku

  - awarii hosta

i potwierdzono brak utraty danych.

- Dostępna pojemność klastra odpowiada wymaganiom minimalnym SOPZ.

4. Odbiór integracji z istniejącą infrastrukturą

Integracja zostaje uznana za poprawną gdy:

- Nowy klaster jest widoczny i zarządzalny z istniejącej domeny VMware Cloud Foundation.

- Możliwe jest przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy istniejącą infrastrukturą a nowym klastrem przy użyciu:

  - vMotion

  - Storage vMotion

- Wdrożona infrastruktura jest objęta istniejącym monitoringiem Zamawiającego.

- Wdrożona infrastruktura jest objęta systemem kopii zapasowych Zamawiającego (Commvault).

5. Odbiór backupu

Backup uznaje się za działający gdy:

- System kopii zapasowej wykrywa nowe środowisko wirtualizacyjne.

- Wykonano poprawnie:

  - backup testowej maszyny wirtualnej

  - przywrócenie maszyny wirtualnej

- Backup wykorzystuje natywne API platformy wirtualizacyjnej.

6. Odbiór funkcjonalności platformy chmury prywatnej

Platforma uznana jest za gotową do eksploatacji gdy:

- Działa centralna konsola zarządzająca platformą.

- Działa monitoring środowiska.

- Działa zbieranie logów platformy.

- Dostępne są mechanizmy automatyzacji i orkiestracji.

- Możliwe jest utworzenie i uruchomienie maszyny wirtualnej z szablonu.

7. Test migracji referencyjnej

Migracja zostaje uznana za poprawną gdy:

- Przeniesiono co najmniej jedną maszynę wirtualną ze starego środowiska do nowego klastra.

- Maszyna wirtualna działa poprawnie po migracji.

- Usługi uruchomione na maszynie wirtualnej są dostępne po migracji.

8. Test wysokiej dostępności

Platforma spełnia kryteria HA gdy:

- Symulowana awaria jednego hosta powoduje automatyczne uruchomienie maszyn wirtualnych na innych hostach klastra.

- Nie dochodzi do utraty danych.

9. Dokumentacja powykonawcza

Odbiór końcowy następuje po przekazaniu dokumentacji obejmującej:

- architekturę wdrożonego środowiska

- konfigurację sieci i storage

- konfigurację klastrów

- listę hostów i zasobów

- instrukcję migracji kolejnych środowisk (runbook)

- procedury operacyjne (Day-2 operations)

10. Kryterium odbioru końcowego

System zostaje uznany za odebrany gdy:

- wszystkie elementy infrastruktury działają w sposób stabilny przez minimum 5 dni roboczych testów eksploatacyjnych,

- nie występują błędy krytyczne,

- Zamawiający otrzyma pełną dokumentację powdrożeniową.

Odbiór rozwiązania następuje po spełnieniu wszystkich kryteriów funkcjonalnych oraz przeprowadzeniu testów integracyjnych potwierdzających poprawne działanie środowiska jako rozszerzenia istniejącej platformy VMware Cloud Foundation.