OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad prawnych i fizycznych urządzeń spawalniczych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy. Urządzenia muszą być kompletne, gotowe do pracy oraz posiadać pełną dokumentację techniczną w języku polskim.

- WYMAGANIA OGÓLNE

| LP | NAZWA | WYTYCZNE | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Spawarka plazmowa (Lincoln Electric TOMAHAWK 1025 30 mm cięcie) | - Typ urządzenia: przecinarka plazmowa - Model: TOMAHAWK 1025 - Zasilanie: 400 V 3-fazowe, 50/60 Hz - Prąd cięcia nominalny: do 60 A przy 40 % cyklu pracy, 40 A przy 100 % cyklu pracy - Zakres prądu cięcia: 20 – 60 A - Grubość cięcia: do 25 mm (jakościowe), do 30 mm (dopuszczalne) dla stali węglowej - Wymagane ciśnienie powietrza: 6,0 – 7,5 bar, przepływ ok. 130 l/min - Waga: około ok. 22 kg - Stopień ochrony: IP23 - Wyposażenie standardowe: przewód zasilający, uchwyt plazmowy 7 m, przewód masowy, zestaw części eksploatacyjnych. | 4 szt. |
| 2. | # Spawarka inwertorowa (Lincoln Electric Speedtec 200C MMA + TIG lift 3w1) | - Procesy spawania: MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW), drut proszkowy (FCAW), Lift TIG - Zasilanie: 230 V ±10 % 1-fazowe, 50/60 Hz - Zakres prądu spawania: 20 – 200 A - Parametry pracy (230 V): - MIG/MAG: 200 A @ 25 %, 110 A @ 100 % - MMA: 160 A @ 30 %, 100 A @ 100 % - TIG Lift: 160 A @ 40 %, 110 A @ 100 % - Panel sterowania: kolorowy wyświetlacz TFT z ikonami - Wymiary: 396 × 246 × 527 mm - Waga: ok. 17,2 kg - Stopień ochrony: IP23 - Funkcje dodatkowe: PFC - Wyposażenie standardowe: przewód zasilający, uchwyt 5 m, przewód masowy, zestaw części eksploatacyjnych. | 6 szt. |
| 3. | # Spawarka przemysłowa (Lincoln Powertec i420S inwertor chłodzony cieczą) | - Metody spawania: MIG/MAG i MMA - Zasilanie: 400 V 3-fazowe - Prąd spawania: do 500 A (60 % ) - Zabezpieczenie: 32 A - Chłodzenie: chłodzenie cieczą z chłodnicą COOLARC 26 - Sterowanie: płynna regulacja parametrów, sterowanie synergiczne - Waga: ok. 97 kg - Stopień ochrony: IP23 - Zakres dostawy: źródło prądu Powertec i420S, przewód masowy z zaciskiem, przewód gazowy, łańcuch do zabezpieczenia butli, bezpieczniki, USB z instrukcją, uchwyt 5 metrowy; Profesjonalny mechanizm podawania drutu – solidny i precyzyjny (LF 52D) - 4 rolki napędowe – stabilne podawanie drutu różnego typu - Obudowa z aluminium – wydłużona trwałość - Duża średnica rolek (37 mm) dla optymalnego prowadzenia drutu - Wymiana rolki – prosta, bez użycia narzędzi - Fabrycznie montowane rolki do drutu 1,0 mm i 1,2 mm ze stali niskostopowej i nierdzewnej | 1 szt. |

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Tabela powyżej

- WYMAGANE DOKUMENTY

- Karty katalogowe oferowanych urządzeń

- Deklaracja zgodności CE

- Warunki gwarancji

- GWARANCJA I SERWIS

- Minimalny okres gwarancji: 12 miesiące

- Czas reakcji serwisu: maks. 72 godziny

- Czas naprawy: maks. 14 dni roboczych

- Dostępność części zamiennych

- Serwis na terenie RP

- WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa na koszt wykonawcy

- Termin realizacji: maks. 30 dni (od podpisania umowy zakończenia postępowania)

- Dostawa na adres wskazany przez zamawiającego

# Dostawa do PKP IC Remtrak Opole ul.  T. Rejtana 7, 45-332 Opole – Sekcja napraw spawalniczo ślusarskich Maciej Szustak