Opis przedmiotu zamówienia

PU4 SA139

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności z zakresu czwartego poziomu utrzymania naprawczego (P4), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w pojeździe szynowym typu 223M serii SA139-024. Pojazd zostanie wyłączony 13 maja 2026 r.

- Pojazd stanowi własność  POLREGIO S.A. zwany dalej „Użytkownikiem”.

- CPV przedmiotu zamówienia: 50222000-7 - usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

- Zamawiający wymaga, aby czynności obowiązujące dla P4 zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i kartami UIC oraz odpowiednimi przepisami, a także Dokumentacją Systemu Utrzymania oraz Dokumentacją Techniczno- Ruchową pojazdu typu 223M.

- Użytkownik pojazdu udostępni Wykonawcy do wykorzystania dokumentację niezbędną do wykonania czynności wymaganych dla P4 t.j. Dokumentację Systemu Utrzymania (DSU) oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) pojazdu typu 223M. Udostępnione DSU i DTR mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Na wniosek Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, DSU i DTR zostanie przez Użytkownika udostępniona do wglądu już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia pojazdów serii SA139 zostanie na wniosek potencjalnego Wykonawcy udostępniony przez Użytkownika do oceny aktualnego stanu technicznego pojazdu (wizja lokalna).

- W razie konieczności pozyskania przez Wykonawcę innej dokumentacji technicznej, Wykonawca musi pozyskać tą dokumentację we własnym zakresie, a w przypadku dokumentacji objętej przez producenta pojazdu 223M prawem autorskim, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę producenta na wykorzystanie tej dokumentacji do celów wykonania usługi.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia zapewnił we własnym zakresie wyłącznie nowe materiały i części potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach zastosowanie innych części będzie możliwe wyłącznie za zgodą Użytkownika.

- Wartość przedmiotu zamówienia zawiera koszty wszelkich materiałów i części (w tym ich zakupu, dostawy, zamontowania), a także opracowania dokumentacji i analiz niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z OPZ, wykonania przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli DSU nakazuje sprawdzenie określonego elementu pojazdu, a nie precyzuje, że należy go naprawić tub wymienić, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania naprawy elementu wymagającego naprawy lub jego wymiany na nowy.

- Konieczność wykonania prac dodatkowych niewynikających z zakresu P4 wymaga pisemnego potwierdzenia przez Komisarza Odbiorczego będącego upoważnionym przedstawicielem Użytkownika. Prace te w zależności od zakresu i przyczyny wystąpienia zostaną sfinansowane przez:

- Użytkownika na zasadach określonych pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą z uwzględnieniem adekwatnego do tych prac wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- W przypadku konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych pojazdu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania takiej konieczności z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz zgłaszania i dokonania poprawek w obowiązującej dokumentacji. W przypadku konieczności dokonania zmian, Wykonawca zobowiązany jest do kwalifikacji i udokumentowania zmiany jako odnowienia lub modernizacji pojazdu oraz przeprowadzenia całego procesu zmiany, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

- Wykonawca przeprowadzi proces oceny wprowadzonych zmian w danym pojeździe, zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 402/2013 i przedstawi Zamawiającemu oraz Użytkownikowi pełną jego dokumentację.

- Zamawiający wymaga, aby w trakcie czynności wymaganych dla P4 zostały wykonane wszystkie badania i próby przewidziane w DSU i obowiązujących przepisach.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie jazdy próbne i odbiory, w zakresie przewidzianym w DSU i dokumentacją związaną z odbiorami, zostały przeprowadzone przy udziale uprawnionego Komisarza Odbiorczego. Zamawiającemu i Komisarzowi Odbiorczemu przysługuje prawo kontroli wykonywania prac na każdym ich etapie oraz żądania wszelkiej dokumentacji potwierdzającej zgodność wykonanych czynności z umową. Przez dokumentację związaną z odbiorami należy rozumieć taką, która obejmuje odbiory nie ujęte w DSU (o ile takie występują) a konieczne, aby umożliwić użytkowanie pojazdu.

- Ewentualne dodatkowe koszty udziału Komisarza Odbiorczego, w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, w całości pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca przekaże Użytkownikowi, wraz z pojazdem, dokumentację obejmującą czynności zrealizowane w ramach przedmiotowego zamówienia oraz gwarancje i protokoły z prób.

- Wykonawca przekaże Użytkownikowi wraz z pojazdem, dokumentację techniczną, w tym DTR oraz instrukcje obsługi zabudowanych w pojeździe nowych komponentów, oprogramowanie do ich obsługi i serwisowania, a także interfejsy do podłączenia z komputerem klasy PC (jeśli wystąpią).

- Wykonawca przedstawi Użytkownikowi proponowane zmiany do DSU i innej dokumentacji technicznej pojazdu, wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z pełnym wykazem zmian i udokumentowaną oceną zmiany dokonaną przez Wykonawcę, nie później niż 30 dni przed planowanym odbiorem pojazdu.

- Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę pojazdu na okres wskazany w ofercie przetargowej (nie mniej niż 24 mies. na wykonane prace i min. 60 miesięcy na malaturę), liczony od daty podpisania przez strony końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja dotyczy elementów objętych zakresem przedmiotu zamówienia.

- Dostarczenie pojazdów do miejsca wykonania usługi odbędzie się na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy. Pojazdy zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie do 100 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia pojazdu do Wykonawcy.

- Przez pojazd gotowy do odbioru rozumieć należy pojazd kompletny po wykonanych czynnościach wymaganych dla P4, po zakończonych pozytywnym wynikiem jazdach próbnych (łącznie min. 500 km) oraz zakończonych odbiorach, w zakresie przewidzianym DSU i inną dokumentacją związaną z odbiorami, przez uprawnionego Komisarza Odbiorczego.

- Wykonawca w celu potwierdzenia gotowości do odbioru prześle Zamawiającemu skany odpowiednio wypełnionych załączników DSU podpisanych przez Komisarza Odbiorczego, które potwierdzają zakończenie cząstkowych odbiorów komisarycznych i jazdy próbnej z wynikiem pozytywnym.

- Komisarz Odbiorczy Użytkownika poprzez wydanie Świadectwa naprawy okresowej i Świadectwa przywrócenia do eksploatacji pojazdu potwierdzi właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym bezpieczne użytkowanie pojazdu.

- Pojazd po wykonaniu czynności wymaganych dla P4 i pracach dodatkowych objętych przedmiotem zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do Punktu Utrzymania Taboru POLREGIO S.A. w Olsztynie.

- Wykonawca przekaże Użytkownikowi wraz z pojazdem wszelką wymaganą obowiązującym prawem dokumentację z wykonanych prac.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację odpadów powstałych w trakcie wykonania usługi. Materiały, części i podzespoły wymienione lub zdemontowane w trakcie naprawy, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca przekaże je Zamawiającemu wraz z pojazdem po wykonanym przeglądzie.