Załącznik Nr 1 do umowy CRU-K/By/  /2026 - Zakres remontu nawierzchni torowej oraz wykaz 
                                                                                           materiałów niezbędnych do wykonania naprawy

Sekcja Utrzymania Taboru w Toruniu

Remont rozjazdu

nr: Rz 327

S49 1:9 190 LSS drewno

sposób przekładania - ręczny

Rozjazd z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podrozjazdnice sosnowe nowe | dobór | 1 |
| 2 | Prawa półzwrotnica staroużyteczna | kpl | 1 |
| 3 | Lewa półzwrotnica staroużyteczna | kpl | 1 |
| 4 | Szyna S49 staroużyteczna | m | 36 |
| 5 | Krzyżownica pojedyncza staroużyteczna | szt. | 1 |
| 6 | Kierownica lewa i prawa staroużyteczne | kpl. | 1 |
| 7 | Zamknięcia nastawcze (suwak, klamra suwaka, prowadnica) | kpl. | 1 |
| 8 | Wkręty nowe | szt. | 700 |
| 9 | Śruby stopowe z nakrętką stareużyteczne | szt. | 30 |
| 10 | Śruby łubkowe stareużyteczne | szt. | 16 |
| 11 | Pierścienie dwuzwojowe nowe | szt. | 180 |
| 12 | Tłuczeń nowy | m3 | 35 |
| 13 | Łączniki szynowe nowe | szt. | 14 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Wybudowanie i budowanie podrozjazdnic |
| 2 | Wymiana elementów stalowych (półzwrotnicę, krzyżownice, szyna, elementy przytwierdzenia) |
| 3 | Wymiana zamknięcia nastawczego |
| 4 | Wymiana podsypki (30 cm poniżej dolnej krawędzi podrozjazdnicy) |
| 5 | Prace spawalnicze |
| 6 | Wyprofilowanie w planie i w profilu rozjazdu (podbicie rozjazdu mechaniczne) |
| 7 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego |
| 8 | Utylizacja zdemontowanych części – po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |

Remont rozjazdu

nr: Rz 336

S49 1:9 190 PSS drewno

sposób przekładania - ręczny

Rozjazd z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podrozjazdnice sosnowe nowe | dobór | 1 |
| 2 | Prawa półzwrotnica staroużyteczna | kpl | 1 |
| 3 | Lewa półzwrotnica staroużyteczna | kpl | 1 |
| 4 | Szyna S49 staroużyteczna | m | 36 |
| 5 | Krzyżownica pojedyncza staroużyteczna | szt. | 1 |
| 6 | Kierownica lewa i prawa staroużyteczne | kpl. | 1 |
| 7 | Zamknięcia nastawcze (suwak, klamra suwaka, prowadnica) | kpl. | 1 |
| 8 | Wkręty nowe | szt. | 700 |
| 9 | Śruby stopowe z nakrętką stareużyteczne | szt. | 30 |
| 10 | Śruby łubkowe stareużyteczne | szt. | 16 |
| 11 | Pierścienie dwuzwojowe nowe | szt. | 180 |
| 12 | Tłuczeń nowy | m3 | 35 |
| 13 | Łączniki szynowe nowe | szt. | 14 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Wybudowanie i budowanie podrozjazdnic |
| 2 | Wymiana elementów stalowych (półzwrotnicę, krzyżownice, szyna, elementy przytwierdzenia) |
| 3 | Wymiana zamknięcia nastawczego |
| 4 | Wymiana podsypki (30 cm poniżej dolnej krawędzi podrozjazdnicy) |
| 5 | Prace spawalnicze |
| 6 | Wyprofilowanie w planie i w profilu rozjazdu (podbicie rozjazdu mechaniczne) |
| 7 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego |
| 8 | Utylizacja zdemontowanych części – po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |

Remont rozjazdu

nr: Rz 338

S49 1:9 190 PSS drewno

sposób przekładania - ręczny

Rozjazd z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podrozjazdnice sosnowe nowe | dobór | 1 |
| 2 | Prawa półzwrotnica staroużyteczna | kpl | 1 |
| 3 | Lewa półzwrotnica staroużyteczna | kpl | 1 |
| 4 | Szyna S49 staroużyteczna | m | 36 |
| 5 | Krzyżownica pojedyncza staroużyteczna | szt. | 1 |
| 6 | Kierownica lewa i prawa staroużyteczne | kpl. | 1 |
| 7 | Zamknięcia nastawcze (suwak, klamra suwaka, prowadnica) | kpl. | 1 |
| 8 | Wkręty nowe | szt. | 700 |
| 9 | Śruby stopowe z nakrętką stareużyteczne | szt. | 30 |
| 10 | Śruby łubkowe stareużyteczne | szt. | 16 |
| 11 | Pierścienie dwuzwojowe nowe | szt. | 180 |
| 12 | Tłuczeń nowy | m3 | 35 |
| 13 | Łączniki szynowe nowe | szt. | 14 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Wybudowanie i budowanie podrozjazdnic |
| 2 | Wymiana elementów stalowych (półzwrotnicę, krzyżownice, szyna, elementy przytwierdzenia) |
| 3 | Wymiana zamknięcia nastawczego |
| 4 | Wymiana podsypki (30 cm poniżej dolnej krawędzi podrozjazdnicy) |
| 5 | Prace spawalnicze |
| 6 | Wyprofilowanie w planie i w profilu rozjazdu (podbicie rozjazdu mechaniczne) |
| 7 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego |
| 8 | Utylizacja zdemontowanych części – po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |

Remont rozjazdu

nr: Rz 437

S49 1:12 500 LSS drewno

sposób przekładania - ręczny

Rozjazd z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podrozjazdnice sosnowe nowe | dobór | 1 |
| 2 | Prawa półzwrotnica staroużyteczna | kpl | 1 |
| 3 | Lewa półzwrotnica staroużyteczna | kpl | 1 |
| 4 | Szyna S49 staroużyteczna | m | 36 |
| 5 | Krzyżownica pojedyncza staroużyteczna | szt. | 1 |
| 6 | Kierownica lewa i prawa staroużyteczne | kpl. | 1 |
| 7 | Zamknięcia nastawcze (suwak, klamra suwaka, prowadnica) | kpl. | 1 |
| 8 | Wkręty nowe | szt. | 700 |
| 9 | Śruby stopowe z nakrętką stareużyteczne | szt. | 30 |
| 10 | Śruby łubkowe stareużyteczne | szt. | 16 |
| 11 | Pierścienie dwuzwojowe nowe | szt. | 180 |
| 12 | Tłuczeń nowy | m3 | 55 |
| 13 | Łączniki szynowe nowe | szt. | 14 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Wybudowanie i budowanie podrozjazdnic |
| 2 | Wymiana elementów stalowych (półzwrotnicę, krzyżownice, szyna, elementy przytwierdzenia) |
| 3 | Wymiana zamknięcia nastawczego |
| 4 | Wymiana podsypki (30 cm poniżej dolnej krawędzi podrozjazdnicy) |
| 5 | Prace spawalnicze |
| 6 | Wyprofilowanie w planie i w profilu rozjazdu (podbicie rozjazdu mechaniczne) |
| 7 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego |
| 8 | Utylizacja zdemontowanych części – po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |

Remont wstawek międzyrozjazdowych

351/352; 351/353; 411/412

S-49

wstawki z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkłady drewniane zbrojone nowe | szt. | 55 |
| 2 | Pierścienie dwuzwojowe nowe | szt. | 340 |
| 3 | Śruby stopowe z nakrętką stareużyteczne | szt. | 150 |
| 4 | Łapki Łp2 staroużyteczna | szt. | 30 |
| 5 | Śruby łubkowe z nakrętką stareużyteczne | szt. | 36 |
| 6 | Szyna S49 staroużyteczna | m | 30 |
| 7 | Podkładki podszynowe nowe | szt. | 110 |
| 8 | Łubki S 49 stareużyteczne | szt. | 12 |
| 9 | Łączniki szynowe nowe | szt. | 16 |
| 10 | Tłuczeń nowy | m3 | 60 |
| 11 | Płyty przejazdowe CBP (środkowa 1 szt + zewnętrzne 2 szt.) nowe | kpl | 4 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Wybudowanie i wbudowanie podkładów żelbetowych |
| 2 | Wybudowanie i wbudowanie szyn |
| 3 | Wybudowanie i wbudowanie podsypki tłuczniowej (30 cm poniżej dolnej krawędzi podkładu) |
| 4 | Wybudowanie i wbudowanie nawierzchni przejazdu z płyt CBP |
| 5 | Prace spawalnicze |
| 6 | Wyprofilowanie w planie i w profilu toru (podbicie mechaniczne) |
| 7 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez PR Bydgoszcz – po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |
| 8 | Utylizacja zdemontowanych części - po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |

Remont toru

TOR LEGALIZACYJNY – „ZEROWY”

nr 324

S-49

Tor z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pierścienie dwuzwojowe nowe | szt. | 1300 |
| 2 | Śruby stopowe z nakrętką nowe | szt. | 850 |
| 3 | Łapki Łp2 nowe | szt. | 150 |
| 4 | Śruby łubkowe z nakrętką nowe | szt. | 56 |
| 5 | Szyna S49 nowa (minimum 2024 r. lub młodsze) | m | 210 |
| 6 | Podkładki podszynowe nowe | szt. | 386 |
| 7 | Łubki S 49 sześciootworowe wzmacniane nowe | szt. | 18 |
| 8 | Łączniki szynowe nowe | szt. | 12 |
| 9 | Kratki kanałowe 90/90 nowe | szt. | 100 |
| 10 | Emalia chlorokauczuk (opakowania 10 L) | litr | 250 |
| 11 | Lampy oświetleniowe (ledowe) | Szt. | 26 |
| 12 | Farba olejna (żółta) | litr | 50 |
| 13 | Okablowanie do oświetlenia | m | 400 |
| 14 | Płyty przejazdowe CBP (środkowa 1 szt + zewnętrzne 2 szt.) nowe | Kpl | 3 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Wybudowanie i wbudowanie szyn |
| 2 | Wybudowanie i wbudowanie podsypki tłuczniowej |
| 3 | Wybudowanie i wbudowanie nawierzchni przejazdu z płyt CBP |
| 4 | Prace spawalnicze |
| 5 | Wyprofilowanie w planie i w profilu toru (parametry toru zerowego) |
| 6 | Oczyszczenie i umycie kanału (posadzki i ścian bocznych) |
| 7 | Naprawa oświetlenia kanału |
| 8 | Ułożenie krat kanałowych |
| 9 | Malowanie ścian kanału (wewnątrz i zewnątrz) |
| 10 | Malowanie zewnętrzne strony szyny (szyjka szyny) farbo olejną żółtą |
| 11 | Oznakowanie toru (na szynach) numerycznie parametrów pomiarowych |
| 12 | Pomiar legalizacyjny toru zerowego zgodnie z instrukcją Pd-1 |
| 13 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez PR Bydgoszcz – po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |
| 14 | Utylizacja zdemontowanych części - po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |

Tor 292

S-49

Tor z siecią trakcyjną

| LP | MATERIAŁ | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkłady betonowe staroużyteczne | szt | 390 |
| 2 | Pierścienie dwuzwojowe nowe | szt | 1520 |
| 3 | Śruby stopowe z nakrętką staroużyteczne | szt | 1520 |
| 4 | Łapki Łp 2 staroużyteczne | szt | 1520 |
| 5 | Śruby łubkowe z nakrętką staroużyteczne | szt | 96 |
| 6 | Szyna S 49 staroużyteczna | mb | 90 |
| 7 | Podkładki podszynowe nowe | szt | 780 |
| 8 | Łubki czterootworowe staroużyteczne | szt | 24 |
| 9 | Łączniki szynowe nowe | szt | 24 |
| 10 | Tłuczeń nowy | m³ | 304 |
| 11 | Płyty przejazdowe CBP (środkowa 1 szt + zewnętrzne 2 szt.) nowe | Kpl | 4 |

| LP | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1 | Wybudowanie podkładów drewnianych |
| 2 | Wbudowanie podkładów betonowych |
| 3 | Wybudowanie i wbudowanie podsypki (30 cm poniżej dolnej krawędzi podkładu) |
| 4 | Wybudowanie i wbudowanie szyn |
| 5 | Prace spawalnicze |
| 6 | Wbudowanie nawierzchni przejazdu z płyt CBP |
| 7 | Wyprofilowanie w planie i w profilu toru (podbicie mechaniczne) |
| 8 | Transport materiałów po wybudowaniu na miejsce wyznaczone przez PR Bydgoszcz – po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |
| 9 | Utylizacja zdemontowanych części - po segregacji przy udziale przedstawiciela zamawiającego |

- Czas realizacji zadania do 90 dni kalendarzowych od przekazania miejsca robót.

- Możliwość wizji lokalnej w dni powszednie w godzinach 9:00 – 12:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie nr tel. 510420874

- Termin płatności – 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Sposób płatności – przelew

- Gwarancja 24 miesiące