WYKAZ ILOŚCI I CEN JEDNOSTKOWYCH

  - ILOŚCI I CENY JEDNOSTKOWE W RAMACH STAŁEGO ZAKRESU PRAC

| Lp. | Stały zakres prac dla silnika asynchronicznego typ: TMF 50-29-4 250 kW | Szacunkowa liczba prac /j.m. | Wartość jednostkowa zł netto |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1 | Badania diagnostyczne: wstępna ocena stanu technicznego silnika, stojana, wirnika, podzespołów silnika. | 16 szt. |  |
| 2 | Demontaż silnika (tj. demontaż; osłony NDE oraz zespołu TMBU/łożyska, koła czujnika prędkości, tarczy NDE oraz elementu pośredniego, labiryntów, kołnierza przekładni, wirnika, kratek wentylacyjnych, sprężyny daszkowej). |  |  |
| 3 | Czyszczenie, mycie: stojana uzwojonego, wirnika, węzła łożyskowego, podzespołów silnika (element pośredni; tarcza NDE; przewietrznika; uszczelnień labiryntowych; koła czujnika prędkości; osłon;). |  |  |
| 4 | Suszenie: stojana, wirnika. |  |  |
| 5 | Kontrola i testowanie pakietu blach stojana: test magnetyczny z pomiarem termowizyjnym gorących miejsc lub kontrola testerem magnetycznym rdzenia, z dowodnym przedstawieniem wyników z ww. urządzeń. |  |  |
| 6 | Pomiary elektryczne: indukcyjności, rezystancji izolacji oraz rezystancji uzwojeń, określenie współczynnika absorpcji DAR, polaryzacji PI, napięcie schodkowe SV, rozładowanie dielektryka DD lub poziom wyładowań niezupełnych, próby napięciowe wytrzymałości izolacji. |  |  |
| 7 | Wymiana łożyska lub zespołu łożyska TMBU według właściwego DTR. |  |  |
| 8 | Pomiary mechaniczne: wykonać diagnostykę drganiową stanu łożyska tocznego silnika; sprawdzenie czopów wału; sprawdzenie luzów promieniowych łożyska i luzu osiowego, czopów wału wirnika. |  |  |
| 9 | Impregnacja VPI uzwojeń stojana i wirnika (naprawa ubytków- tymi samymi taśmami i żywicą elektroizolacyjną tej samej klasy, co podczas montażu silnika wg właściwego DTR). Uzwojenie stojana jest izolowane zgodnie z normą TSA i odpowiada klasie izolacji 220 zgodnie z IEC 60349-2. |  |  |
| 10 | Badanie MT/ PT spoin tulejek w otworach wentylacyjnych wirnika oraz VT wału wirnika: w przypadku zablokowanych łożysk lub labiryntów. |  |  |
| 11 | Sprawdzenie stanu: otworów wlotowych i wylotowych powietrza; tulejek w otworach wentylacyjnych silnika; siatek wentylacyjnych; ; szczelności dławnic kablowych; uchwytów do mocowania przewodów; gniazda łożyskowego w tarczy NDE, otworów gwintowanych; gniazda łożyskowego w tarczy NDE; w razie konieczności regeneracja. Wirnika, czujników temperatury uzwojeń, czujnika obrotów , gniazd i złącz czujników, zębatki do pomiarów obrotów, sprawdzenie stanu sprężyny daszkowej. |  |  |
| 12 | Wyważenie dynamiczne wirnika. |  |  |
| 13 | Wymiana: bezwarunkowa wymiana podkładek oraz zabezpieczeń. |  |  |
| 14 | Wymiana lub uzupełnienie: - końcówek przewodów lub złącz Hartinga (zależnie od wyposażenia), - dławic kablowych, ocechować przewody, - oznaczeń/ tabliczek informacyjnych |  |  |
| 15 | Usunięcie innych usterek: poprawienie spoin mocujących tulejki w otworach wentylacyjnych wirnika: elementów mocujących zawieszenia silnika (śruby, hak zabezpieczający otwory gwintowane). |  |  |
| 16 | Usunięcie uszkodzeń mechanicznych z kadłuba silnika (pęknięcia, uszkodzenia od uderzenia ciał obcych, itp.) |  |  |
| 17 | Wykonanie powłok malarskich, zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie ze specyfikacją malowania. |  |  |
| 18 | Montaż silnika. |  |  |
| 19 | Sprawdzenie silnika trakcyjnego: - Pomiar rezystancji izolacji – min. rezystancja izolacji ≥ jest 236 MΩ. - Pomiar rezystancji uzwojeń stojana dla TMF 50-29-4 250kW – przy 20°C powinna wynosić 518,7 do 550,7 mΩ - Wdrożenie silnika trakcyjnego i obserwacja pracy łożyska w obu kierunkach, przy obrotach:. - przy 200 obr/min w czasie 30 min, - przy 500 obr/min w czasie 30 min, - przy 1000 obr/min w czasie 30 min, - przy 1500 obr/min w czasie 30 min, - obserwowanie – za pomocą analizatora łożysk - pomiar temperatury węzła łożyskowego |  |  |
| 20 | Próby wdrożeniowe, próba: biegu jałowego, obciążenia, zwarcia, w przypadku przezwojenia stojana próba przeciążenia prądem, zgodnie z wymaganiami standardu: IEC 60034; IEC 60349 |  |  |
| 21 | Prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz silnika, polegające na poprawie estetyki silnika przed końcowym odbiorem |  |  |

- ILOŚCI I CENY JEDNOSTKOWE PRAC DODATKOWYCH DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO TYP: TMF 50-29-4 250 kW WRAZ Z WYKAZEM MAKSYMALNEJ LICZBY PRAC W RAMACH OPCJI

| Lp. | Wyszczególnienie prac dodatkowych dla silnika typu TMF 50-29-4 250 kW (opcja) | Szacunkowa liczba prac/j.m. | Maksymalna liczba prac /j.m. | Wartość jednostkowa zł netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Przezwojenie stojana | 4 | 5 |  |
| 2 | Wymiana blach rdzenia stojana (przepakietowanie) | 3 | 5 |  |
| 3 | Regeneracja wirnika | 2 | 6 |  |
| 4 | Wymiana wirnika | 1 | 3 |  |
| 5 | Wymiana klatki wirnika | 5 | 7 |  |
| 6 | Wymiana blach rdzenia wirnika (przepakietowanie) | 4 | 6 |  |
| 7 | Wymiana wału wirnika | 3 | 5 |  |
| 8 | Wymiana tarczy/ zębatki do pomiaru obrotów maszyny | 1 | 4 |  |
| 9 | Regeneracja tarczy łożyskowej str. NDE | 3 | 6 |  |
| 10 | Wymiana tarczy łożyskowej str. NDE | 1 | 4 |  |
| 11 | Wymiana gniazda/złącza czujników | 3 | 6 |  |
| 12 | Regeneracja osłony str. NDE; | 3 | 6 |  |
| 13 | Wymiana osłony str. NDE | 3 | 6 |  |
| 14 | Wymiana czujnika temperatury uzwojeń | 3 | 5 |  |
| 15 | Wymiana czujnika obrotów | 9 | 14 |  |
| 16 | Wymiana kabla zasilającego | 9 | 14 |  |
| 17 | Wymiana kabla sterującego | 9 | 14 |  |
| 18 | Wymiana osłony (peszla) przewodu zasilającego | 9 | 14 |  |
| 19 | Wymiana pierścienia wsporczego | 9 | 14 |  |
| 20 | Wymiana haka zabezpieczającego | 9 | 14 |  |
| 21 | Regeneracja kołnierza zębatego | 4 | 6 |  |
| 22 | Wymiana tulei zabezpieczającej | 9 | 14 |  |
| 23 | Wymiana półsprzęgła | 4 | 6 |  |
| 24 | Wymiana płytki zacisków | 4 | 6 |  |
| 25 | Wymiana sprężyny daszkowej | 4 | 10 |  |