Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie nowej centrali telefonicznej z wyposażeniem (telefony systemowe)

Zakres zamówienia obejmuje

W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się:

• Dostarczyć urządzenie we wskazane przez zamawiającego miejsce. Zamontować i uruchomić centralę telefoniczną, podłączyć linie miejskie w porozumieniu z Zamawiającym;

• Dokonać przeszkolenia osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz jego konfiguracji;

• Podłączyć i skonfigurować telefony systemowe oraz  zwykłe w miejscach wskazanych przez zamawiającego;

• Podłączyć linie miejskie bez powodowania przerwy w pracy Zamawiającego;

Pozostałe warunki

• Centrala telefoniczna musi być nowa i pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji. Centrala wraz 
z serwisem będzie dzierżawiona na okres trwania umowy;

• Centrala telefoniczna będzie zamontowana w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Musi być  zakończona przyłączem krosowym pozwalającym na podłączenie do istniejącej sieci telefonicznej;

• Centrala musi być zaprogramowana zgodnie z wytycznymi zamawiającego;

• Centrala musi posiadać zasilanie awaryjne pozwalające na jej pracę przynajmniej przez 2 godziny w sytuacji braku prądu;

• Linia miejska będzie rozliczana w miesięcznych abonamentach;

• Centrala musi być serwisowana w ramach opłaty za  dzierżawę. Wszelkie koszty związane naprawą centrali oraz linii telefonicznej leżą po stronie wykonawcy;

• Wszystkie opłaty licencyjne leżą po stronie wykonawcy;

• Wykonawca musi posiadać minimum 3 pracowników serwisu (obsługa central telefonicznych) na umowie o pracę

• Wykonawca musi mieć możliwość przyjmowania zgłoszeń telefonicznych, mailowych oraz za pośrednictwem platformy. Przyjmowanie zgłoszeń 24h/7 dni w tygodniu

Funkcjonalność

Linie miejskie

Linie pozwalające na równoczesną rozmowę z minimum 12 osobami. Wykonawca musi mieć możliwość przeniesienia numerów telefonicznych z innych lokalizacji geograficznych. Wykonawca musi mieć możliwość zrealizowania dostępu w technologii ISDN BRA/PRA (15B+D) oraz SIP TRUNK na dedykowanym łączu poza siecią Internet.

Centrala telefoniczna

Centrale telefoniczne muszą zostać dostarczone jako fizyczne urządzenie, posiadać system zapowiedzi głosowych wraz z konfigurowalnym menu głosowym.

Wyposażenie central:

Centrala nr 1

- 8 linii miejskich

- 4 porty systemowe

- 24 porty analogowe

- System bilingowy

- Moduł krosowy 32LSA

- Zasilanie awaryjne

- 2 telefony systemowe (8 przycisków BLF, możliwość dołączenia 4 konsol rozszerzających, 12 stopni regulacji głośności)

Centrala nr 2

- 8 linii miejskich

- 4 linie analogowe

- 4 porty systemowe

- 40 portów analogowych

- System bilingowy

- Moduł krosowy

- Zasilanie awaryjne

- 2 telefony systemowe (12 programowalnych klawiszy BLF, możliwość dołączenia 5 konsol rozszerzających)

- 2 konsole rozszerzeń (30 programowalnych przycisków)

Umowa

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy na dzierżawę centrali.

Lokalizacje:

Sosnowiec ul. 3 maja 41

Sosnowiec, ul. Kresowa 1

Oferta cenowa 
Na ofertę cenową będzie składać się miesięczna opłata x 36 miesięcy za dzierżawę centrali (w ofercie należy zawrzeć koszty związane z dostawą, montażem i uruchomieniem centrali).

W ofercie należy podać cenę całościową za 36 miesięcy.

Kryterium oceny ofert stanowi 100% cena.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca oświadcza, że:	
1. Nie jest podmiotem wpisanym na listę sankcyjną.	 
2. Nie jest podmiotem, którego rzeczywisty właściciel jest wpisany na listę sankcyjną. 	
3. Nie jest podmiotem, którego członek organu zarządzającego lub nadzorczego jest wpisany na listę sankcyjną.