Opis przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną

Przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowo-budowlanych naprawy schodów wejściowych do lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 35 w Warszawie.

- Opis zadania:

- Naprawa schodów betonowych w jej zakres wchodzi:

Prace remontowe

- zdjęcie płytek + wykucie otworu pod odpływ

- położenie hydroizolacji na połowie schodów + położenie płytek

- położenie hydroizolacji i płytek na drugiej połowie schodów

- fugowanie i silikonowanie

Materiały

- zaprawa uszczelniająca MAPELASTIC

- zaprawa klejowa żelowa multifunkcyjna s-Flex Mega

- stopnica Amur Perla 33.3X33.3 Cer-Rol

- gres szkliwiony Amur Perla 33,3x33,3 Cer-Rol

- kanał polimerobeton z kratą żeliwną B125

- Warunki realizacji:

1.  Harmonogram prac należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego.

2.  Przed przygotowaniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

3.  Wykonawca zapewni, że osoby wykonujące poszczególne prace będą posiadały wymagane   uprawnienia w danym zakresie.

4. Oznakowanie terenu robót zgodnie z wymogami BHP.

5. Zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

6. Wykonawca powinien mieć aktualne ubezpieczenie OC.

- Informacje dodatkowe:

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z wizji lokalnej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty:

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i doprowadzenie go do

stanu pierwotnego.

- Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci wraz z ich utylizacją.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku

realizacji naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

- Uzgodnienia sposobu prowadzenia prac oraz zastosowanych materiałów z Zamawiającym.

- Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu na wykonane roboty budowlane.

- Termin realizacji: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie (planowany termin wykonania prac: kwiecień 2026 r).

- Miejsce realizacji: Budynek wielorodzinny 23 kondygnacyjny przy ul. Świętokrzyskiej 35 w Warszawie.