Załącznik nr 2c do Umowy

PLAN TYFLOGRAFICZNY

- Specyfikacja techniczna i właściwości materiałów

Mapy Dworca i jego części winny łączyć czytelną i kontrastową grafikę (czarny i kolorowy druk), brajl i elementy wypukłe. Za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich mapa główna winna ona informować o rozkładzie strefy obsługi z poczekalnią ze wskazaniem najbardziej istotnych dla osoby z niepełnosprawnością punktach w lokalu Dworca, oraz lokalizacji wyjścia na terminal 
i tablicy ze wskazaniem jego układu.

Ogólny plan informacyjny lokalu Dworca (nr 1), z zaznaczeniem miejsca gdzie aktualnie znajduje się osoba z niepełnosprawnością, z dotykowym schematem najważniejszych pomieszczeń (punktów) oraz dróg komunikacyjnych, tak by osoba niewidząca lub niedowidząca mogła zaplanować indywidualnie poruszanie się po obiekcie.

Pozostałe mapy z układem terminala (nr 2) i WC (nr 3) powinny być wykonane w tej samej technologii.

Na planie/planach część wypukłą stanowią:

- oznaczenia linii naprowadzających,

- obrysy ścian,

- przeszkody architektoniczne i inne miejsca niebezpieczne (jeśli występują),

- zmiany poziomu posadzek w lokalu (jeżeli występują) itp.

- podpisy w formie wypukłej brajlem (dla osób niewidzących), jak i podklejony nadruk kontrastowy (dla osób widzących i słabowidzących).

Projekt graficzny planów winien odpowiadać założeniom identyfikacji wizualnej Dworca 
(z uwzględnieniem kolorystyki i rodzaju czcionek, dostosowanych do wymagań wizualnych Zamawiającego, oraz logotypu Dworca).

Obowiązkowo do planów musi być załączona legenda. W legendzie powinny się znaleźć oznaczenia wszystkich symboli, skrótów brajlowskich i faktur użytych na planie, również w zwykłym druku, oraz na planie nr 1 powinno się znaleźć odzwierciedlenie oznakowania fakturowego Dworca (ścieżka dotykowa).

INFORMACJA TECHNICZNA:

- plany powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie i bezpiecznego dla użytkowników,

- przybliżony format: 1000x600, format powinien zostać dostosowywany do przestrzeni, która ma być wyeksponowana na planie,

- opisy/znaki brajlowskie: czcionka standard Marburg Medium, język polski,

- opisy czarnodrukowe,

- warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (np. ADA /3,2mm/), powierzchnia matowa, antyrefleksyjna,

- elementy wypukłe obrazu wykonane z tworzywa sztucznego (np. ADA /0,8mm oraz 1,6mm/),

- przestrzenie niedostępne wypełnione tworzywem ze strukturalną, akrylową powłoką o wyraźnie wyczuwalnej teksturze,

- od spodu naklejony wydruk kolorowy na transparentnej folii lub poddruk bezpośrednio na płycie 
   - z dodatkową warstwą zamykającą w kolorze białym – druk w technologii lateksowej,

- możliwość wymiany podklejonej grafiki (dot. wersji z podklejeniem),

- warstwa wypukła tworzona przez nakładanie na siebie kolejnych płyt akrylowych sklejanych trwale ze sobą,

- Napisy Braille’a winny być wykonane z transparentnych (lub czarnych lub białych) kulek brajlowskich wtłaczanych w technologii CNC do nawierconych wcześniej otworów, kulki powinny być wykonane 
z zachowaniem wyraźnej wyczuwalności dla osób niewidomych, trwale wpuszczone/wtłoczone 
w powierzchnię materiału,

- na warstwie głównej winien być umieszczony i zaznaczony dodatkowo znacznik NFC z elektroniczną wersją planu, oraz systemem nawigacyjno-informacyjnym TOTUPOINT,

- projekt graficzny oraz sposób montażu winien być zgodny z obowiązującymi wymogami przepisów prawa oraz wytycznymi normy ISO19028.

- Dodatkowe wytyczne i informacje dotyczące wykonania

      - Z uwagi na małą powierzchnię poczekalni, specyficzny układ i stan jej zagospodarowania, Zamawiający nie przewiduje montażu planu nr 1 w lokalu na stelażu/postumencie, w układzie poziomym. Zakładając umieszczenie planu zaraz po wejściu do poczekalni Dworca z Galerii Handlowej, wybrana lokalizacja uznana została za najkorzystniejszą w istniejących warunkach, umożliwiając również podjechanie i zapoznanie się z planem osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Wielkość i waga planu nr 1 winna być optymalna dostosowana do planowanego sposobu montażu na szybie/tablicy, bez naruszania witryny szklanej, oraz do zawartości planu, która winna odpowiadać prezentowanej przestrzeni istotnej dla osób z niepełnosprawnościami. Wskazany przez Zamawiającego format należy traktować jako poglądowy. Może być to format zalecany przez PZN, z założeniem spełnienia ustalonych wymagań, w tym zachowania jego czytelności dla osób niewidomych i osób słabowidzących.

      - Zamawiający oczekuje potwierdzenia prawidłowości wykonania planów przez audytora dostępności, pozytywnej opinii Polskiego Związku Niewidomych lub innego niezależnego podmiotu zajmującego się statutowo tego rodzaju tematyką dostępności co do czytelności 
i poprawności oznakowania planów dla potrzeb osób niewidomych i osób słabowidzących.

      - Zamawiający dopuszcza wykonanie planu telegraficznego w innej technologii niż wskazana 
jako przykładowa w pkt I, o ile będzie zachowana jego lekkość adekwatnie do sposobu montażu/brak obciążenia dla witryny szklanej, oraz wieloletnia wytrzymałość/trwałość planu i jego elementów.

      - Wykonawca przy złożeniu oferty winien wskazać proponowaną technologię/materiał, z którego planuje wykonać plany, z czytelnym zdjęciem przykładowego planu wykonanego w tej proponowanej technologii,

      - Wykonawca przy złożeniu oferty winien wskazać również miejsce i sposób montażu (witryna szklana czy tablica pionowa, metodę montażu) oraz wymiary (wysokość, szerokość planów 
+ w m2, grubość poszczególnych warstw/wysokość elementów itp.) i wagę planu (całościowo i na 1m2) w tej proponowanej technologii.

      - Parametry takie jak odporność na warunki pogodowe czy duża wilgotność powietrza nie mają znaczenia dla planów, z uwagi na ich lokalizację wewnątrz budynku.

      - Zakłada się zaprogramowanie tag NFC, tak by zapisał link do strony internetowej Dworca, na której umieszczone będą w wersji elektronicznej plany tyflograficzne wykonane przez Wykonawcę 
w ramach zlecenia. Podstrona Mapa Dworca na www Dworca jest już wykonana.

      - Warstwa podklejona kolorowa wg najlepszej wiedzy Zamawiającego jest przeznaczona na osób widzących i jej zmiana może się wiązać z ewentualną zmianą przeznaczenia powierzchni/pomieszczenia, nieistotnej z punktu widzenia osoby niewidomej lub niedowidzącej. Warstwa ta ma służyć bowiem dla orientacji w przestrzeni Dworca Pasażerom widzącym. Zamawiający nie przewiduje zmian w warstwie wypukłej planu już zrealizowanej, umożliwiającej odczytanie informacji dotykiem przez osoby niewidzące lub niedowidzące. Lokalizacja Kasy nr 1 oraz poprowadzenie komunikacji do wyjść i WC dla osób z niepełnosprawnościami będzie miała charakter stały (niezmienny).

      - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego nadajnika/systemu innego producenta 
dot. znacznika NFC z elektroniczną wersją planu i systemem TOTUPOINT, z zastrzeżeniem, iż aplikacja do obsługi systemu dla Zamawiającego (panel administracyjny do zarządzania 
i konfiguracji znaczników) i dla użytkowników systemu (dla IOS i Android) instalowana na urządzeniach mobilnych winna być bezpłatna, poprzez ogólnodostępne platformy. Przygotowanie działania systemu i jego zawartości (wprowadzenie informacji) leżą po stronie Wykonawcy. 
Na etapie składania oferty, Wykonawca winien wskazać proponowany system.