Załącznik A do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1:

Kule ortopedyczne (4 sztuki)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kuli łokciowych przeznaczona do wspomagania chodu osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Konstrukcja kuli oparta jest na lekkim, aluminiowym trzonie teleskopowym z otworami umożliwiającymi skokową regulację wysokości.

Kula wyposażona jest w wysokiej jakości gumową nasadkę antypoślizgową, gwarantującą dobrą przyczepność do podłoża, amortyzację oraz stabilność podczas chodzenia.

Kule w obszarze uchwytu i podparcia przedramienia pokryte są miękkim i elastycznym materiałem zapewniającym wysoki komfort użytkowania, zwiększającym ergonomię oraz posiadającym właściwości antypoślizgowe.

Zakres regulacji wysokości (od podłogi do rękojeści): pomiędzy  69cm a 102 cm (+_10%),  liczba stopni regulacji wysokości: min. 8

Kule przeznaczone dla użytkowników od 155cm do 195 cm

Maksymalne obciążenie: nie mniej niż 130 kg

Waga jednej kuli: nie więcej niż 0,62 kg

Długość rękojeści: ok. 10 cm

Odległość od rękojeści do środka podparcia przedramienia:  17 cm (+-20%)

Kule są fabrycznie nowe. Zapewniają wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwa. Regulacja wysokości jest prosta i nie wymaga użycia narzędzi.

Kule są bez uszkodzeń, zarysowań, ubytków materiałowych, pęknięć, pęcherzy, zabrudzeń, odbarwień, smug. Wszystkie elementy są dobrze spasowane i wykonane z dobrej jakości materiałów.

Gwarancja minimum 12 miesiący

Zdjęcie poglądowe

Część 2:

Laska orientacyjna dla osób niewidzących i słabowidzących (2 sztuki)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 składanych, lekkich  baiłych lasek przeznaczonych dla osób niewidomych oraz słabowidzących, stanowiących narzędzie wspomagające samodzielne i bezpieczne poruszanie się oraz orientację w przestrzeni.

Laska powinna być kompaktowa, wygodna w użytkowaniu oraz łatwa w transporcie i przechowywaniu. Konstrukcja musi umożliwiać szybkie składanie do niewielkich rozmiarów, bez użycia dodatkowych narzędzi. Produkt powinien zapewniać wysoki komfort użytkowania, trwałość oraz bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu.

Laska powinna być wykonana z lekkiego ale trwałego materiału ( aluminium bądź grafitu)  tak aby umożliwiać wielogodzinne użytkowanie bez nadmiernego obciążenia. Konstrukcja umożliwiająca wielokrotne składanie i rozkładanie bez utraty właściwości użytkowych. Rękojeść  powinna być zaprojektowana w taki sposób aby był wygodny w trzymaniu przez użytkownika.

Laska powinna posiadać elementy odblaskowe zwiększające widoczność użytkownika w warunkach ograniczonego oświetlenia.

Wymagania techniczne:

- długość całkowita: od 130 do 150 cm,

- konstrukcja: składana na 5 segmentów,

- długość po złożeniu: maksymalnie 40 cm,

- waga: maksymalnie 350 g,

- maksymalne obciążenie: minimum 100 kg,

Produkt powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, wykonany z materiałów zapewniających trwałość oraz odporność na standardowe warunki eksploatacji. Laski powinny być bez uszkodzeń, zarysowań, ubytków materiałowych, pęknięć, pęcherzy, zabrudzeń, odbarwień, smug.  Design laski powinien być prosty i funkcjonalny, zgodny z przeznaczeniem produktu.

Gwarancja minimum 12 miesiący

Zdjęcia poglądowe

Część 3:

Słuchawki wyciszające dla dorosłych (2 sztuki)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa słuchawek wyciszające (ochronniki słuchu) przeznaczone dla osób dorosłych, nadwrażliwych na bodźce dźwiękowe w środowiskach o podwyższonym natężeniu dźwięku np. W przestrzeniach publicznych.

Słuchawki typu nausznikowego. Ze względu na względy higieniczne wyklucza się słuchawki typu dousznego. Słuchawki powinny posiadać trwały, regulowany pałąk wykończony opaską, dzięki któremu łatwo dopasowują się do kształtu głowy bądź regulowaną elastyczną opaskę zapinaną na rzep. Pałąk wykonany z tworzywa sztucznego a wykończony miękkim materiałem poprawiającym komfort. Konstrukcja powinna być  lekka i ergonomiczna, umożliwiająca wielogodzinne użytkowanie.

Miseczki ( nauszniki)powinny być  wykonane  z tworzywa sztucznego typu ABS lub równoważnego. Nauszniki są wyposażone w miękkie poduszki zapewniające komfort i redukcję nacisku. Wskaźnik tłumienia hałasu SNR to minimum 31 dB. Słuchawki powinny spełniać normę bezpieczeństwa EN 352-1:2002 potwierdzoną odpowiednim certyfikatem.

Produkt powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Słuchawki powinny być bez uszkodzeń, zarysowań, ubytków materiałowych, pęknięć, pęcherzy, zabrudzeń, odbarwień, smug.  Słuchawki powinny być wykonane z materiałów trwałych i odpornych na standardowe warunki użytkowania.

Gwarancja minimum 12 miesięcy.

Zdjęcia poglądowe

Część 4:

Przenośny czytnik tekstu drukowanego z funkcją odczytu głosowego do użytkowania w warunkach egzaminacyjnych (2 sztuki)

Dwa przenośne czytniki tekstu drukowanego z funkcją skanowania i odczytu głosowego w czasie rzeczywistym, przeznaczone do wykorzystania podczas sprawdzianów, testów oraz egzaminów, w szczególności dla uczniów wymagających wsparcia w czytaniu.

Urządzenie musi działać w pełni w trybie offline – bez konieczności podłączenia do komputera oraz bez dostępu do Internetu. Urządzenie musi umożliwiać skanowanie tekstu drukowanego bezpośrednio z papieru, natychmiastowy odczyt zeskanowanego tekstu na głos (Text-to-Speech),pracę w czasie rzeczywistym, obsługę za pomocą wbudowanego menu głosowego.  Urządzenie nie może umożliwiać wgrywania ani przechowywania nieautoryzowanych materiałów, nie może posiadać funkcji komunikacji bezprzewodowej (Wi-Fi, Bluetooth),musi być przystosowane do użytkowania podczas egzaminów. Interfejs użytkownika oraz menu głosowe muszą być dostępne w wielu językach. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 10 języków w tym: British English, American English, French, German, Spanish. Urządzenie musi pozwalać na odsłuch przez wbudowany głośnik i mieć możliwość podłączenia słuchawek przez złącze 3,5 mm. Czas pracy na jednym ładowaniu powinien umożliwiać obsługę pełnego egzaminu do 120 minut. Urządzenie powinno posiadać kabel ładujący.

Minimalne wymagania techniczne:

- Wyświetlacz: OLED 256 × 64

- Złącze ładowania: Micro USB

- Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm

- Bateria: minimum 600 mAh

- Zakres rozpoznawanej wielkości czcionki: 6,5 – 22 pt

- Wymiary maksymalne: 135 × 33 × 19 mm

- Waga maksymalna: 50 g

Produkt powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Gwarancja minimum 12 miesięcy.

Zdjęcie poglądowe

Część 5:

Przenośne urządzenie elektroniczne do użytku stacjonarnego i mobilnego do odczytu książek, gazet i dokumentów (2 sztuki)

Dwa przenośne urządzenia elektroniczne wyposażone w kolorowe wyświetlacze HD/FHD, przeznaczone dla osób słabowidzących do czytania tekstu drukowanego, oglądania zdjęć i przedmiotów oraz wykonywania czynności pisemnych pod urządzeniem. W zestawie z przenośnikami musi znajdować się kabel HDMI, etui, ściereczka z mikrofibry, zasilacz ( jeśli ma zastosowanie), karta SD ( jeśli ma zastosowanie), kabel USB- C ( jeśli ma zastosowanie).

Urządzenia muszą łączyć funkcjonalność powiększalnika stacjonarnego z możliwością użytkowania mobilnego. Urządzenie musi być przystosowane do samodzielnej obsługi przez osobę z dysfunkcją wzroku.

Wymagania techniczne i funkcjonalne :

- Elektroniczny zoom umożliwiający płynną lub stopniowaną zmianę powiększenia w zakresie co najmniej 2x do 16x.

- Wbudowana kamera rejestrująca obraz w czasie rzeczywistym (tryb podglądu na żywo) lub możliwość zamrażania (zatrzymania) obrazu na ekranie w celu wygodnego przeglądania treści.

- Co najmniej 14 trybów wyświetlania kolorów (w tym tryby wysokiego kontrastu: biały na czarnym, żółty na niebieskim itp.), dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

- Wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 10 cali maksymalnie 12 cali

- Rozdzielczość wyświetlacza minimum HD (1280×720 px).

- Wyświetlacz zapewniający czytelny obraz w różnych warunkach oświetlenia, w tym w świetle dziennym

- Waga urządzenia nieprzekraczająca 1 kg, umożliwiająca swobodny transport.

- Wbudowana bateria zapewniająca co najmniej 2,5 godziny ciągłej pracy bez ładowania.

- Czas pełnego naładowania baterii nie dłuższy niż 5 godzin.

- Regulowane znaczniki linii i przysłony (maski) ułatwiające śledzenie tekstu.

- Wbudowane podświetlenie LED z możliwością regulacji jasności.

- Waga urządzenia nieprzekraczająca 1 kg, umożliwiająca swobodny transport.

- Wbudowana bateria zapewniająca co najmniej 2,5 godziny ciągłej pracy bez ładowania.

- Czas pełnego naładowania baterii nie dłuższy niż 5 godzin.

- Regulowane znaczniki linii i przysłony (maski) ułatwiające śledzenie tekstu.

- Wbudowane podświetlenie LED z możliwością regulacji jasności.

- Port HDMI lub inny standard umożliwiający podłączenie zewnętrznego monitora lub telewizora.

- Możliwość podłączenia do zewnętrznych urządzeń wyświetlających w celu korzystania ze stacjonarnego stanowiska pracy.

- Przyciski fizyczne lub dotykowe umożliwiające bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji (zmiana powiększenia, zmiana trybu koloru, zamrożenie obrazu, regulacja jasności).

Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Urządzenia muszą spełniać wymagania norm bezpieczeństwa elektrycznego mających zastosowanie do urządzeń elektronicznych zasilanych z baterii i sieci. Zasilacz (jeśli dostarczany oddzielnie) musi być zgodny z normą bezpieczeństwa i posiadać stosowne oznakowania.

Gwarancja minimum 12 miesięcy.

Zdjęcia poglądowe

Część 6:

Duży  powiększalnik/czytnik przeznaczony dla osób z dysfunkcją wzroku z funkcją przenośną (1 sztuka)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego powiększalnika/ czytnika przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku – w szczególności z niedowidzeniem, zwyrodnieniem plamki żółtej, jaskrą, zaćmą oraz innymi schorzeniami powodującymi ograniczenie ostrości wzroku.

Urządzenie ma umożliwić samodzielne czytanie tekstów drukowanych i odręcznych, oglądanie zdjęć i fotografii, pisanie oraz wykonywanie codziennych czynności wzrokowych. Dzięki składanej konstrukcji urządzenie może być użytkowane zarówno w miejscu stałym (na biurku), jak i transportowane do innej lokalizacji.

Wymagania techniczne i funkcjonalne :

- Wyświetlacz: ekran LCD TFT 21,5" do 24” Full HD, matowy (antyrefleksyjny), format szerokoekranowy 16:9.

- Rozdzielczość wyświetlacza: Full HD (1920 × 1080 px).

- Kamera: Full HD z autofokusem optycznym i cyfrowym, możliwość ręcznej korekty ostrości.

- Zakres powiększenia: od 1,6× do min. 50×

- Odświeżanie obrazu 60 klatek na sekundę

- Tryby wyświetlania: min. 14 trybów kolorów i kontrastu – pełny kolor, czarno-biały, negatyw, wysokie kontrasty barwne.

- Oświetlenie: diody LED – z możliwością wyboru poziomu jasności bądź regulacji równomierne, bez odblasków i cieni.

- Synteza mowy: komunikaty głosowe w menu urządzenia w min. 1 języku.

- Pamięć / zapis obrazu: karta SD (min. 32 GB) – zapis i odtwarzanie obrazów; funkcja dynamicznego przewijania linii na zapisanych obrazach.

- Złącza: min. USB typ C.

- Konstrukcja: składana – rozłożenie i złożenie bez użycia narzędzi; regulacja kąta nachylenia kamery.

- Zasilanie: sieciowe (AC).

- Wymiary (złożone): maks. 520 × 150 × 500 mm (szer. × wys. × gł.).

Urządzenie posiada w zestawie: kabel USB-C, kartę pamięci SD8  ( jeśli mają zastosowanie), uniwersalny zasilacz / ładowarka do użycia na całym świecie, Tkanina z mikrofibry do czyszczenia, etui, stolik zwiększający komfort czytania.

Gwarancja minimum 12 miesięcy.

Zdjęcia poglądowe

Dla Części 1-6:

Wymagania dodatkowe:

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt został wniesiony do pomieszczeń i przekazany w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w budynkach Zamawiającego przy ul. Kopernika 26

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń w mieniu Zamawiającego (windy, ciągi komunikacyjne, drzwi, podłogi, ściany itp.) w trakcie dostawy przedmiotu umowy do pomieszczeń docelowych, wynikłych z jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy powstałych szkód na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.

- Przy odbiorze jakościowym będą brane pod uwagę:

- zgodność dostarczonego asortymentu ze specyfikacją (opis przedmiotu zamówienia);

- prawidłowość wykonania oraz jakość zastosowanych materiałów;

- brak uszkodzeń mechanicznych;

- kompletność elementów (np. nasadki gumowe, uchwyty, elementy odblaskowe, regulujące pałąki, etui, kable USB-C, karta pamięci SD8, zasilacze, etui, stolik, ściereczka z mikrofibry);

- w przypadku słuchawek wyciszających – skuteczność tłumienia hałasu zgodna z deklaracją producenta (np. określony poziom redukcji SNR), sprawność elementów regulacyjnych oraz komfort użytkowania;

- stabilność konstrukcji oraz prawidłowe działanie mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy).

- Nie będzie możliwe uzyskanie akceptacji przy odbiorze jakościowym w szczególności w przypadku:

- braku zgodności parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego;

- występowania wad materiałowych i wykończeniowych, takich jak: pęknięcia, odkształcenia, zarysowania, ubytki materiałowe, korozja, odbarwienia, luzy konstrukcyjne; – wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość i bezpieczeństwo użytkowania;

- niestabilności konstrukcji, niesprawnych mechanizmów regulacji, nadmiernych luzów, wadliwych nasadek gumowych lub elementów obniżających bezpieczeństwo użytkowania;

- sprawność techniczna urządzeń i poprawność działania funkcji podstawowych min. powiększenia, odczytywania tekstu na głos, działanie regulacji kontrastów, prawidłowego ładowania sprzętu

- w przypadku słuchawek – uszkodzeń nauszników, pałąka, elementów tłumiących, braku wymaganych oznaczeń lub deklarowanych parametrów ochronnych.

- Termin realizacji zamówienia: do 30 dni

Część 7:

System wspomagania słyszenia Wifi, w skład którego wchodzi:

- Streamer z zasilaczem (2 sztuki)

Streamer do  strumieniowego przesyłania dźwięku w czasie rzeczywistym przez Wi-Fi zapewniające osobom niedosłyszącym możliwość odbioru dźwięku dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb.

System musi zapewniać strumieniowe przesyłanie dźwięku w czasie rzeczywistym z małymi opóźnieniami (40–110 ms), z możliwością indywidualnego dostosowania ustawień dźwięku przez każdego użytkownika. Wymagana jest obsługa bezpłatnej aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android, umożliwiającej odbiór spersonalizowanego dźwięku przez słuchawki, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe lub odbiorniki pętli indukcyjnej. System musi obsługiwać automatyczne łączenie z siecią Wi-Fi. Wymagana funkcjonalność obejmuje ponadto: transkrypcję na żywo w wielu językach, wyświetlanie dynamicznych treści wizualnych i tekstowych, tłumaczenie wielojęzyczne oraz zarządzanie treścią poprzez internetowy pulpit nawigacyjny (lokalnie i w chmurze).

Wymagania techniczne

Urządzenie musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

- Procesor: czterordzeniowy, 64-bitowy, min. 1,5 GHz (architektura ARM)

- Pamięć RAM: min. 4 GB

- Przepustowość na użytkownika: min. 250 kbps

- Wejścia audio: 2 × Combo Jack (XLR + jack 6,3 mm), konfiguracja 1 stereo / 2 mono; wejścia bloku zacisków (zbalansowane)

- Maksymalne napięcie wejściowe: 2,1 Vrms (4,2 Vrms dla wejścia zbalansowanego)

- Stosunek sygnału do szumu ADC: min. 110 dB; DAC: min. 112 dB

- Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 22 kHz

- Regulacja wzmocnienia wejściowego: –12 dB do +32 dB

- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz, głębokość bitów: 32 bity

- Filtr HPF i LPF

- Interfejsy: 2 × USB 3.0, Gigabit Ethernet

- Zasilanie: 9 VDC / 2,5 A (zasilacz zgodny z normą IEC/EN 60950-1 lub IEC/EN 62368-1, certyfikowane źródło LPS)

- Temperatura pracy: 0°C – 55°C

Panel sterowania

Urządzenie musi być wyposażone w panel przedni z przyciskiem zasilania, wskaźnikiem LED, klikalnym obrotowym przyciskiem menu oraz wyświetlaczem.

Streamer posiada zasilacz przystosowany do korzystania w Unii Europejskiej.

1.1	Zdjęcie poglądowe

- Dedykowany, kieszonkowy odbiornik bezprzewodowy (4 sztuki)

Kieszonkowy odbiornik bezprzewodowy typu plug-and-play, przeznaczonych do odbioru strumieniowanego dźwięku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Wi-Fi, z opóźnieniem nieprzekraczającym 40 ms.

Urządzenie musi działać jako dedykowany odbiornik audio Wi-Fi, kompatybilny z systemami do bezprzewodowego przesyłania dźwięku. Musi umożliwiać indywidualne dostosowanie ustawień audio przez użytkownika, w tym opcjonalną kalibrację jakości dźwięku. Wymagana jest obsługa wielojęzycznych transkrypcji na żywo wyświetlanych bezpośrednio na ekranie urządzenia oraz możliwość wyboru języka odsłuchu z menu wielojęzycznego. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w środowiskach wielojęzycznych (muzea, centra konferencyjne, sale wykładowe).

Odbiornik musi działać wyłącznie w oparciu o dedykowaną aplikację do strumieniowania audio, konfigurowalną przez internetowy pulpit nawigacyjny, umożliwiający przesyłanie transkrypcji w czasie rzeczywistym, dodawanie opisów wydarzeń z obrazami i tekstem oraz personalizację ustawień.

Wymagania techniczne

Urządzenie musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

- Obudowa i interfejsy:

Port ładowania: USB-C

Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm

- Przyciski: zasilania oraz regulacji głośności

Wymiary maksymalne: 165 × 77 × 9 mm

Waga maksymalna: 190 g

- Wyświetlacz:

Przekątna ekranu: min. 6,5"

Rozdzielczość: min. 720 × 1600 HD+

Współczynnik proporcji: 20:9

Głębokość kolorów: min. 8 bit (16,7 mln kolorów)

Częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz

Obsługa wielodotykowa (multi-touch): min. 10 punktów

- Procesor i pamięć:

Procesor: czterordzeniowy, min. 2,0 GHz (architektura ARM)

Pamięć RAM: min. 3 GB

Pamięć wewnętrzna: min. 16 GB

Możliwość rozszerzenia pamięci: min. 128 GB

- Akumulator:

Pojemność: min. 4500 mAh

Typ: litowo-polimerowy

Czas ciągłego strumieniowania: min. 12 godzin

Czas czuwania: min. 240 godzin

Ładowanie: 5V/1A (USB-C)

- Łączność:

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth: wersja min. 5.0

System operacyjny i czujniki:

System: Android 12 lub nowszy

Czujniki: światła, zbliżeniowy, przyspieszenia

Każdy dostarczony odbiornik musi zawierać: urządzenie, kabel ładujący USB-A do USB-C (dł. 1 m), fabrycznie zainstalowaną folię ochronną ekranu oraz ochronne etui TPU.

1.2	Zdjęcie poglądowe

- Pętla indukcyjna na szyję (2 sztuki)

Urządzenie musi zapewniać przesyłanie dźwięku z podłączonego źródła audio z szerokim pasmem przenoszenia i minimalnym opóźnieniem, zachowując pełną jakość dźwięku dostosowaną do indywidualnych ustawień aparatu słuchowego użytkownika. Pętla musi sumować prawy i lewy kanał źródła dźwięku, zapewniając silny i stabilny sygnał indukcyjny.

Urządzenie musi być kompatybilne ze wszystkimi typami i markami aparatów słuchowych wyposażonych w cewkę T, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania ani konfiguracji — działanie w trybie plug-and-play po przełączeniu aparatu słuchowego w tryb T.

Pętla musi umożliwiać podłączenie do dowolnego urządzenia audio wyposażonego w standardowe złącze 3,5 mm.

Urządzenie musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

- Rezystancja: 2 × 12,5 Ohm

- Częstotliwość odcięcia: 2,6 kHz (–3 dB @ 1 kHz)

- Złącze: 3-biegunowa wtyczka 3,5 mm

- Obwód pętli: min. 74 cm

- Długość kabla: min. 20 cm z dołączonym kablem przedłużającym min. 70 cm (regulowana długość)

- Waga: maks. 20 g (wraz z kablem przedłużającym)

- Obudowa/pokrycie: miękka tkanina zapewniająca komfort noszenia przez dłuższy czas

1.3	Zdjęcie poglądowe

- Słuchawki (2 sztuki)

Słuchawki nauszne do systemu bezprzewodowego przesyłania dźwięku muszą zapewniać wysoką jakość odtwarzania dźwięku w konfiguracji stereo. Muszą być wyposażone w regulowane pałąki głowowe dopasowujące się do różnych rozmiarów głowy, umożliwiające komfortowe użytkowanie przez dłuższy czas. Nauszniki muszą być wykonane z miękkiej ekoskóry zapewniającej komfort noszenia oraz być wymienne w celu zachowania higieny i przedłużenia żywotności urządzenia. Słuchawki muszą być łatwe w utrzymaniu czystości.

Urządzenie musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

- Kolor: czarny

- Długość kabla: min. 1 m

- Waga: maks. 65 g

- standardowe złącze słuchawkowe 3,5mm,

1.4	zdjęcie poglądowe

Wymagania dodatkowe:

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt został wniesiony do pomieszczeń i przekazany w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w budynkach Zamawiającego przy ul. Kopernika 26

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń w mieniu Zamawiającego (windy, ciągi komunikacyjne, drzwi, podłogi, ściany itp.) w trakcie dostawy przedmiotu umowy do pomieszczeń docelowych, wynikłych z jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy powstałych szkód na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.

- Przy odbiorze jakościowym będą brane pod uwagę:

- zgodność dostarczonego asortymentu ze specyfikacją (opis przedmiotu zamówienia);

- prawidłowość wykonania oraz jakość zastosowanych materiałów;

- brak uszkodzeń mechanicznych;

- kompletność elementów

- prawidłowe działanie mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy).

- Nie będzie możliwe uzyskanie akceptacji przy odbiorze jakościowym w szczególności w przypadku:

- braku zgodności parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego;

- występowania wad materiałowych i wykończeniowych, takich jak: pęknięcia, odkształcenia, zarysowania, ubytki materiałowe, korozja, odbarwienia,– wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość i bezpieczeństwo użytkowania;

- sprawność techniczna urządzeń i poprawność działania funkcji podstawowych,

- w  przypadku słuchawek – uszkodzeń nauszników, pałąka, przewodu słuchawkowego, złącza

- Termin realizacji zamówienia: do 42 dni