Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

1.	Definicje	4

2.	Wstęp	6

2.1.	Podstawa opracowania projektu	6

2.2.	Cele realizacji sieci OSE	6

2.3.	Założenia projektowe	6

2.3.1.	Podstawowe założenia	6

2.3.2.	Węzły sieci	7

2.3.3.	Dostęp i agregacja OSE	9

2.3.4.	Funkcjonalności Węzłów Bezpieczeństwa	10

2.3.5.	Infrastruktura bezpieczeństwa	10

2.3.6.	Koncepcja przepływu danych	11

2.3.7.	Skalowanie elementów Infrastruktury bezpieczeństwa	12

3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	13

3.1.	Wymagania wspólne dla wszystkich elementów Infrastruktury bezpieczeństwa	14

3.2.	Infrastruktura bezpieczeństwa dla Regionalnego Węzła Bezpieczeństwa	16

3.2.1.	Wymagania funkcjonalne rozwiązania	16

3.2.2.	Inspekcja DNS	16

3.2.3.	Komponent IPAM	18

3.3.	Infrastruktura bezpieczeństwa dla Centralnego Węzła Bezpieczeństwa	18

3.3.1.	Wymagania funkcjonalne rozwiązania	18

3.3.2.	Inspekcja DNS	19

3.4.	Wymagania na komponent zarządzający	21

3.5.	Środowisko laboratoryjne	23

3.6.	Wdrożenie	23

3.7.	Integracje z systemami Zamawiającego	25

3.7.1.	System provisioningu	25

3.7.2.	System Fault Management	25

3.7.3.	System Performance Management	25

3.7.4.	System Inventory	26

3.7.5.	System Config Management	26

3.7.6.	Infrastruktura bezpieczeństwa	26

3.7.7.	System SIEM	26

3.7.8.	System klasy PAM - Privileged Access Management	27

3.7.9.	System ochrony chmury OSE	27

3.7.10.	System Zarządzenia Podatnościami	27

3.7.11.	System Autoryzacji i autentykacji użytkowników	27

3.8.	Wytycznie do wdrożenia	27

3.9.	Odbiory	28

3.10.	Warunki Gwarancji	28

3.11.	Testy weryfikacyjne	30

3.12.	Instruktaż dla administratorów	30

3.13.	Dokumentacja	30

# Definicje

| ADC (Application Delivery Controller) | System realizujący równomierne rozłożenie obciążenia na Urządzenia należące do Systemów NG Firewall, inspekcji ruchu SSL/TLS. |
| --- | --- |
| Administratorzy OSE | Komórka organizacyjna odpowiadająca za utrzymanie sieci OSE. |
| Centralny Węzeł Bezpieczeństwa | Węzeł Bezpieczeństwa zlokalizowany w Węźle Centralnym, ochronę Zasobów obliczeniowych OSE. |
| IdP (Identity Provider) | System służący do tworzenia, utrzymywania i udostępniania tożsamości dla celów uwierzytelniania i autoryzacji dla zewnętrznych podmiotów, gdzie podmiotem może być zarówno człowiek jak i urządzenia. |
| Infrastruktura bezpieczeństwa / System | Zbiór urządzeń i oprogramowania zapewniających bezpieczeństwo teleinformatyczne OSE, składa się Regionalnych i Centralnych węzłów bezpieczeństwa, wraz z niezbędnymi licencjami i subskrypcjami. |
| IPAM | (IP Address Management) to system lub zestaw narzędzi służących do zarządzania adresacją IP w sieciach komputerowych. |
| LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) | Protokół usług katalogowych przechowujący informacje o użytkownikach i ich atrybutach. |
| Lokalizacja węzła / Kolokacja | Miejsce fizyczne, powierzchnia kolokacyjna, w którym pracuje Węzeł sieci / Węzeł Bezpieczeństwa. Lokalizacje Węzłów w podziale na Węzły Centralne (Szkieletowy) i Węzły Regionalne (Agregacyjne) zostały podane w tabeli w punkcie 2.3.2. |
| RADIUS | Remote Authentication Dial In User Service – usługa zdalnego uwierzytelniania użytkowników, używana głównie z systemami telekomunikacyjnymi. Zdefiniowana w następujących zgodnym z RFC |
| Regionalny Węzeł Bezpieczeństwa | Węzeł Bezpieczeństwa zlokalizowany w Węźle Regionalnym i obsługujący Szkoły podłączone do danego Węzła Regionalnego. |
| SAML (Język Security Assertion Markup Language) | Protokół służący do wymiany danych uwierzytelniania i autoryzacji w domenach zabezpieczeń. W modelu domeny SAML dostawca tożsamości jest specjalnym typem urzędu uwierzytelniania. Dostawca tożsamości SAML jest jednostką systemową, która wydaje zapewnienie uwierzytelniania w połączeniu z profilem SSO SAML. Strona ufająca, która zużywa te zapewnienie uwierzytelniania, jest nazywana dostawcą usług SAML. |
| Sieć OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) | Publiczna sieć telekomunikacyjna służąca świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych, zwanej dalej „szkołą”. |
| Ustawa OSE | Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. |
| Użytkownicy Sieci OSE | Użytkownicy usług Sieci OSE w tym m.in.: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz inni upoważnieni przez administratora danych usług Sieci OSE. |
| Wdrożenie Systemu | Dostawa i instalacja urządzeń składowych Systemu do węzła określonego w harmonogramie oraz wykonanie konfiguracji i uruchomienia elementów składowych Systemu zlokalizowanych w danym węźle. |
| Węzeł Agregacyjny | Węzeł do którego dołączone są łącza dostępowe do szkół, węzeł ten nie ma bezpośredniego połączenia do sieci Internet. |
| Węzeł Bezpieczeństwa | Zestaw urządzeń wraz z oprogramowaniem, realizujących funkcje bezpieczeństwa (m.in. dekrypcja SSL, funkcjonalność IDP, NGFW itd.). Dzielimy go na 2 typy: Regionalny Węzeł Bezpieczeństwa oraz Centralny Węzeł Bezpieczeństwa. |
| Węzeł sieci | Zespół urządzeń pracujących w jednej lokalizacji, zapewniających komunikację użytkownikom sieci (Szkołom) z siecią Internet. Węzeł wraz z innymi węzłami, z którymi jest połączony za pośrednictwem łączy szkieletowych, stanowi sieć OSE. Do węzła sieci podłączane są Regionalne i Centralne Węzły Bezpieczeństwa. |
| Węzeł Szkieletowy | Węzeł zapewniający przeniesienie ruchu z węzłów agregacyjnych do sieci Internet, a także inżynierię ruchu, na styku sieci OSE z Internetem. |
| Zasoby obliczeniowe OSE | Infrastruktura serwerowa udostępniona w celu zapewnienia mocy obliczeniowej t.j. procesory, pamięć RAM, przestrzeń dyskowa wybudowana na potrzeby systemów i usług OSE. Zasoby są umieszczone w dwóch lokalizacjach Warszawa i Katowice. |
| PAM | (Privileged Access Management) to zestaw narzędzi, procesów i zasad służących do zarządzania uprzywilejowanymi kontami i dostępami w organizacji. Chodzi o konta, które mają większe uprawnienia niż zwykli użytkownicy — np. administratorzy systemów, serwerów, baz danych, sieci czy aplikacji. |

# Wstęp

## Podstawa opracowania projektu

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma na celu zapewnienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego Internetu dla szkół. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą o istniejącą infrastrukturę szerokopasmową wybudowaną w ramach inwestycji komercyjnych oraz dofinansowanych ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za uruchomienie i utrzymanie Sieci, oraz w szczególności za dostarczenie szkołom usługi dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z kompleksowymi usługami bezpieczeństwa sieciowego, w tym ochrony przed zagrożeniami dla prawidłowego rozwoju uczniów, odpowiedzialny jest Operator OSE, którym jest NASK PIB.

## Cele realizacji sieci OSE

W Polsce istnieje ponad 20 tysięcy szkół korzystających z bezpiecznego Internetu dostarczanego przez OSE. Podstawowym zadaniem OSE jest zapewnienie szkołom w Polsce możliwości dostępu do bezpiecznego Internetu oraz zasobów edukacyjnych wraz z szeregiem usług powiązanych, w tym:

- zapewnienie usług dostępu do sieci Internet o przepływności minimum 100 Mb/s symetrycznie,

- zapewnienie usług bezpieczeństwa umożliwiających ochronę użytkowników,

- zapewnienie dostawcom treści edukacyjnych dostępu do użytkowników sieci OSE,

- umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole.

## Założenia projektowe

Poniżej opisano główne założenia koncepcyjne jak również zestaw wymagań jakie mus spełniać Infrastruktura bezpieczeństwa OSE, w celu umożliwienia realizacji usług zgodnie z założeniami.

### Podstawowe założenia

W ramach Infrastruktury OSE została uruchomiona sieć rozległej transmisji danych, systemów bezpieczeństwa wraz z systemami wsparcia obejmującymi m.in. OSS, BSS, SIEM, jak również urządzenia abonenckie (CPE). Usługi obejmują swoim zasięgiem terytorium Polski.

Sieć OSE zbudowana jest z węzłów zlokalizowanych na terenie 16 województw. Ma za zadanie m.in.:

- agregowanie łączy dostępowych do szkół, zapewniających usługi dostępu do bezpiecznego Internetu,

- zapewnienie komunikacji pomiędzy szkołami, a systemami bezpieczeństwa OSE,

- zapewnienie komunikacji dla systemów zarządzania i systemów wsparcia OSE oraz systemów bezpieczeństwa,

- obsługę punktów styku z operatorami i dostawcami tranzytu ruchu IP,

- zapewnienie bezpieczeństwa szkół i użytkowników sieci,

- autoryzacja użytkowników,

- zapewnienie usług wymaganych prawem.

### Węzły sieci

W sieci OSE istnieją dwa funkcjonalne rodzaje węzłów:

- Węzeł Regionalny składa się z Węzła Agregacyjnego, do którego są dołączone łącza ze szkół, oraz z Regionalnego Węzła Bezpieczeństwa.

- Węzeł Centralny, składa się z Węzła Szkieletowego, do którego są dołączone Węzły Agregacyjne, oraz z Centralnego Węzła Bezpieczeństwa i Zasobów obliczeniowych OSE (chmura prywatna). Węzły te także zapewniają łączność do sieci Internet.

Centralny Węzeł Bezpieczeństwa jest zlokalizowany tylko w dwóch Węzłach Centralnych, w Warszawie oraz Poznaniu.

Węzły Centralne mogą być zlokalizowane w tych samych obiektach co Węzły Regionalne, ale urządzenia pełniące funkcje obu węzłów są oddzielne.

Miejsca lokalizacji węzłów w sieci OSE podano poniżej:

| województwo | lokalizacja węzła | akronim węzła | węzeł szkieletowy |
| --- | --- | --- | --- |
| mazowieckie | Warszawa | WAW | tak |
| śląskie | Katowice | KAT | tak |
| wielkopolskie | Poznań | POZ | tak |
| dolnośląskie | Wrocław | WRO | - |
| kujawsko-pomorskie | Toruń | TOR | - |
| lubelskie | Lublin | LUB | - |
| lubuskie | Zielona Góra | ZGO | - |
| łódzkie | Łódź | LOD | - |
| małopolskie | Kraków | KRA | - |
| opolskie | Opole | OPO | - |
| podkarpackie | Rzeszów | RZE | - |
| podlaskie | Białystok | BIA | - |
| pomorskie | Gdańsk | GDA | - |
| świętokrzyskie | Kielce | KIE | - |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | OLS | - |
| zachodniopomorskie | Szczecin | SZC | - |

Schemat połączeń węzłów regionalnych (agregacyjnych) i centralnych (szkieletowych) jest pokazany poniżej.

Każdy węzeł OSE wyposażony został w urządzenia sieciowe, elementy Infrastruktury bezpieczeństwa, przełączniki sieci lokalnej, systemy OSS / BSS oraz w urządzenia sieci zarządzania, zapewniające dostęp administracyjny do wszystkich urządzeń i systemów zlokalizowanych w Węźle.

Na potrzeby skalowania wszystkich komponentów Systemu należy przyjąć, że całość ruchu do / ze szkoły kierowana jest z / do sieci Internet.

Sumaryczna ilość ruchu z sieci Internet do szkół wyniesie 1 058 Gbps, a ze szkół do sieci Internet 385 Gbps (wartości ).

Całość ruchu do Internetu wychodzi przez Węzły Centralne, w których zlokalizowane są punkty styku z sieciami zewnętrznymi. W przypadku awarii dowolnego Węzła Centralnego, ruch przechodzący przez ten węzeł rozkłada się na pozostałe dwa Węzły Centralne.

### Dostęp i agregacja OSE

W szkołach zainstalowane są urządzenia CPE, świadczące usługi dla sieci lokalnych w szkołach.

Na urządzeniach tych lokalne adresy IPv4 z pul prywatnych zgodnych z RFC1918 / BCP5 translowane są (NAT44) do adresów z puli 100.64.0.0/10 (Shared Address Space zgodnie z RFC6598 / BCP153). Jednocześnie dla klientów IPv6 zaalokowana jest pula adresów GUA z puli przydzielonej dla sieci OSE przez RIPE (w sieci OSE nie są używane adresy prywatne IPv6).

Ruch od CPE umieszczonych w szkołach przenoszony jest przez łącza operatorów agregujących do węzłów agregacyjnych sieci OSE, gdzie jest oddawany do urządzeń agregujących sieci OSE na interfejsach 10GE oraz 1GE. Ruch do każdego CPE jest oddawany na oddzielonych VLANach.

Ruch z Węzła Agregacyjnego kierowany jest do Regionalnego Węzła Bezpieczeństwa, gdzie następuje sterowanie ruchem przez ADC na podstawie:

- decyzji komponentu odpowiedzialnego z inspekcję DNS zgodnie z funkcjonalnością opisaną w punkcie 3.2.2 niniejszego dokumentu,

- atrybutów bezpieczeństwa przypisanym adresacji źródłowej klientów końcowych, pobranych z komponentu IPAM,

- ewentualnych wyjątków dla adresacji docelowej pobranych z komponentu IPAM.

### Funkcjonalności Węzłów Bezpieczeństwa

Każdy z 16 Regionalnych Węzłów Bezpieczeństwa zawiera komponenty realizujące podstawowe funkcjonalności, m.in:

- Zapewnianie bezpieczeństwo teleinformatyczne użytkownikom sieci OSE.

- Wykrywanie i zapobieganie włamaniom poprzez wykrywanie i blokowanie ataków sieciowych w czasie rzeczywistym.

- Zabezpieczenie bazujące na adresacji sieciowej, użytkownikach oraz zawartości transmitowanej poprzez sieć teleinformatyczną.

- Mechanizmy ochrony użytkowników przed zaawansowanymi zagrożeniami oraz mechanizmy kontroli aplikacji webowych.

- Mechanizmy autoryzacji i autentykacji użytkowników i mapowania ich do adresu IP.

- Monitorowanie ruchu sieciowego i zapisywanie najważniejszych zdarzeń do logu.

- Mechanizmy przypisania polityk kontroli treści użytkownikom.

Centralne Węzły Bezpieczeństwa zawierają komponenty realizujące funkcjonalności ochrony zasobów obliczeniowych:

- Zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego zasobów obliczeniowych i systemów wsparcia.

- Wykrywanie i zapobieganie włamaniom poprzez wykrywanie i blokowanie ataków sieciowych w czasie rzeczywistym.

Ponad to w każdym Regionalnym Węźle Bezpieczeństwa zostały zainstalowane mechanizmy ochrony użytkownika sieci OSE, realizowane w oparciu o systemy klasy SWG.

### Infrastruktura bezpieczeństwa

Architektura Infrastruktury bezpieczeństwa składa się z Systemu DNS i IPAM, Systemu ADC, Systemu inspekcji SSL/TLS, Systemu NG Firewall oraz Systemu SWG. W ramach poszczególnych systemów realizowane są funkcjonalności zgodnie z tabelką.

| System DNS |  |
| --- | --- |
| 1 | DNS resolver |
| 2 | DNS Firewall - ochrona antymalware |
| 3 | DNS Firewall – filtracja treści |
| System ADC |  |
| 1 | Inteligentne LB |
| 2 | Monitorowanie urządzeń pod względem obciążenia |
| 3 | Wyjątki SSL |
| 4 | Inżynieria ruchu |
| 5 | Dystrybucja tożsamości do system SWG |
| 6 | Funkcjonalność WAF** |
| 7 | Funkcjonlaność SSL VPN** |
| System inspekcji ruchu SSL/TLS |  |
| 1 | Dekrypcja i ponowna enkrypcja ruchu szyfrowanego |
|  | System NG Firewall |
| 1 | FW |
| 2 | Funkcjonalność IPS |
| 3 | Funkcjonalność AV*** |
| 4 | Funkcjonalność Kontroli aplikacji |
| SWG |  |
| 1 | Filtrowanie adresów URL |
| 2 | Dynamiczna analiza treści |
| 3 | AV* |

*) Funkcjonalność AV na Systemie SWG jest realizowana jedynie dla plików przesyłanych w ramach protokołów HTTP i HTTPS).

**) Funkcjonalność jest realizowana tylko w Centralnych Węzłach Bezpieczeństwa

***) Funkcjonalność AV na Systemie NG Firewall obsługuje 9% całego ruchu określonego dla danego węzła w zakresie obsługi protokołów SMTP, IMAP, POP3, FTP, SMB i inne (z pominięciem protokołów HTTP i HTTPS).

### Koncepcja przepływu danych

- Ruch od CPE, po przejściu przez Węzeł Agregacyjny, przechodzi przez system ADC, który dokonuje deszyfracji SSL. Wybrane URL, należące do kategorii treści określonych przez Zamawiającego, nie są deszyfrowane.

- Po dokonaniu deszyfracji, ruch zostanie przekierowany do systemu firewall, gdzie będą zdefiniowane polityki dotyczące ruchu warstwy 3 /4. W przypadku, kiedy będzie to żądanie do serwisów web (http, https), System przekieruje ruch do systemu rozpoznawania treści SWG (Secure Web Gateway).

- Po dokonaniu inspekcji treści, ruch jest terminowany ponownie na systemie ADC w celu ponownej szyfracji SSL.

- Ruch wychodzi z węzła regionalnego i kierowany jest zgodnie z tablicą routingu przez urządzenia brzegowe. W przypadku potrzeby skierowania ruchu do sieci Internet, przed opuszczeniem węzła centralnego, dokonywana jest translacja CGNAT do adresacji publicznej.

- Ruch zarządzania (zarówno dla CPE jak też urządzeń sieci OSE) traktowany jest jako ruch zaufany i jest oddzielony od ruchu produkcyjnego do / ze szkół. Separacja tego ruchu w sieci OSE powinna nastąpić na poziomie VFR, logical system lub podobnym.

### Skalowanie elementów Infrastruktury bezpieczeństwa

W poniższej tabeli przedstawiono szacowane skalowanie systemu w rozbiciu na poszczególne Regionalne Węzły Bezpieczeństwa:

| województwo | liczba szkół | ilość uczniów | ilość nauczycieli | wymagania na skalowanie Systemu [Mb/s]* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mazowieckie | 3 319 | 665 903 | 107 277 | 140 390 |
| śląskie | 2 493 | 500 713 | 78 074 | 105 450 |
| małopolskie | 2 429 | 419 518 | 63 843 | 102 750 |
| wielkopolskie | 2 172 | 442 324 | 63 968 | 91 880 |
| podkarpackie | 1 740 | 257 563 | 38 917 | 73 600 |
| lubelskie | 1 684 | 252 638 | 39 592 | 71 230 |
| dolnośląskie | 1 643 | 309 727 | 47 298 | 69 500 |
| łódzkie | 1 590 | 276 509 | 41 912 | 67 260 |
| pomorskie | 1 422 | 292 198 | 43 917 | 60 150 |
| kujawsko-pomorskie | 1 324 | 246 181 | 36 452 | 56 010 |
| zachodniopomorskie | 1 032 | 186 711 | 28 812 | 43 650 |
| warmińsko-mazurskie | 1 026 | 168 996 | 25 198 | 43 400 |
| świętokrzyskie | 981 | 142 766 | 21 170 | 41 500 |
| podlaskie | 802 | 134 847 | 21 018 | 33 920 |
| opolskie | 708 | 102 182 | 16 624 | 29 950 |
| lubuskie | 650 | 118 402 | 17 294 | 27 500 |

*) Wydajność wszystkich elementów Infrastruktury bezpieczeństwa z włączonymi wszystkimi funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego. Profil ruchu IMIX Genome „g” (ang. Internet MIX według IETF RFC 6985 „IMIX Genome: Specification of Variable Packet Sizes for Additional Testing”)

Wszystkie elementy Infrastruktury bezpieczeństwa muszą pracować z poniżej 80% utylizacji.

W poniższej tabeli przedstawiono szacowane skalowanie Infrastruktury bezpieczeństwa dla poszczególnych Centralnych Węzłów Bezpieczeństwa:

| województwo | Wymagania na skalowanie Systemu [Gbps]* |
| --- | --- |
| mazowieckie | 20 |
| śląskie | 20 |
| wielkopolskie | 20 |

*) Wydajność wszystkich elementów Infrastruktury bezpieczeństwa z włączonymi wszystkimi funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego.  Profil ruch IMIX Genome „g” (ang. Internet MIX według IETF RFC 6985 „IMIX Genome: Specification of Variable Packet Sizes for Additional Testing”)

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostarczenie urządzeń i oprogramowania niezbędnych do zbudowania Systemu DNS oraz IPAM stanowiącego część Infrastruktury bezpieczeństwa OSE. Zapytanie obejmuje swoim zakresem:

- dostawę kompletu urządzeń, oprogramowania i niezbędnych licencji do budowy Systemu DNS i IPAM w Węzłach Regionalnych sieci OSE,

- dostawę kompletu urządzeń, oprogramowania i niezbędnych licencji do budowy Systemu DNS w Węzłach Regionalnych i Centralnych sieci OSE,

- dostarczenie kompletu urządzeń, oprogramowania i niezbędnych licencji do budowy Systemu DNS i IPAM w Węźle Laboratoryjnym,

- opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia Systemu DNS i IPAM do Infrastruktury bezpieczeństwa,

- wdrożenie Systemu DNS i IPAM do Infrastruktury bezpieczeństwa na podstawie ww. projektu wykonawczego przy wykorzystaniu dostarczonych urządzeń i oprogramowania (dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie, integracje, testy),

- świadczenie usług gwarancyjnych dla ww. urządzeń,

- przeprowadzenie instruktaży,

- świadczenie usług utrzymania Systemu DNS w okresie przejściowym.

Wszystkie komponenty Systemu muszą zostać wdrożone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym dokumencie. Wszystkie wymagania i parametry, w tym techniczne, funkcjonalne i wydajnościowe zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter obligatoryjny (o ile nie zaznaczono inaczej) i Wykonawca zobowiązany jest do ich spełnienia w ramach oferowanych urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do takiego doboru urządzeń, który zapewni efektywność energetyczną oferowanego rozwiązania i optymalizację ponoszonych przez Zamawiającego kosztów utrzymania rozwiązania. Całkowity koszt utrzymania rozwiązania (w tym koszty poboru mocy w przypadku dostawy urządzeń) będzie brany przez Zamawiającego pod uwagę przy ocenie ofert w planowanym postępowaniu zakupowym.

Wszystkie wymagania i parametry muszą być spełnione łącznie.

W przypadku wymienienia wielu wymagań, konieczne jest spełniania wszystkich z nich (np. umieszczenie wygania „Urządzenie musi obsługiwać multicast IPv4 (IGMPv2/3, PIM SM, SSM, MSDP)” oznacza konieczność obsługi przez urządzenie wszystkich wymienionych protokołów).

Wykonawca jest proszony o dobór odpowiednich urządzeń do realizacji potrzeb Zamawiającego w zakresie budowy systemu w Węzłach Regionalnych i Centralnych, przy czym Zamawiający nie nakłada żadnych ograniczeń przy doborze urządzeń, ani ich wzajemnych powiązań. Zamawiający dopuszcza oferowanie wielu urządzeń realizujących zadania Systemu DNS i IPAM lub też jednego urządzenia realizującego wszystkie niezbędne funkcje przy zachowaniu parametrów niezawodnościowych (HA). Jednocześnie proponowane rozwiązania dla poszczególnych węzłów powinny być zunifikowane i umożliwiać prostą politykę serwisową.

Po odpowiednim doborze urządzeń Wykonawca jest proszony o podanie schematu realizacji Węzła Regionalnego i Centralnego.

Wykonawca jest zobowiązany do Wdrożenia Systemu DNS, IPAM w każdym z 16 Regionalnych Węzłów Bezpieczeństwa, 2 Centralnych Węzły Bezpieczeństwa oraz 1 węzła laboratoryjnego. Wdrożenie Infrastruktury bezpieczeństwa obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania, instalację, konfigurację i uruchomienie, integrację z innymi systemami wskazanymi przez Zamawiającego i przeprowadzenie procedury odbiorów, a następnie utrzymanie przez okres przejściowy. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym RFQ.

Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć w każdym z węzłów regionalnych system DNS i IPAM spełniający wymagania wydajnościowe na poziomie nie mniejszym niż wskazane w tabeli powyżej w kolumnie „Wymagania na skalowanie Systemu”.

## Wymagania wspólne dla wszystkich elementów Infrastruktury bezpieczeństwa

- System DNS i IPAM może być zrealizowany postaci maszyn wirtualnych wspieranej na platformach np. takich jak Vmware.

- Urządzenia fizyczne (jeśli wykorzystane) wchodzące w skład Systemu DNS i IPAM muszą być montowane w szafach rack 19”.

- Urządzenia fizyczne (jeśli wykorzystane) wchodzące w skład Systemu DNS i IPAM muszą być zasilane prądem przemiennym o napięciu 230V 50Hz.

- Wszystkie elementy Systemu DNS i IPAM muszą zapewniać możliwość tworzenia architektury uwierzytelniania użytkowników i administratorów za pomocą mechanizmu typu Single Sign On przy wykorzystaniu protokołu RADIUS, LDAP oraz SAML w wersji 2.0.

- Wszystkie elementy Systemu DNS i IPAM muszą umożliwiać Zamawiającemu upload pliku xml zawierającego metadane serwera służącego jako Identity Provider (IdP) lub umożliwiać pobranie takiego pliku bezpośrednio z serwera IdP. Po wgraniu takiego pliku System musi odbierać tokeny protokołu SAML ze skonfigurowanego serwera IdP i na ich podstawie wykonywać uwierzytelnianie użytkowników.

- Wszystkie elementy Systemu DNS i IPAM muszą umożliwiać obsługę skonfigurowanych po stronie IdP i zdefiniowanych przez Zamawiającego pól, które nie wchodzą w skład domyślnej konfiguracji tokenu SAML (custom attributes)

- W celu poprawy wydajności urządzeń sieciowych w zakresie analizy i przetwarzania uprawnień i klasyfikacji ruchu sieciowego dopuszczalne jest wykorzystanie adapterów dostarczających informacje o sesjach i uwierzytelnianiu dla urządzeń sieciowych.

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi zapewniać wsparcie dla IPv4 oraz IPv6 zarówno w zakresie analizy ruchu jak i systemu zarządzania.

- Zarządzanie Infrastrukturą bezpieczeństwa zabezpieczeń musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web GUI dostępnej przez przeglądarkę WWW zabezpieczonej z wykorzystaniem protokołu TLS w wersji min 1.0 zgodnym z RFC. Zamawiający wyraża zgody na wdrożenie Systemu o parametrach wymuszających konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji administratora, w celu efektywnego zarządzania Systemem, zgodnie z wymaganymi parametrami.

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi umożliwiać agregację łączy Ethernet statycznie oraz w oparciu o protokół LACP.

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi zapewniać Zamawiającemu możliwość zarządzania dostępem w oparciu o przypisane role (RBAC), w tym możliwość definiowania przez Zamawiającego własnych ról administracyjnych.

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi współpracować z rozwiązaniami do monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów IPFIX, Netflow lub sflow.

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi wspierać SNMP TRAP.

- Wszystkie komponenty Infrastruktura bezpieczeństwa muszą zapewniać Zamawiającemu możliwość zarządzania bezpośrednio danym komponentem z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania w skazanymi poniżej w punkcie "Wymagania na system zarządzający”.

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich, poprzez API, do którego producent w ramach projektu udostępnia dokumentację

- Urządzenia użyte do budowy Infrastruktura bezpieczeństwa muszą być wyposażone w dedykowany port konsoli zarządzającej.

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów.

- W przypadku dostarczenia Urządzeń wchodzących w skład Systemu DNS i IPAM musi posiadać dodatkowy port typu Ethernet (10/100/1000), za pomocą którego możliwe będzie zarządzanie urządzeniem poza pasmem (ang. out-of-band management = OOB). Opcją alternatywną jest możliwość skonfigurowania jednego z portów jako portu OOB.

- W przypadku dostarczenia Urządzeń wchodzące w skład Systemu DNS i IPAM musi posiadać port terminalowy do dołączenia konsoli (RS232 lub USB).

- Urządzenia lub Wirtualne Maszyny wchodzące w skład Systemu DNS i IPAM muszą obsługiwać protokół NTP.

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi logować co najmniej następujące informacje:

- data transakcji wg lokalnego czasu,

- IP adres źródłowy,

- login użytkownika, jeśli nastąpiło uwierzytelnienie,

- kategoria URL,

- IP adres docelowy,

- pełen URL (cała ścieżka),

- hostname/subject z certyfikatu,

- wyszukiwane frazy,

- status połączenia szyfrowanego (deszyfrowanie lub nie).

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi wysyłać zdarzenia (logi) do serwera typu SYSLOG w formacie CEF lub LEEF.

- W ramach logowania System musi przekazywać Zamawiającemu dane o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy Systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego Systemu.

- Infrastruktura bezpieczeństwa musi umożliwiać wykonywanie kopi zapasowej konfiguracji, za każdym zapisem konfiguracji za pomocą protokołów:

- ftp/scp

- http

w formacie:

- tekstowym

- XML

- Dane, takie jak np. klucze prywatne, hasła, muszą być zaszyfrowane.

## Infrastruktura bezpieczeństwa dla Regionalnego Węzła Bezpieczeństwa

### Wymagania funkcjonalne rozwiązania

W ramach wdrożonego Systemu DNS i IPAM w Regionalnym Węźle Bezpieczeństwa muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcjonalności. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych lub pojedynczych, platform sprzętowych lub programowych z komercyjnym wsparciem Wykonawcy i producentów.

Zamawiający dopuszcza, aby System DNS i IPAM został zrealizowany postaci maszyny wirtualnej wspieranej na platformach np. takich jak Vmware, Hyper-V lub KVM.

### Inspekcja DNS

- System inspekcji DNS musi posiadać funkcjonalność filtrowania odpowiedzi DNS na podstawie kategorii domen.

- System inspekcji DNS musi wspierać obsługę wyjątków (białe i czarne listy oraz dodatkowe listy wyjątków, które mogą być wykorzystywane przez ADC do sterowania ruchem, np. lista wyjątków dla dekrypcji SSL).

- System inspekcji DNS musi dostarczać usługi rozwiązywania nazw domenowych przy użyciu protokołu DNS (Domain Name System).

- System inspekcji DNS musi być zgodny z wymogami dokumentów RFC 1034, 1035, 1995, 1996, 2136, 2317, 2671, 2782, 3596 (RFC, tj. Request for Commnents http://www.ietf.org/rfc.html).

- System inspekcji DNS musi realizować funkcje automatycznej aktualizacji serwisów DNS, zgodne z dokumentem zgodny RFC.

- System inspekcji DNS musi posiadać wbudowany mechanizm powiadamiania o zmianach stref, zgodne z dokumentem zgodny RFC.

- System inspekcji DNS musi wspierać protokoły DNS w wersji IPv4 i IPv6.

- System inspekcji DNS musi wspierać obsługę MultiMaster DNS.

- System inspekcji DNS musi wpierać cache DNS.

- System inspekcji DNS musi wspierać usługę DDNS.

- System inspekcji DNS musi obsługiwać minimum 70 000 zapytań DNS na sekundę w węźle regionalnym.

- System inspekcji DNS musi mieć pojemność bazy na minimum 800 000 rekordów.

- System inspekcji DNS musi wspierać usługę DNS Anycast dla IPv4 i IPv6 za pomocą protokołów BGP.

- System inspekcji DNS musi posiadać funkcjonalność wykrywania i blokowania tunelowania w DNS (DNS tunneling) za pomocą silnika analitycznego bazującego na uczeniu maszynowym i pozwalającego na wykrycie nieznanych jeszcze wzorców tunelowania i wycieku danych przez protokół DNS. W tym celu urządzenie dla nazw FQDN w zapytaniach DNS (w tym dla zapytań o rekordy A) musi co najmniej: wyliczać entropię znaków, sprawdzać popularność występowania w językach naturalnych wszystkich 2- i 3-gramów, obliczać współczynnik liczby samogłosek do wszystkich znaków w nazwie, obliczać współczynnik liczby cyfr do wszystkich znaków w nazwie, analizować rozmiar zapytania, analizować częstotliwość zapytań DNS.

- System inspekcji DNS posiadać funkcjonalność DNS firewalla, tzn. na podstawie następujących zdarzeń:

- zapytanie DNS od konkretnego adresu IP

- zapytanie DNS o konkretną domenę

- odpowiedź DNS zawierająca konkretny adres IP

- odpowiedź DNS z konkretną nazwą i adresem IP w rekordzie NS dla danej domeny (NSDNAME i NSIP)

musi mieć możliwość podjęcia następujących działań:

- blokowanie dostępu z odpowiedzią NXDOMAIN

- blokowanie dostępu z odpowiedzią NODATA

- przekierowanie na inny adres

- zezwolenie na dostęp z logowaniem zdarzenia

- System inspekcji DNS musi pozwalać na przekierowanie na stronę z informacją o zablokowaniu adresu DNS.

- System inspekcji DNS musi mieć możliwość dostosowania komunikatów o błędach lub komunikatów informacyjnych wyświetlanych użytkownikom, w szczególności wyświetlanie informacji powiązanych z sesją jak:

- treść błędu,

- źródłowy adres IP,

- powód zablokowania danej sesji

- nazwa urządzenia, na którym następuje zablokowanie sesji

- Komunikat o zablokowaniu sesji musi być podawany poprzez przekierowanie.

### Komponent IPAM

- Komponent IPAM musi umożliwiać definiowanie i ewidencjonowanie bloków adresowych IPv4 i IPv6.

- Komponent IPAM musi umożliwiać tworzenie, edycję i usuwanie podsieci w oparciu o CIDR.

- Komponent IPAM musi wspierać hierarchiczną strukturę przestrzeni adresowej.

- Komponent IPAM musi umożliwiać ręczne przydzielanie adresów IP.

- Komponent IPAM musi umożliwiać automatyczne przydzielanie pierwszego wolnego adresu w podsieci.

- Komponent IPAM musi umożliwiać rezerwację adresów IP.

- Komponent IPAM musi umożliwiać zmianę statusu adresu (wolny, zajęty, zarezerwowany, wycofany).

- Komponent IPAM musi przechowywać historię przydziałów adresu.

- Komponent IPAM musi wykrywać potencjalne konflikty adresów IP.

- Komponent IPAM musi integrować oraz synchronizować się z Systemem DNS.

- Komponent IPAM musi umożliwiać dodanie dodatkowych atrybutów do adresacji, np. numer RSPO, identyfikator lokalizacji.

- Komponent IPAM musi umożliwiać dodanie do adresacji dodatkowych atrybutów, które będą mogły zostać wykorzystywane przez ADC do sterowania ruchem, np. atrybuty bezpieczeństwa umożliwiające budowanie modeli usług dla szkół.

- Komponent IPAM musi mieć możliwość konfiguracji osobnej przestrzeni do przechowywania adresacji wykorzystywanej przez ADC do sterowania ruchem np. konfiguracja wyjątków dla docelowych adresów IP.

- Komponent IPAM musi umożliwiać integrację ze środowiskami wirtualizacyjnymi w celu automatycznego przypisania i zarządzania adresami IP dla maszyn wirtualnych.

- Komponent IPAM musi umożliwiać wykonanie eksportu danych w formacie CSV, XLSX.

## Infrastruktura bezpieczeństwa dla Centralnego Węzła Bezpieczeństwa

### Wymagania funkcjonalne rozwiązania

W ramach wdrożonego Systemu DNS dla zasobów obliczeniowych OSE w trzech Centralnych Węzłach Bezpieczeństwa muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcjonalności. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych lub pojedynczych, platform sprzętowych lub programowych z komercyjnym wsparciem Wykonawcy i producentów.

Zamawiający dopuszcza, aby System DNS został zrealizowany postaci maszyn wirtualnych wspieranej na platformach np. takich jak Vmware, Hyper-V lub KVM.

System dla ochrony Zasobów obliczeniowych i systemów wsparcia ma pracować w trybie wysokiej dostępności (HA). System DNS w węzłach Centralnych będzie pełnił również funkcją autorytatywnego DNS dla minimum 15 stref.

### Inspekcja DNS

- System inspekcji DNS musi posiadać funkcjonalność filtrowania odpowiedzi DNS na podstawie bazy reputacji domen infekujących malware/botnet/SURBL nowo obserwowanych domen dla 5 milionów użytkowników oraz wykrywania tunelowania w DNS (DNS tunneling) za pomocą silnika analitycznego (Machine Learning) pozwalającego na wykrycie nieznanych jeszcze wzorców tunelowania i wycieku danych za pomocą protokołu DNS.

- System inspekcji DNS musi być dedykowaną platformą sprzętową, wirtualną lub być składową innego elementu.

- System inspekcji DNS musi działać na dedykowanym mu systemie operacyjnym. Nie może być zależne ani wymagać do działania odpowiednich wersji systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia czy bibliotek programistycznych.

- System inspekcji DNS musi dostarczać usługi rozwiązywania nazw domenowych przy użyciu protokołu DNS (Domain Name System).

- System inspekcji DNS musi być zgodny z wymogami dokumentów RFC 1034, 1035, 1995, 1996, 2136, 2317, 2671, 2782, 3596.

- System inspekcji DNS musi realizować funkcje automatycznej aktualizacji serwisów DNS, zgodne z dokumentem RFC 2136.

- System inspekcji DNS musi posiadać wbudowany mechanizm powiadamiania o zmianach stref, zgodne z dokumentem RFC.

- System inspekcji DNS musi wspierać protokoły DNS w wersji IPv4 i IPv6.

- System inspekcji DNS musi wspierać obsługę MultiMaster DNS.

- System inspekcji DNS musi wpierać cache DNS.

- System inspekcji DNS musi wspierać usługę DDNS.

- System inspekcji DNS musi obsługiwać minimum 100 000 zapytań DNS na sekundę w całej sieci.

- System inspekcji DNS musi mieć pojemność bazy na minimum 1 000 000 rekordów.

- System inspekcji DNS musi posiadać elementy do ochrony protokołu DNS.

- Urządzenie musi wspierać usługę DNS Anycast dla IPv4 i IPv6 za pomocą protokołów BGP.

- Producent udostępni dla Zamawiającego portal Threat Intelligence umożliwiający weryfikację reputacji domen.

- System inspekcji DNS musi pozwalać na przekierowanie na stronę z informacją o zablokowaniu adres DNS.

- System inspekcji DNS musi posiadać funkcjonalność DNS firewalla, tzn. na podstawie następujących zdarzeń:

- zapytanie DNS od konkretnego adresu IP,

- zapytanie DNS o konkretną domenę,

- odpowiedź DNS zawierająca konkretny adres IP,

- odpowiedź DNS z konkretną nazwą i adresem IP w rekordzie NS dla danej domeny (NSDNAME i NSIP),

musi mieć możliwość podjęcia następujących działań:

- blokowanie dostępu z odpowiedzią NXDOMAIN,

- blokowanie dostępu z odpowiedzią NODATA,

- przekierowanie na inny adres,

- zezwolenie na dostęp z logowaniem zdarzenia.

- System inspekcji DNS musi istnieć możliwość dostosowania komunikatów o błędach lub komunikatów informacyjnych wyświetlanych użytkownikom, w szczególności wyświetlanie informacji powiązanych z sesją jak:

- treść błędu,

- źródłowy adres IP,

- powód zablokowania danej sesji,

- nazwa urządzenia, na którym następuje zablokowanie sesji.

- System DNS musi posiadać ochronę przed atakami związanymi z protokołami DNS, BGP OSPF, NTP, w tym co najmniej:

- Na protokoły BGP i OSPF wykorzystywane do DNS Anycast (m.in. blokowanie niespodziewanych pakietów BGP / OSPF, czy zbyt dużej liczby pakietów BGP / OSPF w danym okresie),

- Na protokół NTP wykorzystywany do synchronizacji czasu (m.in. blokowanie nieprawidłowych żądań NTP).

- System DNS musi umożliwiać Zamawiającemu przekierowanie użytkownika sieci na stronę z informacją o zablokowaniu zapytania DNS.

- System DNS musi umożliwiać Zamawiającemu dostosowanie komunikatów o błędach i komunikatów informacyjnych wyświetlanych Użytkownikom, w szczególności wyświetlanie informacji powiązanych z sesją jak:

- treść błędu,

- źródłowy adres IP,

- powód zablokowania danej sesji bazujący na kategorii zablokowanej domeny.

- System DNS musi umożliwiać Zamawiającemu blokowanie lub przekierowywanie domen ze względu na kategorię serwowanej treści.

- Baza kategoryzacji zawiera co najmniej 300 kategorii treści, uwzględniających co najmniej kategorie, które mogą być użyte przez Zamawiającego w dowolny sposób w celu stworzenia polityki filtrowania. Zamawiający wymaga, aby baza kategorii zawierała co najmniej kategorie zawierające domeny prezentujące treści pornograficzne, treści udostępniające możliwość uczestniczenia w grach hazardowych w szczególności znajdujących się w Rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo finansów.

- System musi filtrować zapytania DNS, porównując poszczególne zapytania (ang. request) ze specjalizowaną bazą danych (dostarczaną przez producenta Systemu), podzieloną na kategorie treści zawierającą informacje o domenach.

- System DNS musi umożliwiać Zamawiającemu blokowania zapytań DNS odwołujących się do domen znajdujących się w bazie dostarczanej przez Internet Watch Foundation (IWF) lub równoważnej organizacji.

- System musi posiadać możliwość blokowania dostępu do treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dziecka (z ang. CSAM – child sexual abuse materials) poprzez aktywną implementację listy IWF “The child abuse image content URL list (CAIC)” lub równoważnej.

- System DNS musi posiadać funkcjonalność blokowania zapytań DNS skorelowanych z domenami o niebezpiecznej treści: domeny wykorzystywane do propagacji złośliwego oprogramowania, domeny phishing’owe, domeny wykorzystywane do zestawiania połączeń typu Command and Control z Botnetami.

- System DNS musi zapewniać możliwość tworzenia listy domen dopuszczanych i listy domen zabronionych przez administratora systemu mających priorytet nad listami dostarczonymi wraz z systemem.

- System DNS musi umożliwiać Zamawiającemu konfigurację polityki dostępu do treści zależnej od adresu IP, przy czym zachodzące na siebie przestrzenie adresowe są traktowane jako oddzielne, tzn. przykładowo adres 10.1.1.20/32 może mieć inną politykę dostępu do treści niż 10.1.1.1/24.

- Dostarczone urządzenie musi posiadać możliwość obsługi minimum 200 000 zapytań DNS na sekundę, przy pełnym obciążeniu procesora urządzenia.

## Wymagania na komponent zarządzający

Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie dostarczanymi urządzeniami (nazywane dalej także systemem zarządzania), zgodnie z przedstawionymi poniżej wymaganiami funkcjonalnymi. Oprogramowanie, dedykowane dla rodziny urządzeń wchodzących w skład Systemu DNS i IPAM, musi być kompatybilne z każdym urządzeniem Systemu DNS i IPAM występującym w Węźle Centralnym oraz w Węźle Regionalnym.

Wymagania:

- system zarządzania / raportowania musi realizować przynajmniej następujące funkcjonalności:

- zarządzanie elementami składowymi Systemu,

- zbieranie wszystkich logów z elementów składowych Systemu,

- monitorowanie elementów Systemu,

- raportowanie.

- Zarządzanie Systemem musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web i posiadać co najmniej następujące interfejsy administracyjne:

- GUI przy wykorzystaniu protokołu https,

- CLI przy wykorzystaniu SSH,

- API.

- Komunikacja elementów składowych całego Systemu z system zarządzającym musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- System musi umożliwić integrację z nadrzędnym systemem zarządzania Zamawiającego poprzez standardowe protokoły i otwarte mechanizmy integracyjne. W szczególności System musi umożliwiać Zamawiającemu zarządzanie Systemem zarządzania poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację

- System musi zapewnić monitorowanie awarii i pokazanie aktualnych alarmów. Minimalny wymagany zakres alarmów:

- awaria któregokolwiek elementu urządzenia monitorowanego,

- awaria połączeń,

- przekroczenie zadanego poziomu obciążenia łącza, CPU, RAM, ilości sesji urządzenia.

- System musi zapewniać Zamawiającemu uwierzytelnianie administratorów za pomocą bazy lokalnej, serwera RADIUS, kontroler domeny AD.

- System musi zapewnić podgląd stanu komponentów monitorowanych urządzeń (m.in. interfejsy, moduły, zasilacze).

- System musi zapewnić odbieranie komunikatów SNMP Trap z zażądanych urządzeń.

- System musi zapewnić tworzenie, usuwanie i edycję szablonów konfiguracji oraz ich późniejsze wykorzystanie.

- System musi zapewniać Zamawiającemu możliwość szczegółowego określenia ról i przypisania uprawnień poszczególnym administratorom.

- System musi zarządzać elementami składowymi Systemu we łącznie wszystkich węzłach / lokalizacjach, jak i w poszczególnych węzłach/lokalizacjach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego.

- System pozwoli na centralne zarządzanie zbudowanym Systemem w tym centralne zarządzanie regułami bezpieczeństwa dodawanie / usuwanie / modyfikowanie.

- System musi zapewniać szczegółowy wgląd w statystyki ruchu, stan pracy elementów składowych Systemu.

- System musi zapewniać archiwizację i wersjonowanie plików konfiguracyjnych oraz dystrybucję (w tym aktualizację) oprogramowania systemowego.

- Licencja dostarczona wraz z systemem zarządzania nie może ograniczać liczby użytkowników, administratorów korzystających jednocześnie z platformy systemu zarządzania.

- Wykonawca musi zapewnić integrację z systemem Fault Management Zamawiającego w zakresie pobierania poprzez protokół SNMP co najmniej następujących danych:

- CPU – Idle time,

- CPU – Percentage spent on processes in the user space,

- CPU – Percentage spent on process in the system space,

- Memory – Total Free,

- Memory – Total Real,

- Memory – Available Swap,

- Storage – disk usage,

- obciążenie interfejsów sieciowych.

## Środowisko laboratoryjne

Środowisko laboratoryjne odzwierciedlające System DNS opisany powyżej musi odzwierciedlać System pracujący w Regionalnym, Centralnym Węźle Bezpieczeństwa oraz centralny system zarządzania. Wydajność środowiska laboratoryjnego musi być nie mniejsza niż 5% wydajności największego z węzłów, z zachowaniem funkcjonalności uruchomionych w węźle regionalnym. Środowisko laboratoryjne pozwoli na przeprowadzenie:

- testów aktualizacyjnych oprogramowania,

- testów przy większych zmianach konfiguracyjnych.

Dostawca przedstawi dwa warianty dla środowiska laboratoryjnego w postaci:

- Fizycznego sprzętu

- Wirtualnych maszyn.

## Wdrożenie

- W ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i instalacji Urządzeń z oprogramowaniem wraz z licencjami oraz subskrypcjami niezbędnych do pełnego wdrożenia Systemu, nawet, jeśli nie zostały wprost wyszczególnione w niniejszym dokumencie, w tym między innymi, choć niewyłącznie:

- wkładki SFP, QSFP itp. (dopuszcza się stosowanie kabli typu DAC) niezbędnych do realizacji połączeń pomiędzy elementami Infrastruktury bezpieczeństwa,

- serwerów,

- okablowania zarówno energetycznego jak i logicznego,

- KVM over IP jeżeli będzie wymagany do zarządzania Infrastrukturą bezpieczeństwa.

- System musi zostać wdrożony w każdym z 16 Regionalnych Węzłów Bezpieczeństwa lokalizowanych w 16 województwach na terenie Polski oraz 3 Centralnych Węzłach Bezpieczeństwa, wskazanych przez Zamawiającego,

- System musi zostać zaprojektowany i wdrożony w taki sposób, aby Wykonawca zapewnił pełną integrację wszystkich elementów i modułów Systemu tak, aby System spełniał wszystkie wymagania obligatoryjne.

- Zamawiający, w ramach przygotowania do wdrożenia, zapewni, z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia w stosunku do planowanych dostaw sprzętu, powierzchnię kolokacyjną wraz z wyposażeniem w szafy i okablowanie stacyjne, w ilości umożliwiającej instalację dostarczonych urządzeń,

- Wykonawca, po podpisaniu Umowy, przygotuje dokumentację wdrożenia, obejmującą swoim zakresem:

- szczegółową koncepcję techniczną rozwiązania;

- szczegółowy projekt rozwiązania wg wytycznych przedstawionych przez NASK, obejmujący swoim zakresem konfigurację poszczególnych elementów funkcjonalnych;

- procedury testów odbiorczych dla wdrożonych węzłów, potwierdzające wskazane przez Zamawiającego funkcjonalności i parametry wydajnościowe;

- procedura testów odbiorczych zawierać będzie co najmniej:

- identyfikator planu testów,

- wprowadzenie,

- opis przedmiotu testów,

- zakres testów – testowane cechy,

- wyłączenia z zakresu,

- podejście do testowania,

- kryteria zaliczenia/niezaliczenia testów,

- kryteria zawieszenia i wznowienia testowania,

- produkty prac (artefakty),

- czynności i zadania testowania,

- środowiska testowe,

- role i odpowiedzialności,

- potrzeby szkoleniowe, zapotrzebowanie na zasoby,

- harmonogram,

- ryzyka i plany awaryjne,

- zatwierdzenie planu;

- szczegółowy harmonogram wdrożenia;

- wzór dokumentacji powykonawczej dla dostarczonych i uruchomionych węzłów;

- strukturę zarządzania projektem.

- Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla kompletu dokumentacji, o której mowa w pkt. 5).

- Wykonawca dostarczy, w uzgodnionym terminie, urządzenia stanowiące kompletne wyposażenie węzła, odpowiednio regionalnego lub centralnego, a następnie dokona ich instalacji w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.

- Wykonawca skonfiguruje dostarczone urządzenia zgodnie z uzgodnionym projektem. Następnie, w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego łącza szkieletowe uruchomi komunikację do węzła.

- Po zakończeniu prac wdrożeniowych Wykonawca przeprowadzi, wspólnie z Zamawiającym, procedurę testów odbiorczych węzła.

- Wykonawca przygotuje i przekaże do Zamawiającego dokumentację powykonawczą wg ustalonego wzoru.

- Zamawiający, po odebraniu dokumentacji powykonawczej i wobec pozytywnego wyniku testów odbiorczych, dokona odbioru przejściowego węzła i rozpocznie jego eksploatację. W ramach eksploatacji Zamawiający będzie podłączał do węzła klientów oraz sprawdzał funkcjonowanie poszczególnych elementów węzła jako takiego, jak również współpracy z innymi węzłami, rozpatrywanymi jako System Bezpieczeństwa. Weryfikacji będą podlegały wszystkie usługi realizowane przez węzły i sieć, wydajność zainstalowanych rozwiązań. Podpisanie protokołu odbioru będzie oznaczało uruchomienie pierwszej transzy płatności za dostarczony węzeł sieci OSE.

- W sytuacji wystąpienia, w okresie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przejściowego, problemów dotyczących funkcjonowania wdrożonych rozwiązań w zakresie wydajności, funkcjonalności czy świadczonych usług, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, który będzie zobligowany do usunięcia zgłoszonych problemów w ciągu 1 miesiąca. Brak rozwiązanego problemu w tym czasie będzie upoważniał Zamawiającego do zerwania umowy na dostawę węzłów dla OSE.

- Po okresie 6 miesięcy eksploatacji, w sytuacji braku zastrzeżeń do dostarczonych rozwiązań, Zamawiający podpisze końcowy protokół odbioru węzła. Podpisanie protokołu końcowego będzie uruchamiało końcową płatność za uruchomiony węzeł OSE.

- Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje wg wytycznych Zamawiającego systemy nadzoru (element manager). Wykonawca skonfiguruje elementy sieci oraz systemy nadzoru do współpracy, a także do współpracy z innymi wskazanymi systemami OSS Zamawiającego.

- Za przygotowanie platform sprzętowo-programowych do instalacji systemów nadzoru odpowiedzialny jest Zamawiający.

- Wykonawca musi zapewnić pulę 50h konsultacyjnych do wykorzystania dla Zmawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do roku po podpisaniu protokołu odbioru.

Usługi konsultacji dotyczyć będą wsparcia użytkowników w zakresie m.in.:

- konfiguracji oraz eksploatacji Systemu,

- wdrażania nowych funkcjonalności,

- integracji Systemu z innymi systemami Zamawiającego.

W ramach godzin konsultacyjnych nie będą prowadzone prace związane z naprawami Systemu w przypadku jego awarii.

- Wdrożenie obejmie wyłączenie elementy opisane powyżej.

## Integracje z systemami Zamawiającego

### System provisioningu

System DNS i IPAM musi umożliwiać integrację za pośrednictwem interfejsu API z zewnętrznym systemem BSS / OSS w zakresie dodawania, modyfikacji oraz usuwania danych zarówno w IPAM jak również DNS.

Na etapie tworzenia Dokumentacji Technicznej Zamawiający doprecyzuje listę i szczegółowy zakres procesów podlegających automatyzacji na dostarczanym przez Wykonawcę Systemie DNS i IPAM.

### System Fault Management

Wykonawca jest zobowiązany do Integracji Systemu DNS i IPAM z systemami Fault Management, z wykorzystaniem protokołów SYSLOG i SNMP (w tym SNMP Trap). Szczegółowy zakres Integracji zostanie doprecyzowany na etapie tworzenia Dokumentacji Technicznej.

### System Performance Management

Wykonawca jest zobowiązany do Integracji Systemu DNS i IPAM z systemami Performance Management, z wykorzystaniem co najmniej protokołu SNMP, w zakresie monitorowania i pobierania co najmniej następujących danych:

- Pesistent Conections,

- CPU – Idle time,

- CPU – current overall CPU usage,

- Memory – Total Free,

- Memory – Total Real,

- Memory – Avail. Swap,

- Storage – disk usage,

- status i ilość przetwarzanych danych, które będą zapisywane do bazy w CWB.

### System Inventory

Wykonawca jest zobowiązany do integracji Systemu DNS i IPAM z systemem Inventory, z wykorzystaniem co najmniej protokołu SNMP. W ramach integracji Zamawiający zamierza pobierać w sposób automatyczny co najmniej następujące dane:

- numer seryjny komponentu Systemu,

- producent, model komponentu Systemu,

- wersje oprogramowania,

- MAC adresy przypisane interfejsów sieciowych.

Szczegółowy zakres Integracji zostanie określony na etapie tworzenia Dokumentacji Technicznej.

### System Config Management

Wykonawca jest zobowiązany do integracji Systemu DNS i IPAM z systemem Config Management, z wykorzystaniem co najmniej SNMP, bezpośredniej komunikacji z komponentami Systemu co najmniej poprzez protokół SSH. Zakres Integracji zakłada pobieranie przez system Config Management informacji dotyczących konfiguracji każdego z elementów Systemu DNS i IPAM i utrzymywanie go jako repozytorium aktualnej konfiguracji systemów.

Szczegółowy zakres Integracji zostanie określony na etapie tworzenia Dokumentacji Technicznej.

### Infrastruktura bezpieczeństwa

Wykonawca, we współpracy z dostawcą systemów ADC oraz Daloradius należących do Infrastruktury bezpieczeństwa i Zamawiającym, wykona testy integracyjne mające na celu przetestowanie całego środowiska zainstalowanego w sieci Zamawiającego. Poprawne przejście tych testów będzie podstawą do podpisania Protokołu Odbioru Systemu.

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wytycznych konfiguracyjnych dla systemu wykonującego sterowanie ruchem F5 BIG-IP ADC. Ruch będzie sterowany przez wskazane urządzenie na podstawie atrybutów przekazanych z Systemu DNS i IPAM. Wytyczne konfiguracyjne dostarczone przez Wykonawcę muszą umożliwiać realizację wszystkich wymagań postawionych przez Zamawiającego w rozdziale 3 SOPZ.

### System SIEM

Wykonawca jest zobowiązany do integracji Systemu DNS i IPAM z systemem SIEM w zakresie przekazywania zdarzeń do wskazanego przez Zamawiającego kolektora SIEM. Zamawiający zakłada, że czas buforowania zdarzeń przed przekazaniem ich do Systemu SIEM nie będzie dłuższy niż 48h. System zarządzający będzie przekazywał do Systemu SIEM zdarzenia o wszystkich zablokowanych sesjach użytkowników oraz zagregowane informacje z ostatnich 24h o liczbie wejść na poszczególne adresy URL znajdujące się w określonej kategorii.

Szczegółowy zakres integracji, w tym poziomy logowania, zostanie określony na etapie tworzenia Dokumentacji Technicznej.

### System klasy PAM - Privileged Access Management

Zamawiający posiada system klasy PAM, za pomocą którego odbywać się będzie logowanie i rejestrowanie sesji administracyjnych. System DNS i IPAM musi umożliwiać podłączenie do systemu PAM Zamawiającego.

### System ochrony chmury OSE

Zamawiający posiada system do ochrony maszyn wirtualnych Trend Micro Deep Security, który działa z wykorzystaniem zainstalowanego agenta.

Wykonawca musi zainstalować agenta dostarczonego przez zamawiającego na maszynach, które umożliwiają instalację zewnętrznego oprogramowania. Zamawiający dopuszczę odstąpienie od instalacji agenta tylko na maszynach typu appliance.

### System Zarządzenia Podatnościami

Zamawiający posiada System zarządzania podatnościami (Vulnerability Management, VM), który cyklicznie skanuje podłączone systemy za pomocą agenta zlokalizowanego na maszynach.

Wykonawca musi zainstalować agenta dostarczonego przez zamawiającego na maszynach, które umożliwiają instalację zewnętrznego oprogramowania. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od instalacji agenta tylko na maszynach typu appliance.

### System Autoryzacji i autentykacji użytkowników

System autoryzacji użytkowników określa uprawnienia i zakres dostępu danej osoby do zasobów i funkcji w systemie informatycznym po pomyślnym uwierzytelnieniu, czyli weryfikacji tożsamości. Kluczowe metody to np. kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), atrybutach (ABAC) lub kontekście, a systemy te chronią dane przed nieautoryzowanym dostępem, umożliwiając kontrolę nad działaniami po zalogowaniu.

Wykonawca zobligowany jest uruchomienia autoryzacji użytkowników w oparciu o kontroler domeny posiadany przez Zamawiającego. Podział na grupy / role zostanie przekazany na etapie wdrożenia systemu DNS i IPAM.

## Wytyczne do wdrożenia

Przebieg wdrożenia musi przeprowadzony zgodnie ze wytycznymi Zamawiającego i ustaleniami w trakcie przygotowania dokumentacji:

- przygotowanie harmonogramu,

- przygotowanie dokumentacji HLD,

- przygotowanie dokumentacji LLD,

- instalacja maszyn na środowisku Zamawiającego,

- konfiguracja maszyn zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,

- testy poprawności działania wszystkich komponentów Systemu opisanych w dokumencie,

- uruchomienie systemu na środowisku produkcyjnym Zamawiającego,

- utrzymanie Systemu zgodnie z zapisami w niniejszym dokumencie,

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

## Odbiory

Obiory będą realizowane w trzech etapach przy każdym z węzłów:

- dostarczenie sprzętu do węzła,

- wdrożenie i uruchomienie węzła przekazanie wszystkich licencji oraz subskrypcji,

- testy odbiorcze.

## Warunki Gwarancji

Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi gwarancji urządzeń przez co najmniej pięć lat od daty dostawy urządzeń i ich odbioru przez NASK z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata. Oferowane w ramach Systemu urządzenia nie mogą posiadać statusu „end-of-sale” w momencie składania oferty oraz statusu „end- of -life” co najmniej przez okres 7 lat.

Urządzenia będą objęte gwarancją na następujących warunkach:

- Czas trwania gwarancji: 5 lat, liczone od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przejściowego.

- Okres gwarancji może być wydłużony na żądanie Zamawiającego tak, aby gwarancja wygasła dla wszystkich urządzeń jednocześnie, tj. pięć lat po odbiorze ostatniego dostarczonego urządzenia. Wydłużenie takie nastąpi za dodatkową opłatą.

- Serwis gwarancyjny musi być autoryzowany przez producenta urządzeń, a w szczególności musi być zapewniona naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania awarii w trybie 24h na dobę 365 dni w roku.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon, e-mail lub WWW (przez całą dobę dla każdego kanału kontaktu). Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań.

- Zamawiający wymaga, aby historia korespondencji była dostępna w systemie Zgłoszeń Problemowych (ang. Trouble Ticket System) udostępnionym przez Wykonawcę.

- W ramach serwisu gwarancyjnego zapewniony zostanie dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW – w godzinach pracy, tj. w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań.

- Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji urządzeń.

- Zamawiający wprowadza kategorie zgłoszeń:

- Krytyczne – uszkodzenie urządzenia lub jego elementów powodujące brak możliwości świadczenia usług,

- Poważne – uszkodzenie urządzenia lub jego elementów powodujące ograniczenie możliwości świadczenia usług lub ograniczenie niezawodności działania urządzenia,

- Podstawowe – pozostałe awarie.

- Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wady / usterki (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekraczać 4 godzin od momentu zgłoszenia.

- Jako naprawa uszkodzonego urządzenia (bądź jego części) jest traktowana wymiana na element docelowy identyczny z elementem uszkodzonym (albo jego zmiennik wskazany przez producenta urządzeń w wypadku zaprzestania produkcji lub sprzedaży elementów danego typu) lub na element zastępczy o parametrach nie gorszych niż element uszkodzony.

- Wybór sposobu naprawy leży w gestii Wykonawcy.

- Wymiany uszkodzonego elementu dokona odpowiednio przeszkolony pracownik Wykonawcy.

- Czas skutecznej naprawy urządzeń i ich elementów:

- dla zgłoszeń Krytycznych: 8 godzin (w załączniku nr 3 w pkt 11 „Opcje”, należy przedstawić również wycenę dla 4h czasu skutecznej naprawy),

- dla zgłoszeń Poważnych: następny dzień roboczy,

- dla zgłoszeń Podstawowych: 5 dni roboczych.

- Zamawiający zapewni, na czas naprawy, dostęp do uszkodzonego urządzenia upoważnionym pracownikom Wykonawcy. W przypadku braku takiego dostępu, czasy napraw wskazane powyżej są wydłużane o czas oczekiwania na dostęp do urządzeń,

- Jeżeli naprawa polegała na dostarczeniu urządzenia (bądź jego części) zamiennego, to jego wymiana na element docelowy może nastąpić tylko w takim terminie, na który wyrazi zgodę Zamawiający. Gotowość do wymiany na element docelowy musi być zgłoszona przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia problemu.

- Gwarancja obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy systemu zarządzania siecią.

- Do obowiązków Zamawiającego należy posiadanie kopi zapasowych wskazanych przez Wykonawcę elementów konfiguracji systemu zarządzania i baz danych jakie są przez ten system utrzymywane.

- Zamawiający ma prawo do dodawania do urządzeń nowych komponentów takich jak karty z interfejsami sieciowymi lub modułów XFP, SFP+, SFP, itd. (pochodzących od dowolnych producentów) oraz wymiany zainstalowanych komponentów samodzielnie bez utraty gwarancji na zakupiony sprzęt.

- W okresie gwarancji Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, udostępni Zamawiającemu uaktualniania całego dostarczonego oprogramowania urządzeń i systemu zarządzania do najnowszych wersji oferowanych przez producenta oprogramowania (włączając tzw. firmware).

- W okresie gwarancji Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do usług wsparcia technicznego producenta urządzeń i systemu zarządzania właściwych dla danego produktu.

- W ramach ww. usług wsparcia zapewniony zostanie dostęp do części chronionych stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający:

- pobieranie nowych wersji oprogramowania,

- dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej urządzeń,

- dostęp do pomocy technicznej producentów, nie jest wymagana możliwość otwierania zgłoszeń serwisowych w serwisie producenta bezpośrednio przez pracowników Zamawiającego.

## Testy weryfikacyjne

Po rozstrzygnięciu przetargu, Wykonawca przeprowadzi testy weryfikacyjne wybranych funkcjonalności oferowanych urządzeń. Poprawne przejście testów będzie warunkiem rozpoczęcia wdrożenia.

Testy swoim zakresem obejmą co najmniej:

- weryfikację realizacji wybranych funkcjonalności przez oferowane urządzenia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego,

- weryfikację wydajności oferowanych urządzeń w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

- Szacowany czas trwania testów wyniesie do pięciu dni roboczych. Testy zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres oraz książka testów zostaną ustalone przed rozpoczęciem postępowania zakupowego.

W testach wezmą udział wskazani pracownicy Zamawiającego wraz z Wykonawcą.

Szczegółowy zakres testów zostanie ustalony przed rozpoczęciem testów.

## Instruktaż dla administratorów

W ramach dostawy usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług instruktażu, zgodnie z następującym zakresem:

- Instruktaż zaawansowany – zawierający informacje umożliwiające skonfigurowanie wymienionych w specyfikacji urządzeń funkcjonalności. Instruktaż w tym zakresie jest przeznaczony dla osób zajmujących się konfiguracją urządzeń.

- Wykonawca wykona usługi instruktażu i szkoleń dla 10 osób wskazanych przez Zamawiającego. Usługa instruktażu zostanie wykonana w autoryzowanym przez producenta ośrodku szkoleniowym (preferowane ośrodki na terenie Warszawy lub Polski) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy.

## Dokumentacja

Dokumentacja techniczna dla usługi musi być kompletna i zawierać co najmniej:

- szczegółowy opis architektury technicznej,

- specyfikację konfiguracji oprogramowania

- procedury eksploatacyjne poszczególnych komponentów

W każdym przypadku, kiedy następować będzie przekazanie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, musi być ona przekazana w formie papierowej, w formie elektronicznej przekazana drogą elektroniczną lub na nośniku stałym.

Dla dokumentacji związanej z przedmiotem dostawy oprogramowania, do którego Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji zgodnie ze specyfikacją tego produktu, określoną przez producenta produktu lub przez jego dystrybutora.

Zamawiający nie akceptuje użycia do realizacji zamówienia licencji oprogramowania, dla którego nie jest dostępna dokumentacja użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.