OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie rusztowań, platform i drabin z podziałem na zadania

Zadanie 1. Serwisowanie drabin i podestów na potrzeby Zakładu Centralnego [ZCE]

Zadanie 2. Serwisowanie drabin, platform i podestów na potrzeby Zakładu „Czajka” [ZCZ]

Zadanie 3. Serwisowanie drabin i podestów na potrzeby Zakładu „Dębe” [ZDE]

Zadanie 4. Serwisowanie i dopuszczenie do eksploatacji rusztowań na potrzeby Zakładu Sieci Kanalizacyjnej [ZSK]

Zadanie 5. Serwisowanie drabin i podestów na potrzeby Zakładu Sieci Kanalizacyjnej [ZSK]

Zadanie 6. Serwisowanie i dopuszczenie do eksploatacji rusztowań, drabin i podestów dla Zakładu Sieci Wodociągowej [ZSW]

Zadanie 1. Serwisowanie drabin i podestów na potrzeby Zakładu Centralnego [ZCE]

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądów serwisowych, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania drabin przystawnych i przystawno-rozstawnych oraz podestów roboczych będących na stanie Zakładu Centralnego [dalej: ZCE].

- Wykaz drabin podlegających serwisowi.

  - SUW „Filtry”:

    - Drabina – schodki aluminiowa KRAUSE – 1 szt.

    - Drabina stojąca aluminiowa Dopplo KRAUSE – 1 szt.

    - Drabina rozstawna taboret aluminiowa typoszereg 8000 DRABEX – 1 szt.

    - Drabina domowa aluminiowa DOUBLE DECKER D807 ALTREX – 1 szt.

    - Drabina drewniana – 1 szt.

    - Drabina jednostronna aluminiowa – 1 szt.

    - Drabina wielofunkcyjna aluminiowa trzyczęściowa KRAUSE – 1 szt.

    - Drabina wielofunkcyjna aluminiowa dwuczęściowa DUBILO KRAUSE – 1 szt.

  - SUW „Praga”:

    - Drabina aluminiowa – 3 szt.

    - Podest roboczy TYPOSZEREG 450 – 1 szt.

    - Drabina malarska typoszereg 5000 – 1 szt.

    - Drabina magazynowa typoszereg 9000 – 1 szt.

    - Drabina wysuwana trzyelementowa typoszereg 4000 – 1 szt.

  - SUW „Falenica”

    - Drabina Altrex Mounter 3x14 szczebli, typ ZR 3099, wys. 3,9 – 9,31 – 1 szt.

    - Drabina aluminiowa malarska dwustronna typ 5001, 4 stopnie, wys. 1,35 - 1,45 m – 1 szt.

    - Drabina aluminiowa teleskopowa przegubowa 3.8m, KP 380 TP SO – 1 szt.

    - Rusztowanie montażowe Krause zestaw z podestem roboczym – 1 szt.

  - SUW „Radość”:

    - Drabina Altrex Mounter 3x14 szczebli, typ ZR 3099, wys. 3,9 – 9,31 – 1 szt.

    - Drabina aluminiowa dwustronna Altrex, wys. 1,7 m – 1 szt.

  - SUW „Stara Miłosna”:

    - Drabina aluminiowa dwustronna Faraone Lady 9 st. wys. 1,94 m – 1 szt.

  - Hydrofornia „OSP Centrum”:

    - Drabina drewniana dwustronna, 11 szczebli, wys. 3,36 – 3,45 m – 1 szt.

- Zakres czynności.

  - Wykonanie kontroli okresowej rocznej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego drabin oraz podestów roboczych:

    - Obie podłużnice (pionowe belki) drabiny nie są wygięte, skręcone, wgniecione, pęknięte, skorodowane lub przegniłe.

    - Obie podłużnice są w dobrym stanie w miejscach przymocowania pozostałych elementów.

    - Wszystkie mocowania : nity, śruby, są na miejscu i nie są luźne lub skorodowane.

    - Wszystkie szczeble są na miejscu nie są luźne nadmiernie zużyte lub skorodowane.

    - Sprawdzenie zainstalowanych haków, pasków czy elementów zaczepnych.

    - Sprawdzenie pod kątem zabezpieczeń ograniczających jej niekontrolowane rozsuwanie.

    - Sprawdzenie czy stopy i szczeble drabiny nie są uszkodzone.

    - Sprawdzenie czy wszystkie stopy są na swoim miejscu i nie są luźne, skorodowane, nadmiernie zużyte lub uszkodzone.

    - Zatrzaski blokady (jeśli są zamontowane) nie są uszkodzone lub skorodowane i funkcjonują prawidłowo.

    - Sprawdzenie czy właściwe jest wyprofilowanie drabiny  w celu zagwarantowania stabilność drabiny.

    - W  platformie (jeśli jest zamontowana) nie brakuje części mocowania nie są uszkodzone lub skorodowane.

    - Wykonanie przeglądu platformy roboczej i sprawdzenie podestu poziomego pod względem uszkodzenia miejsca na której stoimy czy nie ma pęknięcia lub innych uszkodzeń płyty, haki na poziomych belkach są odpowiednio wyprofilowane nie są skorodowanie nie uszkodzone lub wygięte w nienaturalny sposób.

    - Wypory pomiędzy podestem poziomym a belkami pionowymi są odpowiednio wyprofilowanie, nie są uszkodzone (zgięte) a zaczepy są na odpowiednich miejscach.

    - Po wykonaniu przeglądu naklejenie odpowiedniej naklejki  dopuszczającej drabinę do dalszej eksploatacji.

- Miejsce realizacji.

  - Zamówienie realizowane będzie w następujących lokalizacjach:

    - SUW „Filtry” przy ul. Koszykowej 81, 02-015 Warszawa

    - SUW „Praga” przy ul. Brukselskiej 21, 03-972 Warszawa

    - SUW „Falenica” przy ul. Bysławskiej 61, 04-968 Warszawa

    - SUW „Radość” przy ul. Patriotów 216A, 04-701 Warszawa

    - SUW „Stara Miłosna” przy ul. Fabrycznej 9, 05-077 Warszawa

    - Hydrofornia „OSP Centrum” przy ul. 1-go Praskiego Pułku WP 31, 05-075 Warszawa

- Termin realizacji.

  - Usługa realizowana będzie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania Zamówienia zakupu.

  - Dokładny termin realizacji ustalony zostanie z osobami wskazanymi w treści Zamówienia zakupu jako osoby odpowiedzialne za merytoryczną realizację Zamówienia po stronie Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Informacje dodatkowe.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczną oraz rekomendacjami Producentów. Wymagane jest przeprowadzenie ww. przeglądów zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem, w szczególności zaś z przepisami BHP oraz prawa pracy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów ze szczególną starannością.

Zadanie 2. Serwisowanie drabin, platform i podestów na potrzeby Zakładu „Czajka” [ZCZ]

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądów serwisowych, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania drabin, platform i podestów będących na stanie Zakładu „Czajka” [dalej: ZCZ].

- Wykaz drabin, platform i podestów.

| L.p. | Nazwa/model drabiny/podestu | Nr drabiny/ podestu | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drabina Faraone | 1/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina FARAONE AK350.3 | 2/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina FARAONE AK300.3 | 3/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina Zarges 41253 | 4/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina Zarges 11251 | 5/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina Zarges 41256 | 6/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina Faraone | 7/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina ZAGRES 41258 | 8/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina Faraone | 9/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina ALVE | 10/OEO | Narzędziownia |
|  | Drabina KRAUSE SAFETY - 7 stopniowa jednorozstawna | 11/OEO | Ob. 92.01 pom 135 |
|  | Drabina KRAUSE SAFETY - 7 stopniowa jednorozstawna | 12/OEO | Ob. 92.01 pom 135 |
|  | Drabina KRAUSE FABILO – 2 składowa 2x12 stopni | 13/OEO | Ob. 92.01 pom 135 |
|  | Drabina KRAUSE - 3 składowa 3x14 stopni | 14/OEO | Ob. 95.01 |
|  | Drabina KRAUSE - 8 stopniowa jednorozstawna | 15/OEO | Ob. 95.01 1921/15 |
|  | Drabina KRAUSE - 3 składowa 3x14 stopni | 16/OEO | Ob. 95.01 |
|  | Drabina KRAUSE TRIBILO - 3 składowa 3x14 stopni | 17/OEO | Ob. 95.01 |
|  | Drabina KRAUSE - 12 stopniowa jednorozstawna | 19/OEO | Ob. 02.01 |
|  | Drabina KRAUSE COMBI - 18 stopniowa jednorozstawna | 20/OEO | Ob. 02.01 |
|  | Drabina KRAUSE - 18 stopniowa dwurozstawna | 21/OEO | Ob. 14.02 |
|  | Podest DRABEX - podest jezdny 9 stopni | 22/OEO | Ob. 95.01 |
|  | Podest ALVE FORTE - 3 stopniowy 5 elementów | 23/OEO | Ob. 95.01 |
|  | Drabina DRABEX 3200 | 24/OEO | Ob. 24.81 |
|  | Drabina metalowa | 25/OEO | Ob. 50.01 |
|  | Drabina metalowa | 26/OEO | Ob. 50.11 |
|  | Drabina magazynowa typoszereg 9000 nr 623/17 DRABEX | 27/OEO | Ob. 02.01 |
|  | Platforma przejezdna poziom 0 | 28/OEO | Ob. 02.01 |
|  | Platforma przejezdna poziom -2 | 29/OEO | Ob. 02.01 |
|  | Platforma przejezdna hala krat | 30/OEO | Ob. 04.01 |
|  | Drabina magazynowa typoszereg 9000 nr 414/16 DRABEX | 33/OEO | Ob. 24.01 |
|  | Drabina magazynowa FARAONE | 34/OEO | Ob. 24.21 |
|  | Drabina magazynowa DRABEX 9000 nr 415/16 | 35/OEO | Ob. 24.41 |
|  | Drabina magazynowa typoszereg 9000 nr 415/16 DRABEX | 36/OEO | Ob .24.41 |
|  | Drabina magazynowa typoszereg 9000 nr 422/17 DRABEX | 37/OEO | Ob .24.61 |
|  | Podest AL.-9503 ALVE typ 9503 | 38/OEO | Ob. 40.01 |
|  | Drabina magazynowa przejezdna DMP1500 Nr 620/17 PROMAG | 39/OEO | Ob. 40.01 |
|  | Drabina KRAUSE 5 stopniowa | 41/OEO | stare wirówki |
|  | Platforma przejezdna 8 stopniowa | 42/OEO | Ob. 66.01 |
|  | Platforma przejezdna Zarges 4 - stopniowa | 43/OEO | Ob. 66.01 |
|  | 12 stopniowa dwu rozstawna nr 31312 | 44/OEO | Ob. 66.01 |
|  | Drabina FARAONE 100SMT | 45/OEO | Ob. 66.01 |
|  | Drabina ALVE 9109 - 9 stopniowa jednorozstawna | 46/OEO | Ob. 66.01. |
|  | Drabina ALVE 9109 - 9 stopniowa jednorozstawna | 47/OEO | Ob. 66.01. |
|  | Podest FARAONE - podest trzystopniowy | 51/OEO | Ob. 76.01 |
|  | Drabina FARAONE - 11 stopniowa jednorozstawna | 52/OEO | Ob.76.01. |
|  | Drabina FARAONE - 11 stopniowa jednorozstawna | 53/OEO | Ob. 76.01. |
|  | Drabina FARAONE - 8 stopniowa dwurozstawna | 54/OEO | Ob. 76.01 |
|  | Platforma stacjonarna przy wirówkach, Krause, 1820201, 180983 | 55/OEO | Platforma stacjonarna ze schodami szt. 3 Pomosty przejściowe 35 m |
|  | Podest Krause 211168 | 56/OEO | Pomost nad kanałem 08.01 |
|  | Podest Krause 201389 | 57/OEO | Pomost nad kanałem 08.01 |
|  | Podest Krause 201390 | Brak | Podest przy 03.01 |
|  | Podest FORTE typ 9507 | 1/WEP | K. Wyjściowa - Świderska |
|  | Podest Faraone SMT | 2/WEP | K. Wyjściowa - Świderska |
|  | Podest Faraone SMT | 3/WEP | K. Wyjściowa - Świderska |
|  | Drabex - drabina wysuwana 3-elemntowa Typoszereg: 4000 | 4/WEP | K. Pomiarowa – Świderska |
|  | Podest FORTE typ 9507 | 5/WEP | Hala Krat miedzy spirakami |
|  | Podest FORTE typ 9507 | 6/WEP | K. Wejściowa poziom (-13) |
|  | Podest FORTE typ 9507 | 7/WEP | K. Wejściowa poziom (-13) |
|  | Podest FORTE typ 9507 | 8/WEP | K. Wejściowa poziom (-13) |
|  | Higher – wielofunkcyjna drabina 3-elementowa | 9/WEP | Warsztat |
|  | Krause – drabina stojąca doplo 120410 | 10/WEP | Hala Krat |
|  | Pomost rozstawny aluminiowy | 11/WEP | Warsztat |
|  | Pomost rozstawny aluminiowy | 12/WEP | Warsztat |

- Zakres czynności.

  - Wykonanie kontroli okresowej rocznej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, w szczególności:

    - Sprawdzeniu podłużnic drabiny czy nie są wygięte, skręcone, wgniecione, pęknięte, skorodowane lub przegniłe

    - Sprawdzenie pod względem zabrudzeń

    - Sprawdzenie w miejscach przymocowania elementów drabiny do podłużnic

    - Sprawdzenie połączeń ruchomych/skręcanych/nitowanych pod względem luzów, uszkodzeń, korozji, kompletności

    - Sprawdzenie szczebli/stopni pod względem uszkodzeń, kompletności, luzów, zużycia

    - Sprawdzenie zainstalowanych haków, pasów, elementów zaczepnych,

    - Sprawdzenie blokady,

    - Sprawdzenie haków szczebli czy są na swoim miejscu; nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo,

    - Sprawdzenie prowadnic czy są na swoim miejscu; nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo,

    - Sprawdzenie stopek drabiny czy są na swoim miejscu; nie są luźne, nadmierne zużyte, uszkodzone,

    - Sprawdzenie kół i ich blokad w urządzeniach przejezdnych,

    - Sprawdzenie czy nie brakuje żadnych elementów i części,

    - Sprawdzenie prawidłowego oznakowania drabin, czy oznakowania są czytelne - w przypadku braku lub zniszczenia odtworzenie,

    - Po wykonaniu sprawdzenia Wykonawca wystawi osobny protokół z wykonanego przeglądu dla każdego podestu, platformy, drabiny uwzględniający ocenę stanu technicznego w/w elementów oraz ocenę końcową dopuszczającą lub wykluczającą drabinę z użytkowania uwzględniając obowiązujące uwarunkowania prawne.

    - Każda drabina zostanie oznaczona trwałą naklejką zawierającą minimum: datę wykonania przeglądu, wynik wykonanego przeglądy z adnotacją dopuszczona lub wykluczona z użytku, datę kolejnego przeglądu, podpis osoby wykonującej przegląd

  - Ilość drabin i podestów w wykazie jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania drabiny z przeglądu.

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ.

  - W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

  - Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

  - W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

  - Wykaz czynności dodatkowych określonych w OPZ wraz z szacowanymi ilościami czynności:

    - Dostawa i wymiana pasków mocujących - 4 szt.

    - Dostawa i wymiana stopek drabin - 8 szt.

    - Dostawa i wymiana kółek - 8 szt.

    - Dostawa i wymiana zatrzasków - 4 szt.

    - Naprawa połączeń gwintowanych - 4 szt.

    - Naprawa połączeń nitowanych - 4 szt.

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ:

  - W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

  - Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nieokreślone w OPZ;

  - W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta.

- Miejsce realizacji.

  - Zamówienie realizowane będzie w następujących lokalizacjach:

    - pozycje 1 – 51 Wykazu, o którym mowa w pkt II. OPZ: ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa

    - pozycje 1 – 51 Wykazu: ul. Świderska 43, 03-128 Warszawa

    - pozycje 56 – 63 Wykazu: ul. Farysa 1, 01-971 Warszawa

- Termin realizacji.

  - Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia przesłania zamówienia zakupu do 29.05.2026 r.

  - Dokładny termin realizacji ustalony zostanie z osobami wskazanymi w treści Zamówienia zakupu jako osoby odpowiedzialne za merytoryczną realizację Zamówienia po stronie Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Informacje dodatkowe.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczną oraz rekomendacjami Producentów. Wymagane jest przeprowadzenie ww. przeglądów zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem, w szczególności zaś z przepisami BHP oraz prawa pracy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów ze szczególną starannością.

Zadanie 3. Serwisowanie drabin i podestów na potrzeby Zakładu „Dębe” [ZDE]

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądów serwisowych, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania drabin oraz podestów będących na stanie Zakładu „Dębe” [dalej: ZDE].

- Wykaz drabin i podestów.

| WYKAZ DRABIN I PODESTÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład/Oddział | Nazwa narzędzia | Nr narzędzia (nr ew. Spółki) | Jednostka miary |
| ZDE/WES | KRAUSE rozstawna 3 stopniowa z podestem roboczym. | Nr.3 | 1 sztuka |
| ZDE/WES | DRABEX 2-częściowa TYP 3200 | Nr.5 | 1 sztuka |
| ZDE/WES | Krause 3-częściowa | Nr.6 | 1 sztuka |
| ZDE/WES | DRABEX rozstawiana 5 stopniowa rozstawiana TYP 10005 | Nr.7 | 1 sztuka |
| ZDE/WEO | Drabina aluminiowa DRABEX | Nr 3209 | 1 sztuka |
| ZDE/WEO | Drabina aluminiowa KRAUSE | Nr 3427/13 | 1 sztuka |
| ZDE/WEO | Drabina aluminiowa KRAUSE | Nr 3432/13 | 1 sztuka |
| ZDE/WEO | Drabina aluminiowa DRABEST | Nr 3215/18 | 1 sztuka |
| ZDE/WEO | Drabina aluminiowa DRABEST | Nr 3433/13 | 1 sztuka |
| ZDE/WEO | Drabina aluminiowa DRABEST | Nr 3434/13 | 1 sztuka |
| ZDE/WEO | Drabina aluminiowa DRABEST | Nr 3217/18 | 1 sztuka |
| ZDE/WEO | Drabina aluminiowa DRABEST | Nr 3218/18 | 1 sztuka |
| ZDE/DUR | Drabina Drabex | Nr 3200 | 1 sztuka |

- Zakres czynności.

  - Wykonanie kontroli okresowej rocznej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z wytycznymi Producenta, w szczególności:

    - Obie podłużnice (pionowe belki) drabiny nie są wygięte, skręcone, wgniecione, pęknięte, skorodowane lub przegniłe,

    - Obie podłużnice są w dobrym stanie w miejscach przymocowania pozostałych elementów,

    - Wszystkie mocowania (zazwyczaj nity/spawy, skręty, lub śruby) są na miejscu; nie są luźne lub skorodowane,

    - Wszystkie szczeble są na miejscu; nie są luźne, nadmierne zużyte, skorodowane lub uszkodzone,

    - Zawiasy pomiędzy przednią i tylną częścią drabiny nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane,

    - Blokada znajduje się w pozycji horyzontalnej; wszystkie tylne szyny i podpory w rogach są na swoim miejscu; nie są wygięte, luźne, skorodowane lub uszkodzone,

    - Wszystkie haki szczebli są na swoim miejscu; nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo,

    - Wszystkie prowadnice są na swoim miejscu; nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo,

    - Wszystkie stopy drabiny są na swoim miejscu; nie są luźne, nadmierne zużyte, skorodowane lub uszkodzone,

    - Drabina jest wolna od zanieczyszczeń (np. brudu, błota, farby, oleju, lub smaru),

    - Zatrzaski blokady (jeśli są zamontowane) nie są uszkodzone lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo,

    - W platformie (jeśli jest zamontowana) nie brakuje części; mocowania nie są uszkodzone lub skorodowane.

- Miejsce realizacji.

  - Zamówienie realizowane będzie na terenie ZDE, tj. Dębe 77, 05-140 Serock.

- Termin realizacji.

  - Usługa realizowana będzie w terminie od dnia przesłania Zamówienia zakupu do 30.06.2026 r..

  - Dokładny termin realizacji ustalony będzie z osobami wskazanymi w treści Zamówienia zakupu jako osoby odpowiedzialne za merytoryczną realizację Zamówienia po stronie Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Informacje dodatkowe.

  - Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i materiałów

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednio wypełnione dokumenty (karta kontroli sprzętu) dla każdej drabiny/podestu potwierdzające przeprowadzenie kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Wykonawca po kontroli wypełni i podpisze dokument „Lista kontrolna drabiny przenośnej/podestu przenośnego nr…” dla każdej drabiny/podestu (lista w załączeniu – zał. nr 2)

  - Wykonawcy zostaną przekazane naklejki, które po przeglądzie ma wypełnić i nakleić na drabiny (w załączeniu wzór naklejki) – zał . nr 1

  - Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia wskazanych wyżej ilości w zależności od potrzeb (do wyczerpania wynagrodzenia maksymalnego).

  - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji powziętych podczas wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia – zgodnie z klauzulą zawartą w umowie/zamówieniu.

- Załączniki.

  - Wzór naklejki – zał. nr 1.

  - Lista kontrolna drabiny przenośnej/podestu przenośnego – zał. nr 2.

Zadanie 4. Serwisowanie i dopuszczenie do eksploatacji rusztowań na potrzeby Zakładu Sieci Kanalizacyjnej [ZSK]

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, odbioru rusztowań zgodnie z wykazem czynności zgodnie z pkt II niniejszego OPZ w zakresie zadania 4.

- Zakres czynności.

  - Wykonanie, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, odbioru rusztowania firmy ROTAX Plus, potwierdzonego protokołem odbioru i dopuszczania do eksploatacji dokonanego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wykonywanej instalacji liniowej przy wykorzystaniu metody długiego rękawa w zakresie średnic DN 0,20 - DN 0,40.

  - Odbiór oraz spisanie protokołu odbioru i dopuszczenia do eksploatacji w pełni zmontowanego rusztowania ROTAX Plus (wykorzystywanego jako wieża inwersyjna), które stanowi element zastępczy śluzy inwersyjnej wchodzącej w skład zestawu KrasoSan 400 do bezwykopowej renowacji kanałów wykonywanej przy użyciu metody długiego rękawa w zakresie średnic DN 0,20-DN 0,40.

- Miejsce realizacji.

  - Odbiory w zależności od potrzeb będą wykonywane na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt.

  - Zamawiający wskaże dokładne miejsce prowadzonych robót za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

  - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiadając informacją zwrotną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Adres ten zostanie wskazany w treści Zamówienia zakupu.

- Termin realizacji.

  - Usługa realizowana będzie w terminie od dnia przesłania Zamówienia zakupu do 31.12.2026 r.

  - Dokładny termin realizacji poszczególnych czynności ustalony będzie z osobami wskazanymi w treści Zamówienia zakupu jako osoby odpowiedzialne za merytoryczną realizację Zamówienia po stronie Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Informacje dodatkowe.

  - Przeprowadzane czynności odbiorowe muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) - dalej r.b.p.r.b. w szczególności w zgodności z § 110 r.b.p.r.b. stanowiącym, iż użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

  - Odbiór musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjno- budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

  - Odbiór i przekazanie do eksploatacji musi zostać każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru (stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ), który należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zleceniodawcy i Wykonawcy. Protokół musi zostać sporządzony i zatwierdzony na miejscu zmontowanego rusztowania.

  - Wszelkie uwagi (w tym niewłaściwie wykonany montaż) wykryte przez Odbierającego podczas odbioru muszą zostać przedstawione na piśmie tak aby Zamawiający mógł je skorygować przez osoby uprawnione do montażu rusztowania.

  - Maksymalna ilość rusztowań do odbiorów wynosi 40 szt. w trakcie trwania realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone na wynagrodzenie maksymalne. Wynagrodzenie za realizację niniejszego zadania będzie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.

Zadanie 5. Serwisowanie drabin i podestów na potrzeby Zakładu Sieci Kanalizacyjnej [ZSK]

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów drabin oraz podestów używanych przy wykonywaniu prac przed komórki organizacyjne Zakładu Sieci Kanalizacyjnej [dalej: ZSK].

- Wykaz drabin.

  - Wykaz drabin stanowi załącznik nr 3 do OPZ w zakresie zadania 5.

- Zakres czynności.

  - Wykonanie przeglądu drabiny/podestu zgodnie z wytycznymi producenta zamieszczonymi w instrukcji użytkowania drabiny/podestu, w szczególności:

    - Obie podłużnice (pionowe belki) drabiny nie są wygięte, skręcone, wgniecione, pęknięte, skorodowane lub przegniłe

    - Obie podłużnice są w dobrym stanie w miejscach przymocowania pozostałych elementów

    - Wszystkie mocowania (zazwyczaj nity, skręty, lub śruby) są na miejscu; nie są luźne lub skorodowane

    - Wszystkie szczeble są na miejscu; nie są luźne, nadmierne zużyte, skorodowane lub uszkodzone

    - Zawiasy pomiędzy przednią i tylną częścią drabiny nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane

    - Blokada znajduje się w pozycji horyzontalnej; wszystkie tylne szyny i podpory w rogach są na swoim miejscu; nie są wygięte, luźne, skorodowane lub uszkodzone

    - Wszystkie haki szczebli są na swoim miejscu; nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo

    - Wszystkie prowadnice są na swoim miejscu; nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo

    - Wszystkie stopy drabiny są na swoim miejscu; nie są luźne, nadmierne zużyte, skorodowane lub uszkodzone

    - Drabina jest wolna od zanieczyszczeń (np. brudu, błota, farby, oleju, lub smaru)

    - Zatrzaski blokady (jeśli są zamontowane) nie są uszkodzone lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo

    - W platformie (jeśli jest zamontowana) nie brakuje części; mocowania nie są uszkodzone lub skorodowane

- Miejsce realizacji.

  - Zamówienie realizowane będzie w następujących lokalizacjach:

    - ZSK, ul. Jagiellońska 65/67, Warszawa,

    - Przepompownia Powiśle, ul. Dobra 74, Warszawa,

    - Przepompownia Saska Kępa I, al. Waszyngtona 3, Warszawa,

    - Przepompownia Saska Kępa II, ul. Międzynarodowa 72, Warszawa,

    - Przepompownia Żerań, ul. Zarzecze 2, Warszawa,

    - Przepompownia Nowodwory, ul. Mehoffera 25, Warszawa,

    - Przepompownia Marymont, ul. Klaudyny 18B, Warszawa.

- Termin realizacji.

  - Usługa realizowana będzie w ramach dwóch przeglądów w następujących terminach:

    - Pierwszy przegląd: w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia zakupu.

    - Drugi przegląd: w terminie 01.10.2026 – 31.10.2026.

  - Dokładny termin realizacji ustalony będzie z osobami wskazanymi w treści Zamówienia zakupu jako osoby odpowiedzialne za merytoryczną realizację Zamówienia po stronie Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Informacje dodatkowe.

  - Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i materiałów

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednio wypełnione dokumenty (karta kontroli sprzętu) dla każdej drabiny/podestu potwierdzające przeprowadzenie kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Wykonawca po kontroli wypełni i podpisze dokument „Lista kontrolna drabiny przenośnej/podestu przenośnego nr…” dla każdej drabiny/podestu (lista w załączeniu – zał. nr 2)

  - Wykonawcy zostaną przekazane naklejki, które po przeglądzie ma wypełnić i nakleić na drabiny (w załączeniu wzór naklejki) – zał. nr 1

  - Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia wskazanych wyżej ilości w zależności od potrzeb (do wyczerpania wynagrodzenia maksymalnego).

- Załączniki.

  - Wzór naklejki.

  - Lista kontrolna drabiny przenośnej/podestu przenośnego nr…

  - Wykaz drabin podlegających przeglądowi.

Zadanie 6. Serwisowanie i dopuszczenie do eksploatacji rusztowań, drabin i podestów dla Zakładu Sieci Wodociągowej [ZSW]

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu drabin oraz podestów używanych przy wykonywaniu prac przed komórki organizacyjne Zakładu Sieci Wodociągowej [dalej: ZSW].

- Wykaz drabin i podestów.

| l.p. | Model drabiny | Nr. drabiny |
| --- | --- | --- |
|  | TABORET 8000 | 1 |
|  | TABORET 8000 | 2 |
|  | TABORET 8000 | 3 |
|  | TABORET 8000 | 4 |
|  | KRAUSE 1-częściowa | 04/23 |
|  | KRAUSE 1-częściowa | 03/23 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 1895/17 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 1897/15 |
|  | KRAUSE 3X10 010407 | 1899/15 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 1901/15 |
|  | KRAUSE 1X12 | 2009/15 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 2046/23 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 2047/23 |
|  | KRAUSE 3X12 030405 | 2048/23 |
|  | KRAUSE 3X12 030405 | 2049/23 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 2051/23 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 2052/23 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 2053/23 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 2054/23 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 2055/23 |
|  | KRAUSE 129109 1X12 | 2056/23 |
|  | KRAUSE 129109 1X12 | 2057/23 |
|  | KRAUSE 1X12 129109 | 2058/23 |
|  | KRAUSE 1X12 129109 | 2059/23 |
|  | KRAUSE 1X12 | 2060/2023 |
|  | KRAUSE 1X12 129109 | 2061/23 |
|  | KRAUSE 129956 | 2066/23 |
|  | KRAUSE 12956 | 2067/23 |
|  | KRAUSE 120632 | 3089/18 |
|  | KRAUSE 120632 | 3092/18 |
|  | KRAUSE 120632 | 3095/18 |
|  | KRAUSE 120632 | 3097/18 |
|  | KRAUSE 120632 | 3098/18 |
|  | KRAUSE 120632 | 3100/18 |
|  | KRAUSE 120867 | 3101/18 |
|  | KRAUSE 120632 | 3102/18 |
|  | KRAUSE 1206632 | 3103/18 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 3106/18 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 3110/18 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 3111/18 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 3114/18 |
|  | KRAUSE 3X10 | 339/16 |
|  | KRAUSE 120410 | 734/22 |
|  | KRAUSE 12410 | 735/22 |
|  | KRAUSE PODEST 130099 | 736/22 |
|  | KRAUSE PODEST 130099 | 737/22 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 803/22 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 806/22 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 807/22 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 808/22 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 809/22 |
|  | KRAUSE 3X10 030405 | 811/22 |
|  | KRAUSE MULTIMATIC | 853/17 |
|  | KRAUSE MULTIMATIC | 854/17 |
|  | KRAUSE 120632 | 855/17 |
|  | KRAUSE 120632 | 858/17 |
|  | KRAUSE 120632 | 860/17 |
|  | KRAUSE 120867 | 860/22 |
|  | KRAUSE 120867 | 862/22 |
|  | KRAUSE 120687 | 864/22 |
|  | KRAUSE 120867 | 865/22 |
|  | KRAUSE 120687 | 868/22 |
|  | KRAUSE 120867 | 869/22 |
|  | KRAUSE 120867 | 870/22 |
|  | KRAUSE 12087 | 871/22 |
|  | KRAUSE 120867 | 872/22 |
|  | KRAUSE 120867 | 873/22 |
|  | KRAUSE 120687 | 874/22 |
|  | KRAUSE | 860/22 |

- Zakres czynności.

  - Wykonanie przeglądu drabiny/podestu zgodnie z wytycznymi producenta zamieszczonymi w instrukcji użytkowania drabiny/podestu, w szczególności:

    - Obie podłużnice (pionowe belki) drabiny nie są wygięte, skręcone, wgniecione, pęknięte, skorodowane lub przegniłe

    - Obie podłużnice są w dobrym stanie w miejscach przymocowania pozostałych elementów

    - Wszystkie mocowania (zazwyczaj nity, skręty, lub śruby) są na miejscu; nie są luźne lub skorodowane

    - Wszystkie szczeble są na miejscu; nie są luźne, nadmierne zużyte, skorodowane lub uszkodzone

    - Zawiasy pomiędzy przednią i tylną częścią drabiny nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane

    - Blokada znajduje się w pozycji horyzontalnej; wszystkie tylne szyny i podpory w rogach są na swoim miejscu; nie są wygięte, luźne, skorodowane lub uszkodzone

    - Wszystkie haki szczebli są na swoim miejscu; nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo

    - Wszystkie prowadnice są na swoim miejscu; nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo

    - Wszystkie stopy drabiny są na swoim miejscu; nie są luźne, nadmierne zużyte, skorodowane lub uszkodzone

    - Drabina jest wolna od zanieczyszczeń (np. brudu, błota, farby, oleju, lub smaru)

    - Zatrzaski blokady (jeśli są zamontowane) nie są uszkodzone lub skorodowane; funkcjonują prawidłowo

    - W platformie (jeśli jest zamontowana) nie brakuje części; mocowania nie są uszkodzone lub skorodowane

- Miejsce realizacji.

  - Zamówienie realizowane będzie na terenie ZSW, tj. ul. Mikkego 4, 00-454 Warszawa.

- Termin realizacji.

  - Usługa realizowana będzie w terminie 02.11.2026 – 30.11.2026.

- Informacje dodatkowe.

  - Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i materiałów

  - Wykonawca po kontroli wypełni i podpisze dokument „Lista kontrolna drabiny przenośnej/podestu przenośnego nr…”

  - Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia wskazanych wyżej ilości w zależności od potrzeb (do wyczerpania wynagrodzenia maksymalnego).