- Specyfikacja techniczna sprzętu:

Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 SM-X306BZGAEEE:

    - System operacyjny Android w wersji min. 14.0 posiadający certyfikację GMS (Google Mobile Services).

    - Tablety muszą zostać przypisane do konta Zero-Touch Zamawiającego.

    - Wymagania dotyczące procesora: min. ośmiordzeniowy, częstotliwość taktowania min. 4x2.4 GHz i 4x2.0 GHz w architekturze 64 bit.

    - Pamięć – wbudowana pamięć operacyjna nie mniejsza niż 6 GB, FLASH 128 GB.

    - Urządzenia muszą być wyposażone w zewnętrzną kartę pamięci o pojemności minimum 64 GB, typu SD/SDHC/SDXC/microSD lub typ równoważny.

    - Ekran kolorowy, podświetlany w wielkości od 7.5 do 8.5 cala; ekran dotykowy, odporny na uszkodzenia.

    - Minimalna rozdzielczość wyświetlacza to 1920 x 1200 pikseli.

    - Spełnienie normy pyło- i bryzgoszczelności w standardzie co najmniej IP 65.

    - Wbudowany w urządzenie i zintegrowany z urządzeniem moduł radiowy WWAN do bezprzewodowej transmisji danych 5G.

    - Wbudowany w urządzenie i zintegrowany z urządzeniem moduł radiowy WLAN, obsługujący standardy transmisji IEEE 802.11 min. a/b/g/n/ac/ax, obsługujący szyfrowanie danych WPA, WPA2, EAP-TLS.

    - Wbudowany w urządzenie i zintegrowany z urządzeniem moduł radiowy Bluetooth w wersji min. 5.3.

    - Urządzenie mobilne wyposażone w moduł GPS, pozwalający na lokalizację urządzenia podczas eksploatacji.

    - Wbudowany w urządzenie i zintegrowany z urządzeniem moduł NFC.

    - Minimum jeden slot SIM dedykowany do łączności poprzez APN Zamawiającego.

    - Wbudowany w urządzenie i zintegrowany z urządzeniem tylny aparat z autofocusem i lampą błyskową o rozdzielczości min. 13 MP.

    - Wbudowany w urządzenie i zintegrowany z urządzeniem przedni aparat o rozdzielczości min. 5 MP.

    - Maksymalna waga urządzenia nie może przekraczać 900 g.

    - Wymiary urządzenia nie więcej niż 250 mm x 150 mm x 15 mm (wysokość x szerokość x głębokość).

    - Ładowalny akumulator główny, wielokrotnego ładowania o pojemności min. 5000 mAh. Akumulator musi być wymienialny bez użycia narzędzi.

    - Oryginalna ładowarka sieciowa Samsung do urządzenia (z wejściem USB-C).

    - Możliwość konfigurowania parametrów działania urządzenia mobilnego typu tablet z poziomu oprogramowania do zarządzania urządzeniami MDM – Antumo.

    - Dedykowany do urządzenia mobilnego rysik w zestawie.

    - Neopropenowy, czarny, zasuwany na zamek błyskawiczny pokrowiec do urządzenia.

    - Zabezpieczające szkło hartowane naklejane na ekran urządzenia.

- Oprogramowanie do zarządzania przenośnymi urządzeniami mobilnymi za pomocą MDM:

Antumo MDM:

- System zgodny z Android Enterprise, przy czym Zamawiający nie wymaga obecności zamawianych urządzeń na liście Android Enterprise Recommended.

- Obsługa oprogramowania poprzez dedykowaną aplikację lub przeglądarkę internetową (Microsoft Edge, Firefox w wersji co najmniej 99 lub Chrome w wersji co najmniej 101).

- Bezterminowa licencja na system i obsługę urządzeń w liczbie równej liczbie zamawianych urządzeń typu tablet.

- Wsparcie techniczne w trakcie trwania umowy.

- Dostęp do konsoli systemu dla nieograniczonej liczby użytkowników z podziałem na role.

- System uprawnień oparty na rolach przydzielanych użytkownikom. Uprawnienia do funkcjonalności oprogramowania przypisywane do ról.

- Obsługa w języku polskim.

- Wsparcie dla urządzeń z systemem Android w wersji min. 10.0 oraz nowszymi.

- Umożliwienie integracji z zewnętrznymi aplikacjami poprzez dedykowane REST API.

- Definiowanie grup urządzeń i profili konfiguracyjnych. Zarządzanie konfiguracją urządzeń przez przypisywanie jednego, bądź wielu profili konfiguracyjnych do grup urządzeń.

- Podgląd i raportowanie stanu urządzeń i postępu zmian konfiguracji.

- Profile konfiguracyjne powinny obejmować konfigurację urządzeń przynajmniej w zakresie:

  - dostępności i parametrów połączeń sieciowych (WiFi, sieć komórkowa, w tym konfiguracja APN),

  - dostępności połączeń głosowych, oraz wiadomości tekstowych i multimedialnych,

  - dostępności funkcji urządzenia dla użytkownika,

  - zakresu zmian w konfiguracji urządzenia wprowadzanych przez użytkownika,

  - możliwości zarządzania aplikacjami na urządzeniu przez użytkownika (instalacja, konfiguracja i usuwanie aplikacji, z możliwością różnych ustawień dla różnych aplikacji),

  - aplikacji obowiązkowych  (instalowanych automatycznie) i zakazanych,

  - możliwości usunięcia oprogramowania zarządzającego,

  - możliwości uruchomienia urządzenia w trybie niezarządzanym przez MDM (np. w trybie awaryjnym).

- Wymagania w zakresie zdalnej instalacji i wdrażania profili konfiguracyjnych:

  - instalacja w trybie cichym bez potrzeby i możliwości ingerencji użytkownika,

  - możliwość instalowania aplikacji firm trzecich (pliki APK, prywatny sklep),

  - tworzenie harmonogramu/polityki instalacji aplikacji,

  - instalacja aplikacji dla wybranej grupy urządzeń.

- Wymagania w zakresie zdalnej pomocy:

  - funkcje zdalnej pomocy wbudowane w konsolę Administratora,

  - obsługa zdalnego ekranu w czasie rzeczywistym (zdalna praca na urządzeniu z możliwością wykonywania wszystkich operacji, jak przy dostępie fizycznym),

  - obsługa zdalnego ekranu zarówno z jednoczesną widocznością dla użytkownika, jak i bez niej.

  - zdalne zarządzanie systemem plików urządzenia, wysłanie, pobieranie i edycja plików.

- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:

  - konfigurowanie polityki haseł wygaszacza ekranu,

  - możliwość zdalnego usunięcia danych z urządzenia (przywrócenie ustawień fabrycznych),

  - zdalne uruchomienie urządzenia,

  - możliwość blokowania edycji ustawień,

  - umożliwienie wprowadzenia trybu kioskowego,

  - lista aplikacji,

  - możliwość monitoringu położenia urządzenia przy pomocy wbudowanego w urządzenie odbiornika GNSS,

  - możliwość zdalnego zablokowania urządzenia z wyświetleniem komunikatu,

  - alarmowanie Administratora w przypadku zmiany karty SIM w urządzeniu.

- Integracja ze sklepem Google Play.

- System MDM musi być rozwiązaniem dostarczanym komercyjnie typu COTS (Commercial off-the-shelf).