## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: LP.281.57.2026

Wymagania techniczne i technologiczne

- Prasa krawędziowa musi posiadać wszystkie dopuszczenie zgodne z obowiązującą dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz rozporządzeniem UE 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 spełniające wymagania CE w pełnym zakresie wyposażenia i obsługi.

- Prasa ma być fabrycznie nowa wyprodukowana w 2026r.

- Wyposażenie prasy:

  - Komplet matryc i stempli do formowania blach w zakresie grubości 1-10 mm na pełnej długości roboczej maszyny dla kąta gięcia.

  - Minimalny zestaw obejmuje:

    - Matryce:

- zestaw V: 6 / 12 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 mm

- segmenty o różnych długościach do pełnej konfiguracji 2500 mm

    - Stemple:

- uniwersalny 88°

- ostry 30–60°

- promieniowy (opcjonalnie)

  - Matryce i stęple mają spełniać poniższe wymagania montażowe:

- system segmentowy

- kompatybilność z szybkim mocowaniem

- dopasowanie do materiału i promienia gięcia (zapewnia optymalne parametry pracy w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganego promienia gięcia, minimalizując ryzyko uszkodzeń i poprawiając jakość wykonania)

- Parametry techniczne

  - gabaryty max. obrysowe maszyny do transportu przez otwór drzwiowy do miejsca posadowienia 230cmx290cm

  - siła nacisku 2000 kN

  - stół pod matryce o szerokości do 100 mm

  - minimalny rozstaw kolumn 2100 mm

  - długość gięcia max 2500 mm

  - minimalna odległość pomiędzy stołem a belką górną 450 mm

  - skok min 200 mm

  - sterowane CNC oparte na module graficznym 2D i 3D z obsługą ekranu dotykowego, wizualizacja 3D umożliwiająca trójwymiarową prezentację maszyny w procesie symulacji i podczas produkcji. Ekran kolorowy o przekątnej min 24 cale z wysoką rozdzielczością technologii TFT. Zgodność z platformą Delem Modusys, interfejs USB oraz obsługa urządzeń peryferyjnych, interfejs czujników gięcia systemów korekcji, oprogramowanie offline Profile –S3D, wykrywanie kąta gięcia i korekcji kąta

  - Kompensacja odkształcania gięcia na całej długości pracy belki poprzez automatyczny system redukcji sił  kompensujący sprzężenie zwrotne.

  - system zderzaka tylnego o precyzyjnych napędach na zespołach ślimakowo kołowych wyposażony w antykolizyjne tylne podpory

  - przednie podpory  osadzone na rolkach do wzdłużnego przemieszczania min 2 szt.

  - system szybkiego mocowania stempli i matryc

  - prowadnice zderzaka tylnego

  - rodzaj oleju hydraulicznego HL46 lub o kompatybilnych parametrach z wymianą nie częściej jak 2 lata lub 1000 h pracy.

  - ochrona palców i stref dostępu operatora zbudowana na laserach klasy min 1M z poziomem bezpieczeństwa KAT. 4, SIL3 ze stopniem ochrony IP65 posiadające certyfikację CE, szybki czas reakcji nie mniejszy jak 5ms z funkcją wykrywania odległości i zatrzymania. Punkty ochrony powinny posiadać możliwość ręcznego dostosowania i ustawienia według potrzeb operacyjnych.

  - Korpus prasy powinien być wykonany ze stali o podwyższonej wytrzymałości z technologią łączenia elementów zapewniającą sztywność i wytrzymałość przy wykonaniu precyzyjnych elementów.

- Wszystkie komponenty maszyny muszą być renomowanych producentów posiadających sieć dystrybucji na terenie EU i Polski oraz zapewnić serwis.

- Prasa w miejscu posadowienia – pomieszczenie A.0.9 w hali SO2 – ma zagwarantowane zasilanie. Nie przewiduje się dodatkowego zasilania. Prasa ma być podłączona do istniejącej instalacji.