Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wag (magazynowa, platformowa, wagosuszarka)

- Zakres dostawy:

| Lp. | Asortyment | Ilość | Miejsce dostawy Magazyn | Zakład |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga magazynowa z hakiem: - Materiał wykonania: stal - Maksymalne obciążenie nominalne: 500 kg - Dokładność pomiaru: +/- 100 g - Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 100% obciążenia nominalnego - Legalizacja wagi: nie - Maksymalne obciążenie bezpieczeństwa: 120% obciążenia nominalnego - Wyświetlacz: cyfrowy, do pięciu liczb - Podświetlenie wyświetlacza: czerwone - Dodatkowe funkcje: wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek - Dostępne jednostki wagi: kg, lb - Rodzaj akumulatora: kwasowo-ołowiowy - Zasilanie: sieciowe, akumulatorowe - Pojemność akumulatora: 2400 mAh - Czas pracy baterii: od 3 do 4 dni - Czas czuwania: od 10 do 14 dni - Automatyczne wyłączanie: po 3 minutach bezczynności - Temperatura pracy: 10-40 °C - Wilgotność pracy: do 90% przy temp. 20 °C - Wymiary urządzenia: 14 x 9 x 7 cm - Wymiary opakowania: 26 x 20 x 12 cm - Waga urządzenia: 2 kg - Waga z opakowaniem: 2,2 kg | 2 kpl. | M02A | ZSK |
| 2. | Waga magazynowa Elektroniczna Platformowa: -wymiary szalki 45 x 60 cm (+/-5cm), - wysokość 70 cm - nośność: do 300kg - oparcie na worki - dokładność do 50g - temperatura pracy wagi od -10 do + 40 - zasilanie akumulatorowe i sieciowe - solidna stalowa konstrukcja, stalowy miernik wagowy z blachy ryflowanej - funkcja tary - funkcja zerowania wagi - wyświetlacz LED, czytelne przy każdym oświetleniu - automatyczne przejście w stan oczekiwania - instrukcja obsługi w języku polskim - czas ciągłej pracy na akumulatorze minimum 40 godzin - w zestawie ładowarka z kablem sieciowym - regulowane stopki zapewniające stabilność - waga bez legalizacji zdjęcie podglądowe: | 1 kpl. | M030 | ZPN |
| 3. | Waga platformowa: - Obciążenie maksymalne: 300 kg - Obciążenie minimalne: 0,20 g - Dokładność odczytu: minimum 0,20 g - Odczyt na urządzeniu wyrażony: [g], - Możliwość liczenia sztuk - Tarowanie oraz zerowanie do pełnego zakresu - Wyświetlacz: LCD - Stalowa obudowa wyświetlacza - Włączanie i wyłączeni podświetlenia - Wyświetlacz wymiary wysokość: 5 cm (+/- 1 cm) - Wyświetlacz wymiary szerokość: 16 cm (+/- 1 cm) - Wymiar szalki wysokość: 40cm (+/- 1 cm) x 50cm (+/- 1 cm), Zasilanie: akumulatorowe 6V/4Ah i sieciowe - Praca akumulatora: minimum 40h ciągłej pracy - Automatyczne przejście w stan oczekiwania akumulatora - Długość przewodu łączącego miernik z platformą: minimum 3 metry - Temperatura pracy: 10 oC do 40 oC - W zestawie ładowarka z kablem sieciowym - Bez legalizacji Zdjęcie podglądowe: | 1 kpl. | M030 | ZPN |
| 4 | Wagosuszarka: Laboratoryjne urządzenie pomiarowe przeznaczone do wyznaczania względnej wilgotności niewielkich próbek różnych materiałów, m.in. osadów. Wymagane parametry techniczne - Maksymalne masa próbki: min. 50 g - Element grzewczy: promiennik podczerwieni - Dokładność odczytu: 1 mg - Zakres temperatury suszenia: max 160°C - Powtarzalność wilgotności: ±0,05% (próbka ok. 2 g), ±0,01% (próbka ok. 10 g) - Dokładność odczytu wilgotności (działka elementarna): 0,001% - System poziomowania: manualny - Wyświetlacz LCD min. 5” - Interfejsy komunikacyjne: co najmniej RS232, USB, Wi-Fi - Max. wysokość badanej próbki: 20 mm - Dopasowana do szalek o średnicy 90 mm - Uzyskiwane wyniki: zawartość wilgoci [%], zawartość suchej masy [%] , stosunek wilgoci do suchej masy [%], masa próbki po wysuszeniu [g]; - Min. cztery profile suszenia: standardowy, szybki, schodkowy, łagodny - Min. cztery tryby zakończenia suszenia: czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny - Temperatura pracy: 10 – 40 °C - Stopień ochrony min. IP 43 Dodatkowe wymagania do wagosuszarki - Wzorzec zewnętrzny (50 g) do kontroli wskazań masy - Szalka wielorazowa – średnica 90 mm, wysokość 14-20 mm - Opakowanie jednorazowych szalek o średnicy 90 mm (50 szt.) | 1 kpl. | M040 | ZPR |

- Termin realizacji: 14 dni od dnia wysłania Zamówienia

- Wykonawca 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy prześle w formie elektronicznej na adres e-mail do osób odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zamówienia po stronie Zamawiającego niezbędne informacje do awizacji.

- W przypadku realizowania dostawy przez Wykonawcę: imiona i nazwiska, typ dokumentu tożsamości z podaniem 4 cyfr jego numeru osób realizujących dostawę, planowaną datę i godzinę przyjazdu oraz nr rejestracyjne i typ pojazdu.

- W przypadku realizowania dostawy do magazynu przez firmę kurierską: nazwa firmy kurierskiej, nazwy firmy na rzecz, której realizowana jest dostawa, nr przesyłki, nr umowy/ zamówienia bazowy

- Miejsce dostawy:

  - ZSK - Magazyn M020 przy ul. Jagiellońskiej 65/67, 03-303 Warszawa – dostawa możliwa w dni robocze (pon. – pt. – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 700 - 1300

  - ZPN - Magazyn M030 przy ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew – dostawa możliwa w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 700 - 1300

  - ZPR - Magazyn M040 przy ul. Domaniewskiej 23, 05-800 Pruszków – dostawa możliwa w dni robocze (pon. – pt. – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 700 - 1300

- Inne wymagania:

1. Instrukcja obsługi w języku Polskim;

2. Produkty i wszystkie ich elementy muszą być fabrycznie nowe;

3. Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostarczenia urządzenia.