5. Specyfikacja do Mobilne stanowisko do analizy danych x 3 szt.

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego laptopa o wysokiej wydajności, przeznaczonego do pracy
w jednostkach analityczno-śledczych, wspierającego procesy gromadzenia danych ze źródeł otwartych (OSINT) oraz obsługę oprogramowania do zabezpieczania i analizy materiału cyfrowego (tworzenie i odczyt kopii binarnych).

2. Tabela wymagań technicznych (Parametry minimalne):

| Element | Minimalne wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Procesor | Min. 10 rdzeni, 16 wątków (np. Intel Core i7 13. generacji lub odpowiednik AMD Ryzen 7). Wynik w teście PassMark CPU Mark min. 24 000 pkt. |
| Pamięć RAM | Min. 32 GB DDR5 |
| Dysk twardy | Min. 1 TB SSD NVMe PCIe Gen4 o prędkości odczytu min. 5000 MB/s |
| Ekran | Przekątna 15.6" lub 16", matryca IPS, matowa, rozdzielczość min. Full HD (1920x1080), jasność min. 300 nitów. |
| Karta graficzna | Zintegrowana o wysokiej wydajności lub dedykowana (np. RTX 3050/4050) wspomagająca procesy deszyfracji (brute-force) i renderowanie wideo. |
| Złącza | 1x Thunderbolt 4 lub USB 4.0, 1x HDMI 2.1, min. 2x USB 3.2 Gen 2, 1x RJ-45 (Gigabit Ethernet). |
| Łączność | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. |
| Bateria | Min. 60 Wh z funkcją szybkiego ładowania. |
| System operacyjny | Windows 11 Pro 64-bit (wersja Pro jest niezbędna do obsługi BitLockera i narzędzi administracyjnych). |

3. Uzasadnienie konfiguracji pod kątem zadań śledczych:

- OSINT: Wysoka ilość RAM (32 GB) pozwala na stabilną pracę wielu instancji przeglądarek z rozszerzeniami śledczymi oraz jednoczesne działanie maszyn wirtualnych (np. Kali Linux, CSI Linux), które izolują środowisko badawcze.

- Kopie binarne: Zastosowanie dysku NVMe Gen4 oraz portu Thunderbolt 4 pozwala na maksymalne skrócenie czasu zgrywania danych z zabezpieczonych nośników przy użyciu programowych lub sprzętowych blokerów zapisu.

- Nagrywanie i odczyt: Procesor o dużej liczbie wątków gwarantuje brak „gubienia klatek” podczas rejestracji materiału dowodowego z ekranu w wysokiej rozdzielczości oraz płynną pracę algorytmów sum kontrolnych (MD5, SHA-256).

4. Gwarancja i wsparcie:

- Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta.

- Zalecany typ gwarancji: On-Site (naprawa u użytkownika) lub z opcją Keep Your Hard Drive (pozwala zatrzymać uszkodzony dysk z wrażliwymi danymi śledczymi
w przypadku awarii).