OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie planów tyflograficznych dla Zakładu „Południe” [ZPD]

- Ogólny opis usługi:

  - Przedmiotem niniejszej usługi jest wykonanie planów tyflograficznych w Zakładzie „Południe” [dalej: ZPD] w celu zapewnienia minimalnych wymagań dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

- Zakres usługi:

  - W ramach wykonania niniejszej usługi należy:

    - Opracować wytyczne wykonania planu tyflograficznego pomieszczeń parteru wraz z urządzeniem informującym głosowo o rozkładzie pomieszczeń i sposobie dotarcia do nich w budynku biurowym (ob. 14) na terenie Zakładu „Południe”.

    - Wykonać plany tyflograficzne zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego w/w wytycznymi. Zamawiający sugeruje zaplanowanie 2 szt. planów tyflograficznych w formacie A3, na ekspozytorach mocowanych do ściany z materiału - diBond 3,2mm lub równoważnego.

  - Opracowania planów tyflograficznych należy wykonać z uwzględnieniem odpowiedniej faktury, kontrastowej kolorystyki przedstawionego rozwiązania, opracowania należy wykonać w formie 2D na wzór planu, który został już wykonany w innym obiekcie MPWiK (fotografia poniżej).

  - Plany tyflograficzne należy opracować w sposób zapewniający ich użyteczność dla wszystkich użytkowników, w tym szczególnie dla osób niewidomych lub niedowidzących.

  - Opracowane rozwiązania muszą być opisane w alfabecie Braille’a oraz w języku polskim w formie czarnodruku i druku powiększonym.

  - Plan należy wykonać uwzględniając odpowiedni kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny, unikając koloru czerwonego.

  - Zastosowana kolorystyka na planach musi czytelnie przedstawiać przestrzenie zamknięte obiektów oraz rozróżniać przestrzenie otwarte.

  - Plan musi odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji oraz składać się z rozkładu pomieszczeń, ze szczególnym wyróżnieniem wskazanych miejsc (toaleta dla OzN, na parterze) oraz legendy.

  - Odległość między rozkładem pomieszczeń na planie a legendą musi umożliwiać równoczesne korzystanie z obu części planu.

  - Plany należy opisać ze wskazaniem dokładnego miejsca montażu  w budynku tak aby zapewnił dojście również osobą na wózku inwalidzkim oraz aby odzwierciedlał rzeczywisty kierunek planu.

  - Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wszelkimi właściwymi przepisami prawa, w szczególności:

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r, poz. 1847 z późn. zm.),

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650),

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

    - Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji,

    - Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.).

  - Opracowane rozwiązania należy przekazać w 2 egzemplarzach w formie wydruku oraz wersję w formie elektronicznej.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnej inwentaryzacji pomieszczeń, wyposażenia oraz układów komunikacyjnych w celu stworzenia podkładów do wykonania stosownych opracowań planów tyflograficznych.

- Termin realizacji:

  - Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia zakupu.

- Miejsce realizacji:

  - Zamówienie zrealizowane zostanie na terenie ZPD, tj. pod adresem: ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa.