Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia - założenia i wymagania technicznie dla monitora cofania

Opis wymagań

Zamawiający:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57

Poznań,  04.2026 r.

- Monitor cofania

Ogóle założenia

Zakłada się montaż przez Wykonawcę 1 szt. nowego monitora cofania na istniejącej infrastrukturze, 
z zastrzeżeniem, iż w ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni niezbędne materiały np. konstrukcje mocujące, śruby, gniazdko.

Instalacja elektryczna (kable, złącza) musi być niewidoczna w przestrzeni pasażerskiej. Obecny monitor ma zasilanie 230V, jest komunikacja sieciowa.

Wykonawca zdemontuje i zutylizuje stary monitor cofania, przedstawiając Zamawiającemu stosowne zaświadczenie.

Dostarczone monitor winien zapewniać m.in:

- pracę 24 h /7 dni,

- długą żywotność,

- niskie zużycie energii,

- odporność na działanie czynników atmosferycznych takich jak śnieg, woda, światło słoneczne, wysokie i niskie temperatury (dostosowane do miejsca instalacji),

- czujnik jasności.

Na monitorach peronowych winna być wyświetlana informacja o aktualnym połączeniu na danym stanowisku i o maksymalnie dwóch następnych połączeniach oraz informacje bieżące w uwagach 
np. opóźnienie autobusu.

Wymagania techniczne dla monitorów przy peronach (monitory zewnętrzne):

Parametry monitora:

| Panel | Przekątna monitora: 46 Typ matrycy: VA Rozdzielczość, proporcje ekranu: 1920x1080; 16:9 Jasność: 3500 nitów (maks. 4000) Cykl pracy: 24/7 Czas reakcji matrycy: min 12ms Możliwość pracy w pionie/poziomie Zamawiający zakłada montaż poziomy monitora na słupie, zatem wielkość monitora jest dostosowana do lokalizacji i uwzględnia kwestie bezpieczeństwa jego użytkowania |
| --- | --- |
| Podłączenia | Wejścia minimum: Video – HDMI lub DisplayPort USB – port USB 2.0 Wyjście audio |
| Sterowanie z zewnątrz, czujniki zewnętrzne | RS232C (In/Out), RJ45, HDBaset |
| Zasilanie | Pobór mocy monitora – max 480 (W/h), preferowane będą urządzenia energooszczędne |
| Waga | Monitor bez obudowy – max 35-36 kg Monitor z obudową – max 40-41 kg Typ mocowania monitora – VESA |
| Warunki zewnętrzne | Zakres pracy monitora w obudowie: Temperatura pracy (zakres pracy): od -300C do min. 500C Wilgotność: 10% do 80% Stopień ochrony: IP56 lub lepsze Jeżeli będzie to konieczne do spełnienia ww. warunków, należy zabezpieczyć grzanie i wentylację. |
| Dostępne złącza | Złącze zasilania IEC Port sieciowy RJ45 |
| Dodatkowe funkcjonalności | Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych. Wbudowana przeglądarka internetowa – możliwość wyświetlania stron internetowych. |
| Obudowa i dodatkowe informacje | Monitor cofania dostosowany do pracy na zewnątrz bez konieczności stosowania obudowy, zabezpieczony fabrycznie szybą z powłoką antyrefleksyjną – zastosowanie szyby bezpiecznej antyrefleksyjnej o grubości min. 5 mm lub szyba o parametrze spełniająca parametr nie mniejszy niż klasy IK10 bez względu na grubość szyby (wg normy EN 62262). Konstrukcja uniemożliwiająca osobom postronnym dostęp do jego wnętrza. Monitor przystosowany do pracy na zewnątrz – narażenie na działanie warunków atmosferycznych – wiatr, zmiany temperatury, zwiększona wilgotność. Instalacja elektryczna (kable, złącza) musi być niewidoczna w przestrzeni pasażerskiej. Montaż poziomy. Monitor w przyszłości musi dać się zdemontować w łatwy sposób. |