OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie i legalizacja wagi samochodowej oraz wag pomostowych

- Dane urządzeń:

      - Waga samochodowa typ WBS Concrete, prod. 2010r., nr. ser. W10142 – 1szt.

      - Waga pomostowa  - 1 szt. - kl. III, prod. Lubelskiej Fabryki Wag, prod. 2000r., zakres ważenia min.= 40 kg,  max.=3000 kg, d=1 kg, e=1 kg. Typ miernika ZOT -3, nr fabr.1235, wersja.3.70.

      - Waga pomostowa – 5 szt. - kl. III, produkcja AXIS Sp. z o.o., prod. 2018r., typ 4BA model 4BA 3000F, zakres ważenia  3000 kg, min 20 kg, d=1 kg; e=1 kg, nr. fabr. 289, 290,291,292,293. Typ miernika ME-01/A/18 i przetwornik H8C (Zemic- 4 szt. zagłębiony).

- Zakres usługi:

Serwisowanie i legalizacja wagi samochodowej, zgodnie z poniższym:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia usługi serwisowej oraz dokonania legalizacji ponownej wagi samochodowej.

- Przed dokonaniem legalizacji ponownej należy wykonać dokładne sprawdzenie, regulację i wykalibrowanie wagi.

- Legalizacja wagi, wydanie oraz dostarczenie świadectwa zgodności wydanego przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie.

- Czynnościami, które należy wykonać w ramach usługi serwisowej są:

- przegląd ogólny oraz czyszczenie wagi,

- konserwacja zespołu pomostowego,

- przegląd, ustawienie i konserwacja zderzaków wagi,

- sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych,

- sprawdzenie wszystkich przewodów,

- sprawdzenie połączeń i szczelności puszki przyłączeniowej

- sprawdzenie poprawności działania oraz czyszczenie miernika wagowego,

- sprawdzenie poprawności działania systemów komputerowych,

- sprawdzenie i konserwacja drukarki miejscowej.

Serwisowanie i legalizacja wag pomostowych, zgodnie z poniższym:

    - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia usługi serwisowej oraz dokonania legalizacji ponownej wagi samochodowej.

    - Przed dokonaniem legalizacji ponownej należy wykonać dokładne sprawdzenie, regulację i wykalibrowanie wagi.

    - Legalizacja wagi, wydanie oraz dostarczenie świadectwa zgodności wydanego przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie.

    - Czynnościami, które należy wykonać w ramach usługi serwisowej są:

- przegląd ogólny oraz czyszczenie wagi,

- konserwacja zespołu pomostowego,

- przegląd, ustawienie i konserwacja zderzaków wagi,

- sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych,

- sprawdzenie wszystkich przewodów,

- sprawdzenie połączeń i szczelności puszki przyłączeniowej

- sprawdzenie poprawności działania oraz czyszczenie miernika wagowego.

Do legalizacji wag potrzebne są:

- certyfikowane wzorce wagi w ilości 50% nośności wagi;

- balast w ilości 50% nośności wagi.

Wzorce wagi oraz balast zapewnia Wykonawca

- Termin realizacji: do 30 dni od daty wysłania zamówienia zakupu

- Miejsce realizacji: Zakład Północny, ul. 600-lecia 20 Wieliszew

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

| Lp. | Czynność dodatkowa | Szacunkowa ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i wymiana czujnika tensometrycznego – dot. wagi samochodowej | 8 |
| 2 | Dostawa i wymiana czujnika tensometrycznego – dot. wag pomostowych | 4 |

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ:

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Dodatkowe informacje:

- Wykonawca po realizacji przedmiotu zamówienia, wystawi protokoły z wykonanych czynności serwisowych oraz świadectwa dopuszczające urządzenia do dalszej eksploatacji.

- Prace na terenie Zakładu, mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, mogą być prowadzone wyłącznie w dni powszednie (od poniedziałku  do piątku) w godz. 07.00 – 13.00.