Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

nr WOA.271.6.2026.GKRPA.MG z dnia 12.05.2026 r.

Przedmiar  - I etapu wykonania systemu monitoringu Cmentarz Komunalny w Gryficach ul. Dąbskiego :

| Lp | Opis | Marka/Typ/model | Ilość |  | Cena jednostkowa netto z montażem | Wartość netto zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitoring Cmentarz Komunalny w Gryficach ul. Dąbskiego -etap I |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kamera typu bullet IP, rozdzielczość 8Mpx/4K OwlView, obiektyw 2.8mm, wbudowany mikrofon, oświetlacz światła białego LED do 30m, wbudowany czytnik kart do 256GB, obudowa min. IP67, stan dard/certyfikat bezpieczeństwa -zgodność z NDAA* | UNIVIEW / IPC2318LE ADF28KM-WP | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Puszka przyłączeniowa dla kamer typu bullet | TR-JB05-B-IN | 16 |  |  |  |  |
| 3 | Adapter słupowy dla kamer typu bullet | TR-UP06-C-IN | 16 |  |  |  |  |
| 4 | Kamera IP, rozdzielczość 8Mpx/4K, typu kopułka AI, obiektyw szerokokątny 2.8mm, IR 30m, IP67, wandaloodporna IK10, obsługa trybu bu korytarzowego, , wbudowany czytnik kart do 512GB, wbudowany podwójny mikrofon i głośnik standard/certyfikat bezpieczeństwa -zgodność z NDAA* |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt ścienny dla kamer typu kopułka | TR-JB03-G-IN | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Karta microSD z adapterem 64 GB- jako dodatkowa pamięć do kamer |  | 17 |  |  |  |  |
| 7 | Hermetyczny switch PoE do kamer i radiolinii/słupy oświetleniowe/ | IPB-5-10A-S4 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Adapter/ przetwonica napięcia 24V do zasilania radiolinii/ słupy oświetleniowe/ | ASDC-12-240-HS | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Rejestrator NVR 32xIP o rozdzielczości do 16Mpx, 4xHDD/do 8TB/, wsparcie dla kamer z AI, standard/certyfikat bezpieczeństwa -zgodność z NDAA | UNIVIEW/ NVR504-32B | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Dysk HDD 8TB- dedykowany do systemów monitoringów | WD/Seagate | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Switch 8xPoE+1SFP+1x Gigabit Ethernet/ 120W | GF-110-8PG-S-120 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Monitor 24, tryb pracy ciągłej 24/7- dedykowany do systemów monitoringu | UNIVIEW/ MW-LC24-E | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Radiolinia Ubiquiti 5GHz | Loco5AC | 9 |  |  |  |  |
| 14 | Szafa rack 19”/6U 520 x 450 – wisząca+ półka |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Akcesoria instalacyjne i montażowe do szafy rack/listwa zasilająca itp./ |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 16 | Modyfikacja/ zmiana zasilania oświetlenia zewnętrznego |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe okablowanie, materiały instalacyjne, motażowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przewód UTP kat.5/zewnętrzny/ |  | 240 |  |  |  |  |
| 2 | Materiały instalacyjne/ korytka, rurki elektroinstalacyjne, itp./ |  | 240 |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria instalacyjne i montażowe/kamery, radiolinie, rejestrator itp./ |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Koszty inne i dodatkowe/ np. Dojazdy, szkolenie, dokumentacja powykonawcza itp./ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: VAT 23% Razem brutto: |  | …………… zł …..………. zł ...…………. zł |  |