OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mebli z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem, z podziałem na części:

Część nr 1: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem

Część nr 2: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem

Zadanie nr 2: Dostawa krzeseł biurowych oraz foteli biurowych

Zadanie nr 3: Dostawa mebli do pomieszczeń socjalnych wraz z montażem dla Zakładu Centralnego

Zadanie nr 4: Dostawa i wykonanie mebli w aneksie kuchennym

Zadanie nr 1: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem, z podziałem na części:

Część nr 1: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem

- Zakres dostawy:

| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Ilość (szt.) (kolor-Pfleiderer Dzika Grusza R41018) | Ilość (szt.) (kolor-EGGER H3157 St12Dąb Vicenza) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko proste, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm) 1400 mm x 750 mm x 700 mm, - Blat biurka wykony z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor wskazany przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym, - Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. - W biurku wymagane 2 przeloty kablowe o średnicy 60mm, umieszczone po jednym w każdym boku biurka. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa, o kolorze odpowiadającym lub zbliżonym do koloru płyty, - Stelaż biurka metalowy z możliwością prowadzenia okablowania w nodze (pionowy kanał kablowy), posiadający zewnętrzne elementy maskujące wykonane z blachy, stopa dolna 650mm z możliwością poziomowania biurka w zakresie: +/-10 mm. Stelaż wykonany z blachy gładkiej, malowany farbą proszkową w kolorze jasno-szarym (gładki aluminium RAL 9006), utwardzaną metodą termiczną. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową | 4 szt. (ZSW) | 4 szt. (PST) |
| 2 | Biurko proste, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm) 1200 mm x 750 mm x 700 mm, - Blat biurka wykony z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor wskazany przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym, - Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. - W biurku wymagane 2 przeloty kablowe o średnicy 60mm, umieszczone po jednym w każdym boku biurka. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa, o kolorze odpowiadającym lub zbliżonym do koloru płyty, - Stelaż biurka metalowy z możliwością prowadzenia okablowania w nodze (pionowy kanał kablowy), posiadający zewnętrzne elementy maskujące wykonane z blachy, stopa dolna 650mm z możliwością poziomowania biurka w zakresie: +/-10 mm. Stelaż wykonany z blachy gładkiej, malowany farbą proszkową w kolorze jasno-szarym (gładki aluminium RAL 9006), utwardzaną metodą termiczną. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową | 0 | 1 szt. (PST) |
| 3 | Biurko proste, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm) 1600 mm x 750 mm x 700 mm, - Blat biurka wykony z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor wskazany przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym, - Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. - W biurku wymagane 2 przeloty kablowe o średnicy 60mm, umieszczone po jednym w każdym boku biurka. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa, o kolorze odpowiadającym lub zbliżonym do koloru płyty, - Stelaż biurka metalowy z możliwością prowadzenia okablowania w nodze (pionowy kanał kablowy), posiadający zewnętrzne elementy maskujące wykonane z blachy, stopa dolna 650mm z możliwością poziomowania biurka w zakresie: +/-10 mm. Stelaż wykonany z blachy gładkiej, malowany farbą proszkową w kolorze jasno-szarym (gładki aluminium RAL 9006), utwardzaną metodą termiczną. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową | 2 szt. (ZCE) | 12 szt. (PST) 1 szt. (ZSK) |
| 4 | Biurko proste, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm) 1600 mm x 750 mm x 800 mm, - Blat biurka wykony z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor wskazany przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym, - Kolor płyty (matowy): EGGER H3157 St12Dąb Vicenza, - Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. - W biurku wymagane 2 przeloty kablowe o średnicy 60mm, umieszczone po jednym w każdym boku biurka. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa, o kolorze odpowiadającym lub zbliżonym do koloru płyty, - Stelaż biurka metalowy z możliwością prowadzenia okablowania w nodze (pionowy kanał kablowy), posiadający zewnętrzne elementy maskujące wykonane z blachy, stopa dolna 650mm z możliwością poziomowania biurka w zakresie: +/-10 mm. Stelaż wykonany z blachy gładkiej, malowany farbą proszkową w kolorze jasno-szarym (gładki aluminium RAL 9006), utwardzaną metodą termiczną. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową | 3 szt. (ZSW) | 1 szt. (ZSK) |
| 5 | Biurko narożne lewe, zgodnie z poniższym: - Szerokość blatu 1600 mm, głębokość w dłuższym boku blatu - 1000 mm., szerokość 500 mm; głębokość w krótszym boku blatu 700 mm., wysokość 750 mm - Blat biurka wykony z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor wskazany przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym, - Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. - W biurku wymagane 2 przeloty kablowe o średnicy 60mm, umieszczone po jednym w każdym boku biurka. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa, o kolorze odpowiadającym lub zbliżonym do koloru płyty, - Stelaż biurka metalowy z możliwością prowadzenia okablowania w nodze (pionowy kanał kablowy), posiadający zewnętrzne elementy maskujące wykonane z blachy, stopa dolna 650mm z możliwością poziomowania biurka w zakresie: +/-10 mm. Stelaż wykonany z blachy gładkiej, malowany farbą proszkową w kolorze jasno-szarym (gładki aluminium RAL 9006), utwardzaną metodą termiczną. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową Zdjęcie poglądowe: | 0 | 10 szt. (PST) 2 szt. (ZPN) |
| 6 | Biurko narożne prawe, zgodnie z poniższym: - Szerokość blatu 1600 mm, głębokość w dłuższym boku blatu - 1000 mm., szerokość 500 mm; głębokość w krótszym boku blatu 700 mm., wysokość 750 mm - Blat biurka wykony z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor wskazany przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym, - Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. - W biurku wymagane 2 przeloty kablowe o średnicy 60mm, umieszczone po jednym w każdym boku biurka. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa, o kolorze odpowiadającym lub zbliżonym do koloru płyty, - Stelaż biurka metalowy z możliwością prowadzenia okablowania w nodze (pionowy kanał kablowy), posiadający zewnętrzne elementy maskujące wykonane z blachy, stopa dolna 650mm z możliwością poziomowania biurka w zakresie: +/-10 mm. Stelaż wykonany z blachy gładkiej, malowany farbą proszkową w kolorze jasno-szarym (gładki aluminium RAL 9006), utwardzaną metodą termiczną. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (ZPR) | 4 szt. (PST) 2 szt. (ZPN) |
| 7 | Biurko narożne prawe, zgodnie z poniższym: - Szerokość blatu 1400 mm, głębokość w dłuższym boku blatu - 1200 mm., szerokość 500 mm; głębokość w krótszym boku blatu 800 mm., wysokość 750 mm - Blat biurka wykony z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej na kolor wskazany przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym, - Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. - W biurku wymagane 2 przeloty kablowe o średnicy 60mm, umieszczone w rogu dłuższego i krótszego boku. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa, o kolorze odpowiadającym lub zbliżonym do koloru płyty, Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (ZPR) | 0 |
| 8 | Stolik okrągły na nogach, zgodnie z poniższym: - Wymiary: fi 1000 mm x 750 mm - Blat wykonany z płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, krawędzie zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze płyty. - Podstawa podpartego czterema metalowymi nogami o średnicy fi 60 w kolorze gładki aluminium RAL 9006, wyposażone w stopki z regulacją w zakresie minimum 10 mm. - Tekstura płyty (matowa) Zdjęcie poglądowe: | 0 | 1 szt. (DLO) |
| 9 | Przystawka do biurka, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 600 mm x 750 mm x 500 mm - wykonana z wysokiej jakości płyty obustronnie melaminowanej, o grubości 25 mm, - Obrzeże wykończone 2mm listwą ABS w tym samym kolorze co blat wraz z nogą podpierającą typu T-12, która stabilizuje i podpiera blat w kolorze stelaża biurka (gładki aluminium RAL 9006), możliwość regulacji wysokości w zakresie: +/-10 mm. - wyposażona w 2 płaskowniki z okuciami - Tekstura płyty (matowa) Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZPR) | 10 szt. (PST) 2 szt. (ZPN) |
| 10 | Przystawka do biurka, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 400 mm x 750 mm x 500 mm - wykonana z wysokiej jakości płyty obustronnie melaminowanej, o grubości 25 mm, - Obrzeże wykończone 2mm listwą ABS w tym samym kolorze co blat wraz z nogą podpierającą typu T-12, która stabilizuje i podpiera blat w kolorze stelaża biurka (gładki aluminium RAL 9006), możliwość regulacji wysokości w zakresie: +/-10 mm. - wyposażona w 2 płaskowniki z okuciami Zdjęcie poglądowe: | 0 | 10 szt. (PST) |
| 11 | Kontener systemowy mobilny 3 szufladowy, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 435 mm x 590 mm x 505 mm - Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm; korpus i front wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Krawędzie wieńców, czoła szuflad oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym, w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem ABS o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej gr. co najmniej 18 mm. - Szuflady wykonane z płyty melaminowanej. Czoła szuflad nakładane. Boki szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 12mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,6 mm. Dno szuflady wykonane z płyty HDF. Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. Kontener musi być zamykany zamkiem centralnym, cylindrycznym z kluczem składanym (dwa klucze w zestawie). W czołach szuflad zamocowane metalowe uchwyty dwupunktowe gwarantujące trwałość oraz wygodę użytkowania. - Korpus kontenera trwale sklejony w celu zapewnienia długotrwałej, precyzyjnej pracy kontenera bez dodatkowych regulacji. - Wieniec górny i dolny nakładany. - Kontener wyposażony w kółka meblowe transportowe o średnicy fi 30mm i wysokości 43mm z trzpieniem montażowym ze stali. - Szuflady wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem. - Usłojenie na blacie kontenera przebiega w poprzek Zdjęcie poglądowe | 7 szt. (ZSW) | 22 szt. (PST) 2 szt. (ZSK) |
| 12 | Kontener systemowy mobilny 4 szufladowy, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 435 mm x 750 mm x 480 mm - Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm; korpus i front wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Krawędzie wieńców, czoła szuflad oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym, w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem ABS o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej gr. co najmniej 18 mm. - Szuflady wykonane z płyty melaminowanej. Czoła szuflad nakładane. Boki szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 12mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,6 mm. Dno szuflady wykonane z płyty HDF. Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. Kontener musi być zamykany zamkiem centralnym, cylindrycznym z kluczem składanym (dwa klucze w zestawie). W czołach szuflad zamocowane metalowe uchwyty dwupunktowe gwarantujące trwałość oraz wygodę użytkowania. - Korpus kontenera trwale sklejony w celu zapewnienia długotrwałej, precyzyjnej pracy kontenera bez dodatkowych regulacji. - Wieniec górny i dolny nakładany. - Kontener wyposażony w kółka meblowe transportowe o średnicy fi 30mm i wysokości 43mm z trzpieniem montażowym ze stali. - Szuflady wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem. - Usłojenie na blacie kontenera przebiega w poprzek | 0 | 7 szt. (ZPN) |
| 13 | Kontener systemowy mobilny 4 szufladowy, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 428 mm x 750 mm x 505 mm - Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm; korpus i front wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Krawędzie wieńców, czoła szuflad oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym, w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem ABS o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej gr. co najmniej 18 mm. - Szuflady wykonane z płyty melaminowanej. Czoła szuflad nakładane. Boki szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 12mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,6 mm. Dno szuflady wykonane z płyty HDF. Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. Kontener musi być zamykany zamkiem centralnym, cylindrycznym z kluczem składanym (dwa klucze w zestawie). W czołach szuflad zamocowane metalowe uchwyty dwupunktowe gwarantujące trwałość oraz wygodę użytkowania. - Korpus kontenera trwale sklejony w celu zapewnienia długotrwałej, precyzyjnej pracy kontenera bez dodatkowych regulacji. - Wieniec górny i dolny nakładany. - Kontener wyposażony w kółka meblowe transportowe o średnicy fi 30mm i wysokości 43mm z trzpieniem montażowym ze stali. - Szuflady wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem. - Usłojenie na blacie kontenera przebiega w poprzek | 0 | 12 szt. (PST) 1 szt. (ZSK) |
| 14 | Kontener systemowy mobilny 4 szufladowy, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 428 mm x 750 mm x 705 mm - Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm; korpus i front wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Krawędzie wieńców, czoła szuflad oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym, w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej gr. co najmniej 18 mm. - Szuflady wykonane z płyty obustronnie melaminowanej. Czoło szuflad nakładane. Boki szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 12mm w kolorze czarnym. Krawędzie kontenera muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty odpornym na uszkodzenia. Dno szuflady musi być wykonane z płyty HDF. Szuflady kontenera muszą być zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. Kontener musi być zamykany zamkiem centralnym (dwa komplety kluczy jeden z nich łamany). W czołach szuflad muszą być zamocowane metalowe uchwyty dwupunktowe gwarantujące trwałość oraz wygodę użytkowania. - Korpus kontenera trwale sklejony w celu zapewnienia długotrwałej, precyzyjnej pracy kontenera bez dodatkowych regulacji. - Wieniec górny i dolny nakładany. - Kontener wyposażony w kółka meblowe transportowe o średnicy fi 30mm i wysokości 43mm z trzpieniem montażowym ze stali. - Szuflady muszą być zamykane na klucz. - Usłojenie na blacie kontenera musi przebiegać w poprzek. | 11 szt. (ZSW) | 0 |
| 15 | Szafa aktowa systemowa zamknięta, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 802 mm x 2185 mm x 385 mm - Wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej minimum 25 mm, korpus i front z płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej minimum 18 mm. Krawędzie wieńców, drzwi i półki szafy muszą być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie szafy muszą być oklejone co najmniej 0,6 mm obrzeżem wykonanym z ABS. Ściana tylna szafy musi być wykonana z co najmniej 3 mm płyty HDF w kolorze płyty melaminowanej. - Drzwi dwuskrzydłowe szafy nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe. - Szafa zamykana zamkiem centralnym, cylindrycznym z kluczem składanym (w zestawie dwa klucze), zamontowanym w prawym skrzydle pod uchwytem, w sposób umożliwiający swobodne zamykanie szafy na kluczyk i jej otwieranie. Nad zamkiem muszą być zamocowane na każdym skrzydle metalowe uchwyty dwupunktowe satynowe o rozstawie otworów montażowych 128 mm. - Korpus szafy musi być skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. - Półki szafy muszą być wykonane z 18 mm płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej i mocowane do korpusu: ok. ½ wysokości jedna półka poprzez złącza do półek z blokadą, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy; pozostałe półki mocowane na podpórkach do półek posiadających zabezpieczenie przed ich wypadaniem i przesuwaniem. W szafie musi być zamocowanych pięć półek umożliwiających ustawienie sześciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4. - Wieniec górny i dolny szafy musi być nakładany. - Szafa musi posiadać regulowane stopy i regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiadający podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca, aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. - Ściana tylna ma być wpuszczana w nafrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. | 2 szt. (ZSW) | 22 szt. (PST) 5 szt. (ZPN) 4 szt. (ZSK) |
| 16 | Szafa aktowa systemowa zamknięta, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 802 mm x 1833 mm x 385 mm - Wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej minimum 25 mm, korpus i front z płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej minimum 18 mm. Krawędzie wieńców, drzwi i półki szafy muszą być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie szafy muszą być oklejone co najmniej 0,6 mm obrzeżem wykonanym z ABS. Ściana tylna szafy musi być wykonana z co najmniej 3 mm płyty HDF w kolorze płyty melaminowanej. - Drzwi dwuskrzydłowe szafy nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe. - Szafa zamykana zamkiem centralnym, cylindrycznym z kluczem składanym (w zestawie dwa klucze), zamontowanym w prawym skrzydle pod uchwytem, w sposób umożliwiający swobodne zamykanie szafy na kluczyk i jej otwieranie. Nad zamkiem muszą być zamocowane na każdym skrzydle metalowe uchwyty dwupunktowe satynowe o rozstawie otworów montażowych 128 mm. - Korpus szafy musi być skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. - Półki szafy muszą być wykonane z 18 mm płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej i mocowane do korpusu: ok. ½ wysokości jedna półka poprzez złącza do półek z blokadą, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy; pozostałe półki mocowane na podpórkach do półek posiadających zabezpieczenie przed ich wypadaniem i przesuwaniem. W szafie musi być zamocowanych pięć półek umożliwiających ustawienie sześciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4. - Wieniec górny i dolny szafy musi być nakładany. - Szafa musi posiadać regulowane stopy i regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiadający podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca, aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. - Ściana tylna ma być wpuszczana w nafrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. | 0 | 12 szt. (PST) 1 szt. (ZPN) |
| 17 | Szafa biurowa systemowa zamknięta, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 802 mm x 1129 mm x 385 mm - Wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty obustronnie melaminowanej minimum 25 mm, korpus i front z płyty obustronnie melaminowanej minimum 18 mm. Krawędzie wieńców, drzwi i półki szafy muszą być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie szafy muszą być oklejone co najmniej 0,6 mm obrzeżem wykonanym z ABS. Ściana tylna szafy musi być wykonana z co najmniej 3 mm płyty HDF w kolorze płyty melaminowanej. - Drzwi dwuskrzydłowe szafy nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe. - Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym (w komplecie dwa kluczyki łamane), zamontowanym w prawym skrzydle nad uchwytem, w sposób umożliwiający swobodne zamykanie szafy na kluczyk i jej otwieranie. Pod zamkiem muszą być zamocowane na każdym skrzydle metalowe uchwyty dwupunktowe satynowe o rozstawie otworów montażowych 128 mm - Korpus szafy musi być skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. - Półki szafy muszą być wykonane z 18 mm płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej i mocowane do korpusu na podpórkach do półek posiadających zabezpieczenie przed ich wypadaniem i przesuwaniem. W szafie muszą być zamocowane dwie półki umożliwiające ustawienie segregatorów o standardowej wysokości formatu A4. - Szafa musi posiadać regulowane stopy i regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiadający podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca, aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. - Ściana tylna ma być wpuszczana w nafrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany - Szafa musi posiadać 2 półki - 3 powierzchnie segregatorowe | 0 | 8 szt. (PST) |
| 18 | Szafa biurowa systemowa zamknięta, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 802 mm x 750 mm x 385 mm - Wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty melaminowanej minimum 25 mm, korpus i front z płyty obustronnie melaminowanej minimum 18 mm. Krawędzie wieńców, drzwi i półki szafy muszą być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie szafy muszą być oklejone co najmniej 0,6 mm obrzeżem wykonanym z ABS. Ściana tylna szafy musi być wykonana z co najmniej 3 mm płyty HDF w kolorze płyty melaminowanej. - Drzwi dwuskrzydłowe szafy nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe. - Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym (w komplecie dwa kluczyki łamane), zamontowanym w prawym skrzydle nad uchwytem, w sposób umożliwiający swobodne zamykanie szafy na kluczyk i jej otwieranie. Nad zamkiem muszą być zamocowane metalowe uchwyty dwupunktowe satynowe. - Korpus szafy musi być skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. - Półka szafy wykonana z 18 mm płyty melaminowanej i mocowana do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Półka musi posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem i przesuwaniem. - Wieniec górny i dolny szafy musi być nakładany. - Szafa musi posiadać regulowane stopy i regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiadający podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca, aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. - Szafa musi posiadać 1 półkę - 2 powierzchnie segregatorowe | 0 | 10 szt. (PST) |
| 19 | Szafa ubraniowa systemowa dwuskrzydłowa, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 802 mm x 1833 mm x 385 mm - Wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty melaminowanej minimum 25 mm, korpus i front z płyty obustronnie melaminowanej minimum 18 mm. Krawędzie wieńców, drzwi i półki szafy muszą być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie szafy muszą być oklejone co najmniej 0,6 mm obrzeżem wykonanym z ABS. Ściana tylna szafy musi być wykonana z co najmniej 3 mm płyty HDF w kolorze płyty melaminowanej. - Szafa musi posiadać podwójne drzwi, nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe. - Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym (w komplecie dwa kluczyki łamane), zamontowanym w prawym skrzydle nad uchwytem, w sposób umożliwiający swobodne zamykanie szafy na kluczyk i jej otwieranie. Pod zamkiem muszą być zamocowane na każdym skrzydle metalowe uchwyty dwupunktowe satynowe o rozstawie otworów montażowych 128 mm - Korpus szafy musi być skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. - Wewnątrz szafy musi znajdować się półka na rękawiczki oraz metalowy drążek. - Wieniec górny i dolny szafy musi być nakładany. - Szafa musi posiadać regulowane stopy i regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiadający podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca, aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. - Półka musi posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem. - Ściana tylna ma być wpuszczana w nafrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. | 0 | 8 szt. (PST) 2 szt. (ZSK) |
| 20 | Wieszak stojący, zgodnie z poniższym: - Średnica 38 cm (+/- 7 cm); - Wysokość 179cm (+/- 6 cm), - materiał: stal foliowana / marmur, kolor: srebrny | 3 szt. (DLO) 8 szt. (PST) |  |
| 21 | Odbojnica ścienna, zgodnie z poniższym: - wymiary: 400 x 1000mm - wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej - Kolor płyty (matowy): EGGER H3157 St12 Dąb Vicenza, - Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty, - wymagane samoprzylepne zaślepki (4 szt.) na wkręty do każdej dostarczonej odbojnicy - w kolorze płyty | 0 | 3 szt. (PST) 3 szt. (ZPN) |
| 22 | Odbojnica ścienna, zgodnie z poniższym: - wymiary: 400 x 2000mm - wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej - Kolor płyty (matowy): EGGER H3157 St12 Dąb Vicenza, - Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty, - wymagane samoprzylepne zaślepki (4 szt.) na wkręty do każdej dostarczonej odbojnicy - w kolorze płyty | 0 | 3szt (PST) |
| 23 | Kontener systemowy mobilny 4 szufladowy, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość w mm): 400 mm x 650 mm x 480 mm - Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm; korpus i front wykonany z płyty melaminowanej o grubości co najmniej 18 mm. Krawędzie wieńców, czoła szuflad oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym, w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem ABS o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej gr. co najmniej 18 mm. - Szuflady wykonane z płyty melaminowanej. Czoła szuflad nakładane. Boki szuflad wykonane z płyty laminowanej o grubości 12mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 0,6 mm. Dno szuflady wykonane z płyty HDF. Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. Kontener musi być zamykany zamkiem centralnym, cylindrycznym z kluczem składanym (dwa klucze w zestawie). W czołach szuflad zamocowane metalowe uchwyty dwupunktowe gwarantujące trwałość oraz wygodę użytkowania. - Korpus kontenera trwale sklejony w celu zapewnienia długotrwałej, precyzyjnej pracy kontenera bez dodatkowych regulacji. - Wieniec górny i dolny nakładany. - Kontener wyposażony w kółka meblowe transportowe o średnicy fi 30mm i wysokości 43mm z trzpieniem montażowym ze stali. - Szuflady wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (ZPR) | 0 |

- Termin realizacji: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: zgodnie z rozdzielnikiem dostaw, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ

- Dodatkowe wymagania:

1)  Zamawiający wymaga, aby meble biurowe spełniały następujące normy:

- Dla biurek i stołów: PN-EN 527-2+A1:2019-08 oraz PN-EN 527-1:2011

- Dla szaf i kontenerów: PN-EN 14074:2006 oraz PN-EN 14073-3:2006

- Tekstura powierzchni płyty mebli biurowych: matowa.

- Wraz z dostawą mebli Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji, a także wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na wyprodukowane meble (gotowy produkt). W przypadku braku ww. dokumentu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru mebli.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble objęte przedmiotem niniejszego zamówienia były dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Meble powinny spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023, poz. 2367) – zwany dalej rozporządzeniem.

- Wszystkie dostarczone przez wykonawcę meble muszą być wykonane z zachowaniem najnowszej wiedzy technologicznej i z zachowaniem wysokich walorów estetycznych.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone (wykonane) meble charakteryzowały się wysoką jakością wykonania i trwałością tzn. nie dopuszcza się jakichkolwiek ubytków, uszkodzeń, zabrudzeń, śladów kleju, różnic w wyglądzie powierzchni mebli danego typu, różnic w odcieniach mebli, mebli niestabilnych, chwiejnych, widocznych sposobów łączenia elementów mebli tj. śruby, spawy, nity, wkręty, zaślepki, otwory, kołki itp.

- Płyta wiórowa laminowana, z której zostaną wykonane meble będące przedmiotem zamówienia oraz obrzeża PCV (ABS, PVC), które zostaną wykorzystane przy wykonaniu mebli muszą posiadać atest higieniczny. Obrzeże musi być klejone klejem poliuretanowym, co należy potwierdzić odpowiednim atestem.

- W opisie przedmiotu zamówienia zamieszczono zdjęcia poglądowe w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego.

- Meble będące przedmiotem zamówienia, będą przez Wykonawcę wniesione, precyzyjnie zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych pomieszczeniach, w dniu dostawy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca usunie na swój koszt po realizacji przedmiotu dostawy, wszelkie opakowania pozostałe śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekaże w idealnej czystości pomieszczeń po zakończeniu w nich robót.

- Realizacja przedmiotu zamówienia musi się odbywać w taki sposób aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia w pracy w budynkach Zamawiającego.

- W celu pełnej identyfikacji pracowników Wykonawcy podczas przebywania na terenie budynku Zamawiającego powinni zostać wyposażeni przez Wykonawcę w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy.

- Prowadzone w budynku prace oraz dostawa mebli muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek itp. Wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

- Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej co najmniej 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu dostawy bez uwag. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji i takim okresem będzie związany.

Część nr 2: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem

- Zakres dostawy

| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Szacowana ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biurko regulowane elektrycznie, zgodnie z poniższym: - Wymiary: wysokość regulowana w zakresie 720–1190 mm, głębokość: 700 mm, szerokość: 1400 mm - Blat roboczy: płyta meblowa melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS, kolor: Egger H1385 ST40 Dąb Casella - Stelaż: - jednosilnikowy system regulacji wysokości, - konstrukcja metalowa malowana proszkowo, - kolumna teleskopowa składająca się z dwóch nakładanych profili (55×55 mm oraz 60×60 mm), - mechanizm podnoszenia: metalowy łącznik umieszczony pod blatem - nośność: do 100 kg przy minimalnej wysokości, 30 kg przy maksymalnym uniesieniu - Sterowanie: - panel sterujący z pamięcią 4 ustawień wysokości, - system antykolizyjny z regulowaną czułością (trzy poziomy: Low, Medium, High) - Zarządzanie okablowaniem: - 2 przepusty kablowe o średnicy Ø 88 mm - mediaport M14H EU (ramka tworzywowa): 4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI, - przewód zasilający: 2000 mm - kolor: biały | 1 szt. (ZSW) |
| 2 | Biurko regulowane elektrycznie, zgodnie z poniższym: - Wymiary: wysokość regulowana w zakresie 720–1190 mm, głębokość: 700 mm, szerokość: 1800 mm - Blat roboczy: płyta meblowa melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS, kolor: Egger H1385 ST40 Dąb Casella - Stelaż: - jednosilnikowy system regulacji wysokości - konstrukcja metalowa malowana proszkowo - kolumna teleskopowa składająca się z dwóch nakładanych profili (55×55 mm oraz 60×60 mm), - mechanizm podnoszenia: metalowy łącznik umieszczony pod blatem - nośność: do 100 kg przy minimalnej wysokości, 30 kg przy maksymalnym uniesieniu - Sterowanie: - panel sterujący z pamięcią 4 ustawień wysokości, - system antykolizyjny z regulowaną czułością (trzy poziomy: Low, Medium, High) - Zarządzanie okablowaniem: - 2 przepusty kablowe o średnicy Ø 88 mm - mediaport M14H EU (ramka tworzywowa): 4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI, - przewód zasilający: 2000 mm - kolor: biały | 1 szt. (ZCZ) |
| 3 | Biurko regulowane elektrycznie, zgodnie z poniższym: - Wymiary: wysokość regulowana w zakresie 720–1190 mm, głębokość: 800 mm, szerokość: 1400 mm - Blat roboczy: płyta meblowa melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS, kolor: Egger H1385 ST40 Dąb Casella - Stelaż: - jednosilnikowy system regulacji wysokości - konstrukcja metalowa malowana proszkowo - kolumna teleskopowa składająca się z dwóch nakładanych profili (55×55 mm oraz 60×60 mm), - mechanizm podnoszenia: metalowy łącznik umieszczony pod blatem - nośność: do 100 kg przy minimalnej wysokości, 30 kg przy maksymalnym uniesieniu - Sterowanie: - panel sterujący z pamięcią 4 ustawień wysokości, - system antykolizyjny z regulowaną czułością (trzy poziomy: Low, Medium, High) - Zarządzanie okablowaniem: - 2 przepusty kablowe o średnicy Ø 88 mm - mediaport M14H EU (ramka tworzywowa): 4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI, - przewód zasilający: 2000 mm - kolor: biały | 4 szt. (ZPD) |
| 4 | Biurko regulowane elektrycznie, zgodnie z poniższym: - Wymiary: wysokość regulowana w zakresie 720–1190 mm, głębokość: 800 mm, szerokość: 1600 mm - Blat roboczy: płyta meblowa melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS, kolor: Egger H1385 ST40 Dąb Casella - Stelaż: - jednosilnikowy system regulacji wysokości - konstrukcja metalowa malowana proszkowo - kolumna teleskopowa składająca się z dwóch nakładanych profili (55×55 mm oraz 60×60 mm), - mechanizm podnoszenia: metalowy łącznik umieszczony pod blatem - nośność: do 100 kg przy minimalnej wysokości, 30 kg przy maksymalnym uniesieniu - Sterowanie: - panel sterujący z pamięcią 4 ustawień wysokości, - system antykolizyjny z regulowaną czułością (trzy poziomy: Low, Medium, High) - Zarządzanie okablowaniem: - 2 przepusty kablowe o średnicy Ø 88 mm - mediaport M14H EU (ramka tworzywowa): 4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI, - przewód zasilający: 2000 mm - kolor: biały | 6 szt. (ZCE) 1 szt. (ZDE) |
| 5 | Biurko standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość): 1600 / 800 / 740 mm - Blat roboczy: płyta melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS o grubości min. 2 mm, kolor: laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella, - Stelaż: - stalowy, w kształcie litery T, profil 60×60 mm - malowany proszkowo, kolor: biały półmat RAL 9010 - stopki poziomujące w zakresie 0-20 mm (w razie potrzeby panel frontowy zasłaniający kolor: laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella) 4) Zarządzanie kablami: a) dwa przepusty kablowe Ø88 mm, kolor biały b) mediaport M14H EU: 4 × 230 V, 2 × RJ45, 1 × USB, 1 × HDMI; ramka tworzywowa, kolor biały; wymiary: 305 × 155 × 150 mm; przewód zasilający: 2000 mm Zdjęcie poglądowe: | 6 szt. (ZSW) 3 szt. (ZCE) |
| 6 | Biurko standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość): 1800 / 800 / 740 mm - Blat roboczy: płyta melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS o grubości min. 2 mm, kolor: laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella, - Stelaż: - stalowy, w kształcie litery T, profil 60×60 mm - malowany proszkowo, kolor: biały półmat RAL 9010 - stopki poziomujące w zakresie 0-20 mm (w razie potrzeby panel frontowy zasłaniający kolor: laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella) 4) Zarządzanie kablami: a) dwa przepusty kablowe Ø88 mm, kolor biały b) mediaport M14H EU: 4 × 230 V, 2 × RJ45, 1 × USB, 1 × HDMI; ramka tworzywowa, kolor biały; wymiary: 305 × 155 × 150 mm; przewód zasilający: 2000 m Zdjęcie poglądowe: | 2 szt. (ZSW) 9 szt. (ZCE) |
| 7 | Biurko standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość): 1400 / 800 / 740 mm - Blat roboczy: płyta melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS o grubości min. 2 mm, kolor: laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella - Stelaż: - stalowy, w kształcie litery T, profil 60×60 mm - malowany proszkowo, kolor: czarny - stopki poziomujące w zakresie 0-20 mm (w razie potrzeby panel frontowy zasłaniający kolor: laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella) 4) Zarządzanie kablami: a) dwa przepusty kablowe Ø88 mm, kolor biały b) mediaport M14H EU: 4 × 230 V, 2 × RJ45, 1 × USB, 1 × HDMI; ramka tworzywowa, kolor biały; wymiary: 305 × 155 × 150 mm; przewód zasilający: 2000 mm Zdjęcie poglądowe: | 3 szt. (ZPN) |
| 8 | Biurko standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość): 1800 / 800 / 740 mm - Blat roboczy: płyta melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS o grubości min. 2 mm, kolor: laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella - Stelaż: - stalowy, w kształcie litery T, profil 60×60 mm - malowany proszkowo, kolor: czarny - stopki poziomujące w zakresie 0-20 mm (w razie potrzeby panel frontowy zasłaniający kolor: laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella) 4) Zarządzanie kablami: a) dwa przepusty kablowe Ø88 mm, kolor biały b) mediaport M14H EU: 4 × 230 V, 2 × RJ45, 1 × USB, 1 × HDMI; ramka tworzywowa, kolor biały; wymiary: 305 × 155 × 150 mm; przewód zasilający: 2000 mm Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZPN) |
| 9 | Panel akustyczny do biurek, zgodnie z poniższym: - montowany na tylnej krawędzi blatu, - wymagana zgodność z normą PN-EN ISO 354:2005, - panel tapicerowany, z możliwością wpinania szpilek - klasa akustyczności A - wypełnienie: włóknina akustyczna o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku + tkaninowy pokrowiec, - rama: drewniana, - wspornik stalowy – osadzony w ramie z gwintem maszynowym do stabilnego mocowania uchwytów paneli, - wyposażony w uchwyt do biurek, - zastosowanie – na całą szerokość biurka - wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) 350x1590x40 mm - kolor mocowania: biały półmat, RAL 9010 - tkanina obiciowa: kolor oliwkowy, niebieski, beżowy, ceglany (np. Medley (materiał o wysokiej trwałości) - kolor zostanie podany przez Zamawiającego po zawarciu umowy, Zdjęcie poglądowe: | 3 szt. (ZSW) kolor ceglany |
| 10 | Kontener mobilny pod biurko, zgodnie z poniższym: - wykonany z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczonej na krawędziach trwałą taśmą ABS o grubości 2 mm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty i kółka), - przeznaczony do ustawienia pod blatem biurka lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, - wymiary: wysokość: 586 mm, szerokość: 402 mm, głębokość: 600 mm - elementy konstrukcyjne: - korpus, fronty, wieniec górny: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, kolor biały, - szuflady: metalowe, na prowadnicach rolkowych, wysuw 80%, nośność min. 25 kg każda, zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady (blokada), - uchwyty: metalowe, dwupunktowe, ergonomiczne, kolor czarny, - kółka: Ø 50 mm - w tym dwa z hamulcem zapewniającym stabilność - zamek centralny, cylindryczny zabezpieczający wszystkie szuflady (w komplecie dwa klucze, w tym jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 2 szt. (PST) 3 szt. (ZSW) 2 szt. (ZPN) 6 szt. (ZCE) |
| 11 | Kontener stacjonarny (dostawka do biurka), zgodnie z poniższym: - wykonany z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm (wieniec górny), zabezpieczonej na krawędziach trwałą taśmą ABS o grubości 2 mm, - kolorystyka: biały korpus i front z blatem w kolorze Egger H1385 ST40 Dąb Casella - czarne dodatki, - przeznaczony do umieszczenia pod biurkiem o głębokości 800 mm, - wymiary: wysokość: 740mm, szerokość: 402 mm, głębokość: 800 mm - elementy konstrukcyjne: - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm - kolor: laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella, obrzeża ABS 2 mm - korpus i front: płyta melaminowana 18 mm, kolor biały, obrzeża ABS 2 mm - szuflady: metalowe, na prowadnicach rolkowych, wysuw 80%, nośność min. 25 kg każda, zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady (blokada), - uchwyty: metalowe, dwupunktowe, ergonomiczne, kolor czarny - regulator poziomu: regulacja w zakresie min. 10 mm - zamek centralny, cylindryczny zabezpieczający wszystkie szuflady (w komplecie dwa klucze, w tym jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 4 szt. (ZPN) 1 szt. (ZSW) 6 szt. (ZCE) |
| 12 | Kontener wysoki cargo, zgodnie z poniższym: - wykonany z płyty meblowej melaminowanej o grubości 28 mm (wieńce) i 18 mm (korpus, front, ściana tylna, półki, szuflady), zabezpieczonej na krawędziach taśmą ABS o grubości 2 mm - kolorystyka: biały korpus, front i blat, czarne uchwyty i kółka, - wymiary: wysokość: 1129mm, szerokość: 432 mm, głębokość: 800 mm - elementy konstrukcyjne: - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, kolor biały, obrzeża ABS 2 mm, - korpus, fronty, ściana tylna, półka, szuflada kartotekowa i płytowa: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, kolor biały - półka: zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg - szuflada płytowa: wysuw 100%, prowadnice kulkowe - szuflada kartotekowa: wysuw 100%, nośność min. 35 kg (umożliwia zawieszenie teczek zawieszkowych A4), wyposażona w ruchomą przegrodę pionową - regulator poziomu: zakres regulacji min. 10 mm, - kółka: średnica Ø75 mm, dwa z blokadą, kolor czarny, - zamek centralny, cylindryczny zabezpieczający wszystkie szuflady (w komplecie dwa klucze, w tym jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZPN) 2 szt. (ZCE) |
| 13 | Biurko gabinetowe z szafką menadżerską, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość): 1600/1600/740 mm - Blat: płyta melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS 2 mm, kolor laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella - Stelaż: nogi drewniane w kolorze dąb miodowy, profil 40 × 40 mm, pokryte bezbarwnym lakierem; elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze biały półmat RAL 9010; dystans między blatem a stelażem 10 mm. - Szafka managerska (A14M): wykonana z płyty melaminowanej (wieńce 28 mm, półki i fronty 18 mm), obrzeża ABS; kolor wieńca górnego – dąb miodowy, wieńca dolnego – akacja, korpusu i frontów – biały pastel; stopki z regulacją poziomu w zakresie 5 mm; zamek patentowy, półka zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem, - Regulatory poziomu w nogach z zakresem 10 mm, - Układ szafki uniwersalny – prawy lub lewy. - Kolorystyka zostanie podana przez Zamawiającego po zawarciu umowy, - Zarządzanie okablowaniem: - 2 przepusty kablowe o średnicy Ø 88 mm, kolor biały - mediaport M14H EU: 4 × 230 V, 2 × RJ45, 1 × USB, 1 × HDMI; ramka tworzywowa, kolor biały; wymiary: 305 × 155 × 150 mm; przewód zasilający: 2000 mm Zdjęcie poglądowe: | 2 szt. (PST) 2 szt. (ZSW) 1 szt. (ZCE) |
| 14 | Biurko gabinetowe z szafką menadżerską, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość): 1800/1600/740 mm - Blat: płyta melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS 2 mm, kolor laminat Egger H1385 ST40 Dąb Casella, - Stelaż: nogi drewniane w kolorze dąb miodowy, profil 40 × 40 mm, pokryte bezbarwnym lakierem; elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze biały półmat RAL 9010; dystans między blatem a stelażem 10 mm. - Szafka managerska (A14M): wykonana z płyty melaminowanej (wieńce 28 mm, półki i fronty 18 mm), obrzeża ABS; kolor wieńca górnego – dąb miodowy, wieńca dolnego – akacja, korpusu i frontów – biały pastel; stopki z regulacją poziomu w zakresie 5 mm; zamek patentowy, półka zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem. - Regulatory poziomu w nogach z zakresem 10 mm. - Układ szafki uniwersalny – prawy lub lewy. - Kolorystyka zostanie podana przez Zamawiającego po zawarciu umowy, - Zarządzanie okablowaniem: - 2 przepusty kablowe o średnicy Ø 88 mm, kolor biały - mediaport M14H EU: 4 × 230 V, 2 × RJ45, 1 × USB, 1 × HDMI; ramka tworzywowa, kolor biały; wymiary: 305 × 155 × 150 mm; przewód zasilający: 2000 mm Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZPN) |
| 15 | Szafa wysoka standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 801/432/2185 mm - wymiary systemowe szafy powinny zapewniać modułowość w szerokości 80 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - wszystkie zamykane elementy wyposażone w zamki baskwilowe z dwoma kluczami (w tym jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 5 szt. (ZSW) |
| 16 | Szafa wysoka standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 801/432/2185 mm - wymiary systemowe szafy powinny zapewniać modułowość w szerokości 80 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: Egger H1385 ST40 Dąb Casella, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - wszystkie zamykane elementy wyposażone w zamki baskwilowe z dwoma kluczami (w tym jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 12 szt. (ZCE) |
| 17 | Szafa wysoka standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 1000/432/2185 mm - Szafa wolnostojąca wykonana z płyty melaminowanej w jednolitym systemie meblowym, umożliwiającym elastyczne rozmieszczenie i przenoszenie elementów do innych pomieszczeń, - wymiary systemowe szafy powinny zapewniać modułowość w szerokości 100 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - wszystkie zamykane elementy wyposażone w zamki baskwilowe z dwoma kluczami (w tym jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 8 szt. (ZPN) |
| 18 | Szafa wysoka standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 1200/432/2185 mm - Szafa wolnostojąca wykonana z płyty melaminowanej w jednolitym systemie meblowym, umożliwiającym elastyczne rozmieszczenie i przenoszenie elementów do innych pomieszczeń, - wymiary systemowe szafy powinny zapewniać modułowość w szerokości 120 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - wszystkie zamykane elementy wyposażone w zamki baskwilowe z dwoma kluczami (w tym jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZSW) |
| 19 | Szafa wysoka standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 801/432/1481 mm - Szafa wolnostojąca wykonana z płyty melaminowanej w jednolitym systemie meblowym, umożliwiającym elastyczne rozmieszczenie i przenoszenie elementów do innych pomieszczeń, - wymiary systemowe szafy powinny zapewniać modułowość w szerokości 80 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka Egger H1385 ST40 Dąb Casella, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - zamki baskwilowe, dwa klucze w zestawie (jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZCE) |
| 20 | Szafa wysoka standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 601/432/1481 mm - Szafa wolnostojąca wykonana z płyty melaminowanej w jednolitym systemie meblowym, umożliwiającym elastyczne rozmieszczenie i przenoszenie elementów do innych pomieszczeń, - wymiary systemowe szafy powinny zapewniać modułowość w szerokości 60 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - zamki baskwilowe, dwa klucze w zestawie (jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 2 szt. (PST) |
| 21 | Szafa wysoka standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 1000/432/1481 mm - Szafa wolnostojąca wykonana z płyty melaminowanej w jednolitym systemie meblowym, umożliwiającym elastyczne rozmieszczenie i przenoszenie elementów do innych pomieszczeń, - wymiary systemowe szafy powinny zapewniać modułowość w szerokości 100 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - zamki baskwilowe, dwa klucze w zestawie (jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZPN) |
| 22 | Szafa wysoka standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 1200/432/1481 mm - Szafa wolnostojąca wykonana z płyty melaminowanej w jednolitym systemie meblowym, umożliwiającym elastyczne rozmieszczenie i przenoszenie elementów do innych pomieszczeń, - wymiary systemowe szafy powinny zapewniać modułowość w szerokości 120 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - zamki baskwilowe, dwa klucze w zestawie (jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 2 szt. (ZPN) |
| 23 | Półregał standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 600/432/1833 mm - wymiary systemowe regału powinny zapewniać modułowość w szerokości 60 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - zamki baskwilowe, dwa klucze w zestawie (jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZSW) |
| 24 | Półregał standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 800/432/1833 mm - wymiary systemowe regału powinny zapewniać modułowość w szerokości 80 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - zamki baskwilowe, dwa klucze w zestawie (jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZPN) 1 szt. (ZCE) |
| 25 | Półregał standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 800/432/1833 mm - wymiary systemowe regału powinny zapewniać modułowość w szerokości 80 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka Egger H1385 ST40 Dąb Casella, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - zamki baskwilowe, dwa klucze w zestawie (jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. (ZCE) |
| 26 | Półregał standard, zgodnie z poniższym: - Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość całkowita): 1200/432/1833 mm - wymiary systemowe regału powinny zapewniać modułowość w szerokości 120 cm oraz wysokość między półkową 32 cm, - kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki), - wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - korpus, fronty, wieniec dolny, ściana tylna, półki: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, nośność min. 30 kg, - zawiasy zwykłe, otwierane w zakresie 110° - stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; kolor czarny - uchwyty metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - zamki baskwilowe, dwa klucze w zestawie (jeden łamany) Zdjęcie poglądowe: | 2 szt. (ZCE) |
| 27 | Szafa ubraniowa standard, zgodnie z poniższym: - Szafa wolnostojąca ubraniowa, przeznaczona do przechowywania odzieży w przestrzeniach biurowych i zapleczowych, wykonana z materiałów odpornych na użytkowanie w środowisku pracy biurowej - Element systemowego wyposażenia meblowego, kompatybilna z pozostałymi modułami - Kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki) - Wymiary: wysokość całkowita: 2185 mm, szerokość: 800 mm, głębokość 432 mm - Wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - Korpus, ściana tylna, wieniec dolny: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - Front: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° - Półka: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, maksymalne obciążenie 30 kg - Uchwyty: metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - Stopki: 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie 5 mm; kolor czarny - Zamek baskwilowy z dwoma kompletami kluczy (w tym jeden łamany) | 2 szt. (PST) 1 szt. (ZSW) |
| 28 | Szafa ubraniowa standard, zgodnie z poniższym: - Szafa wolnostojąca ubraniowa, przeznaczona do przechowywania odzieży w przestrzeniach biurowych i zapleczowych, wykonana z materiałów odpornych na użytkowanie w środowisku pracy biurowej - Element systemowego wyposażenia meblowego, kompatybilna z pozostałymi modułami - Kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki) - Wymiary: wysokość całkowita: 1833 mm, szerokość: 801 mm, głębokość 432 mm - Wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - Korpus, ściana tylna, wieniec dolny: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - Front: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° - Półka: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, maksymalne obciążenie 30 kg - Uchwyty: metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - Stopki: 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie 5 mm; kolor czarny - Zamek baskwilowy z dwoma kompletami kluczy (w tym jeden łamany) | 2 szt. (ZPN) 1 szt. (ZCE) |
| 29 | Szafa ubraniowa standard, zgodnie z poniższym: - Szafa wolnostojąca ubraniowa, przeznaczona do przechowywania odzieży w przestrzeniach biurowych i zapleczowych, wykonana z materiałów odpornych na użytkowanie w środowisku pracy biurowej - Element systemowego wyposażenia meblowego, kompatybilna z pozostałymi modułami - Kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki) - Wymiary: wysokość całkowita: 1833 mm, szerokość: 600 mm, głębokość 432 mm - Wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - Korpus, ściana tylna, wieniec dolny: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - Front: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° - Półka: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, maksymalne obciążenie 30 kg - Uchwyty: metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - Stopki: 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie 5 mm; kolor czarny - Zamek baskwilowy z dwoma kompletami kluczy (w tym jeden łamany) | 1 szt. (ZPN) 1 szt. (ZCE) |
| 30 | Szafa ubraniowa standard, zgodnie z poniższym: - Szafa wolnostojąca ubraniowa, przeznaczona do przechowywania odzieży w przestrzeniach biurowych i zapleczowych, wykonana z materiałów odpornych na użytkowanie w środowisku pracy biurowej - Element systemowego wyposażenia meblowego, kompatybilna z pozostałymi modułami - Kolorystyka: Egger H1385 ST40 Dąb Casella, czarne dodatki (uchwyty, stopki) - Wymiary: wysokość całkowita: 1833 mm, szerokość: 600 mm, głębokość 432 mm - Wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - Korpus, ściana tylna, wieniec dolny: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - Front: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° - Półka: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, maksymalne obciążenie 30 kg - Uchwyty: metalowe, dwupunktowe, pionowe, kolor czarny - Stopki: 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie 5 mm; kolor czarny - Zamek baskwilowy z dwoma kompletami kluczy (w tym jeden łamany) | 1 szt. (ZCE) |
| 31 | Witryna ekspozycyjna z frontem szklanym, zgodnie z poniższym: - wysokość 1833 mm, szerokość 600 mm, głębokość 432 mm - witryna w systemie meblowym do przechowywania i ekspozycji dokumentów, materiałów biurowych lub przedmiotów reprezentacyjnych. Element kolekcji o zunifikowanej estetyce i kompatybilności z pozostałymi meblami modułowymi w szerokościach systemowych 600 mm. (przewidziana możliwość zastosowania drzwi pełnych lub szklanych) - Kolorystyka: biały korpus i fronty, czarne dodatki (uchwyty, stopki); szkło bezbarwne hartowane - Wieniec górny: płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - Korpus, ściana tylna, wieniec dolny: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - Półki: płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, maks. obciążenie 30 kg - Front: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110°. Opcjonalny front szklany: szkło hartowane bezbarwne 4 mm, z oddzielnym zamkiem patentowym - Uchwyt: pionowy aluminiowy, kolor czarny - Stopki: wysokość 27 mm, regulowane od wewnątrz w zakresie min. 5 mm, kolor czarny - Zamek baskwilowy do części zamkniętej z szufladami (dwa klucze, w tym jeden łamany), osobny zamek patentowy do szyb - Właściwości użytkowe: - Możliwość stosowania różnych rodzajów frontów (pełnych, szklanych) w obrębie jednego systemu - Element kompatybilny z innymi meblami systemowymi Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (ZCE) |
| 32 | - Stół konferencyjny modułowy, zgodnie z poniższym: - Blat: płyta melaminowana o grubości 28 mm, obrzeża ABS 2 mm, gęstość płyty 610–630 kg/m³ (zapewniająca trwałość i odporność na odkształcenia). Blat w kolorze laminat Dąb Casella Egger H1385 ST40 oraz czarny stelaż (kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy), - Noga: konstrukcja metalowa, malowana proszkowo, profil Ø22 mm – stabilna i odporna na uszkodzenia mechaniczne, - Szyna metalowa, malowana proszkowo, profil 40 × 20 mm –zapewniająca sztywność konstrukcji, - Wysokość stołu kompatybilna z krzesłami o standardowej wysokości, - Kółka: Ø65 mm z hamulcem (ułatwiające przemieszczanie i stabilne ustawienie stołu) - Wymiary: blat prostokątny (szerokość / głębokość / wysokość): 1390x695x740 mm, - Zaczepy: system do łączenia stołów w większe konfiguracje, - Zatrzask blokujący: mechanizm składania i rozkładania blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku, - Właściwości użytkowe: - Możliwość składania blatu, - Stół wyposażony w mediabox M18: 2xRJ45 + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, tworzywo ABS, kolor mediaboxu dobrany do kolorystyki stelaża Zdjęcie poglądowe | 4 szt. (ZCE) |
| 33 | Stół spotkań, zgodnie z poniższym: - Wysokość 740 mm – dopasowana do krzeseł o standardowej wysokości (umożliwiająca komfortowe użytkowanie podczas pracy, spotkań i spożywania posiłków), - Blat: płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS 2 mm (możliwość wykonania obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR) - kwadratowy 80 x 80 cm - Stelaż: metalowy, malowany proszkowo, profil 60 × 30 mm (dostępne wersje z trzema lub czterema nogami), - Stopki: tworzywowe, z regulacją poziomu w zakresie 5 mm, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami, - Wymagana zgodność z normą PN-EN 15372:2016-1 - Kolor: blat i nogi w kolorze dąb miodowy lub laminat dąb Casella Egger H1385 ST40 oraz czarny stelaż - kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (ZPN) 1szt. (ZCE) |
| 34 | Stół spotkań, zgodnie z poniższym: - Wysokość 740 mm – dopasowana do krzeseł o standardowej wysokości (umożliwiająca komfortowe użytkowanie podczas pracy, spotkań i spożywania posiłków), - Blat: płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS 2 mm (możliwość wykonania obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR) - okrągły Ø 80 cm - Stelaż: metalowy, malowany proszkowo, profil 60 × 30 mm (dostępne wersje z trzema lub czterema nogami) - Stopki: tworzywowe, z regulacją poziomu w zakresie 5 mm, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami, - Wymagana zgodność z normą PN-EN 15372:2016-1 - Kolor: blat i nogi w kolorze dąb miodowy lub laminat dąb Casella Egger H1385 ST40 oraz czarny stelaż - kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (PST) 1 szt. (ZCE) biały stelaż |
| 35 | Stół spotkań, zgodnie z poniższym: - Wysokość 740 mm – dopasowana do krzeseł o standardowej wysokości (umożliwiająca komfortowe użytkowanie podczas pracy, spotkań i spożywania posiłków), - Blat: płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS 2 mm (możliwość wykonania obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR) - prostokątny 2000 x 1000 mm - Stelaż: metalowy, malowany proszkowo, profil 60 × 30 mm (dostępne wersje z trzema lub czterema nogami) - Stopki tworzywowe, z regulacją poziomu w zakresie 5 mm, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami, - Wymagana zgodność z normą PN-EN 15372:2016-1 - Kolor: blat i nogi w kolorze dąb miodowy lub laminat dąb Casella Egger H1385 ST40 oraz biały lub czarny stelaż - kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (PST) |
| 36 | Stół spotkań, zgodnie z poniższym: - Wysokość 740 mm – dopasowana do krzeseł o standardowej wysokości (umożliwiająca komfortowe użytkowanie podczas pracy, spotkań i spożywania posiłków), - Blat: płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS 2 mm (możliwość wykonania obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR) - prostokątny 2000 x 1000 mm - Stelaż: metalowy, malowany proszkowo, profil 60 × 30 mm (dostępne wersje z trzema lub czterema nogami) - Stopki tworzywowe, z regulacją poziomu w zakresie 5 mm, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami, - Wymagana zgodność z normą PN-EN 15372:2016-1 - Kolor: blat i nogi w kolorze laminat dąb Casella Egger H1385 ST40 oraz czarny stelaż - kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (ZPN) |
| 37 | Stolik, zgodnie z poniższym: - Wysokość: 730 mm - Blat: wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm; wykończenie obrzeżem ABS 2 mm, - kolor: dąb naturalny lub Egger H1385 ST40 Dąb Casella - kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy, - Wymiary blatu: min. 60 × 60 cm - Podstawa: kolumna metalowa, malowana proszkowo; wykończenie: beżowy półmat RAL 0608005 lub czarny RAL 9005; talerzowa stopa zapewniająca stabilność i swobodę użytkowania Zdjęcie poglądowe: | 3 szt. (PST) |
| 38 | Stolik, zgodnie z poniższym: - Blat kolor: dąb miodowy lub DĄB CASELLA Egger H1385 ST40-kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy, - Nogi metalowe - kolor czarny RAL 9005, - Miękka, zaokrąglona forma stolika, - Podstawa i stelaż: malowane proszkowo metalowe nogi - Wymiar: 800 mm x 420 mm - Dodatki funkcjonalne (opcjonalne): tapicerowane podłokietniki, różne rodzaje stopek (miękkie/filcowe) Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (PST) |
| 39 | Stolik kawowy, zgodnie z poniższym: - Blat – warianty: płyta wiórowa melaminowana / MDF lakierowany / MDF fornirowany naturalnym dębem, tworzywo 100% z recyklingu, - Rodzaj płyty oraz kolor zostaną wskazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy, - Podstawa: tłoczone aluminium, profile cięte na wymiar, malowane proszkowo - Forma: geometryczna - Wysokość blatu – 43-48cm, średnica 75 cm - Możliwość konfiguracji: różne kształty i rozmiary, układy zestawiane po 2–3 sztuki. Zdjęcie poglądowe | 1 szt. (ZCE) |
| 40 | Regał na ekspres do kawy, zgodnie z poniższym: - Fronty i korpus: płyta laminowana 18mm w kolorze białym, dopasowana kolorystycznie do pozostałej zabudowy meblowej w pomieszczeniu, - Wnętrze mebla: płyta laminowana w dekorze Egger H1385 ST40 Dąb Casella – wykończenie o podwyższonej odporności na ścieranie, - System otwierania: drzwi chowane w korpus mebla (system pocket door), umożliwiający pełne odsłonięcie wnętrza podczas użytkowania, - Oświetlenie: listwa LED 2700K wpuszczona i ukryta w konstrukcji, zintegrowana z czujnikiem otwarcia frontów – światło uruchamia się automatycznie po otwarciu drzwi, - Moduły: 100 × 60 cm (lub indywidualnie do wnętrza), - Układ funkcjonalny: - przestrzeń na ekspres do kawy, czajnik i filiżanki, wydzielona wnęka na małą lodówkę, zestaw szuflad umożliwiających przechowywanie akcesoriów i zapasów, - wysokość blatu roboczego dostosowana do komfortowego przygotowania napojów, - neutralny biały front w połączeniu z ciepłym dekorem drewna wewnątrz, - materiały odporne na intensywną eksploatację i łatwe do utrzymania w czystości. - stabilna podstawa meblowa zapewniająca bezpieczne użytkowanie sprzętów elektrycznych. - możliwość doprowadzenia instalacji elektrycznej. Projekt regału na ekspres do kawy stanowi załącznik nr 3 do OPZ - moduł 100 × 60 cm. Ostateczna kolorystyka zabudowy zostanie ustalona przez Zamawiającego po zawarciu umowy | 2 szt. (PST) |

- Termin realizacji: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: zgodnie z rozdzielnikiem dostaw, stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ

- Dodatkowe wymagania:

1)  Zamawiający wymaga, aby meble biurowe spełniały następujące normy:

- Dla biurek i stołów: PN-EN 527-2+A1:2019-08 oraz PN-EN 527-1:2011

- Dla szaf i kontenerów: PN-EN 14074:2006 oraz PN-EN 14073-3:2006

- Tekstura powierzchni płyty mebli biurowych: matowa.

- Wraz z dostawą mebli Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji, a także wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na wyprodukowane meble (gotowy produkt). W przypadku braku ww. dokumentu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru mebli.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble objęte przedmiotem niniejszego zamówienia były dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Meble powinny spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023, poz. 2367) – zwany dalej rozporządzeniem.

- Wszystkie dostarczone przez wykonawcę meble muszą być wykonane z zachowaniem najnowszej wiedzy technologicznej i z zachowaniem wysokich walorów estetycznych.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone (wykonane) meble charakteryzowały się wysoką jakością wykonania i trwałością tzn. nie dopuszcza się jakichkolwiek ubytków, uszkodzeń, zabrudzeń, śladów kleju, różnic w wyglądzie powierzchni mebli danego typu, różnic w odcieniach mebli, mebli niestabilnych, chwiejnych, widocznych sposobów łączenia elementów mebli tj. śruby, spawy, nity, wkręty, zaślepki, otwory, kołki itp.

- Płyta wiórowa laminowana, z której zostaną wykonane meble będące przedmiotem zamówienia oraz obrzeża PCV (ABS, PVC), które zostaną wykorzystane przy wykonaniu mebli muszą posiadać atest higieniczny. Obrzeże musi być klejone klejem poliuretanowym, co należy potwierdzić odpowiednim atestem.

- W opisie przedmiotu zamówienia zamieszczono zdjęcia poglądowe w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego.

- Meble będące przedmiotem zamówienia, będą przez Wykonawcę wniesione, precyzyjnie zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych pomieszczeniach, w dniu dostawy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca usunie na swój koszt po realizacji przedmiotu dostawy, wszelkie opakowania pozostałe śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekaże w idealnej czystości pomieszczeń po zakończeniu w nich robót.

- Realizacja przedmiotu zamówienia musi się odbywać w taki sposób aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia w pracy w budynkach Zamawiającego.

- W celu pełnej identyfikacji pracowników Wykonawcy podczas przebywania na terenie budynku Zamawiającego powinni zostać wyposażeni przez Wykonawcę w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy.

- Prowadzone w budynku prace oraz dostawa mebli muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek itp. Wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

- Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej co najmniej 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu dostawy bez uwag. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji i takim okresem będzie związany.

Zadanie nr 2: Dostawa krzeseł biurowych oraz foteli biurowych

- Zakres dostawy

| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fotel biurowy obrotowy na bazie pięcioramiennej, zgodnie z poniższym: - podstawa fotela wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, - średnica podstawy 680 mm, wysokość podstawy 124 mm, - fotel wyposażony w kółka dedykowane do twardej powierzchni, - fotel posiadający siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową oraz siatkowe oparcie, - siedzisko fotela wypełnione jednolitą pianką poliuretanową o gęstości około 53 kg/m3. - siedzisko wyprofilowane tak, aby najlepiej dopasować się do kształtów ciała użytkownika, połączone z podstawą za pomocą stalowej kolumny gazowej, - oparcie wykonane z tkaniny siatkowej montowanej na stelażu z czarnego tworzywa sztucznego, - tapicerka oparcia: siatka typu Runner o składzie 100% poliester, - fotel ma posiadać następujące regulacje: - regulacja wysokości siedziska w zakresie 460 – 560 mm (tolerancja wymiarów +/- 10 mm), - manualna regulacja położenia podparcia lędźwiowego z zakresie 60 mm (tolerancja wymiarów +/- 10 mm), - regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm (tolerancja wymiarów +/- 10 mm), z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach, - regulacja siły nacisku oparcia na plecy, - zakres pochylenia oparcia do 25º oraz siedziska do 10º, - dodatkowe pochylenie siedziska i oparcia 3º do przodu, - oparcie blokowane w trzech pozycjach, wyposażone w system anti – shock, który zabezpiecza użytkownika przed uderzeniem w plecy, - fotel wyposażony w regulowane podłokietniki 3D, regulowany góra-dół, regulacja głębokości (regulacja położenia samej nakładki podłokietnika) oraz przesuw nakładki przód- tył w zakresie 45 mm: czarny. - konstrukcja podłokietników wykonana z poliamidu wypełnionego w 50% swojej objętości włóknem szklanym, - podłokietniki mają posiadać miękką nakładką poliuretanową od strony użytkownika, - fotel wyposażony w ruchomy zagłówek. Zagłówek tapicerowany tkaniną w typie siatki w kolorze czarnym, - fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester o gramaturze min. 364 g/m2, odporności na ścieranie min. 75 000 cykli Martinadale’a, pilling 4, trudnopalność papieros (zgodnie z normą PN-EN 1021-1), zapałka (zgodnie z normą PN-EN 1021-2), trudnopalność (norma oceny BS 5852), odporność na światło 5-7 (zgodnie z normą EN ISO 105-B02) - nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach, tkanina nadająca się do recyklingu, - tapicerka oparcia ma posiadać następujące parametry: - tapicerka: MEDLEY - grupa cenowa 1 - kolor siedziska: 60999 - kolor oparcia siatka: 60999 Runner - tapicerka zagłówka: MEDLEY - grupa cenowa 1 - kolor tapicerki zagłówka: 60999 - Podłokietniki – 3D, regulowane góra-dół, regulacja głębokości (regulacja położenia samej nakładki podłokietnika) oraz przesuw nakładki przód- tył w zakresie 45 mm: czarny. - Zagłówek - czarna siatka; manualna regulacja wysokości (60 mm), Zdjęcie poglądowe: | 4 szt. (ZPD) 4 szt. (PBO) |
| 2 | Fotel konferencyjny tapicerowany, zgodnie z poniższym: - Siedzisko i oparcie: formatka sklejkowa pokryta pianką ciętą, w całości tapicerowane, nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. Pianka trudnopalna – zgodna z wymogami bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej. Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami z blachy, - Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny - nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. - Oparcie o całkowitej grubości 40 mm. - Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm. - Tkanina Fenno kolor 13, 14, 17 - ilość foteli o danej kolorystyce zostanie podana przez Zamawiającego po zawarciu umowy, - Trudnopalność według normy BS 5852 - Odporność na pilling 4 wg normy PN-EN ISO 12945-2 - Skład: poliester 100% - Waga: 402 g/m2 - Odporność na światło: 5 wg normy PN-EN ISO 105-B02:2014 - Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm, malowany proszkowo na RAL 9005s. Stelaż nie jest połączony z oparciem. - Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem. - Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża, zaślepione plastikowymi stopkami. - Przednia i tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej rury. Wymagane wymiary: | 8 szt. (PST) 12 szt. (ZCE) kolor 17 |
| 3 | Fotel konferencyjny tapicerowany na płozach, zgodnie z poniższym: Fotel powinien posiadać: - Funkcja sztaplowania 3 szt., - Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami z blachy, siedzisko wraz z oparciem w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. - Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. - Oparcie o całkowitej grubości 40 mm. - Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm. - Siedzisko i oparcie wykonane z pianki o właściwościach trudno zapalnych. - Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm, malowany proszkowo na RAL 9005s, nie połączony z oparciem. - Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem. - Płoza krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej rury. - Nakładki na podłokietniki z miękkiego PU. - Fotel tapicerowany tkaniną Fenno kolor 13, 14, 17 - ilość foteli o danej kolorystyce zostanie podana przez Zamawiającego po zawarciu umowy, o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: 100 000 cykli Martindale - Trudnopalność według normy BS 5852 - Odporność na pilling 4 wg normy ISO 12945-2 - Skład: poliester 100% - Waga: 402 g/m2 - Odporność na światło: 5 wg normy EN ISO 105-B02:2014 Wymagane wymiary: | 14 szt. (ZPN) 20 szt. (ZPD) 4 szt. (ZCE) |
| 4 | Krzesło kuchenne, zgodnie z poniższym: - Wymiary: wysokość całkowita – 760 mm, szerokość – 450 mm, głębokość – 540 mm. - Siedzisko: skorupa z polipropylenu (PP) z zamocowaną mechanicznie poduszką tapicerowaną – bez użycia kleju (umożliwia łatwy demontaż i recykling pianki), - Podstawa: cztery nogi z drewna bukowego Ø 35 mm, wykończone bezbarwnym lakierem ochronnym, - Materiał odporny na intensywne użytkowanie w biurach oraz przestrzeniach wspólnych, - Kolorystyka (proponowane warianty): - Wariant 1: siedzisko beżowe RAL 608005, podstawa – buk naturalny. - Wariant 2: siedzisko oliwkowe RAL 6013, podstawa – buk naturalny. Ilość foteli o danej kolorystyce zostanie podana przez Zamawiającego po zawarciu umowy | 20 szt. (PST) 4 szt. (ZCE) wariant 2 |
| 5 | Fotel tapicerowany wysoki, zgodnie z poniższym: Fotel lounge z podłokietnikami Siedzisko powinno posiadać: - Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy, - Oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych, o obłym kształcie profilowane zgodnie z anatomicznymi krzywiznami kręgosłupa, - Oparcie o grubości 110 mm, - Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej o właściwościach trudnozaplnych osadzonej na sklejce, - Siedzisko z pianki poliuretanowej posiadające wolne przestrzenie w swojej budowie dające odpowiednią elastyczność i miękkość, - Siedzisko wyraźnie obniża się w kierunku oparcia, - Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu, - Siedzisko o grubości 100 mm, - Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego, - Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 9005s, wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm, - Oparcie mocowane do stelaża w niewidoczny na zewnątrz sposób, - Za oparciem górna część rury stelaża stanowi wspornik oparcia, - Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami, - Podłokietniki stanowią dwa odcinki rury przyspawane z tyłu do wspornika oparcia, wykończone z przodu nakładkami o soczewkowym kształcie na bazie sklejki i miękkiej pianki oraz tapicerki. - Siedziska tapicerowane tkaniną Fenno, o właściwościach zmywalnych o strukturze tkaniny plecionej z nici o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: 100 000 cykli - Odporność na światło 5 - Gramatura 402 g/m2 - Skład: 100% poliester - Piling 4 - Trudnopalność, zgodnie z normą BS 5852 - Kolor tapicerki i stelaża oraz ilość foteli o danej kolorystyce podana zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy Wymagane wymiary: | 2 szt. (ZCE) |
| 6 | Fotel tapicerowany podwójny, zgodnie z poniższym: - Fotel lounge niski z podłokietnikami Siedzisko powinno posiadać: - Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy, - Oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych, - Oparcie o obłym kształcie profilowane zgodnie z anatomicznymi krzywiznami kręgosłupa, - Oparcie o grubości 110 mm, - Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej o właściwościach trudnozaplnych osadzonej na sklejce, - Siedzisko z pianki poliuretanowej posiada wolne przestrzenie w swojej budowie dające odpowiednią elastyczność i miękkość, - Siedzisko wyraźnie obniża się w kierunku oparcia, - Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu, - Siedzisko o grubości 100 mm, - Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego, - Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 9005s, wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm, - Oparcie mocowane do stelaża w niewidoczny na zewnątrz sposób, - Za oparciem górna część rury stelaża stanowi wspornik oparcia, - Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami, - Podłokietniki stanowią dwa odcinki rury przyspawane z tyłu do wspornika oparcia, wykończone z przodu nakładkami o soczewkowym kształcie na bazie sklejki i miękkiej pianki oraz tapicerki. - Siedziska tapicerowane tkaniną Fenno, o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: 100 000 cykli - Odporność na światło 5 - Gramatura 402 g/m2 - Skład: 100% poliester - Piling 4 - Trudnopalność, zgodnie z normą BS 5852 - Dodatki funkcjonalne: tapicerowane podłokietniki w kolorze siedziska, różne rodzaje stopek (miękkie/filcowe), - Kolor tapicerki i stelaża oraz ilość foteli o danej kolorystyce podana zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy Wymagane wymiary: | 4 szt. (PST) |
| 7 | Fotel tapicerowany, zgodnie z poniższym: - Konstrukcja: tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, osadzone na stalowej ramie. - Materiał: pianka poliuretanowa o gęstości 65 kg/m³, zapewniająca odpowiednią sztywność oraz komfort użytkowania bez efektu zapadania, - Tapicerka dostosowana do użytkowania w przestrzeniach publicznych (trudnozapalna), - Tkanina MEDLEY kolor granatowy - Oparcie wyprofilowane w odcinku lędźwiowym i ramiennym, zintegrowane z podłokietnikami dopasowanymi do naturalnej pozycji ramion. - Podstawa metalowa z giętych profili stalowych: owalny 40 × 20 × 2 mm oraz rura Ø22 mm, grubość ścianki 2 mm, malowana proszkowo. - Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego – kolor czarny. - Wymiary zewnętrzne: szerokość: 700 mm, głębokość: 640-650 mm, wysokość całkowita: 760 mm, wysokość siedziska: 430 mm - maksymalne obciążenie: 120 kg Zdjęcie poglądowe | 2 szt. (ZCE) granatowy |
| 8 | Fotel tapicerowany, zgodnie z poniższym: - Kubełek krzesła w całości tapicerowany tkaniną materiałową z dwóch stron, - Kubełek usztywniony wewnątrz stelażem metalowym i zalany pianką o gęstości 58 kg/m3 na siedzisku oraz 60 kg/m3 na oparciu. - Siedzisko krzesła obrotowe - 360°. - Podstawa 4 ramienna aluminiowa, malowana proszkowo, zakończona stopkami tworzywowymi, w całości wykonana jako odlew aluminiowy. - Krzesło tapicerowane na siedzisku oraz oparciu tapicerką materiałową tkanina MEDLEY kolor oliwkowy, o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: - gramatura 364g/m2 - odporność na ścieranie 75,000 Martindale cycles; - akustyczne pochłanianie dźwięku (ISO 354), - trudnozapalność zgodna z normą BS EN 1021 - 1:2006 (papieros), BS EN 1021 - 2:2006 (zapałka). - Korpus siedziska i oparcia wykonane z jednego odlewu. - Oparcie wyprofilowane w odcinku lędźwiowym i ramiennym, zintegrowane z podłokietnikami dopasowanymi do naturalnej pozycji ramion. - Podstawa metalowa z giętych profili stalowych: owalny 40 × 20 × 2 mm oraz rura Ø22 mm, grubość ścianki 2 mm, malowana proszkowo. - Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego – kolor czarny lub dobrany do tapicerki Zdjęcie poglądowe oraz wymiary (tolerancja +/- 20 mm), | 4 szt. (ZCE) oliwkowy |
| 9 | Krzesło z siedziskiem i oparciem ze sklejki buk z możliwością sztaplowania, zgodnie z poniższym: - stalowa rama, malowana proszkowo - siedzisko i oparcie ze sklejki - nogi zakończone stopkami z tworzywa - kolor ramy czarny - kolor siedziska i oparcia ze sklejki w kolorze buk - wymiary krzesła (+/- 5mm) w odniesieniu do każdego wymiaru) - na zdjęciu poglądowym (jn) Zdjęcie poglądowe | 34 szt. (ZCE) |
| 10 | # Krzesło drewniane wykonane z litego drewna bukowe - do salonu, jadalni, kuchni, zgodnie z poniższym: - Szczebelkowe oparcie, pionowe listwy - Tkanina: Element - Numer tkaniny: 20 - Kolor drewna: olcha - Wymiary: wysokość krzesła; 100cm; szerokość siedziska; 46cm; wysokość do siedziska; 46cm; głębokość siedziska; 42cm Zdjęcie poglądowe | 4 szt. (ZCE) |
| 11 | Krzesło drewniane tapicerowane, zgodnie z poniższym: - Kolor drewna matowy: EGGER H3157 St12 Dąb Vicenza, - Kolor tapicerki: cappuccino - Wysokość produktu [mm]: 820 - Szerokość produktu [mm]: 560 - Głębokość produktu w [mm]: 480 - Wymiary krzesła: (+/- 20 mm) w odniesieniu do każdego wymiaru Zdjęcie poglądowe | 2 szt. (ZCE) |
| 12 | Krzesło z siedziskiem i oparciem ze sklejki buk, z możliwością sztaplowania z nakładkami tapicerowani oddzielnie na siedzisko w kolorze szarym - Wys. siedziska: 450 mm - Wymiary siedziska: 430 mm x 410 mm - Wym. całkowite: 495 mm x 560 mm - Wymiary krzesła: (+/- 5mm) w odniesieniu do każdego wymiaru Zdjęcie poglądowe | 4 szt. (ZCE) |
| 13 | Krzesło z siedziskiem i oparciem ze sklejki buk, z możliwością sztaplowania z nakładkami tapicerowani oddzielnie na siedzisko w kolorze niebieskim - Wys. siedziska: 450 mm - Wymiary siedziska: 430 mm x 410 mm - Wym. całkowite: 495 mm x 560 mm - Wymiary krzesła: (+/- 5mm) w odniesieniu do każdego wymiaru Zdjęcie poglądowe | 6 szt. (ZCE) |
| 14 | Fotel biurowy, zgodnie z poniższym: - Podstawa pięcioramienna, wykonana z tworzywa w kolorze czarnym, - Samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm, do powierzchni twardych, - Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska, - Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu, - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm, - Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach o gęstości 65 kg/m3 , - Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, na której rozciągnięta jest transparentna siatka typu Runner, zapewniająca maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, posiada regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym będący jego elementem konstrukcyjnym, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek, - Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych, - Podłokietniki krzesła multiregulowane, czarne, z możliwością regulacji względem siedziska, góra-dół (zakres 100mm), nakładka przód-tył (zakres 50mm), nakładka na boki (zakres 27mm), skręt na boki (zakres 33°), nakładka z miękkiego poliuretanu (TPU), z możliwością wymiany (bez konieczności wymiany całych podłokietników), - Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% POLIESTER, gramaturze min. 364 g/m2, odporności na ścieranie min. 75 000 cykli Martinadale`a, pilling 4, trudnopalność papieros (zgodnie z normą PN-EN 1021-1), zapałka (zgodnie z normą PN EN1021-2), trudnopalność zgodna z normą BS 5852, odporność na światło 5-7 (zgodnie z normą EN ISO 105-B02), nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach, tkaniana nadająca się do recyklingu - Tapicerka oparcia musi posiadać następujące parametry: - skład: poliester 100% - Tapicerka: MEDLEY - grupa cenowa 1 - Kolor siedziska: 60999 - Kolor oparcia siatka: 60999 Runner - Tapicerka zagłówka: MEDLEY - Grupa cenowa 1 - Kolor tapicerki zagłówka: 6099 Zdjęcie poglądowe oraz wymiary: | 1 szt. (ZCE) |
| 15 | Krzesło, ogrodowe, składany/bejca jasnobrązowe, zgodnie z poniższym: - wykonane z akacji, naturalnie trwałego i wytrzymałego drewna liściastego, - wymiary: szerokość: 49cm; głębokość: 50cm; wysokość: 81cm; szerokość siedziska: 44 cm; głębokość siedziska: 44 cm; wysokość siedziska: 45 cm - maksymalne obciążenie: 110 kg Zdjęcie poglądowe | 10szt. (DKE) |

- Termin realizacji: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: obiekty zlokalizowane w Warszawie, Pruszkowie i Wieliszewie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ

- Dodatkowe informacje:

- Dostarczone meble muszą być stabilne i trwałe.

- Meble będące przedmiotem zamówienia, będą przez Wykonawcę wniesione, precyzyjnie zmontowane i ustawione we wskazanych pomieszczeniach, w dniu dostawy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca usunie na swój koszt po realizacji przedmiotu dostawy, wszelkie opakowania pozostałe śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekaże w idealnej czystości pomieszczeń po zakończeniu w nich robót.

- Wszystkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę zostaną przez niego usunięte na własny koszt.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawi Zamawiającemu próbnik w celu ustalenia odpowiedniego wybarwienia tapicerki.

- W dokumentacji opisującej szczegółowo przedmiot zamówienia zamieszczono zdjęcia i rysunki poglądowe w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego

- Wykonawca udzieli gwarancji wynoszący co najmniej 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu dostawy bez uwag. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji i takim okresem będzie związany.

Zadanie nr 3: Dostawa mebli do pomieszczeń socjalnych wraz z montażem dla Zakładu Centralnego

- Zakres dostawy

| L.p. | Opis wymaganego asortymentu | Wymiary (wys./szer./głębokość) cm | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka kuchenna stojąca z 1 półką | 85÷87 cm x 80 cm x 60 mm | 5 |
| 2. | Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak | 85÷87 cm x 80 cm x 60 cm | 1 |
| 3. | Stół jadalniany na stalowej konstrukcji 4-nożnej z drewnianym blatem | 70 cm x 70 cm | 4 |
| 4. | Blat na szafki z Lp. 1-2 (do dokładnego zmierzenia przez Wykonawcę) | 310 cm x 60 cm | 1 |
| 5. | Blat montowany z jednej strony do szafki, z drugiej podparty nóżką, w kolorze do ustalenia podczas wykonywania pomiarów | 270 cm x 60 cm | 1 |
| 6. | Szafka kuchenna stojąca z 1 lub 2 półkami | 85÷87 cm x 80 cm x 60 cm | 5 |
| 7. | Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak | 85÷87 cm x 80 cm x 60 cm | 1 |
| 8. | Szafka kuchenna stojąca z 1 lub 2 półkami | 85÷87 cm x 80 cm x 30 cm | 5 |
| 9. | Szafka kuchenna wisząca z 1 lub 2 półkami - dwoje drzwi | 85÷87 cm x 80 cm x 30 cm | 2 |
| 10. | Szafka kuchenna wisząca z 1 lub 2 półkami - dwoje drzwi | 60÷60 cm x 60 cm x 30 cm | 2 |
| 11. | Blat na szafki z Lp. 6-8 (do dokładnego zmierzenia przez Wykonawcę) | dwa blaty (szafki po dwóch stronach pomieszczenia ) blat nr 1. 4,1 mb, blat nr 2. 1,8 mb | 1 |
| 12. | Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak | 85÷87 cm x 80 cm x 60 cm | 1 |
| 13. | Szafka kuchenna stojąca z 1 lub 2 półkami | 85÷87 cm x 80 cm x 60 cm | 4 |
| 14. | Szafka kuchenna stojąca z 3 lub 4 szufladami | 85÷87 cm x 80 cm x 60 cm | 1 |
| 15. | Szafka kuchenna stojąca z 1 lub 2 półkami | 85÷87 cm x 80 cm x 80 cm | 1 |
| 16. | Szafka kuchenna wisząca z 1 lub 2 półkami - dwoje drzwi | 60÷61 cm x 80 cm x 30 cm | 2 |
| 17. | Szafka kuchenna wisząca z 1 lub 2 półkami - dwoje drzwi z ociekaczem | 60÷61 cm x 80 cm x 30 cm | 1 |
| 18. | Szafka kuchenna wisząca z 1 lub 2 półkami otwarta | 60÷61 cm x 80 cm x 30 cm | 1 |
| 19. | Szafka kuchenna wisząca z 1 lub 2 półkami | 60÷61 cm x 60 cm x 30 cm | 1 |
| 20. | Stół socjalny | 125 cm x 75 cm | 4 |
| 21. | Stolik socjalny - kolor Pfleiderer Dzika Grusza R41018 | 70 cm x 70 cm | 1 |
| 22. | Stół socjalny | 120÷130 cm x 80 cm | 6 |
| 23. | Stolik socjalny, zgodnie z poniższym: - kolor blatu: Calvados - stelaż metalowy ciemnoszary, rama i nogi stołu z profili - malowane proszkowo | 70 cm x 70 cm | 2 |
| 24. | Stół socjalny - kolor EGGER H3157 Dąb Vicenza | 71 cm x 83 cm x 55 cm | 1 |

- Termin realizacji: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: zgodnie z rozdzielnikiem dostaw, stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ

- Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji ww. asortymentu dokona pomiarów z natury oraz przedstawi wzornik próbek kolorystycznych mebli.

- Zamawiający wymaga, aby meble do pomieszczeń socjalnych były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych oraz kolorystyki.

- Zamawiający zatwierdzi kolorystykę i materiał wszystkich elementów na podstawie próbek przedstawionych przez Wykonawcę. Próbki materiałów i wybarwień Wykonawca wykona i dostarczy do akceptacji Zamawiającego na własny koszt.

- Szafki do pomieszczeń socjalnych muszą być wykonane zgodnie z poniższymi parametrami:

- szafki muszą być wykonane z płyty minimum 18 mm,

- wszystkie obrzeża muszą być oklejone 2 mm obrzeżem PCV pod kolor,

- ściana tylna szafki musi być wykonana z co najmniej 3 mm płyty HDF w kolorze płyty melaminowanej,

- blat kuchenny (nie dotyczy HPL) musi być wykonany z płyty minimum 38 mm, laminat musi być wzmocniony i odporny na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180OC), gorącą wilgoć (100OC), zaplamienie, działanie światła (brak przebarwień pod wpływem nasłonecznienia), działanie pary wodnej,

- drzwi szafek muszą być nakładane i umocowane do korpusu poprzez  dwa zawiasy puszkowe - muszą posiadać metalowe uchwyty dwupunktowe (chyba, że wskazano inne),

- korpusy szafek muszą być skręcane poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu,

- półki szafek muszą być wykonane z 18 mm płyty i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Półki muszą posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem i przesuwaniem.

- wieniec dolny szafek musi być  nakładany,

- szafki muszą być ustawione na stopkach (wyjątek szafki wiszące) umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy,

- nóżki mebli dolnych muszą być zabudowane cokołami. Szafki muszą posiadać uszczelki silikonowe przy podłodze,

- wymagane szafki z cichym domykiem,

- dolne i górne szafki z uchwytami (do wyboru przez Zamawiającego przed montażem)

5) Wykonawca zamontuje dostarczone w dniu dostawy przez Zamawiającego zlewozmywaki kuchenne w blacie szafek kuchennych. Zamawiający poda wymiary zlewozmywaka na etapie dokonywania obmiarów blatu. Wykonawca zamontuje dostarczone w dniu dostawy przez Zamawiającego baterie zlewozmywakowe.

- Dodatkowe informacje:

1)  Zamawiający wymaga, aby zabudowa meblowa spełniała następujące normy:

a)	PN-EN 14749

b)  PN-EN 14322

c)  PN-EN 15939

- Tekstura powierzchni płyty mebli: matowa.

- Wraz z dostawą mebli Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji, a także wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na wyprodukowane meble (gotowy produkt). W przypadku braku ww. dokumentu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru mebli.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble objęte przedmiotem niniejszego zamówienia były dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Wszystkie dostarczone przez wykonawcę meble muszą być wykonane z zachowaniem najnowszej wiedzy technologicznej i z zachowaniem wysokich walorów estetycznych.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone (wykonane) meble charakteryzowały się wysoką jakością wykonania i trwałością tzn. nie dopuszcza się jakichkolwiek ubytków, uszkodzeń, zabrudzeń, śladów kleju, różnic w wyglądzie powierzchni mebli danego typu, różnic w odcieniach mebli, mebli niestabilnych, chwiejnych, widocznych sposobów łączenia elementów mebli tj. śruby, spawy, nity, wkręty, zaślepki, otwory, kołki itp.

- Płyta wiórowa laminowana, z której zostaną wykonane meble będące przedmiotem zamówienia oraz obrzeża PCV (ABS, PVC), które zostaną wykorzystane przy wykonaniu mebli muszą posiadać atest higieniczny. Obrzeże musi być klejone klejem poliuretanowym, co należy potwierdzić odpowiednim atestem.

- Meble będące przedmiotem zamówienia, będą przez Wykonawcę wniesione, precyzyjnie zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych pomieszczeniach, w dniu dostawy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Zlewy z bateriami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wymiary i zlewów zostaną przekazane w dniu podpisania umowy, natomiast dostawa zlewów wraz z bateriami do obiektu zostanie wykonana najpóźniej do dnia montażu wykonanych mebli przez Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest podłączenie do instalacji zlewów z bateriami.

- Wykonawca usunie na swój koszt po realizacji przedmiotu dostawy, wszelkie opakowania pozostałe śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekaże w idealnej czystości pomieszczeń po zakończeniu w nich robót.

- Realizacja przedmiotu zamówienia musi się odbywać w taki sposób aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia w pracy w budynkach Zamawiającego.

- W celu pełnej identyfikacji pracowników Wykonawcy podczas przebywania na terenie budynku Zamawiającego powinni zostać wyposażeni przez Wykonawcę w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy.

- Prowadzone w budynku prace oraz dostawa mebli muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek itp. Wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych 	przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia robót i ostatecznego odbioru;

- wykonania na własny koszt niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w związku z realizowanym przedmiotem zamówienia, w tym uszkodzeń ścian, tynków, posadzek, istniejących 	przewodów elektrycznych i istniejącego okablowania strukturalnego w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zdarzenia;

- należnego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace (w tym wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych).

- Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej co najmniej 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu dostawy bez uwag. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji i takim okresem będzie związany.

Zadanie nr 4: Dostawa i wykonanie mebli w aneksie kuchennym

      - Zakres dostawy

Wykonanie, dostarczenie i montaż zabudowy meblowej wraz z oświetleniem podszafkowym dla 1 aneksu kuchennego, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6 do OPZ (przykładowy schemat aneksu kuchennego)

- Termin realizacji: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: ul. Stanisława Mikkego 4, 00-454 Warszawa

- Dodatkowe informacje:

- Zamawiający wymaga, aby zabudowa meblowa spełniała następujące normy:

- PN-EN 14749

- PN-EN ISO 12543

- PN-EN 14322

- PN-EN 15939

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów w celu dostosowania wymiarów poszczególnych mebli do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz uzyskania wszelkich istotnych informacji, które są niezbędne do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej. Przed wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji projekt koncepcji: w tym opis techniczny oferowanych mebli, spełniających wymagania Zamawiającego, zdjęcie/rysunek techniczny ze wskazaniem parametrów i wymiarów oferowanych mebli oraz szczegóły techniczne oferowanych mebli.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę meble były jednego typu/modelu, były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych oraz kolorystyki.

- Zamawiający zatwierdzi kolorystykę oraz materiał wszystkich elementów na podstawie próbek przedstawionych przez Wykonawcę. Próbki materiałów i wybarwień Wykonawca wykona i dostarczy do akceptacji Zamawiającego na własny koszt.

- Tekstura powierzchni płyty mebli kuchennych zgodnie z załącznikiem nr 6 do OPZ.

- Wraz z dostawą mebli Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji, a także wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na wyprodukowane meble (gotowy produkt). W razie braku tego dokumentu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru mebli.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble objęte przedmiotem niniejszego zamówienia były dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę meble muszą być wykonane z zachowaniem najnowszej wiedzy technologicznej i z zachowaniem wysokich walorów estetycznych.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone (wykonane) meble charakteryzowały się wysoką jakością wykonania i trwałością tzn. nie dopuszcza się jakichkolwiek ubytków, uszkodzeń, zabrudzeń, śladów kleju, różnic w wyglądzie powierzchni mebli danego typu, różnic w odcieniach mebli, mebli niestabilnych, chwiejnych, widocznych sposobów łączenia elementów mebli tj. śruby, spawy, nity, wkręty, zaślepki, otwory, kołki itp.

- Płyta wiórowa laminowana, z której zostaną wykonane meble będące przedmiotem zamówienia oraz obrzeża PCV (ABS,PVC), które zostaną wykorzystane przy wykonaniu mebli musi posiadać atest higieniczny. Obrzeże musi być klejone klejem poliuretanowym, co należy potwierdzić odpowiednim atestem.

- W opisie przedmiotu zamówienia zamieszczono zdjęcie (projekt) poglądowe w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego.

- Meble będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego będą przez Wykonawcę wniesione, precyzyjnie zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych pomieszczeniach, w dniu dostawy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Sprzęt AGD i zlewy z bateriami zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wymiary sprzętu AGD i zlewów zostaną przekazane w dniu podpisania umowy, natomiast dostawa sprzętu AGD i zlewów wraz z bateriami do obiektu zostanie wykonana najpóźniej do dnia montażu wykonanych mebli przez Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy podłączenie do instalacji sprzętu AGD i zlewów z bateriami.

- Wykonawca usunie na swój koszt po realizacji dostawy, wszelkie opakowania pozostałe śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami) oraz przekaże w idealnej czystości pomieszczeń po zakończeniu w nich robót.

- Realizacja zamówienia musi się odbywać w taki sposób aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia w pracy w budynkach Zamawiającego.

- W celu pełnej identyfikacji pracowników Wykonawcy podczas przebywania na terenie budynku Zamawiającego, powinni zostać wyposażeni przez Wykonawcę w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy.

- Prowadzone w budynku prace oraz dostawa mebli muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek itp. Wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowany jest przedmiot zamówienia i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, 	mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie realizacji zamówienia, aż do 	zakończenia robót i ostatecznego odbioru;

- wykonania na własny koszt niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych związku 	z realizowanym zamówieniem, w tym uszkodzeń ścian, tynków, posadzek, istniejących przewodów elektrycznych i istniejącego okablowania strukturalnego w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zdarzenia.

- należnego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace (w tym 	wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych).

- Wykonawca udzieli gwarancji wynoszący co najmniej 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji i takim okresem będzie związany.

Załączniki:

      - Załącznik nr 1: Zadanie nr 1 część nr 1 - Rozdzielnik dostaw

      - Załącznik nr 2: Zadanie nr 1 część nr 2 - Rozdzielnik dostaw

      - Załącznik nr 3: Projekt regału na ekspres do kawy (Lp. 40) zadanie nr 1 część nr 2

      - Załącznik nr 4: Zadanie nr 2 – Rozdzielnik dostaw

      - Załącznik nr 5: Zadanie nr 3 – Rozdzielnik dostaw

      - Załącznik nr 6: Zadanie nr 4 - Przykładowy schemat aneksu kuchennego

Załącznik nr 3 do OPZ

Regał na ekspres do kawy, moduł 100 × 60 cm – projekt

Załącznik nr 6 do OPZ

Przykładowy schemat aneksu kuchennego

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona na etapie składania zamówienia