Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem klimatyzatora typu split ścienny

- Zakres dostawy – parametry zamawianego urządzenia:

  - Klimatyzator typu split ścienny (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna) o następujących parametrach:

    - Jednostka wewnętrzna Roni R35Xi oraz jednostka zewnętrzna Roni R35Xo lub o parametrach równoważnych do wskazanych poniżej;

    - Wydajność chłodnicza/grzewcza 3,5 kW

    - Zasilanie 230 V

    - Maksymalny pobór mocy 1130 W

    - Klasa wydajności energetycznej A++

    - Czynnik chłodniczy ekologiczny R32

    - Wymagany 5-letni okres gwarancji

- Zakres realizacji przedmiotu zamówienia – czynności:

  - Dostawa  klimatyzatora   (jednostki wewnętrznej  oraz jednostki zewnętrznej) o parametrach zgodnych z pkt I. OPZ.

  - Montaż klimatyzatorów  z uwzględnieniem:

    - wykonania nowej instalacji freonowej z elementami bezpośredniego montażu, uszczelnień i połączeń z instalacją rurową gwarantujące szczelne połączenia, bez wpływu drgań na konstrukcję (przekładki gumowe), przewody w izolacji zimnochronnej, przeciwwilgociowej i na zewnątrz w płaszczu osłonowym (jeżeli zachodzi konieczność).

    - Podłączenie do instalacji elektrycznej,

    - montaż jednostki zewnętrznej,

    - wykonanie niezbędnych prac budowlanych,

    - uruchomienie i regulacja parametrów pracy.

    - uzupełnienie czynnika chłodniczego.

    - wykonanie i podłączenie nowej instalacji odprowadzenia skroplin.

    - Wszystkie instalacje powinny być poprowadzone w suficie podwieszanym oraz w miejscach gdzie jest to niezbędne w korytach maskujących PCV.

    - Przeprowadzenie pierwszego uruchomienia urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta oraz DTR urządzeń.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą nowo zainstalowanej klimatyzacji.

- Termin realizacji:

  - Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania Zamówienia.

  - Dokładny termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony z Zamawiającym w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania Zamówienia.

  - Montaż realizowany będzie w dni robocze w godzinach od 15:00 do 18:00 – godziny montażu do ustalenia z osobami wskazanymi jako odpowiedzialne za merytoryczną realizację przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego w treści Zamówienia.

- Miejsce dostawy i montażu:

  - Dostawa i montaż realizowane będą w budynku biurowym przy pl. Starynkiewicza 5, 02-014 Warszawa, pomieszczenie nr 301.

- Inne wymagania oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca dostarczy, zamontuje i ustawi we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zamawiany asortyment w dniu dostawy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Do wykonania czynności, składających się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć technik i materiałów gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz właściwej jakości wykonania usługi, a przede wszystkim materiałów i części zamiennych fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach producenta, jak również użycia materiałów eksploatacyjnych, zalecanych przez producenta urządzeń.

  - Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, najlepszą wiedzą i zasadami profesjonalizmu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spełniając wymagania wynikające z Polskich Norm, Norm Branżowych, przepisów bhp i ppoż. oraz stosując się do wskazań Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakich może doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie, w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a w tym także szkody, wynikłe z nienależytego jej wykonania.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając następujących zasad:

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z terenu prac, swoim transportem i na swój koszt wszelkich odpadów i zanieczyszczeń, powstałych w czasie prowadzonych prac. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

    - Po zakończeniu prac, Wykonawca winien pozostawić miejsce prowadzonych prac w należytym stanie, tj. uporządkowanym i oczyszczonym (nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane).

    - Pracownicy Wykonawcy mogą przebywać wyłącznie na terenie, na którym wykonywany jest przedmiot zamówienia oraz w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na udział Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisów dot. BHP, PPOŻ, oraz ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych poniżej aktów prawnych:

    - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 z późn. zm.),

    - BHP podczas wykonywania robót budowlanych – Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

    - Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24 poz. 141 z późn. zm.),

    - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650),

    - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/590 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

    - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz.U.2017.2419 z późn. zm.),

    - Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 z późn. zm.)  oraz Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw,

    - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014,

    - Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

  - Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia do realizacji przedmiotu zamówienia pracownika posiadającego:

    - Świadectwa kwalifikacyjne  „E „ Grupa I (min. do 1 kV,) w zakresie obsługi, konserwacji remontów i montażu , urządzeń,

    - Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z ustawą o f-gazach wydanych przez UDT - certyfikat kat. I dla pracownika,

    - Brak przeciwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.