Białystok, 25.05.2022 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 18/05/2022/3.2.1 POIR

w związku z realizacją projektu nr POIR.03.02.01-20-0003/17 
pt. „Wdrożenie wyników prac B+R prowadzących do uruchomienia produkcji unikalnej etykiety termokurczliwej z nowatorską perforacją i efektywnym drukiem wypukłym” w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, 
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-20-0003/17-00 z dnia 30.11.2017 r.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna/minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakup i montaż maszyny drukującej ze specjalistycznymi zespołami do druku wypukłego wchodzącej w skład linii technologicznej do produkcji Shrink Sleeve Label (SSL) z nadrukiem wypukłym – 1 szt. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalność maszyny drukującej ze specjalistycznymi zespołami do druku wypukłego wchodzącej w skład linii technologicznej do produkcji Shrink Sleeve Label (SSL) z nadrukiem wypukłym – 1 szt. 1; OGÓLNE. 1,01; Maszyna drukująca o elastycznej konfiguracji umożliwiającej jednoczesne wykorzystanie technologii druku fleksograficznego i rotograwiurowego wymiennie na wybranych zespołach (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 1,02; Konstrukcja umożliwia druk na podłożach z tworzyw sztucznych PE, PP, PVC, PET, PLA, OPS o grubościach: - PET 12um - 100um - PE, PP 20um - 100um - PVC 35um - 60um - PLA, OPS 40um - 60um. 1,03; Drukarka umożliwia zadruk wstęgi w szerokości maksymalnej co najmniej 650 mm. 1,04; Prędkość druku w zakresie od 5 m/min do co najmniej 150 m/min. 2; ODWIJAK umożliwiający:. 2,01; Odwijanie rolek o średnicy maksymalnej 1 m. 2,02; Odwijanie rolek na tulejach o średnicy wewnętrznej d76 mm i d152 mm. 2,03; Ładowanie rolki na drukarkę z poziomu podłogi. 2,04; Nastawianie i odczyt wartości parametrów odwijaka z poziomu głównego panelu sterującego lub w jego otoczeniu (aby umożliwić obsługę drukarki z jednego miejsca). 2,05; Wyposażony w czujnik końca rolki. Pomiar średnicy odwijanej rolki nie może być podatny na warunki oświetlenia oraz zapewniać dokładność pomiaru +/- 3mm. 2,06; Wykrycie pęknięcia wstęgi, w razie zerwania szybkie zatrzymanie maszyny. 2,07; Sterowanie naciągami odwijania poprzez serwomotor. 3; CZYSZCZENIE WSTĘGI. 3,01; Rozwiązanie umożliwiające czyszczenie dwóch stron wstęgi w sposób bezdotykowy. 4; KORONOWANIE. 4,01; Rozwiązanie umożliwiające aktywację dwóch stron wstęgi. 4,02; Rozwiązanie umożliwiające nastawienie i odczyt parametrów pracy korony na głównym panelu sterującym lub w jego bezpośrednim otoczeniu, aby umożliwić obsługę z jednego miejsca. 5; ZESPÓŁ DRUKOWY FLEKSO. 5,01; Drukarka umożliwia druk z jednoczesnym użyciem 12 zespołów flekso z metodami suszenia (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 5,02; Maszyna posiada możliwość suszenia surowców farbowych na zespołach fleksograficznych: promieniowaniem UV Hg, zamiennie UV LED lub zamiennie gorącym powietrzem (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 5,03; Na wyposażeniu maszyny tuleje drukowe do mocowania płyt fotopolimerowych w ilości 3 kompletów o trzech różnych powtarzalnościach drukowych w zakresie oferowanym przez konstrukcję maszyny.. 5,04; Każdy zespól fleksograficzny jest wyposażony w otwarty kałamarz. 5,05; Maszyna wyposażona w dodatkowe dwa zamknięte kałamarze: a) jeden do zespołu z suszeniem UV, b) jeden do zespołu z suszeniem gorącym powietrza. 5,06; Każdy zespół fleksograficzny posiada rozwiązanie zapewniające cyrkulację farby w zespole lub inne tożsame rozwiązanie. 5,07; Konstrukcja umożliwia regulację docisku aniloks-płyta drukowa i płyta drukowa-podłoże. 5,08; Każdy zespół posiada rozwiązanie umożliwiające regulację docisku noża raklowego, o ile konstrukcja zespołu to przewiduje. 5,09; Wykorzystujący piankę montażową o grubości 0,5 mm i fotopolimery o grubości 1,14 mm. 5,10; Maszyna wyposażona w 22 aniloksy o wybranych parametrach grawerowania. Parametry grawerowania aniloksów do wyboru w zakresach: pojemność od 1,5 cm3/m2 do 40 cm3/m2; liniatura od 25 l/cm do 600 l/cm.. 5,11; Maszyna wyposażona w 12 dodatkowych kałamarzy otwartych jako przyrządy zapasowe. 5,12; Maszyna wyposażona w dodatkowe narzędzia, urządzenia wykorzystywane do przezbrojenia zespołu drukowego, jeżeli konstrukcja tego wymaga. 6; ROTOGRAWIUROWY ZESPÓŁ DRUKOWY. 6,01; Drukarka zapewnia jednoczesny druk 3 zespołami rotograwiurowymi i co najmniej 8 zespołami flekso (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 6,02; Maszyna zapewnia rozwiązania do utrzymywania zadanej lepkości farb i lakierów dla pięciu zespołów drukowych (3 roto, 2 flekso) wraz ze zbiornikami na farbę o pojemności max 15L. 6,03; Każdy zespół rotograwiurowy posiada rozwiązanie zapewniające cyrkulację farby w zespole lub inne tożsame rozwiązanie. 6,04; Maszyna wyposażona w urządzenie uzbrojenia offline dla każdego zespołu rotograwiurowego o ile konstrukcja tego wymaga. 6,05; Maszyna wyposażona w 3 dodatkowe chłodzenia wstęgi po zespołach rotograwiurowych wg mapy konfiguracji maszyny. 6,06; Maszyna wyposażona w system elektrostatycznego wspomagania druku rotograwiurowego (ESA) na każdym zespole rotograwiurowym. 6,07; Maszyna wyposażona w pressery o twardościach 85 ShA: - 3 pressery na wyposażeniu dwóch zespołów - 3 dodatkowe jako zapasowe W sumie 6.. 6,08; Maszyna wyposażona w 3 zapasowe zespoły łożysk trzpienia tulei drukowej. 6,09; Umożliwia nastawianie i odczytywanie parametrów suszenia przez główny panel sterujący lub na stanowisku w jego bezpośrednim otoczeniu. 7; PRZEWROTKA. 7,01; Konstrukcja maszyny zapewnia nadruk na dwóch stronach wstęgi poprzez wykorzystanie przewrotki. Możliwość elastycznego umiejscowienia przewrotki zgodnie z załączonym schematem: co najmniej po zespołach drukowych U1, U2, U13, U15.. 7,02; Drukarka wyposażona w dodatkowy osprzęt wymagany do obsługi i montażu przewrotki na drukarce, jeżeli konstrukcja tego wymaga. 7,03; Konstrukcja przewrotki wykorzystuje mikroporowatą tuleje. Rozwiązanie nie może się opierać na tulei z otworami.. 8; LAMINATOR, COLD FOIL UV. 8,01; Maszyna wyposażona w jedną głowicę umożliwiającą aplikację cold stamping i laminowanie na wszystkich zespołach flekso wg mapy konfiguracji maszyny.. 8,02; Średnica odwijanych rolek z zakresu 400-600 mm. Średnica wewnętrzna tulei: 76 mm. 8,03; Konstrukcja laminatora umożliwia transfer kleju przy użyciu fotopolimeru i utwardzanie kleju każdym z systemów suszenia UV i UV LED. 8,04; Maszyna wyposażona w dodatkowe urządzenia do przenoszenia i montażu tego rozwiązania na maszynie, jeżeli konstrukcja tego wymaga. 8,05; Zespół laminujący zapewnia możliwość aplikacji folii cold stamping paskami o szerokości co najmniej 50 mm, i jest wyposażona w odwijak i nawijak laminatora w sprzęgła cierne. 8,06; Stacja wyposażona w 3 wałki gumowe dociskające o twardości w zakresie 85-90 ShA.. 8,07; Zespół wyposażony w dodatkową stalową rolkę dociskową z łożyskowaniem (o ile konstrukcja tego wymaga) jako wyposażenie dodatkowe.. 9; SYSTEM SUSZENIA UV. 9,01; System umożliwia suszenie lampami UV Hg i listwami UV LED zespołach jednocześnie dla każdego typów suszenia flekso wg mapy konfiguracji maszyny oraz wg kolejnych wymagań. 9,02; System umożliwia suszenie dwoma lampami UV Hg na zespole U1. 9,03; Drukarka umożliwia podwójne suszenia UV Hg lub UV LED na zespołach FL11, FL12. 9,04; Konstrukcja umożliwia druk z prędkością 150 m/min i 100% wysuszeniem białej farby Low Migration nakładanej aniloksem 10cm3/m2 przez podwójną stację UV Hg oraz lakieru matowego Low Migration aniloksem 10cm3/m2 przez podwójną stację suszenia UV Hg. 9,05; Drukarka wyposażona w 14 kaset UV (z żarówkami UV).. 9,06; Minimalna moc lamp UV Hg - 180 W/cm. 9,07; Drukarka wyposażona w 6 listew UV LED, wymiennych z lampami UV. 9,08; Długość fali systemu UV LED: 395 nm, moc listew co najmniej 20 W/cm2. 9,09; System suszenia UV/UV LED kompatybilny z instalacją chłodzenia zainstalowaną w zakładzie klienta, medium: glikol, temp. 15 °C +/- 5 °C. 9,10; System suszenia UV/ UV LED umożliwia druk z prędkością maksymalną co najmniej 150 m/min. 9,11; Konstrukcja systemu umożliwia ustawianie i odczytywanie parametrów pracy na głównym panelu sterującym lub w jego otoczeniu, aby umożliwić obsługę drukarki z jednego miejsca. 10; SUSZENIE GORĄCYM POWIETRZEM. 10,01; Maszyna wyposażona w 4 tunele suszące gorącym powietrzem zasilane prądem elektrycznym oraz umożliwiająca ich jednoczesną pracę w konfiguracji przedstawionej w mapie maszyny. 10,02; Zapewnia temperaturę suszenia w zakresie 50°C - 90°C na każdym tunelu. 10,03; Każdy tunel umożliwia wysuszenie powłoki farby wodnej aplikowanej przy użyciu minimum aniloxu 10 cm3/m2 (liniatura 160 l/cm) oraz maksymalnie wałka rotograwiurowego o liniaturze 48/0/130 l/cm przy zachowaniu minimalnej prędkości druku 80 m/min. 10,04; System suszenia umożliwia powtarzalne i ergonomiczne ustawianie strumienia powietrza oraz jego temperatur. 10,05; Konstrukcja umożliwia nastawianie i odczytywanie parametrów suszenia przez główny panel sterujący lub na stanowisku w jego bezpośrednim otoczeniu (aby umożliwić obsługę drukarki z jednego miejsca). 11; SYSTEM PASOWANIA umożliwiający:. 11,01; Ciągłą kontrolę i korektę pasowania podczas pracy maszyny w całym zakresie prędkości. 11,02; Dokładność pasowania - maksymalnie 0,15 mm przy prędkości 150 m/min podczas druku na wszystkich zespołach drukowych flekso oraz przy prędkości 80m/min z wykorzystaniem trzech zespołów rotograwiurowych i pozostałych zespołach flekso. 11,03; Wykorzystanie band drukowych w szerokości maksymalnej 25 mm (w sumie) - włącznie z systemem do automatycznego pasowania w kierunkach Transverse Direction i Machine Direction. 11,04; Pasowanie podczas ustawiania pracy wszystkich zespołów na maksymalnie 50% długości przeplotu wstęgi w maszynie. 11,05; Podgląd aplikacji lakieru matowego drukowanego na 1. zespole flekso i 1 zespole roto w celu umożliwienia ustawienia pasowania. 11,06; Umożliwia operowanie na całej szerokości wstęgi bez dodatkowych operacji na jego ustawianie. 12; DEJONIZACJA WSTĘGI. 12,01; Rozwiązanie umożliwiające usunięcie ładunków elektrostatycznych poprzez nawiew zjonizowanego powietrza przed stacją nawijania. Zasilanie sprężonym powietrzem.. 13; NAWIJAK umożliwiający:. 13,01; Nawijanie rolek o średnicy maksymalnej co najmniej 1000 mm. 13,02; Nawijanie rolek na tulejach o średnicy wewnętrznej d76 mm i d152 mm. 13,03; Nastawianie i odczyt wartości parametrów odwijaka z poziomu głównego panelu sterującego lub stanowiska operatora. 13,04; Rozładunek rolki do poziomu podłogi. 13,05; Docisk nawijanej wstęgi, przy czym siła docisku wstęgi ma być regulowana w mierzalny i powtarzalny sposób. 14; FUNKCJONALNOŚCI CYFROWE zapewniające:. 14,01; Zapis receptur prac z zapisanymi parametrami pracy maszyny. 14,02; Dostęp do 10-dniowej historii (zapis w pętli) komunikatów, błędów i alarmów serwisowych. Możliwość przesyłu danych przez port komunikacyjny. Archiwizacja parametrów pracy maszyny oraz przebiegu procesu na serwerze Masterpress.. 14,03; Rozszerzone informacje serwisowe odczytywane z głównego panelu sterującego (lub poprzez inne tożsame rozwiązanie) i zawierające: 1. Definicję alarmu (np.: ALARM 453) 2. Informacje o sugerowanej przyczynie błędu 3. Jakie elementy, czujniki lub części maszyn muszą być sprawdzone lub zdiagnozowane. 14,04; Comiesięczne podsumowanie zwierające raporty z systemu UV zawierające dane o czasie druku, czasie bezczynności, czasie bez pracy i ich % proporcji oraz zużytej energii. 15; SYSTEM KONTROLI WIZYJNEJ o funkcjonalnościach zapewniających:. 15,01; Kontrolę zadruku w całym zakresie zadruku i różnych wzorów graficznych na jednej płycie drukowej. 15,02; Kontrolę: - spasowania nadruku, - weryfikacji kodu kreskowego, - weryfikacji nadruku do PDF, - wymiary drukowanych etykiet, - kontrolę powtarzalności drukowej, - stabilności.. 15,03; Poprawną pracę przy maksymalnej prędkości druku. 15,04; Regulację mocy oświetlenia wykonania pomiaru. 15,05; Work flow do przesyłu informacji z maszyny drukującej do kolejnego etapu w procesie produkcyjnym wraz wymaganymi urządzeniami i podzespołami. 15,06; Współpracę drukarki z systemem: oznaczającym odcinki z wadami na nadrukowanej wstędze, zatrzymujący automatycznie maszyny w kolejnych etapach procesu w celu usunięcia wadliwego materiału, wyposażonego w odpowiednie urządzenia i mechanizmy obsługujące w/w wymagania.. 16; SYSTEM NADRUKU WYPUKŁOŚCI. 16,01; Wyposażenie maszyny ma zapewnić druk elementów o grubości co najmniej 0,22 mm metodą inkjet, lakierem transparentnym. 16,02; System ma umożliwiać druk co najmniej 2 linii napisów i znaków ostrzegawczych. 16,03; Maszyna ma być wyposażona w dodatkowe urządzenia i systemy umożliwiające zasilanie, sterowanie, komunikacje, zarządzanie danymi umożliwiające druk napisów Braille i znaków ostrzegawczych.. 17; WYMAGANIA DODATKOWE. 17,01; Instalacja i szkolenie operatorów w siedzibie Masterpress w zakresie obsługi maszyny i systemów dodatkowych, codziennej konserwacji, problem solving.. 17,02; Szkolenie zespołu utrzymania ruchu w siedzibie Masterpress w zakresie potencjalnych awarii, konserwacji, problem solving, ustalenia listy elementów wymaganych do zabezpieczenia ciągłej pracy maszyny. 17,03; Szkolenie zespołu IT w zakresie wymagań i obsługi systemów komunikacyjnych zainstalowanych na drukarce. 17.04; DDP (Delivered Duty Paid) Białystok, - organizację i koszty załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego przy ul. Jacka Kuronia 4 w Białymstoku, ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat celnych wraz z ryzykiem związanym z utratą lub uszkodzeniem towaru ponosi Wykonawca (Dostawca) przedmiotu zamówienia.. Maszyna musi być fabrycznie nowa. Do formularza oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne i funkcjonalności maszyny. Specyfikacja ma zawierać opisy odnoszące się jednoznacznie do parametrów i funkcjonalności wskazanych w Załączniku nr 1. |
| 2. | Zakup i montaż maszyny drukującej ze specjalnym zespołem do sztancowania i embosingu wchodzącej w skład linii technologicznej do produkcji Shrink Sleeve Label (SSL) z perforacją – 1 szt. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalność maszyny drukującej ze specjalnym zespołem do sztancowania i embosingu wchodzącej w skład linii technologicznej do produkcji Shrink Sleeve Label (SSL) z perforacją – 1 szt. 1; OGÓLNE. 1,01; Maszyna drukująca o elastycznej konfiguracji umożliwiającej jednoczesne wykorzystanie technologii druku fleksograficznego i rotograwiurowego wymiennie na wybranych zespołach (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 1,02; Konstrukcja umożliwia druk na podłożach z tworzyw sztucznych PE, PP, PVC, PET, PLA, OPS o grubościach: - PET 12 um – 100 um - PE, PP 20 um – 100 um - PVC 35 um – 60 um - PLA, OPS 40 um – 60 um. 1,03; Drukarka umożliwia zadruk wstęgi w szerokości maksymalnej co najmniej 650 mm. 1,04; Prędkość druku w zakresie od 5 m/min do co najmniej 150 m/min. 2; ODWIJAK umożliwiający:. 2,01; Odwijanie rolek o średnicy maksymalnej 1 m. 2,02; Odwijanie rolek na tulejach o średnicy wewnętrznej d76 mm i d152 mm. 2,03; Ładowanie rolki na drukarkę z poziomu podłogi. 2,04; Nastawianie i odczyt wartości parametrów odwijaka z poziomu głównego panelu sterującego lub w jego otoczeniu (aby umożliwić obsługę drukarki z jednego miejsca). 2,05; Wyposażony w czujnik końca rolki. Pomiar średnicy odwijanej rolki nie może być podatny na warunki oświetlenia oraz zapewniać dokładność pomiaru +/- 3 mm. 2,06; Wykrycie pęknięcia wstęgi, w razie zerwania szybkie zatrzymanie maszyny. 2,07; Sterowanie naciągami odwijania poprzez serwomotor. 3; CZYSZCZENIE WSTĘGI. 3,01; Rozwiązanie umożliwiające czyszczenie dwóch stron wstęgi w sposób bezdotykowy. 4; KORONOWANIE. 4,01; Rozwiązanie umożliwiające aktywację dwóch stron wstęgi. 4,02; Rozwiązanie umożliwiające nastawienie i odczyt parametrów pracy korony na głównym panelu sterującym lub w jego bezpośrednim otoczeniu, aby umożliwić obsługę z jednego miejsca. 5; ZESPÓŁ DRUKOWY FLEKSO. 5,01; Drukarka umożliwia druk z jednoczesnym użyciem 10 zespołów flekso z metodami suszenia (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 5,02; Maszyna posiada możliwość suszenia surowców farbowych na zespołach fleksograficznych: promieniowaniem UV Hg, zamiennie UV LED lub zamiennie gorącym powietrzem (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 5,03; Na wyposażeniu maszyny tuleje drukowe do mocowania płyt fotopolimerowych w ilości 3 kompletów o trzech różnych powtarzalnościach drukowych w zakresie oferowanym przez konstrukcję maszyny.. 5,04; Każdy zespól fleksograficzny jest wyposażony w otwarty kałamarz. 5,05; Maszyna wyposażona w dodatkowe dwa zamknięte kałamarze: a) jeden do zespołu z suszeniem UV, b) jeden do zespołu z suszeniem gorącym powietrza. 5,06; Każdy zespół fleksograficzny posiada rozwiązanie zapewniające cyrkulację farby w zespole lub inne tożsame rozwiązanie. 5,07; Konstrukcja umożliwia regulację docisku aniloks-płyta drukowa i płyta drukowa-podłoże. 5,08; Każdy zespół posiada rozwiązanie umożliwiające regulację docisku noża raklowego, o ile konstrukcja zespołu to przewiduje. 5,09; Wykorzystujący piankę montażową o grubości 0,5 mm i fotopolimery o grubości 1,14 mm. 5,10; Maszyna wyposażona w 20 aniloksów o wybranych parametrach grawerowania. Parametry grawerowania aniloksów do wyboru w zakresach: pojemność od 1,5 cm3/m2 do 40 cm3/m2; liniatura od 25 l/cm do 600 l/cm. 5,11; Maszyna wyposażona w 10 dodatkowych kałamarzy otwartych jako przyrządy zapasowe. 5,12; Maszyna wyposażona w dodatkowe narzędzia, urządzenia wykorzystywane do przezbrojenia zespołu drukowego, jeżeli konstrukcja tego wymaga. 6; ROTOGRAWIUROWY ZESPÓŁ DRUKOWY. 6,01; Drukarka zapewnia jednoczesny druk 2 zespołami rotograwiurowymi i co najmniej 9 zespołami flekso (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 6,02; Maszyna zapewnia rozwiązania do utrzymywania zadanej lepkości farb i lakierów dla trzech zespołów drukowych (2 roto, 1 flekso) wraz ze zbiornikami na farbę o pojemności max 15L. 6,03; Każdy zespół rotograwiurowy posiada rozwiązanie zapewniające cyrkulację farby w zespole lub inne tożsame rozwiązanie. 6,04; Maszyna wyposażona w urządzenie uzbrojenia offline dla każdego zespołu rotograwiurowego o ile konstrukcja tego wymaga. 6,05; Maszyna wyposażona w 2 dodatkowe chłodzenia wstęgi po zespołach rotograwiurowych (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 6,06; Maszyna wyposażona w system elektrostatycznego wspomagania druku rotograwiurowego (ESA) na każdym zespole rotograwiurowym. 6,07; Maszyna wyposażona w pressery o twardościach 85 ShA: - 2 pressery na wyposażeniu dwóch zespołów - 2 dodatkowe jako zapasowe W sumie 4.. 6,08; Maszyna wyposażona w 2 zapasowe zespoły łożysk trzpienia tulei drukowej. 6,09; Umożliwia nastawianie i odczytywanie parametrów suszenia przez główny panel sterujący lub na stanowisku w jego bezpośrednim otoczeniu. 7; PRZEWROTKA. 7,01; Konstrukcja maszyny zapewnia nadruk na dwóch stronach wstęgi poprzez wykorzystanie przewrotki. Możliwość elastycznego umiejscowienia przewrotki zgodnie z załączoną mapą konfiguracji: co najmniej po zespołach drukowych U1, U8. 7,02; Drukarka wyposażona w dodatkowy osprzęt wymagany do obsługi i montażu przewrotki na drukarce, jeżeli konstrukcja tego wymaga. 7,03; Konstrukcja przewrotki wykorzystuje mikroporowatą tuleje. Rozwiązanie nie może się opierać na tulei z otworami.. 7,04; Maszyna wyposażona w dwie przewrotki. 8; LAMINATOR, COLD FOIL UV. 8,01; Maszyna wyposażona w jedną głowicę umożliwiającą aplikację cold stamping i laminowanie na wszystkich zespołach flekso wg mapy konfiguracji maszyny.. 8,02; Średnica odwijanych rolek z zakresu 400-600mm. Średnica wewnętrzna tulei: 76mm. 8,03; Konstrukcja laminatora umożliwia transfer kleju przy użyciu fotopolimeru i utwardzanie kleju każdym z systemów suszenia UV i UV LED. 8,04; Maszyna wyposażona w dodatkowe urządzenia do przenoszenia i montażu tego rozwiązania na maszynie, jeżeli konstrukcja tego wymaga. 8,05; Zespół laminujący zapewnia możliwość aplikacji folii cold stamping paskami o szerokości co najmniej 50 mm, i jest wyposażona w odwijak i nawijak laminatora w sprzęgła cierne. 8,06; Stacja wyposażona w 3 wałki gumowe dociskające o twardości w zakresie 85-90 ShA.. 8,07; Zespół wyposażony w dodatkową stalową rolkę dociskową z łożyskowaniem (o ile konstrukcja tego wymaga) jako wyposażenie dodatkowe.. 8,08; Wózek do ładowania rolki materiału na gryf odwijaka stacji laminującej. 9; SYSTEM SUSZENIA UV. 9,01; System umożliwia suszenie lampami UV Hg i listwami UV LED zespołach jednocześnie dla każdego typów suszenia flekso wg mapy konfiguracji maszyny oraz wg kolejnych wymagań. 9,02; System umożliwia suszenie dwoma lampami UV Hg na zespole U1. 9,03; System umożliwia suszenie UV i UV LED na zespołach FL8-FL10 w konfiguracjach wskazanych (według schematu wskazanego w Załączniku nr 1). 9,04; Konstrukcja umożliwia druk z prędkością 150 m/min i 100% wysuszeniem białej farby Low Migration nakładanej aniloksem 10 cm3/m2 przez podwójną stację UV Hg oraz lakieru matowego Low Migration aniloksem 10 cm3/m2 przez podwójną stację suszenia UV Hg. 9,05; Drukarka wyposażona w co najmniej w 13 kaset UV (z żarówkami UV). 9,06; Minimalna moc lamp UV Hg - 180 W/cm. 9,07; Drukarka wyposażona w 6 listew UV LED, wymiennych z lampami UV. 9,08; Długość fali systemu UV LED: 395 nm, moc listew co najmniej 20 W/cm2. 9,09; System suszenia UV/UV LED kompatybilny z instalacją chłodzenia zainstalowaną w zakładzie klienta, medium: glikol, temp. 15 °C +/- 5 °C. 9,10; System suszenia UV/ UV LED umożliwia druk z prędkością maksymalną co najmniej 150 m/min. 9,11; Konstrukcja systemu umożliwia ustawianie i odczytywanie parametrów pracy na głównym panelu sterującym lub w jego otoczeniu, aby umożliwić obsługę drukarki z jednego miejsca. 10; SUSZENIE GORĄCYM POWIETRZEM. 10,01; Maszyna wyposażona w 4 tunele suszące gorącym powietrzem zasilane prądem elektrycznym oraz umożliwiająca ich jednoczesną pracę w konfiguracji przedstawionej w mapie maszyny. 10,02; Zapewnia temperaturę suszenia w zakresie 50°C - 90°C na każdym tunelu. 10,03; Każdy tunel umożliwia wysuszenie powłoki farby wodnej aplikowanej przy użyciu minimum aniloxu 10 cm3/m2 (liniatura 160 l/cm) oraz maksymalnie wałka rotograwiurowego o liniaturze 48/0/130 l/cm przy zachowaniu minimalnej prędkości druku 80 m/min. 10,04; System suszenia umożliwia powtarzalne i ergonomiczne ustawianie strumienia powietrza oraz jego temperatur. 10,05; Konstrukcja umożliwia nastawianie i odczytywanie parametrów suszenia przez główny panel sterujący lub na stanowisku w jego bezpośrednim otoczeniu (aby umożliwić obsługę drukarki z jednego miejsca). 11; STACJA WYKRAWANIA I EMBOSSINGU. 11,01; Wyposażona w stację umożliwiającą wykrawanie i embossing podczas procesu druku. 11,02; Stacja ma umożliwiać montaż narzędzi o różnych podziałkach perforacji. 11,03; Stacja ma umożliwiać montaż narzędzi o różnych kształtach embossingu. 12; SYSTEM PASOWANIA umożliwiający:. 12,01; Ciągłą kontrolę i korektę pasowania podczas pracy maszyny w całym zakresie prędkości. 12,02; Dokładność pasowania - maksymalnie 0,15 mm przy prędkości 150 m/min podczas druku na wszystkich zespołach drukowych flekso oraz przy prędkości 80 m/min z wykorzystaniem trzech zespołów rotograwiurowych i pozostałych zespołach flekso.. 12,03; Wykorzystanie band drukowych w szerokości maksymalnie 25 mm (w sumie) - włącznie z systemem do automatycznego pasowania w kierunkach Transverse Direction i Machine Direction. 12,04; Pasowanie podczas ustawiania pracy wszystkich zespołów na maksymalnie 50% długości przeplotu wstęgi w maszynie. 12,05; Podgląd aplikacji lakieru matowego drukowanego na 1. zespole flekso w celu umożliwienia ustawienia pasowania. 12,06; Umożliwia operowanie na całej szerokości wstęgi bez dodatkowych operacji na jego ustawianie. 13; DEJONIZACJA WSTĘGI. 13,01; Rozwiązanie umożliwiające usunięcie ładunków elektrostatycznych poprzez nawiew zjonizowanego powietrza przed stacją nawijania. Zasilanie sprężonym powietrzem.. 14; NAWIJAK umożliwiający:. 14,01; Nawijanie rolek o średnicy maksymalnej co najmniej 1000 mm. 14,02; Nawijanie rolek na tulejach o średnicy wewnętrznej d76 mm i d152 mm. 14,03; Nastawianie i odczyt wartości parametrów odwijaka z poziomu głównego panelu sterującego lub stanowiska operatora. 14,04; Rozładunek rolki do poziomu podłogi. 14,05; Docisk nawijanej wstęgi, przy czym siła docisku wstęgi ma być regulowana w mierzalny i powtarzalny sposób. 15; FUNKCJONALNOŚCI CYFROWE zapewniające. 15,01; Zapis receptur prac z zapisanymi parametrami pracy maszyny. 15,02; Dostęp do 10-dniowej historii (zapis w pętli) komunikatów, błędów i alarmów serwisowych. Możliwość przesyłu danych przez port komunikacyjny. Archiwizacja parametrów pracy maszyny oraz przebiegu procesu na serwerze Masterpress.. 15,03; Rozszerzone informacje serwisowe odczytywane z głównego panelu sterującego (lub poprzez inne tożsame rozwiązanie) i zawierające: 1. Definicję alarmu (np.: ALARM 453) 2. Informacje o sugerowanej przyczynie błędu 3. Jakie elementy, czujniki lub części maszyn muszą być sprawdzone lub zdiagnozowane. 15,04; Comiesięczne podsumowanie zwierające raporty z systemu UV zawierające dane o czasie druku, czasie bezczynności, czasie bez pracy i ich % proporcji oraz zużytej energii. 16; SYSTEM KONTROLI WIZYJNEJ o funkcjonalnościach zapewniających:. 16,01; Kontrolę zadruku w całym zakresie zadruku i różnych wzorów graficznych na jednej płycie drukowej. 16,02; Kontrolę: * spasowania nadruku, * weryfikacji kodu kreskowego, * weryfikacji nadruku do PDF, * wymiary drukowanych etykiet, * kontrolę powtarzalności drukowej, *stabilności. 16,03; Poprawną pracę przy maksymalnej prędkości druku. 16,04; Regulację mocy oświetlenia wykonania pomiaru. 16,05; Work flow do przesyłu informacji z maszyny drukującej do kolejnego etapu w procesie produkcyjnym wraz wymaganymi urządzeniami i podzespołami. 16,06; Współpracę drukarki z systemem: - oznaczającym odcinki z wadami na nadrukowanej wstędze - zatrzymujący automatycznie maszyny w kolejnych etapach procesu w celu usunięcia wadliwego materiału. - wyposażonego w odpowiednie urządzenia i mechanizmy obsługujące w/w wymagania.. 17; WYMAGANIA DODATKOWE. 17,01; Instalacja i szkolenie operatorów w siedzibie Masterpress w zakresie obsługi maszyny i systemów dodatkowych, codziennej konserwacji, problem solving.. 17,02; Szkolenie zespołu utrzymania ruchu w siedzibie Masterpress w zakresie potencjalnych awarii, konserwacji, problem solving, ustalenia listy elementów wymaganych do zabezpieczenia ciągłej pracy maszyny.. 17,03; Szkolenie zespołu IT w zakresie wymagań i obsługi systemów komunikacyjnych zainstalowanych na drukarce.. 17.04; DDP (Delivered Duty Paid) Białystok, - organizację i koszty załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego przy ul. J. Kuronia 4 w Białymstoku, ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat celnych wraz z ryzykiem związanym z utratą lub uszkodzeniem towaru ponosi Wykonawca (Dostawca) przedmiotu zamówienia.. Maszyna musi być fabrycznie nowa. Do formularza oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne i funkcjonalności maszyny. Specyfikacja ma zawierać opisy odnoszące się jednoznacznie do parametrów i funkcjonalności wskazanych w Załączniku nr 1. |

Schemat maszyny drukującej ze specjalistycznymi zespołami do druku wypukłego wchodzącej w skład linii technologicznej do produkcji 
Shrink Sleeve Label (SSL) z nadrukiem wypukłym – 1 szt.

| zespół drukowy | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | Zespół 3D | System wizyjny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przewrotka (po zespole), vertical | __TB | __TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __TB |  | __TB | - głowice atramentowe - druk dwupasmowy - systemy dodatkowe (kontrola, zaopatrzenie, komunikacja, zarządzanie danymi itp.) | - system rejestracji, kamery na każdym urządzeniu - system wizyjny: kontrola do PDF, weryfikacja kodów kreskowych, ilość punktów kontrolnych itp. |  |
| CST instalacja (d 40cm) |  |  | CST | CST | CST | CST | CST | CST | CST | CST | CST |  |  |  |  |  |  |  |
| flexo | Flexo |  | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo |  | Flexo | Flexo |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |
|  | vert |  | stand | stand | stand | stand | stand | stand | stand | stand | stand |  | stand | vert |  |  |  |  |
| rotograwiura |  | Roto | Roto | Roto |  | Roto | Roto |  | Roto | Roto |  | Roto |  |  | Roto |  |  |  |
|  |  | 1 | 1,2 | 1,2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2,3 |  | 2,3 |  |  | 3 |  |  |  |
| dodatkowa wstęga chłodząca (po zespole rotograwiurowym) |  | __CHI.DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __CHI.DR |  |  | __CHI.DR |  |  |  |
| suszenie | uv x2 |  | uv | uv | uv | uv | uv | uv | uv | uv | uv |  | uv x2 | uv x2 |  |  |  |  |
|  |  |  | led | led | led | led | led | led | led | led | led |  | led x2 | led x2 |  |  |  |  |
|  | gorące powietrze | gorące powietrze |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gorące powietrze | gorące powietrze | gorące powietrze | gorące powietrze |  |  |  |
|  | tunel 1 | tunel 1 | tunel 1 | tunel 1,2 | - | tunel 1,2 | tunel 2 | - | tunel 2 | tunel 2 |  | tunel 2,3 | tunel 3,4 | tunel 3,4 | tunel 4 |  |  |  |
| UWAGI: zakres podłoży: folia 15-50um, PET, niska gęstość, PE, PP, OPS Bęben chłodzący po ostatniej rotograwiurze 3 głowice roto (bez matrycy) Bębny chłodzące po roto (bez konieczności stosowania dodatkowej ramy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Schemat maszyny drukującej ze specjalnym zespołem do sztancowania i embosingu wchodzącej w skład linii technologicznej do produkcji Shrink Sleeve Label (SSL) z perforacją – 1 szt.

| Maszyna drukująca ze specjalnym zespołem do sztancowania i embosingu wchodzącej w skład linii technologicznej do produkcji Shrink Sleeve Label (SSL) z perforacją – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zespół drukowy | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | STACJA WYKORJNIKOWA I EMBOSSING | SYSTEM WIZYJNY |  |  |
| przewrotka | __TB |  |  |  |  |  |  | __TB |  |  |  | do wycinania perforacji i wykonywania wytłoczeń | - system rejestracji, kamery na każdej jednostce - system wizyjny: kontrola do PDF, weryfikacja kodów kreskowych, ilość punktów kontrolnych itp. |  |  |
| cold foil (c.stamp.) |  | CST | CST | CST | CST | CST | CST | CST |  |  |  |  |  |  |  |
| flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo | Flexo |  | Flexo | Flexo |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  |
|  | vert | stand | stand | stand | stand | stand | stand | stand |  | vert | vert |  |  |  |  |
| rotagrawiura |  |  |  |  |  |  |  | Roto | Roto |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| dodatkowa wstęga chłodząca (po zespole roto) |  |  |  |  |  |  |  | __CHI.DR | __CHI.DR |  |  |  |  |  |  |
| suszenie | uv x2 | uv | uv | uv | uv | uv | uv | uv x2 * |  | uv x2* | uv x2 |  |  |  |  |
|  | led | led | led | led | led | led | led | led x2* |  | led x2* | led x2* |  |  |  |  |
|  | gorące powietrze |  |  |  |  |  |  | gorące powietrze | gorące powietrze | gorące powietrze | gorące powietrze |  |  |  |  |
|  | tunel 1 |  |  |  |  |  |  | tunel 2 | tunel 2,3 | tunel 3,4 | tunel 3,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wymagania dotyczące konfiguracji suszenia UV i UV LED |  |  |  | częściowo FL | max UV ogółem / UV LED max ogółem (zasilanie) |  |  |
|  | U1 |  |  |  |  |  |  | FL8 |  | FL9 | FL10 |  |  |  |  |
| stelaże | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 10-UV / 9-UV LED |  |  |
| zasilanie | UV | UV |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 12-UV / 11-UV LED |  |  |
| zasilanie |  | LED |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 12-UV / 11-UV LED |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 5 | 13-UV / 12-UV LED |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 4 | 12-UV / 11-UV LED |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ogółem |  |  |

UWAGI:
zakres podłoży: folia 15-50um, PET, niska gęstość, PE, PP, OPS

Bęben chłodzący na U11

2 głowice roto (bez matrycy)

Bębny chłodzące po roto (bez konieczności stosowania dodatkowej ramy)